BREVET de TECHNICIEN SUPERIEUR

Conception des Processus de Réalisation de Produits

Epreuve E4

Coefficient 6 – Durée 6 heures

FIXATION MEIDJO 2. – CORRIGÉ

Sous-Partie 1-1 : Analyse et décodage du dossier de conception	2

Sous-Partie 1-2 : Validation de l’exigence Id=  « 1.1.3 »	5

Sous-Partie 1-3 : Etude de réduction de coût de production de la fixation Meidjo2	6

Sous-Partie 1-4 : Analyse et décodage du dossier de conception de la Platine	7

Sous-Partie 1-5 : Conclusion de la partie 1	8

Sous-Partie 2-1 : Analyse des directions d’usinage de la Platine	9

Sous-Partie 2-2 : Analyse du processus de fabrication de la Platine	10

Sous-Partie 2-3 : Conclusion de la partie 2	11

Sous-Partie 3-1 : Comparaison et choix d’un procédé d’obtention de brut	11

Sous-Partie 3-2 : Conception du porte-pièce	13

Sous-Partie 3-3 : Conclusion de la partie 3	14

Sous-Partie 4-1 : Validation de choix du matériau du « loquet »	14

Sous-Partie 4-2 : Relation produit-procédé	15

Sous-Partie 4-3 : Contrôle du bloc-empreinte	17

Sous-Partie 4-4 : Conclusion de la partie 4	18

Sous-Partie 5-1 : Déterminer les procédés de découpage capables	18

Sous-Partie 5-2 : Choisir le processus de découpage le plus économique	18

Sous-Partie 5-3 : Conclusion de la partie 5	19

# Sous-Partie 1-1 : Analyse et décodage du dossier de conception

| Question 1-1.1 Sur feuille de copie | Enoncer les exigences qui justifient l’existence de la fixation Meidjo 2. |
| --- | --- |

« Id 1.1.1 » : Lier ski/chaussure en position ski de randonnée

« Id 1.1.2 » : Lier ski/chaussure en position télémark

« Id 1.1.3 » : Désolidariser le ski de la chaussure en cas d’urgence

| Question 1-1.2 Répondre sur DR1 | À partir des documents DT4, DT7, identifier les surfaces qui permettent d’assurer la liaison complète de la chaussure avec la fixation en position télémark. Surligner les zones de contact (une couleur par paires de surfaces en contact) sur le DR1. Pour chaque paire de surfaces en contact, donner l’exigence qui correspond. |
| --- | --- |

| Couleur | Identifiant | Exigence |
| --- | --- | --- |
|  | Id= « 1.1.3» | Désolidariser le ski de la chaussure en cas d’urgence |
|  | Id= « 1.1.1.3 » | Créer une liaison pivot ski/chaussure |
|  | Id= « 1.1.2.1.1 » | Verrouillage automatique |

| Couleur | Identifiant | Exigence |
| --- | --- | --- |
|  | Id= « 1.1.3» | Désolidariser le ski de la chaussure en cas d’urgence |
|  | Id= « 1.1.1.3 » | Créer une liaison pivot ski/chaussure |
|  | Id= « 1.1.2.1.1 » | Verrouillage automatique |

Nota :

L’appui sous la chaussure ne sera pas pénalisant

| Question 1-1.3 Sur feuille de copie | Après lecture et analyse du DT4, répertorier les pièces qui sont en liaison avec la platine (1) et indiquer le type de liaison associée. |
| --- | --- |

| Nom de l’élément en liaison avec la platine : | Repères : | Type de liaison : |
| --- | --- | --- |
| Sous-platine | 2 | Encastrement (Appui plan + Linéaire annulaire + ponctuelle) |
| Flextor + axe flextor | 9+30 | Pivot |
| Mâchoires droite et gauche+ axes mâchoire | 3+30 | Pivot |
| Basculeur +axe basculeur | 7+30 | Pivot |

| Question 1-1.4 Répondre sur DR2 | Après lecture et analyse des DT4, DT5, DT7, compléter la gamme d’assemblage du sous-ensemble de sécurité répondant à l’exigence Id= « 1.1.3 ». |
| --- | --- |

| Rep | Nb | Désignation |
| --- | --- | --- |
| 19 | 1 | Corps |
| 26 | 1 | Ressort sécurité |
| 24 | 1 | Axe sécurité |
| 22 | 1 | Guide sécurité |
| 30 | 1 | Ecrou sécurité |
| 25 | 1 | Axe sécurité fileté |
| 20 | 1 | Capot de sécurité |
| 30 | 2 | Vis capot B Hc M3-6 |
| 21 | 2 | Loquet |
| 23 | 2 | Vis B Hc M3-17 |

Nota :

Les 2 sous-étapes peuvent-être inversées

# Sous-Partie 1-2 : Validation de l’exigence Id=  « 1.1.3 »

| Question 1-2.1 Répondre sur DR3 | À partir des documents DT7 et DR3, justifier la direction de l’action mécanique du ressort sécurité (26) sur le loquet (21). |
| --- | --- |

Le sous ensemble Ressort est soumis à 2 Forces, elles sont directement opposées.

| Question 1-2.2 Répondre sur DR3 | À partir des documents DT7 et DR3, justifier la direction de l’action mécanique de la chaussure sur le loquet (21). |
| --- | --- |

La liaison chaussure/loquet est une liaison ponctuelle parfaite, donc la droite d’action est perpendiculaire au plan tangent commun.

| Question 1-2.3 Répondre sur DR3 | À partir du document DT7, déterminer graphiquement la droite d’action de l’axe (23) sur le loquet (21). |
| --- | --- |

Tracé graphique

| Question 1-2.4 Répondre sur DR3 | Déterminer graphiquement les intensités de l’effort de l’axe (23) sur le loquet (21) O(Axe/Loquet) et de la chaussure sur le loquet C(Chaussure/Loquet) |
| --- | --- |

A(Ressort/Loquet)=1000N

B(Axe/Loquet)=1527N

C(Chaussure/Loquet)=538N

Droite d'action

C(Chaussure/Loquet)

Droite d'action

A(Ressort/Loquet)

| Question .1-2.5 Sur feuille de copie | La norme ISO 13992 : 2014 impose un effort de déclenchement Mz<80Nm. D’après votre résultat : C(Chaussure/Loquet) question 1-2.4 ou des résultats de la simulation Méca3D DT8 et le DT4, la Meidjo 2 peut-elle prétendre répondre au besoin de sécurité du déchaussage d’urgence ? Justifier la réponse. Conclure. |
| --- | --- |

Mz=F×d

Mz=522×169-13,8=81014 Nmm

Le Mz = 81 Nm. Il est supérieur à la norme, mais il est dans l’ordre de grandeur.

# Sous-Partie 1-3 : Etude de réduction de coût de production de la fixation Meidjo2

| Question 1-3.1 Sur feuille de copie | Après lecture et analyse du DT6, identifier parmi les composants de la Meidjo 2 ceux pour lesquels une étude d’optimisation des coûts est envisageable. Justifier votre réponse. |
| --- | --- |

Les mâchoires avec pointe, la platine, le basculeur, le support d’arceau et le loquet sont les composants les plus couteux. Ils représentent à eux seuls plus de 50% du prix de revient d’une paire de fixation. On peut donc envisager une étude d’optimisation sur ces composants pour réduire les coûts de fabrication et ainsi augmenter la marge bénéficiaire du concepteur.

# Sous-Partie 1-4 : Analyse et décodage du dossier de conception de la Platine

| Question 1-4.1 Répondre sur DR4 | Après lecture et analyse du DT10, décoder la spécification suivante : |
| --- | --- |

| Tolérance normalisée | Analyse d'une spécification par zone de tolérance |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Symbole de la spécification | Eléments non idéaux |  | Eléments idéaux |  |  |
| X Type de spécification Forme Orientation Position Battement | Elément(s) tolérancé(s) | Elément(s) de référence | Référence(s) spécifiée(s) | Zone de tolérance |  |
| Condition de conformité : l'élément tolérancé doit se situer tout entier dans la zone de tolérance (ZT) | X Unique Groupe | X Unique Multiple | Simple X Commune Système | X Simple Composée | Contraintes : Orientation et/ou position par rapport à la référence |
| Schéma (Extrait du dessin de définition) | 2 lignes nominalement rectilignes, axes réels de 2 surfaces cylindriques | A : surface nominalement plane D : surface nominalement plane E : surface nominalement plane B : surface nominalement plane | Référence primaire : PLAN-A associé à la surface repérée A contraint tangent du côté libre de la matière, critère min-max. Référence secondaire : PLAN-DE, associé aux surfaces repérées D et E, en zone commune, contraint tangent du côté libre de la matière, et perpendiculaire au PLAN-A, critère min-max. Référence tertiaire : PLAN-B associé au plan médian des 2 surfaces opposées à la cote de 40.8, contraint tangent du côté libre de la matière et perpend. aux PLAN-A et PLAN-DE, critère min-max. | 27 mm Ф 0,1 Volumes limités par 2 cylindres de diamètre 0,1mm et de longueur 27 mm | Les axes des 2 zones de tolérance sont contraints à être : - perpendiculaires au PLAN-DE, - distants de 14,5 mm du PLAN-A - distants respectivement de 31,55 mm de part et d’autre du PLAN-B, Pour que la spécification soit validée, les axes des alésages doivent se trouver à l'intérieur de chacune des zones de tolérance. |

| Question 1-4.2 Sur feuille de copie | Identifier à partir du SysML partiel des exigences (DT3) à quelle exigence cette spécification fait référence. Justifier les différents éléments de cette spécification au regard des fonctions qu’elle remplit. |
| --- | --- |

La principale fonction de cette localisation est de répondre à l’exigence Id= « 1.1.1.3 » du SYSML : « Créer une liaison pivot ski/chaussure ».

Elle intervient également dans l’exigence Id= « 1.1.1.2.1» : « Interdire le déchaussage en montée » et l’ Id= « 2 » : « S’adapter aux chaussures NTN »

- La référence A permet d’assurer un alignement des pointes du système Low-Tech dans un plan parallèle à A,

- La zone commune D-E permet d’assurer un alignement des pointes du système Low-Tech dans un plan parallèle à D-E et perpendiculaire à A

- La référence B permet de positionner symétriquement et à une distance connue les extrémités des pointes par rapport au milieu de la platine.

- L’exigence de l’enveloppe sert à assurer le montage des axes pivots et limiter les rebuts.

# Sous-Partie 1-5 : Conclusion de la partie 1

| Question 1-5.1 Sur feuille de copie | Au regard du SysML et de vos réponses aux questions précédentes, décrire qualitativement comment la fixation Meidjo 2 répond au cahier des charges. Justifier votre réponse par 2 ou 3 exemples. |
| --- | --- |

Exemple de réponse possible :

La fonction : créer une liaison pivot/chaussure (Id = « 1.1.1.3 »)

- Validé par la forme de la platine

La fonction : désolidariser le ski de la chaussure en cas d’urgence (Id = « 1.1.3 »)

- Validé par le dispositif de ressort, couple de déchaussage conforme à la norme ISO 13992 : 2014

La fonction : être réparable (Id = « 6.2 »)

- Le dispositif de sécurité est entièrement démontable. Tous les composants sont changeables sans destruction

# Sous-Partie 2-1 : Analyse des directions d’usinage de la Platine

| Question 2-1.1 Répondre sur DR5 | 1 2 3 5 4 6 Sur le document DR5, compléter les wi manquants (directions d’usinage possibles z+ de la broche) associés aux entités d’usinage de la pièce réalisées en phase 20 (les surfaces F et G ne sont pas étudiées). En déduire le nombre minimal de directions d’usinage. |
| --- | --- |

(4-balayage)

4

4

V

5

E

A1,2

4

5

P

M

6

4

C

T1,2

J1,2,3

6

4

6

L

(4-balayage)

D

4

5

B1,2

6

S

4

(4-balayage)

5

K1,2,3

5

U

O

6

I

2

2

2

R

H

N

5

4

2

Représentez le nombre minimal de directions d’usinage :

6

4 directions d’usinage non coplanaires sont nécessaires.

| Question 2-1.2 Répondre sur DR5 | Justifier le choix du nombre d’axes machine utilisés pour l’usinage phase 20 de la platine. |
| --- | --- |

Les 4 directions d’usinage (2,4,5 et 6) nécessaires à la réalisation de phase 20 ne sont pas coplanaires. Il est donc nécessaire que la machine soit équipée de deux mouvements de rotations supplémentaires. En revanche des demi-axes (pilotage en position uniquement) pourraient suffire. Les 4 axes et demi de la machine sont donc suffisant pour notre cas d’application.

# Sous-Partie 2-2 : Analyse du processus de fabrication de la Platine

Questions 2-2.1 à 2-2.3 Répondre sur DR6

A

A

Cycle du foret D2

5

2-3

1

3

2

1

4

4

5

Non demandé

Non demandé

621

428

10350

7138

0.06

0.06

65

65

6

3

2

2.8

4-5	centrage court	Brut

1-2-3	plan	Brut

Mandrin 3 mors à serrage concentrique

Pointeur HSS

Foret Hss Co5 - Réf 970

Alésoir HSS ɸ3H7

Foret Hss Co5 - Réf 970

Alésage Fin. ɸ3.06 – L et M

Perçage ɸ2. – L et M

Perçage Eb. ɸ2.9 – L et M

Pointage L et M

| Question 2-2.4 Sur feuille de copie | Citer les surfaces de reprise en phase 30 qui permettront de garantir au mieux les spécifications du dessin de définition. Donner sur un croquis la cote fabriquée réalisée en phase 30. |
| --- | --- |

La surface usinée en phase 30 est la surface inférieure de la platine (référence A du dessin de définition). Toutes les autres surfaces étant réalisées dans la même phase, il convient de réaliser la cote de 5+/-0.1

1-2

4-5

3

6

Cote fabriquée de la phase 30

On privilégiera donc un appui plan sur la surface C ; une linéaire rectiligne sur A1-B1 et une ponctuelle sur E1 (par exemple).

| Question 2-2.5 Sur feuille de copie | Le brut dans lequel est taillée la pièce est un cylindre de diamètre 85mm et de longueur 25 mm. La masse volumique de la matière étant de 2,8 kg̻̻̻·dm-3, calculer le pourcentage de volume de copeau correspondant à la solution actuelle. Vous prendrez soin de détailler et de commenter vos calculs. |
| --- | --- |

Volume brut : π×0,85²/4×0,27= 0,153 dm3 	Masse : 2,8 × 0.153 = 0,4289 kg = 429 g

Ratio des masses : (429 - 47,1) / 429 = 0,881	Soit 89% de copeau

# Sous-Partie 2-3 : Conclusion de la partie 2

| Question 2-3.1 Sur feuille de copie | En vous basant sur les analyses effectuées précédemment, décrire ce qui pourrait être optimisé sur le processus actuel. |
| --- | --- |

En restant sur un brut taillé masse (lopin cylindrique), le processus actuel est déjà parfaitement optimisé (automatisation de la production ; machine multiaxes). On peut envisager une optimisation des conditions de coupe mais cela n’engendrerait qu’un gain minime. Pour trouver un gain de productivité, il faut revoir globalement le processus.

# Sous-Partie 3-1 : Comparaison et choix d’un procédé d’obtention de brut

| Question 3-1.1 Sur feuille de copie | A l’aide du DT14, déterminer littéralement quelle est la loi d’évolution du coût de fabrication de la pièce en fonction du nombre de pièces. |
| --- | --- |

Prix de revient (TTC) : 	PrFab add = (139€ + 1€) × n

Prfonderie = (4€ + 4€) × n +6000€

PrEstampage = (4€ + 5€) × n + 4000€

| Question 3-1.2 Répondre sur DR7 | Parmi les 3 procédés proposés dans le DT14 (fonderie, matriçage et fabrication additive), tracer les courbes du prix de revient de chaque procédé en fonction du nombre de pièces. Déterminer celui qui sera le plus rentable pour la série considérée et justifier votre réponse. |
| --- | --- |

Conclusion : La fonderie est le procédé le plus rentable. Il peut être amortie en un peu plus de 2000 pièces (1/2 année de production). Le matriçage est un peu plus cher à l’unité mais permet de conserver les propriétés mécaniques initiales du matériau.

# Sous-Partie 3-2 : Conception du porte-pièce

| Question 3-2.1 Répondre sur DR8 | Sur le DR8 compléter la conception du porte-pièce permettant une mise et un maintien en position de la pièce brute sur le Centre d’Usinage Vertical équipé de 2 axes additionnels. |
| --- | --- |
| Question 3-2.2 Répondre sur DR8 | Sur la vue de détail « D » du DR8, placer et nommer les axes principaux et additionnels de la machine. |

Axe B

Axe Y

Axe X

Axe Z

Axe C

Lardon

Mors doux

# Sous-Partie 3-3 : Conclusion de la partie 3

| Question 3-3.1 Sur feuille de copie | Quantifier le prix de revient d’une platine pour la série considérée. Donner une estimation de l’économie que pourrait faire le concepteur sur ce produit. |
| --- | --- |

PuEstampage/4000pièces = ((4 € + 5 €) × n + 4000 €) / n   	 avec    n = 4000

PuEstampage/4000pièces = 10 €/pièce

En investissant sur un processus de fabrication utilisant un brut matricé, le concepteur peut espérer faire une économie de près de 2,9 € par pièce (12,9 € - 10 €). Ce qui représente une économie de 22,5 % sur la platine. Soit environ 4,7 % sur une paire de fixation (22,5 % × 18,1 %).

# Sous-Partie 4-1 : Validation de choix du matériau du « loquet »

| Question 4-1.1 Répondre sur DR9 | Identifier sur le document DR9, les zones les plus sollicitées en les entourant en rouge. Relever la contrainte maximale. |
| --- | --- |

σmax=173Mpa

| Question 4-1.2 Répondre sur DR9 | Tracer cette contrainte sur le DR9. A l’aide des documents DR9 et DT9, justifier le choix du matériau et des adjuvants. |
| --- | --- |

La seule famille de matériaux qui puisse convenir est la famille des « polyamides ».

Les fibres de verre améliorent la résistance et comme on est à la limite de la résistance du matériau c’est utile, et les élastomères peuvent améliorer la résistance aux chocs.

# Sous-Partie 4-2 : Relation produit-procédé

| Question 4-2.1 Sur feuille de copie | Donner la composition du matériau du bloc empreinte fixe. |
| --- | --- |

Le brut est en acier X45NiCrMo4

0,45 % de Carbone + 4 % de Nickel + trace de Chrome + trace de Molybdène

| Question 4-2.2 Répondre sur DR10 | A partir du dessin de définition du bloc empreinte DT17, du dessin d’ensemble du bloc empreinte dans la carcasse DT16 et de la liste des moyens de production disponibles DT18, compléter la gamme de fabrication du bloc empreinte sur le DR10. Insérer les éventuelles opérations d’assemblage dans la gamme au même titre qu’une phase d’usinage (Certaines formes seront réalisées après l’assemblage du bloc-empreinte dans la carcasse). |
| --- | --- |

Voir page suivante

Question 4-2.2  -  Répondre sur DR10

| Gamme de fabrication | Ensemble | Moule 6 empreintes | Matière | X45NiCrMo4 prétraité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pièce | Bloc empreinte fixe | Nombre | 1 |

| Phase | Machine | Désignation de l’opération | Croquis |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Centre d’usinage fraisage 3 axes CN Hardinge | Fraisage |  |
| 20 | Centre d’usinage fraisage 3 axes CN Hardinge | Fraisage |  |
| 30 | Rectifieuse plane | Rectification |  |
| 40 | Rectifieuse plane | Rectification |  |
| 50 | Centre d’usinage fraisage 3 axes CN Hardinge | Perçage Taraudage |  |
| 60 | Centre d’usinage fraisage 3 axes CN Hardinge | Perçage Taraudage |  |
| 70 | Centre d’usinage fraisage 3 axes CN Hardinge | Perçage Taraudage |  |
| 80 | Centre d’usinage fraisage 3 axes CN Hardinge | Perçage Taraudage |  |
| 90 | Centre d’usinage fraisage 3 axes CN ou Centre d’usinage à électroérosion à fil | Contournage |  |
| 100 | Centre d’usinage fraisage 3 axes CN Hardinge | Fraisage |  |
| 110 |  | Assemblage Bloc-empreinte + Carcasse |  |
| 120 | Centre d’usinage fraisage 3 axes CN Hardinge | « Bloc-empreinte + Carcasse » Fraisage Perçage Taraudage |  |
| 130 | Centre d’usinage à électroérosion à fil | Contournage |  |
| 140 | Centre d’usinage fraisage 3 axes CN Hardinge | Fraisage Perçage Taraudage |  |
| 150 | Centre d’usinage par électroérosion enfonçage CN | Enfonçage formes moulants |  |

# Sous-Partie 4-3 : Contrôle du bloc-empreinte

| Question 4-3.1 Répondre sur DR11 | A partir du dessin de définition du bloc-empreinte DT17 et du dessin d’ensemble du bloc-empreinte dans la carcasse DT16, proposer une gamme de contrôle du bloc-empreinte. |
| --- | --- |

Spécifications à contrôler :

3x

Ensemble : Moule multi empreintes

Elément : Bloc empreinte fixe

Palpeur(s) utilisé(s) :	Longueur mini :

N° : 1	- 80mm

N° :	-

N° :	-

Remarque :

D’autres cylindres peuvent être choisis pour définir l’axe x.

Eléments géométriques à construire :

Le repère de dégauchissage

Normal au plan PL1, d’origine l’intersection de l’axe de CY1 avec le plan PL1 et d’axe X par rotation de 0,33° (arctan(2/344)) de la droite passant par les intersections des axes de CY1 et CY2 avec plan PL1.

Distances demandées et critères d’acceptabilité :

Comparaison des distances des points palpés par rapport au modèle numérique. Vérification que cette distance est inférieure à la tolérance de 0,01

CY2

CY1

QC3

Remarque :

Les cylindres 1 et 2 peuvent être remplacés par des cercles, dans ce cas le palpeur peut être plus court.

QC2

QC1

PL1

Eléments géométriques à palper :

- Surface plane PL1

- Surface cylindrique CY1

- Surface cylindrique CY2

- Forme quelconque QC1

- Forme quelconque QC2

- Forme quelconque QC3

Repérage des surfaces :

# Sous-Partie 4-4 : Conclusion de la partie 4

| Question 4-4.1 Sur feuille de copie | Après analyse du processus de réalisation du loquet, décrire quel est l’intérêt d’usiner une partie du bloc empreinte fixe après assemblage dans la carcasse ? Justifier votre réponse. |
| --- | --- |

L’usinage du bloc-empreinte fixe après assemblage permet de respecter les positions relatives des empreintes (partie fixe et partie mobile). Cela évite de faire de la « sur-qualité » sur les surfaces de liaison du bloc empreinte et de la carcasse. La position des empreintes est liée uniquement aux colonnes de guidage.

# Sous-Partie 5-1 : Déterminer les procédés de découpage capables

| Question 5-1.1 Sur feuille de copie | Après lecture et analyse des DT19, DT20 et DT21, identifier deux procédés de découpage dont les caractéristiques permettent de réaliser le basculeur (7). Justifier votre réponse pour chacun des quatre procédés proposés. |
| --- | --- |

Seuls les procédés de découpe « laser (YAG) » et « jet d’eau » sont aptes à obtenir la qualité de surface exigée par le dessin de définition. Les deux autres ne sont, soit pas adaptés à la découpe de l’aluminium (Plasma), soit incapable de produire un bon état de surface sur la tranche (Oxycoupage).

# Sous-Partie 5-2 : Choisir le processus de découpage le plus économique

| Question 5-2.1 Répondre sur DR12 | Pour chacune des configurations proposées dans le DR12, déterminer ou calculer les paramètres manquant du tableau. Calculer le prix de revient par pièce. |
| --- | --- |

| Méthodologie |  | 1 tôle par 1 tôle 10 × 1 tôle | Empilage de 2 tôles 5 × 2 tôles | Empilage de 5 tôles 2 × 5 tôles | Empilage de 10 tôles 1 × 10 tôles |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L (mm) |  | 200 mm |  |  |  |
| Hdécoupée (mm) | 1 empilement | 10 | 20 | 50 | 100 mm |
| Vdécoupe (mm/min) |  | 320 | 170 | 50 | 15 mm·min-1 |
| Tdécoupe (h) |  | 4,17 | 7,84 | 26,66 | 88,88 h |
| Tmontage (h) |  | 0,50 | 0,50 | 0,7 | 1 h |
| Nbre de montage |  | 10 | 5 | 2 | 1 |
| Ttotal de découpe (h) |  | 46,67 | 41,72 | 54,73 | 89,88 h |
| Coût horaire (euros/h) |  | 80 €/h |  |  |  |
| Coût Machine (€) |  | 3733,33 € | 3337,25 € | 4378,67 € | 7191,11 € |
| Coût matière (€) |  | 2166,80 € | 2166,80 € | 2166,80 € | 2166,80 € |
| Marge (20%) |  | 746,67 € | 667,45 € | 875,73 € | 1438,22 € |
| Prix de revient par pièce (€) |  | 1,66 € | 1,54 € | 1,86 € | 2,70 € |

| Question 5-2.2 Sur feuille de copie | Déterminer quel est le meilleur processus à adopter dans notre cas. Proposer une modification dans la configuration permettant d’accroitre encore la rentabilité. |
| --- | --- |

Dans le cas de la découpe jet d’eau, il est plus intéressant de découper les 4000 pièces par empilage de 2 plaques à la fois (5 x 2 tôles).

En choisissant une tôle la plus grande possible (pouvant contenir plus de 400 pièces) en fonction de la capacité de la machine, on peut augmenter encore la rentabilité. L’idéal étant de prendre une plaque pouvant contenir les 4000 pièces en un seul tenant.

# Sous-Partie 5-3 : Conclusion de la partie 5

| Question 5-3.1 Sur feuille de copie | Conclure quant au procédé le plus approprié pour réaliser la série de basculeurs. Donner une estimation de l’économie que pourrait faire le concepteur sur ce produit. |
| --- | --- |

En couplant la solution précédente avec l’utilisation d’un procédé de découpe « laser (YAG) » suffisamment puissant pour découper des plaques d’aluminium de 10 mm d’épaisseur, la vitesse d’avance étant plus importante, on peut encore optimiser la rentabilité.

En restant sur le procédé de découpage jet d’eau, avec la configuration la plus rentable (empilage de 2 tôles - 5 fois) calculée à la question 5-2.1, le concepteur peut déjà espérer faire une économie de près de 3 € par pièce (4,5 € - 1,54 €). Ce qui représente une économie de 65,7 % sur le basculeur. Soit environ 4,15 % sur une paire de fixation (65,7 % × 6,31 %).

Pour info (ne fera pas l’objet de l’évaluation de la question) :

En passant sur le procédé de découpage laser YAG :

| Nbre de pièces / plaque | 4000 |
| --- | --- |
| Prix d'une plaque (1500 mm * 3000 mm) | 1 706,00 € |
| Découpe laser YAG : |  |
| Ldécoupée (mm) | 200 mm |
| Hdécoupée (mm) | 10 mm |
| Vdécoupe (mm/min) | 1 200 mm/min |
| Tdécoupe (h) | 1,11 h |
| Tmontage (h) | 0,50 h |
| Nbre de montage | 1 |
| Ttotal de découpe (h) | 16,11 h |
| Coût horaire (euros/h) | 80 €/h |
| Coût Machine | 1 28,89 € |
| Coût matière | 1706,00 € |
| Marge (20%) | 25,78 € |
| Prix de revient par pièce (€) | 0,47 € HT |