BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2018

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures– Coefficient : 4

Matériel autorisé

L’usage de tout modèle de calculatrice avec ou sans mode examen est autorisé.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Le sujet comporte 30 pages numérotées de la façon suivante :

- Dossier de présentation : DP1 à DP4

- Questionnaire : 		Q1 à Q13

- Documents réponses : 	DR1 à DR9

- Documents techniques : 	DT1 à DT17

Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées sur les feuilles de copie ou, lorsque cela est indiqué sur le sujet, sur les documents réponses prévus à cet effet.Tous les documents réponses sont à remettre en un seul exemplaire en fin d'épreuve

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2018

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOSSIER DE PRESENTATION

Ce dossier contient les documents DP1 à DP4

PRESENTATION DE LA Chaîne de fabrication de boîtes d’aliments HUMIDES pour chiens et chats

1)  Description générale

La société CONTINENTALE NUTRITION située à BOULOGNE SUR MER (62) est spécialisée dans la fabrication de boîtes d’aliments humides pour chiens et chats.

Synoptique simplifié

L’entreprise a opté pour une chaîne de production à mouvement continu, c'est-à-dire que les boîtes de conserve ne s’arrêtent sur aucun poste de production.

La cadence de production varie selon le type de produit et de boîte.

Nous allons nous intéresser à l’agencement général de la chaîne de stérilisation des boîtes. Il est possible de stériliser 2 types de produit (aliments A et B), et pour chacun d’eux trois dimensions de boîtes différentes.

L’élément déterminant pour définir la cadence de sortie de boîtes est le temps de stérilisation. Ce temps dépend du produit alimentaire et de la taille des boîtes. Il est défini après des études d’hygiène, il doit donc être respecté.

| Type de boîte | 1 (1/2) |  | 2 (3/2) |  | 3 (4/4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit | A | B | A | B | A | B |

2)  Mise en situation

L’étude porte sur la chaîne de stérilisation des boîtes.

La stérilisation requise pour garantir la durée de conservation des aliments implique un traitement approprié. Celui-ci est réalisé après la mise en boîte et le sertissage du couvercle.

Les boîtes de conserve en fer blanc parcourent les différentes sections  du stérilisateur  dans des paniers montés entre deux chaînes sans fin en acier inoxydable.Un système de chargement automatisé introduit les boîtes dans les paniers. Les chaînes transportent les paniers à travers les sections de préchauffage, de stérilisation et de refroidissement.

En fin de cycle, un dispositif automatisé de déchargement évacue les boîtes de la machine. Le mécanisme d’entraînement des chaînes  est actionné par un motoréducteur frein. L’agencement général de cette chaîne de stérilisation est représenté sur les documents DP3 et DP4.

Mécanisme d’entraînement à came et roue à cliquets (1 tour de roue = 1 pas)

1

2

3

4

F

Détecteur b2 de montée du panier

Présence boîte b0

Chaîne

b1

En 1 : Les boîtes remplies et serties arrivent en position verticale dans une aire de stockage. Elles sont ensuite acheminées les unes derrière les autres et entraînées par un convoyeur.

En 2 : Les boîtes passent alors devant un détecteur de comptage. Un nombre défini de boîtes est alors envoyé sur une goulotte qui, grâce à des rails de guidages spécifiques, fait basculer les boîtes en position horizontale, en file indienne.

En 3 : Les boîtes en attente sont alors chargées dans un panier à l’aide d’un pousseur (vérin sans tige).

En 4 : Les paniers contenant les boîtes sont alors entraînés à l’intérieur du stérilisateur grâce à un motoréducteur frein.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2018

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

QUESTIONNAIRE

Ce dossier contient les documents Q1 à Q13

| 1 | AMELIORATION DE LA PRODUCTION |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 50 min |

La mise en place d’une rangée de boîtes, dans les paniers, était assurée par un taquet escamotable et une chaîne entraînée par un moteur non représenté sur DP4.

Pour réduire le temps de cycle, le service maintenance a été décidé de remplacer ce système par un vérin sans tige 1-3A (voir DT5) de référence DGO-40-1930-PPV-A-B (voir DP4 ; vue suivant F).

| Q.1-1 | Document à consulter : DT1 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

A partir des dimensions des 3 types de boîtes, calculer la longueur d’une rangée de boîtes correspondant au déplacement minimal que devra  effectuer le piston du vérin mis en place.

| Q.1-2 | Document à consulter : DT1 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Calculer la masse maximale qui devra être déplacée.

| Q.1-3 |  | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Calculer la vitesse du piston en m/s sachant que l’on désire un remplissage des paniers en 2 s. On prendra pour déplacement du piston : 1,930 m pour la suite du problème.

| Q.1-4 |  | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

A partir des résultats des questions précédentes et des abaques, déterminer la référence du vérin nécessaire en représentant le tracé sur le DR2 sachant que le diamètre du piston s’exprime en mm.

| Q.1-5 | Documents à consulter : DR1 et DR2 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Comparer la référence obtenue à la question Q1-4 avec celle choisi par le service maintenance. Conclure ?

On a associé à ce vérin un distributeur 1-3V1 (voir DT5) de référence KVFE 111 45.

Données :

Pression du réseau d’air comprimé : p = 6 bars

Taux de charge du vérin : T = 0.7

Le service maintenance a opté pour une technologie 5/2 monostable à commande électrique avec raccordement G1/8.

Rappel : Temps d’une course du piston : t = 2s

| Q.1-6 | Document à consulter : DR2 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

En fonction des données du vérin sans tige, déterminer la cylindrée CYL du vérin en cm3.

Rappel : CYL = Section (S) * Course

| Q.1-7 |  | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Effectuer les tracés nécessaires à la détermination du KV (coefficient de Venti) .Il permet de déterminer le distributeur à associer à un vérin et exprime le débit d’eau en litre (dm3) par minute traversant le distributeur sous une perte de charge de 1bar (différence de pression amont/aval de 1 bar). Le KV peut être exprimé en m3/s.

Quel que soit le résultat obtenu à la question précédente, on prendra :CYL = 2400 cm3

| Q.1-8 | Document à consulter : DT2 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Le choix du distributeur est-il bien adapté au vérin choisi ?

On a associé à ce vérin deux capteurs magnétiques (ILS) (13s1 et 13s2) (voir DT5).

| Q.1-9 | Document à consulter : DT5 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Quelle propriété doit avoir le piston du vérin avec ce type de capteur ?

Un composant 1-3V2 a été installé entre le vérin et le distributeur. (Voir DT5)

| Q.1-10 | Document à consulter : DT5 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Donner le nom et la fonction de ce composant?

| Q.1-11 | Document à consulter : DT5 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Repasser en rouge le chemin parcouru par l’air comprimé, à travers ce composant, lors du déplacement du piston de la chambre arrière vers la chambre avant.

| Q.1-12 | Document à consulter : DT5 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Repasser en vert le chemin parcouru par l’air comprimé, à travers ce composant, lors du déplacement du piston de la chambre avant vers la chambre arrière.

| Q.1-13 | Documents à consulter : DT5 et DR4 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Justifier la nécessité de ce composant au regard du temps de course souhaité.

| 2 | AMELIORATION DE LA DISPONIBILITE |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 25 min |

Aux abords du pressostat, l’ambiance est  poussiéreuse et humide.

Après plusieurs défaillances du pressostat repéré « 1-Os1 (voir DT5) »et pour référence «  81 513 502 », celui-ci a été remplacé par le modèle : « 81 513 533 ».

| Q.2-1 | Documents à consulter : DT5 et DT9 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Justifier si ce pressostat est plus adapté à l’ambiance de l’entreprise.

Après la mise en pression de l’installation pneumatique, des mouvements brusques des actionneurs surviennent occasionnant des dégâts sur les boîtes.

Le service maintenance a mis en place le composant repéré « 1-OV1 » (Voir DT5)

| Q.2-2 | Document à consulter : DT5 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Donner le nom et la fonction de ce composant?

| Q.2-3 | Document à consulter : DT5 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Indiquer en rouge le chemin parcouru par l’air comprimé lors de la mise sous énergies.

| Q.2-4 | Document à consulter : DT5 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Indiquer en rouge le chemin parcouru par l’air comprimé lorsque la pression maximale donnée est atteinte.

| Q.2-5 | Documents à consulter : DT5 et DR4 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Justifier la nécessité de ce composant.

| 3 | Etude de la Fonction : Assurer le contact entre la came 39 et le galet 32 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 20 min |

Problématique : Le dispositif d’entraînement des paniers comprend un système « galet-came » (voir DT3). La nouvelle cadence de production implique une certaine vitesse de la came et donc du galet qui roule sur celle-ci. Or, à aucun moment, le galet ne doit décoller de la came. Pour assurer le non décollement, la vitesse du point D appartenant à la biellette 30 par rapport au bâti 1 (DT3 et DT4) doit donc rester inférieure à une valeur limite de : 0,45m/s.

Pour l’étude suivante, les sous-ensembles cinématiques sont repérés par la pièce principale qui les compose.

| Q.3-1 | Document à consulter : DT4 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Une étude préliminaire a permis de déterminer la vitesse du point C appartenant à 30 par rapport 1. ||V(C, 30/1) || = 0,455m/s

| r(m) | ω | V(m/s) |
| --- | --- | --- |
| 0,34 | 1,2781076 | 0,43455658 |
| 0,344 | 1,2781076 | 0,43966901 |
| 0,348 | 1,2781076 | 0,44478144 |
| 0,352 | 1,2781076 | 0,44989388 |
| 0,356 | 1,2781076 | 0,45500631 |
| 0,36 | 1,2781076 | 0,46011874 |
| 0,364 | 1,2781076 | 0,46523117 |
| 0,368 | 1,2781076 | 0,4703436 |
| 0,372 | 1,2781076 | 0,47545603 |
| 0,376 | 1,2781076 | 0,48056846 |
| 0,38 | 1,2781076 | 0,48568089 |

Déterminez à l’aide du tableau ci-dessous le vecteur vitesse V(D, 30/1) .

| Q.3-2 |  | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Conclure quant au maintien du contact.(critère vitesse).

On rappelle que la vitesse du point D doit être inférieure à 0.45 m/s pour le non décollement.

| Q.3-3 | Document à consulter : DT4 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Pour supprimer ce problème, le service maintenance a opté pour mettre un ressort de rappel entre la bielette 30 et le bâti 1.

Une étude dynamique au niveau du contact galet/came a permis de déterminer la valeur minimum de l’effort à exercer sur la bielette 30 afin de maintenir le contact galet/came. La valeur étant de 50N.

Sachant que le ressord de rappel devra s’allonger d’au moins 144 mm, donnez la référence du ressort à installer entre la ielette 30 et le bâti 1.

Analyse du système d’entraînement à came et roue à rochet.

| 4 | Etude de la Fonction :Transmettre l’énergie mécanique de rotation du réducteur modulaire au système d’entraînement des paniers . |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 70 min |

Problématique :   Vérifier que le couple disponible en sortie du réducteur modulaire est suffisant pour entraîner les paniers à la vitesse de production désirée.

Conditions de l’étude :

- Le poids des pièces est négligé devant l’intensité des efforts mis en jeu car l’équilibre se fait entre la montée et  la descente des paniers dans le four.

- On admet un plan de symétrie  tant au niveau de la géométrie que pour la répartition des efforts.

- Les frottements sont négligés dans toutes les liaisons.

- La résistance au roulement entre le galet et la came est négligée.

- L’étude est faite dans la position du document technique DT6 (phase levage) : il en résulte que les roues à chaînes, roue à rochet, entraîneur et cliquet forment un ensemble solidaire qui sera noté « sys d’entr des paniers »

- Les sous-ensembles cinématiques sont désignés par le repère de la pièce principale.

| Q.4-1 | Etude de l’équilibre de la bielle |
| --- | --- |

| Q.4-1-1 | Document à consulter : DT6 | Répondre sur copie et DR5 |
| --- | --- | --- |

Après avoir effectué un bilan des actions extérieures, montrez que le support des actions mécaniques extérieures appliquées sur la bielle 38 est la droite (CH) et tracez-le sur le document réponse DR5.

| Q.4-2 | Etude de l’équilibre de l’ensemble {roue à rochet + arbre + entraîneur + cliquet 59} |
| --- | --- |

Données – hypothèses : Une étude préliminaire de l’équilibre de l’arbre principal 60 nous permet de définir le couple résistant dû à l’ensemble des paniers, des boîtes de conserve, de la chaîne de traction sur ce même arbre:

Couple résistant :Mo(panier→59) = 10270z    OH = (0.271y)

Unités : le Newton et le mètre

On modélise l’action mécanique en H de la bielle 38 sur 59 par la force H(38→59)H(38→59)

| Q.4-2-1 |  | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

En utilisant la méthode du bras de levier, donnez l’expression littérale de la projection sur l’axe z du moment en O dû à l’action de liaison en H notéMo(38→59). On rappelle que (OH) est  perpendiculaire à (CH).

| Q.4-2-2 |  | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Le couple dû à l’ensemble des paniers, des boîtes et de la chaîne (couple résistant) doit être vaincu par l’action de la bielle 38 sur l’entraîneur 59. Calculez la résultante de l’action de liaison en H notée H(38→59).

| Q.4-2-3 |  | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

On donne la représentation graphique de l’action. H(38→59) sur le document DR5 ; déduire et tracer les actions mécaniques agissant sur la bielle 38 aux points H et C. (Tenir compte de l’échelle proposée).

Remarque : H(38→59) n’est pas représenté à l’échelle sur le document DR5.

| Q.4-3 | Etude de l’équilibre de l’ensemble S= {biellette + galet} |
| --- | --- |

Données – hypothèses :

L’action mécanique qu’exerce la came 39 sur le galet 30 est modélisée au point D par la force :D(39→30) de support la droite CD.

L’action mécanique qu’exerce la bielle 38 sur la biellette 30 est modélisée au point C par la force :C(38→30) de support la droite CH.

Une simulation sur un logiciel a été effectué et a permis de déterminer l’intensité de cette forceC(38→30) = 37900N.

Valeur à considérer pour la suite du problème.

| Q.4-3-1 |  | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Le tableau ci-dessous représente le bilan des actions extérieures appliquées à 30.      Compléter D(39/30).

| Q.4-3-2 |  | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Déterminez graphiquement l’action en D de la came 39 sur le galet 30.:D(39→30)

| Q.4-4 | Vérification du couple que peut délivrer le moteur |
| --- | --- |

Données : Quel que soit la valeur trouvée précédemment, prendre :

D(30→39) = 47000N

| Q.4-4-1 |  | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Calculez la valeur du couple engendré par la force D(30→39) noté  M K(30→39)

On donne : α = 60° ; KD = 0.19m et KD’ = 0.165m

| Q.4-4-2 | Document à consulter : DT8 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Sachant que le rapport de réducteur du réducteur modulaire vaut 0.007, vérifiez dans cette configuration que le couple disponible en sortie du réducteur 	modulaire est suffisant.

| 5 | Etude de la fonction moduler et convertir l’énergie électrique |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 30 min |

Auparavant, pour le changement de production, l’opérateur changeait les roues dentées du réducteur modulaire.

Pour gagner en efficacité le service maintenance a mis en place un variateur de vitesse en conservant un rapport de réduction unique.

De plus suite à une analyse thermographique du moteur d’entraînement des chaînes, il a été mis en évidence un échauffement anormal des ailettes de refroidissement. Le moteur frein existant a donc été remplacé.

Le service maintenance doit avoir une connaissance fine de l’organisation, du fonctionnement, des grandeurs physiques mises en œuvre et des réglages pour intervenir avec efficacité lors d’interventions programmées ou correctives. On cherchera dans cette partie à vérifier si les choix faits par le service de maintenance sont judicieux pour assurer la meilleure disponibilité des chaînes d’entraînement des paniers.

On cherche ici à identifier les paramètres influents de la chaîne d’énergie concernée.

| Q.5-1 | Documents à consulter : DT10 ,DT16 | Répondre sur DR6 |
| --- | --- | --- |

A partir de la documentation fournie, identifier les composants qui réalisent les fonctions. Vous noterez dans le diagramme les noms et repères des composants réalisant la fonction.

**************

La solution constructeur retenue par le service maintenance est constituée de :

- Un moteur asynchrone frein :

  - Moteur :

Désignation : 4P LS 160 LR 15 kW  IM 3001 (IM B5) 400/690 V U.G. FCPL 125 N.m

Code : FP4 15 108

  - Frein IP 44 - Alimentation séparée.

- Un variateur de vitesse type Altivar58

Référence : ATV 58HD23N4

Données :

- Réseau 400 V triphasé.

- Tension de commande en 24V alternatif.

- La machine à entraîner requiert une puissance de 22 KW à 1456 tr/mn.

- Le service identifié est le service continu à charge intermittenteS6.

- Position et mode de fixation du moteur frein : brides à trous lisses, arbre horizontal.

- Frein mécanique à manque de courant.

On cherche ici à justifier les caractéristiques du moteur asynchrone frein et du variateur de vitesse.

| Q.5-2 | Documents à consulter : DT11, DT12 | Répondre sur copie, DR6 |
| --- | --- | --- |

  - Exprimer puis calculer la puissance nécessaire équivalente PS1.

  - Valider le choix de la solution constructeur retenue du service de   maintenance.

| Q.5-3 | Documents à consulter : DT14 | Répondre sur DR7 |
| --- | --- | --- |

Identifier les matériels concourant à assurer la protection des personnes et des biens du schéma constructeur du variateur de vitesse.

| Q.5-4 | Documents à consulter : DT14 et DT15 | Répondre sur DR7 |
| --- | --- | --- |

Justifier les composants de puissance :

- Identifier les critères adaptés aux composants sur DR7.

- Indiquer les références des composants sur DR7.

| Q.5-5 | Document à consulter : DT12 | Répondre sur DR8 |
| --- | --- | --- |

Quel devra être le réglage de la protection thermique du variateur ?

| 6 | Etude de la fonction limiter le couple. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée :10 min |

Des boîtes peuvent parfois se coincer en dessous des paniers provoquant un blocage de l’arbre principal. Cela entraîne une surcharge accidentelle. Afin de protéger les organes de transmission comme le moteur et les réducteurs, le service de maintenance a mis en place un accouplement de sécurité (limiteur de couple mécanique) en sortie du motoréducteur.

Le but de cette partie est d’étudier la chaîne d’énergie liée à l’entraînement de la came afin de valider le limiteur de couple choisi dans le respect des données suivantes :

Chaîne de puissance :

Ncame

Pcame

Ccame

Nl

Pl

Cl

Motoréducteur

frein

Limiteur de couple

Réducteur modulaire      Plateaux/chaînes n°1 Plateaux/chaînes n°2

Pmot = 15 KW

Nmot = 1456 tr/mn

Rapport de transmission                   de l’ensemble :                                  iprm =  0,009

 = 0,95

Ncame = 10,8 tr/mn

Ccame = 10270 Nm

Diamètre de l’arbre du réducteur modulaire : 42

Limiteur de couple:

Type : 3/131.120/42/6885-1/45/6885-1

Garniture de friction : Antirouille

Ecrou de réglage : Standard

Diamètre de sortie du motoréducteur : 45 mm

| Q.6-1 | Documents à consulter : DT13 | Répondre sur DR8 |
| --- | --- | --- |

Valider le choix du limiteur de couple concernant la taille. Pour cela il vous faudra déterminer le couple Cl et prendre en compte les diamètres de montage.

Q.6-1  En tenant compte des valeurs : du rapport de réduction iprm , du couple Ccame et du η, exprimer et calculer le couple Cl à la sortie du limiteur.

| 7 | Etude de la fonction détecter le blocage de l’arbre principal |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 15 min |

**************

Pour optimiser la durée des bagues de frottement et conserver le rendement du limiteur de couple, il est conseillé d'arrêter immédiatement l'installation au premier glissement du limiteur. Cette opération est possible en associant au limiteur un détecteur repérant un éventuel blocage de l’arbre principal.

Le service de maintenance a opté pour un détecteur de proximité inductif.

| Q.7-1 | Documents à consulter : DT17 | Répondre sur DR8 et DR9 |
| --- | --- | --- |

- Déterminer par rapport au câblage le type de configuration (3 fils ou 4 fils, PNP ou NPN, contact NO ou NC).

- Quel type d’information aura-t-on lorsqu’il y a un blocage mécanique (couple résistant Cr > au couple limité Cl et lorsqu’il n’y a pas de blocage mécanique (Cr < Cl) ?

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2018

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOCUMENTS REPONSES

Ce dossier contient les documents DR1 à DR9

Réponse à la question Q1-1

| Type de boîtes | Calculs |
| --- | --- |
| Type de boîtes 2 |  |
| Type de boîtes 3 |  |
| Type de boîtes 4 |  |

Le déplacement minimal est donc de : _________________

Réponse à la question Q1-2

| Type de boîtes | Calculs |
| --- | --- |
| Type de boîtes 2 |  |
| Type de boîtes 3 |  |
| Type de boîtes 4 |  |

La masse maximale est donc de : ________________

Réponse à la question Q1-3

Calcul de la vitesse du piston :

Réponse à la question Q1-5

Conclusion :

Réponse à la question Q1-4

Caractéristiques du vérin sans tige

Partie mobile

Partie fixe

Y

Pour déterminer le KV, il faut :

Construire le point Y (déjà tracé), issue de l'intersection de la courbe de taux de charge avec la droite de pression.

Construire le point X, sur l’axe des X, issu de la droite passant par Y et le point de la droite définissant le temps d'une course.

Relier le point X au point correspondant à la valeur de la cylindrée, et chercher son intersection avec la droite des KV; on trouve la valeur du KV.

Résultat obtenu : KV =

Réponse aux questions Q1-13 et Q1-14

Schéma représentant le piston se déplaçant de la chambre arrière vers la chambre avant

Schéma représentant le piston se déplaçant de la chambre avant vers la chambre arrière

Réponse aux questions Q2-3 et Q2-4

Indiquer en rouge le chemin parcouru par l’air comprimé lors de la mise sous énergies

Indiquer en rouge le chemin parcouru par l’air comprimé lorsque la pression maximale donnée est atteinte.

| Nom de l’action | Point d’application | direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D (39/30) |  |  |  |  |
| C (38/30) | A ne pas compléter |  |  |  |
| A (1/30) |  |  |  |  |

Réponse à la question 4-3-1

Echelle des forces : 1 mm -> 525 N

BIELLE 38

C

H

(39)

(59)

X

Y

O

H

Couple résistant

H (38/59)

(30)

Direction de l’action (3930)

D

D’

α

K

D

C

A

Direction de l’action (3039)

D(39/30)=

Couple MOTEUR

Support de  C38→30

Support de  D39→30

Réponse à la question 4-3-2

Q5.1

Entraîner les paniers

Alimenter en énergie électrique

Protéger contre les surintensités

Moduler  l’énergie

Convertir l’énergie

Transmettre   l’énergie mécanique

Chariot  grille

Q5.2b

- Sélection:

Vitesse : ……………………………………..

Puissance :………………………………….

Moment de freinage : ……………………..

Usage : ……………………………………..

Fixation et position : ………………………

Tension d’alimentation : …………….……

- Choix :

Désignation :…………………………………………………………………………

Code :………………………………………………………………..........................

Q5.3

| Préciser le rôle des inductances de ligne. |  |
| --- | --- |
| Quel est le rôle du circuit RC placé en parallèle sur la bobine KM1 ? |  |
| Qu’apporte la mise à la terre du secondaire du transformateur? |  |

Q5.4a

Cocher les critères adaptés aux composants.

|  | ATV58 | QF1 | KM3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 KW |  |  |  |
| Triphasé 400 VAC |  |  |  |
| 24 VAC |  |  |  |
| Magnétique |  |  |  |
| Magnéto-thermique |  |  |  |
| Thermique |  |  |  |

Q5.4b

Indiquer les références des composants

| ATV58 |  |
| --- | --- |
| QF1 |  |
| KM3 |  |

Q5.5

| Réglage de la protection thermique variateur | Ith = |
| --- | --- |

Q6.1

| - Sélection de la taille : dH7 : ………………………. dmin :………………………. dmax : …………………….. d1H7 : …………………….. d1min : …………………… d1max : …………….……. Taille : …………………… | - Sélection du type : Couple nominal : Cl = ………………….. MGmin : ………………………………. MGmax : ……………………………… Vitesse nominale : Nl = 1200 tr/mn……. Nmax : …………………………….. Type : ……………………………… |
| --- | --- |

…../ 1 3 1. 1 2 0  /….. / 6 8 8 5 – 1 /….. / 6885 - 1

Numéro de commande :

Q7.1a

| Cocher les cases correspondantes |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de fils : | 3 fils | Type : | NPN | Contact : | NO |
|  | 4 fils |  | PNP |  | NC |

Q7.1b

t

Compléter les chronogrammes.

b6

Etat recouvert

Etat non recouvert

Cr > Cl

Cr < Cl

I01,4

1

0

t

| Nature du signal délivré par le détecteur b6 (logique ou analogique ou numérique) : | ………………………………. |
| --- | --- |

| Valeur du signal (0V ou 24V) à l’entrée de l’automate I01,4 |  |
| --- | --- |
| Blocage mécanique : | …………………... |
| Non blocage mécanique : | …………………… |

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2018

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOCUMENTS TECHNIQUES

Ce dossier contient les documents DT1 à DT17

INFORMATIONS SUR LES DIFFERENTS TYPES DE BOITES

| Type de boîte | 2 (1/2) |  | 3 (3/2) |  | 4 (4/4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Produit | A | B | A | B | A | B |
| Masse en grammes | 300 | 300 | 650 | 650 | 1350 | 1350 |
| Diamètre en mm | 73 | 73 | 98 | 98 | 101 | 101 |
| Hauteur en mm | 109 | 109 | 118 | 118 | 175 | 175 |
| Nombre de boîtes par panier | 17 | 17 | 15 | 15 | 11 | 11 |
| Cadence boîtes/min | 272 | 320 | 144 | 282 | 91 | 190 |
| Cadence paniers/min | 16 | 18.8 | 9.6 | 18.8 | 8.3 | 17.3 |

- Température de stérilisation des boîtes : 	Min : 121 °C    -    Max : 129 °C.

- Durée de stérilisation des boîtes :		Min : 46 min    -   Max : 138 min.

- Nombre de boucles pour le préchauffage : 		1

- Nombre de boucles de stérilisation :			4

- Nombre de boucles de refroidissement :		3

- Nombre de paniers dans la section de vapeur :	865

- Pas de la chaîne :						195 mm

- Nombre de boîtes en panier :

                - boîtes type 2 :	17

                - Boîtes type 3 :	15

                - Boîtes type 4 :	11

- Nombre de paniers total :				952

PALIER

32

38

39

32

X

ROUE A CHAINE 58

ROUE A ROCHET 59

BIELETTE 30

1

58

ROCHET 59

Y

X

Z

VC30 / 1

VD30 / 1

39

30

1

A

C

D

K

32

AD = 364 mm

AC = 356 mm

Les vecteurs représentés ne sont pas à l’échelle.

SCHEMA DE PUISSANCE PNEUMATIQUE

| Nomenclature partielle |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rep | Désignation | Référence |
| 1-3A | Vérin sans tige | DGO-40-1930-PPV-A-B |
| 1-3V1 | Distributeur 5/2 monostable à commande électrique | KVFE 111 45 |
| 1-3V2 | A déterminer |  |
| 13s1 | Capteurs magnétiques |  |
| 13s2 |  |  |
| 1-Os1 | Pressostat | 81-513-533 |
| 1-OV1 | A déterminer |  |

1-1A

1-2A

1-3A

1-4A

1-5A

11s1

11s2

12s1

12s2

13s1

13s2

14s2

15s2

15s1

14s1

1-3V2

1

2

3

1-0Z1

1-0Z2

1-0V1

1-0Z3

1-0s1

6b

P>

P>

AU

1-1V

1-1YV12

1

2

3

1-2V

1

2

3

1-2YV12

1-4V

1-4YV12

1

2

3

1-5V

1-5YV12

1

2

3

1-3V1

1-3YV14

1

2

43

5

3

Dessin d’ensemble du système entraîneur à came dans la version boîtes types 2, 3 et 4

Nomenclature partielle

|  |  |  | 80 | 4 | NOIX D'ATTACHE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 79 | 2 | RESSORT DE TRACTION |
|  |  |  | 78 | 4 | GOUPILLE FENDU F 2*25 |
|  |  |  | 77 | 1 | ECROU H M24 |
|  |  |  | 76 | 1 | RONDELLE USINE |
| 40 | 1 | CLAVETTE B20*16*95 | 75 | 2 | CORNIERE 75*350*15 |
| 39 | 1 | CAME | 74 | 1 | CALE |
| 38 | 1 | BIELLE | 73 | 2 | POUTRELLE IPE 140*350*15 |
| 37 | 1 | TENDEUR FILETE | 72 | 2 | POUTRELLE IPE 140*350*15 |
| 36 | 2 | ECROU H M25 | 71 | 1 | PALIER |
| 35 | 1 | RONDELLE DE FROTTEMENT | 70 | 2 | DISQUE |
| 34 | 1 | RONDELLE FREIN W20 | 69 | 12 | VIS H M16 |
| 33 | 1 | ECROU H M20 | 68 | 12 | RONDELLE FREIN W16 |
| 32 | 1 | GALET | 67 | 12 | ECROU H M16 |
| 31 | 1 | ENTRETOISE | 66 | 1 | PALIER |
| 30 | 2 | BIELLETTE | 65 | 4 | ECROU H M20 |
| 29 | 1 | AXE GALET | 64 | 4 | RONDELLE PLATE M20U |
| 28 | 1 | GRAISSEUR | 63 | 4 | RONDELLE BISAUTEE F 20 |
| 27 | 4 | ECROU H M12 | 62 | 4 | VIS H M20*90 |
| 26 | 4 | RONDELLE FREIN W12 | 61 | 2 | CLAVETTE B10*8*45 |
| 25 | 4 | RONDELLE PLATE M12U | 60 | 1 | ARBRE PRINCIPAL |
| 24 | 4 | VIS H M12*60 | 59 | 1 | ROUE A ROCHET |
| 23 | 1 | COUSSINET | 58 | 2 | ROUE A CHAINE |
| 22 | 2 | RONDELLE DE FROTTEMENT | 57 | 4 | ECROU H M13 |
| 21 | 4 | NOIX D'ATTACHE | 56 | 4 | VIS H M13 |
| 20 | 4 | GOUPILLE FENDU F 2*25 | 55 | 1 | EQUERRE SIMPLE |
| 19 | 4 | RONDELLE FREIN W16 |  |  |  |
| 18 | 2 | RESSORT DE TRACTION |  |  |  |
| 17 | 1 | FLASQUE D'ENTRAINEUR DROIT |  |  |  |
| 16 | 2 | RONDELLE FREIN W20 |  |  |  |
| 15 | 1 | ROTULE |  |  |  |
| 14 | 1 | RONDELLE DE FROTTEMENT |  |  |  |
| 13 | 1 | AXE DE BIELLE |  |  |  |
| 12 | 2 | ECROU H M20 |  |  |  |
| 11 | 1 | DOIGT PRINCIPAL |  |  |  |
| 10 | 1 | COUSSINET |  |  |  |
| 9 | 1 | AXE DE DOIGT PRINCIPAL |  |  |  |
| 8 | 1 | GRAISSEUR |  |  |  |
| 7 | 4 | ECROU H M16 |  |  |  |
| 6 | 1 | FLASQUE D'ENTRAINEUR GAUCHE |  |  |  |
| 5 | 1 | DOIGT DE SECURITE | 45 | 1 | ECROU H M13 |
| 4 | 2 | ANNEAU ELASTIQUE F 30 | 44 | 1 | VIS DE REGLAGE H M13 |
| 3 | 1 | AXE DE DOIGT DE SECURITE | 43 | 1 | GOUPILLE FENDU F 3*15 |
| 2 | 1 | EQUERRE DOUBLE | 42 | 1 | NOIX D'ATTACHE |
| 1 | 1 | SOCLE | 41 | 1 | ARBRE REDUCTEUR |
| REP. | NB. | DESIGNATION | REP. | NB. | DESIGNATION |
|  | ENTRAINEUR A CAME |  |  |  |  |

DONNEES RELATIVES A LA CHAINE DE STERILISATION

Processus :

| Produit | Type de boîte | Durée de stérilisation | Cycle(secondes) | Nombre de boîtes par panier | Cadence |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | boîtes/min |
|  | 2 | 54 min | 3.74 s | 17 | 272 |
| A | 3 | 90 min | 6.24 s | 15 | 144 |
|  | 4 | 104 min | 7.2 s | 11 | 91 |
|  | 2 | 46 min | 3.2 s | 17 | 320 |
| B | 3 | 46 min | 3.2 s | 15 | 282 |
|  | 4 | 50 min | 3.46 s | 11 | 190 |

DETECTEURS DE PRESSION

Indices de protection :

Diagramme ibd du système d’entrainement des paniers :

Le service continu à charge intermittente S6 :

Le moteur s’échauffe au cours de la période de charge N et refroidit pendant le temps d’inactivité (à vide et ventilé) au cours de la période à vide V.

Ce refroidissement est parfois suffisant pour permettre de sous-dimensionner le moteur (pour un moindre coût d’achat).

Le calcul d’une puissance thermique équivalente PS1 permet de choisir un moteur sous dimensionné.

|  | Facteur de marche : (x 100 -> en %) Exemple : N=25s, V=75s, Fdm= 25/100= 0.25=25% Spécifier : le type de service, le facteur de marche Fdm, la durée de cycle la puissance utile Pu Calcul de la puissance équivalente PS1 : |
| --- | --- |

Pu =22 KW

Durée d’un pas de chaîne

7,2 s

3,6 s

5,1 s

Durée de remplissage d’un panier

1,5 s

N

V

t

Cycle de charge identifié pour notre moteur d’entraînement des chaînes

Moteurs asynchrones frein

Modes de fixation et positions selon norme CEI 60034-7

Sélection

Limiteur de couple à friction

Altivar 58 pour moteurs asynchrones de 0,37 kW à 15 kW

Applications à couple standard

Altivar58 Départs-moteurs Associations

- Tensions du circuit de commande usuelles.

Circuit de commande en courant alternatif

| Volts ~ | 24 | 48 | 115 | 230 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/60 Hz | B7 | E7 | FE7 | P7 |
| (2) Remplacer le point dans la référence à compléter en fonction du type de variateur désiré (3) Ajouter impérativement une inductance de ligne. |  |  |  |  |

DETECTEURS DE PROXIMITE INDUCTIFS POUR LIMITEUR DE COUPLE