BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable

ENSEIGNEMENTS TECHNOLOGIQUES TRANSVERSAUX

Coefficient 8 – Durée 4 heures

Aucun document autorisé

Calculatrice autorisée

Partie 1 : Le conduit de lumière; Partie 2 : Le chauffe-Eau Solaire Individuel (CESI).

- Sujet (mise en situation et questions à traiter par le candidat)

  - partie 1 (1 heure)	pages 2 à 4

  - partie 2 (3 heures)	pages 5 à 11

- Documents Techniques	pages 12 à 22

- Documents Réponses	pages 23 à 26

Le sujet comporte deux parties indépendantes qui
peuvent être traitées dans un ordre indifférent.

Les documents réponses DR1 à DR4 (pages 23 à 26) seront 
à rendre agrafés aux copies.

Mise en situation

Une famille lyonnaise souhaite investir dans la construction de leur nouvelle habitation principale.

Consciente des enjeux liés au développement durable, elle souhaite que leur habitat soit respectueux de l’environnement et le plus économe possible en énergie.

Leur projet d’habitat, situé en bordure d’une route très fréquentée, est organisé sur deux niveaux (rez-de-chaussée et un étage). Les futurs propriétaires ont exprimé à l’architecte leur souhait de ne pas avoir d’ouverture en front de rue dans le séjour. Pour satisfaire à cette demande, l’architecte confit, à un bureau d’étude technique, la conception d’une nouvelle solution d’éclairage naturel du séjour pour maintenir le niveau de confort visuel.

L’agencement intérieur de la maison est organisé de la manière suivante :

- une cuisine, une entrée, une chambre et un séjour au rez-de-chaussée ;

- deux chambres, une salle de bain, un WC et un palier à l’étage.

La couverture de la maison est composée d’une toiture terrasse végétalisée et d’une couverture en ardoise.

Plan du Rez de Chaussée

Plan du Rez de Chaussée

Fig n°1 : Plan du Rez de Chaussée

Partie 1 : le conduit de lumière

Choix et problème technique

L’objectif de cette partie est de mettre en évidence la réduction de la consommation électrique en privilégiant, pour maintenir un niveau de confort visuel,  l’éclairage naturel au sein de l’habitat.

La notion de « facteur lumière du jour » (FLJ) permet d’estimer la qualité lumineuse.

Ce facteur est le rapport de l'éclairement naturel intérieur reçu en un point (généralement le plan de travail ou le niveau du sol) à l'éclairement extérieur simultané sur une surface horizontale, en site parfaitement dégagé, par ciel couvert. Il s'exprime en pourcentage.

| Question 1.1 | Analyser la figure n°1 du document technique DT1 « carte du facteur lumière du jour à l’état initial», donner une explication et justifier le manque de confort lumineux apporté par l’éclairage naturel ressenti par les occupants. Vue générale du RDC |  |
| --- | --- | --- |
| Voir DT1 |  |  |
| Question 1.2 Voir DT2 |  | Pour palier ce manque de luminosité, l’architecte envisage de mettre en place deux conduits de lumière. A l’aide du DT2, décrire le principe de fonctionnement du conduit de lumière et indiquer quels sont les principaux constituants. |

| Question 1.3 | L’éclairement naturel moyen global horizontal (lumière du jour) est de l’ordre de 35 000 lx en France pendant la durée du jour. Calculer le flux lumineux par m² correspondant à un éclairement de 35 000 lux. Rappel : 1 lx = 1 lm ∙ m-2 Pour un éclairage artificiel de type tube fluorescent de 1,20 m de longueur ayant un flux lumineux de 3400 lm, calculer le nombre de tubes fluorescents nécessaires pour obtenir l’équivalent de la lumière du jour. |
| --- | --- |

| Question 1.4 Voir DT3 | Le flux lumineux Ft (en lm) que l’on peut transmettre à l’intérieur de la maison par un puits de lumière est donné par : Ft=Eext×S×T1×T2× Eext = l’éclairement extérieur horizontal global (lx). S : la section du puits de lumière (m²). T1 : le facteur de transmission du collecteur de lumière (%). T2 : le facteur de transmission du diffuseur de lumière (%).  : le rendement du puits dû aux réflexions multiples, fonction de la longueur (%). A l’aide du DT3, pour un conduit de lumière de diamètre 375 mm, calculer le flux lumineux qui sera transmis à l’intérieur du séjour. |
| --- | --- |

| Question 1.5 Voir DT1 | La figure n°2 du DT1 représente la nouvelle répartition du facteur de lumière avec la mise en place de deux conduits de lumière. Justifier si le choix de deux conduits permet réellement de résoudre le problème. |
| --- | --- |

| Question 1.6 Voir DT4 et DT5 | A l’aide des DT4 et DT5, analyser et conclure sur les conséquences de la mise en place des deux conduits de lumière sur toute l’année. Du point de vue énergétique, déterminer la quantité d’énergie annuellement économisée. |
| --- | --- |

Partie 2 : le chauffe-eau solaire individuel (CESI) – ATLANTIC SOLERIO

Problématique générale :

Les futurs propriétaires de la maison individuelle, située près de Lyon (69), sont soucieux des problèmes environnementaux et économiques actuels. Ils décident d’équiper leur logement d’un chauffe-eau solaire.

La conception et l’installation d’un CESI doit répondre aux besoins et aux contraintes suivantes :

- chauffer l’eau sanitaire en utilisant au maximum l’énergie solaire ;

- garantir un investissement durable (économique et environnemental) ;

- minimiser les pertes thermiques du ballon de stockage ;

- optimiser les échanges énergétiques et la durée de vie du CESI.

Présentation du système

Le CESI de type électro-solaire à circulation forcée (de référence EC-300-2-CHA) est fabriquée par la société applications thermiques européennes (SATE), filiale du groupe Atlantic implantée à Fontaine (territoire de Belfort).

Il comprend :

•  deux capteurs  solaires  « Solar Plan  230 H » avec châssis et système de fixation incliné à 45 ° ;

•  un  réservoir  de  stockage de 300 litres en  acier  émaillé  équipé  d’un  échangeur solaire et d’un appoint intégré électrique ;

•  une pompe de circulation du fluide caloporteur (eau glycolée) constituant avec les capteurs, l'échangeur solaire  et  les  accessoires  hydrauliques  et  de  sécurité,  le  circuit  primaire du procédé. Ce circuit permet le transfert du fluide chauffé dans les capteurs solaires vers l'échangeur solaire du réservoir de stockage ;

•  un  système  de  régulation  gérant  les  fonctions  chauffage  de  l'eau chaude sanitaire par l'énergie solaire et par l'appoint.

L’objectif de cette étude est de répondre à la problématique suivante :

« Comment chauffer l’eau sanitaire en utilisant au maximum l’énergie solaire? »

Analyse de la solution retenue par le constructeur pour assurer le chauffage de l’eau sanitaire avec l’énergie solaire.

| Question 2.1. Voir DT6 DR1 | À partir du schéma d’installation fourni dans le document DT6, renseigner les « blocks » du diagramme d’exigences représenté sur le document DR1, avec les noms des composants de l’installation. |
| --- | --- |

| Question 2.2. Voir DT6 DR2 | Après avoir repéré ces différents composants sur le schéma fluidique DR2, colorier : - le fluide caloporteur (eau glycolée) en vert ; - l’eau chaude sanitaire en rouge ; - l’eau froide sanitaire en bleu. |
| --- | --- |

| Question 2.3. | Citer deux composants autres que la résistance électrique assurant un transfert thermique au sein de ce système (exemple : la résistance électrique d’appoint permet le transfert de l’énergie électrique en énergie calorifique). |
| --- | --- |

Vérification de la capacité énergétique et de l’efficacité énergétique de l’installation.

| Question 2.4 Voir DT6 | L’énergie solaire disponible est donnée par : Es=12×E×fi×fo×fc À l’aide du document DT6, calculer l’énergie solaire générée par m2. Déduire l’énergie solaire générée par l’installation composée de deux capteurs. E : énergie solaire reçue en France en fonction de la localisation de l’installation en une journée par m2(en kWh∙m-2∙j). fc : facteur de correction du fluide caloporteur fc = 0,9. Les coefficients fi, fo sont à trouver dans le document technique DT6. La figure suivante donne l’orientation des capteurs (rappel : inclinaison = 45°). Les caractéristiques dimensionnelles des capteurs sont fournies DT6. |
| --- | --- |

| Question 2.5 | Commenter le choix de l’implantation des capteurs solaires du CESI et proposer des améliorations afin d’optimiser la puissance de l’installation. |
| --- | --- |

Le CESI étudié est destiné aux besoins d’une famille de quatre personnes habitant. La consommation estimée est de 140 litres d’eau chaude sanitaire par jour. La consigne de température est fixée à 60 ° C.

| Question 2.6 | Pour de l’eau initialement à T = 15 °C, calculer l’énergie thermique Q à fournir pour atteindre la température désirée. Exprimer cette valeur en kWh (1 Wh = 3 600 J). Déduire l’énergie à fournir pour un mois de 30 jours en kWh. On donne : Q=m×C×∆T Chaleur massique de l’eau : C = 4185 J∙ kg-1∙K-1. m : masse de l’eau. ΔT : écart de température. Q : quantité de chaleur en joule (J). Rappel : masse volumique de l’eau : ρeau = 1000 kg∙m-3. |
| --- | --- |
| Question 2.7 DR3 | Les calculs précédents nous permettent de remplir le tableau des besoins énergétiques fourni document DR3. Taux de couverture solaire (TCS) : % exprimant la part d’énergie solaire par rapport au besoin énergétique total. Compléter sur le tableau DR3 les valeurs du taux de couverture solaire et l’énergie d’appoint nécessaire. Commenter les résultats obtenus. |

| Question 2.8 Voir DT7 DR3 | En vous aidant du document DT7, tracer graphiquement sur le document DR3 le retour sur investissement du CESI à appoint électrique sachant que le coût d’investissement du CESI à appoint électrique est de 2 500 €. Commenter la rentabilité du CESI étudié. |
| --- | --- |

| Question 2.9 Voir DT8 | À l’aide des graphiques présentés dans le document DT8, spécifier quelle est la phase de vie la plus impactante selon les critères « émissions de CO2 équivalentes » et « énergie primaire non renouvelable ». |
| --- | --- |

| Question 2.10 | Au vue de l’ensemble de cette partie, dégager les avantages et inconvénients du CESI étudié d’un point de vue économique et environnemental. |
| --- | --- |

L’objectif de cette partie permettra d’identifier des solutions visant à minimiser les pertes thermiques du ballon.

Validation des performances de l’isolation thermique du ballon de stockage fixées dans le cahier des charges du constructeur.

Dans une installation solaire classique, le puisage de l’eau chaude sanitaire (ECS) peut intervenir bien après la charge par l’échangeur solaire. Il convient donc de bien isoler le ballon afin de garder un niveau de température permettant de réduire les pertes thermiques. Le type d’isolation varie selon la nature et l’épaisseur de l’isolant.

La norme définit une constante de refroidissement (Cr) qui permet de caractériser ces pertes. Elle exprime la perte par jour et par degré de différence de température entre l’emplacement du ballon de stockage et la température de l’eau (Wh∙l-1∙°C-1 pour 24 h).

Afin de valider cette caractéristique, une simulation numérique du comportement est réalisée en prenant comme hypothèses :

- qu’il n’y a pas d’apport énergétique (appoint et solaire) ;

qu’il n’y a

Modèle EC-300-2-CHA

pas de puisage d’ECS durant la simulation (le niveau d’eau reste constant) ;

- que la température du local d’implantation du ballon est constante et fixée à 15°C ;

- que la température moyenne de l’eau dans le ballon est constante et fixée à 60°C.

Paramètres

- Masse

- Chaleur massique

- Température initiale

- …

- …

- …

Le modèle retenu pour l’analyse est le suivant :

Paramètres

- Masse

- Chaleur massique

- Température initiale

Paramètres

- Masse

- Chaleur massique

- Température initiale

- Surface

- …

- …

Paramètres

- Masse

- Chaleur massique

- Température initiale

- …

- …

- …

Paramètres

- Masse

- Chaleur massique

- Température initiale

Paramètres

- Masse

- Chaleur massique

- Température initiale

- …

- …

- …

Paramètres

- Masse

- Chaleur massique

- Température initiale

Les données du document DT9 fournissent les résultats des simulations pour le modèle établi.

| Question 2.11 | A l’aide du DT9 , nommer les deux paramètres manquants pour le bloc « isolation » et donner la valeur de ces deux paramètres. |
| --- | --- |
| Voir DT9 |  |
| Question 2.12 | On assimile la forme des parois isolantes du ballon à un cylindre creux d’épaisseur e = 31 mm fermé aux deux extrémités par des parois isolantes planes de même épaisseur. e=31 mm H=1200 mm En vous aidant des données géométriques ci-contre et des informations contenues dans le document DT9, calculer la masse d’isolant à paramétrer dans le modèle. 600 mm |
| Voir DT9 |  |
| Question 2.13 | Relever sur les courbes de simulation (DT9), les pertes de stockage au bout d’une journée. Indiquer comment le constructeur peut modifier le réglage des paramètres d’isolation « épaisseur » et « conductivité thermique » du matériau isolant pour tenter de diminuer ces pertes de stockage et améliorer ainsi la constante de refroidissement Cr du ballon. |
| Voir DT9 |  |

Pour améliorer les performances énergétiques du ballon, le constructeur envisage un changement d’isolant en prenant en compte les critères environnementaux. Une étude comparative entre plusieurs matériaux est ainsi réalisée (voir l’étude sur le document DT8).

| Question 2.14 Voir DT8 | A l’aide du DT8, proposer un autre isolant thermique. Justifier ce choix. |
| --- | --- |

L’objectif de cette partie porte sur l’optimisation des échanges énergétiques et la durée de vie du CESI.

Mise  en évidence  du mode de fonctionnement optimisé de la pompe.

| Question 2.15 Voir DT10 | À l’aide du graphe de fonctionnement lors d’une journée type présenté dans le DT10, analyser la variation du régime de rotation de la pompe. Justifier ce mode de fonctionnement. |
| --- | --- |

| Question 2.16 DR2 | Représenter sur le document réponse DR2 (graphe « hauteur de refoulement ») les points de fonctionnement correspondants aux paramètres ci-dessous pour les vitesses maxi et mini de la pompe. Pour la vitesse maxi : HM = 3,6 m CE (colonne d’eau). Pour la vitesse mini : Hm = 1,3 m CE. Hm : hauteur manométrique de fluide ou hauteur de refoulement [m CE] ou [m]. Représenter ensuite ces points sur le document réponse DR2 (graphe « puissance absorbée ») et déterminer les puissances absorbées pour ces deux vitesses. Calculer ainsi l’économie [%] réalisée entre les vitesses mini et maxi. On donne :Economie%=Pmax-PminPmax×100 |
| --- | --- |

| Question 2.17 | Conclure sur l’économie électrique possible en utilisant ce mode de fonctionnement. |
| --- | --- |

Vérification du traitement des informations permettant la régulation en mode économique (= sans appoint),gestion des surchauffes

La « surchauffe » est un phénomène que l'on peut rencontrer sur une installation solaire lors de périodes de fort ensoleillement. L’eau glycolée se dégrade lors de variations importantes de température, ce qui nuit au rendement du système et à sa durée de vie. La régulation solaire doit donc passer dans un mode de fonctionnement capable de gérer ces surchauffes.

« Si  le  ballon  a  été  chargé  jusqu'à  sa  température  de  consigne  Cbal max, la pompe de circulation solaire est désactivée. Si la température du capteur Tcap dépasse la valeur ajustée Ccap max (réglage usine : 120°C), la pompe de circulation solaire est mise en marche jusqu'à ce que  la  température  du  capteur  Tcap  baisse  de  10°C.

Une  partie  de l’énergie est cédée comme perte à travers la tuyauterie, tandis que le reste est chargé dans le ballon qui, à son tour, subit une augmentation de température au-delà de la température de consigne maximale ajustée Cbal max. Pour des raisons de sécurité, la fonction est désactivée, quand la température du ballon Tbal atteint 85°C. »

| Question 2.18 Voir DT10 | À l’aide du DT10 « fonctionnement de la pompe en situation extrême », préciser si le fonctionnement de la pompe est uniquement lié au transfert d’énergie du capteur vers le ballon. Justifier. |
| --- | --- |

Le document DR4 présente le diagramme d’état de la ’’régulation solaire (mode éco)’’ et le « macro état » de ’’gestion des surchauffes’’.

Le document DT10 présente le fonctionnement de la pompe en fonction des températures des sondes.

Le document DT11 présente les « macros-état » ’’production d’eau chaude’’ et ’’refroidissement’’, ainsi que la syntaxe utilisée.

| Question 2.19 Voir DT10 Voir DT11 DR4 | À l’aide des documents DT10 et DT11, compléter les transitions du diagramme d’état de la ’’régulation solaire’’ sur le DR4, en précisant les valeurs de température à retenir. |
| --- | --- |
| Question 2.20 Voir DR4 Voir DT10 Voir DT11 | À l’aide du document DR4, spécifier l’état ou le macro-état dans lequel se situe le système pour les points de fonctionnement suivants : - point 1 ( Tcap = 20°C ; Tbal = 32°C) ; - point 2 ( Tcap = 55°C ; Tbal = 43°C) ; - point 3 ( Tcap = 121°C ; Tbal = 65°C) ; - point 4 ( Tcap = 67°C ; Tbal = 70°C). Décrire pour chaque point, ce que fait le système, et notamment l’état de la pompe (marche ou arrêt). |

| Question 2.21 | Justifier l’importance de l’unité de régulation et des différents modes de fonctionnement. |
| --- | --- |

La conception et l’installation d’un CESI doit répondre aux besoins et aux contraintes suivantes :

- chauffer l’eau sanitaire en utilisant au maximum l’énergie solaire ;

- garantir un investissement durable (économique et environnemental) ;

- minimiser les pertes thermiques du ballon de stockage ;

- optimiser les échanges énergétiques et la durée de vie du CESI.

| Question 2.22 | Au vu de l’ensemble de cette étude, conclure sur le choix de ce CESI. |
| --- | --- |

Document technique DT1

Figure n°1 : Carte du facteur de lumière du jour à l’état l’initial

Figure n°2 : Carte du facteur de lumière du jour avec deux conduits de lumière

Document technique DT2

Conduit de lumière

Description succincte

Conduit de lumière naturelle en kit pré-assemblé appelé

« SOLARSPOT » de diamètre de 250mm, de 375mm, de 530mm ou de 650mm, posé en toiture de bâtiment pour assurer l’éclairage naturel des locaux pouvant être non immédiatement sous-jacent. Ils ont l’avantage de récupérer la lumière en toiture, là où les obstructions sont les plus faibles et la lumière naturelle la plus abondante.

Document technique DT3

Les facteurs de transmission du conduit de lumière

| Bilan lumineux (en %) |  | Système SOLARSPOT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 250 | 375 | 530 | 650 | en mm |
| Collecteur (L=0.4 m) |  | 85 | 81 | 84 | 83 |  |
| Longueur droite de convoyeur (en m) | 0.60 | 97 | 98 | 98 | 98 | Implantation du conduit de lumière sur la toiture végétalisée.  |
|  | 0.90 | 95 | 98 | 97 | 98 |  |
|  | 1.20 | 93 | 98 | 97 | 98 |  |
|  | 2.40 | 88 | 90 | 95 | 94 |  |
|  | 3.60 | 83 | 85 | 92 | 91 |  |
|  | 4.50 | 77 | 80 | 85 | 85 |  |
|  | >4.50 et ≤10 | 70 | 70 | 85 | 85 |  |
| Diffuseur | Rond (L=0.3 m) | 90 | 91 | 92 | - | Diffuseur rond  |
|  | Carré (L=0.4 m) | 48 | 46 | 66 | 80 |  |

Document technique DT4 : Répartition horaire et mensuelle de l’autonomie d’éclairage naturel du séjour sans conduit de lumière

|  | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Annuel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Durée d'occupation (h) | 235 | 220 | 245 | 240 | 235 | 240 | 235 | 135 | 250 | 235 | 230 | 195 | 2695 |
| Durée d'éclairage (h) | 216 | 185 | 187 | 168 | 134 | 119 | 112 | 93 | 162 | 189 | 202 | 182 | 1949 |
| Autonomie lumineuse (%) | 8 | 15 | 23 | 30 | 42 | 50 | 52 | 31 | 35 | 19 | 12 | 6 | 27 |
| Durée de confort (h) | 24 | 52 | 87 | 120 | 158 | 183 | 183 | 71 | 118 | 64 | 43 | 30 | 1133 |
| Taux de confort (%) | 10 | 23 | 35 | 50 | 67 | 76 | 77 | 52 | 47 | 27 | 18 | 15 | 41 |
| Consommation (kWh) | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 51 |

Document technique DT5 : Répartition horaire et mensuelle de l’autonomie d’éclairage naturel du séjour avec conduit de lumière

|  | Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sep | Oct | Nov | Déc | Annuel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Durée d'occupation (h) | 235 | 220 | 245 | 240 | 235 | 240 | 235 | 135 | 250 | 235 | 230 | 195 | 2695 |
| Durée d'éclairage (h) | 185 | 147 | 131 | 86 | 45 | 29 | 29 | 44 | 108 | 152 | 164 | 142 | 1262 |
| Autonomie lumineuse (%) | 21 | 33 | 46 | 64 | 80 | 87 | 87 | 67 | 56 | 35 | 28 | 27 | 53 |
| Durée de confort (h) | 57 | 82 | 130 | 172 | 199 | 224 | 215 | 103 | 153 | 90 | 76 | 55 | 1556 |
| Taux de confort (%) | 24 | 37 | 53 | 71 | 84 | 93 | 91 | 76 | 61 | 38 | 33 | 28 | 57 |
| Consommation (kWh) | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 34 |

Document technique DT6

Caractéristiques capteur solaire

Schéma de l’installation

Facteurs de correction fi, fo

Energie solaire en France (en kWh∙m-2.j)

LYON

ournée type

Document Technique DT7

Coût énergétique annuel des différents chauffe-eau

| Coût énergie | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juill | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chauffe-eau électrique | 34,71 € | 31,07 € | 33,02 € | 30,94 € | 30,68 € | 28,47 € | 28,99 € | 14,43 € | 29,12 € | 31,46 € | 32,11 € | 34,32 € | 359,32 € |
| Chauffe-eau gaz | 18,69 € | 16,73 € | 17,78 € | 16,66 € | 16,52 € | 15,33 € | 15,61 € | 7,77 € | 15,68 € | 16,94 € | 17,29 € | 18,48 € | 193,48 € |
| CESI appoint électrique | 24,96 € | 15,08 € | 7,28 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 10,01 € | 21,71 € | 28,08 € | 107,12 € |
| CESI appoint gaz | 13,44 € | 8,12 € | 3,92 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 5,39 € | 11,69 € | 15,12 € | 57,68 € |

Le coût énergétique du chauffe-eau au cours du temps peut être donné par une droite d’équation du type « y = a.x + b »

kWh électrique = 0,13 €.

kWh gaz naturel = 0,07 €.

L’inflation du prix du kWh (électrique et gaz) ne sera pas prise en compte.

y  représente le coût, x le nombre d’années

a : coefficient directeur de la droite (qui représente le coût énergétique annuel)

b : investissement de départ

pour le chauffe-eau électrique, on a : y = 359,32.x + 950

Esthace1 : CESI appoint gaz

Esthace2 : CESI appoint électrique

Esthace3 : Chauffe-eau électrique

Esthace4 : Chauffe-eau gaz

Document Technique DT8

Document technique DT9

Document technique DT10

Fonctionnement :

Sxxx  désigne la sonde de mesure

de température au point XXX.

Exemple : Sbal  est la sonde située

dans le ballon.

Txxx  désigne la valeur de

température courante au point XXX.

Exemple : Tbal   est  la

température instantanée  relevée

proche  de l’échangeur solaire.

Cxxx  désigne la consigne de température au point XXX.

Exemple : C bal  max   est  la  consigne  de  température  maximale  autorisée dans le ballon.

Document technique DT11

[Tbal<85°C]

Note :

pompe =1 : mise en marche pompe à 100%

pompe =0 : arrêt de la pompe

&& : fonction logique ET

|| : fonction logique OU

Document Réponse DR1

Document Réponse DR2

Pompe de circulation-WILO-Type : STAR ST15/6

Diagramme H (hauteur manométrique en mCE) – Q (débit volumique m3/h)

Diagramme Pabs (puissance électrique absorbée en kW) – Q (débit volumique en m3/h)

Document Réponse DR3

|  | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juill | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Besoin énerg. total (kWh) | 267 | 239 | 254 | 238 | 236 | 219 | 223 | 111 | 224 | 242 | 247 | 264 | 2764 |
| Energie solaire fournie (kWh) | 75 | 123 | 198 | 240 | 272 | 284 | 326 | 288 | 234 | 165 | 80 | 48 | 2333 |
| Taux de couv. solaire(%) | 28,1 | 51,5 | 79 | 100 | 100 | 100 | ..... | 100 | 100 | ….. | 32,4 | ..... | 73 |
| Energie d'appoint nécessaire (kWh) | 192 | 116 | 56 | 0 | 0 | 0 | ….. | 0 | 0 | ….. | 167 | ….. | 824 |

Document Réponse DR4

[ (Tcap-Tbal)> ….. && Tbal< ….. && Tcap< ……]

[Tbal> …. && Tcap<(Tbal –2)]

[Tcap >= …….. && Tbal< 85° ]