CONCOURS GÉNÉRAL DES LYCÉES

Session 2015

Durée 5 heures

Corrigé

ALX : les pieds sur terre, la tête dans les nuages

PARTIE 1 – ÉLÉMENTS DE CERTIFICATION D’UN SIMULATEUR DE VOL

- Sur le document réponse DR1 montrant la description partielle du simulateur, encadrer et indiquer les commandes, la chaîne d’informations, l’unité de traitement numérique, la chaîne d’énergie et le système de projection.

Sur document réponse DR1

Unité de traitement

Chaîne d’informations

Système de projection

Chaîne d’énergie

Commandes

- À partir du document technique DT1, préciser le type du simulateur ALX étudié (FNPT-I, FNPT-II ou FNPT-II MCC). Justifier votre réponse.

Il s’agit d’un simulateur de type FNTP-II MCC : présence de double commandes

- En considérant le schéma de principe partiel du simulateur ci-dessus, compléter le document réponse DR2 en indiquant pour chaque contrainte de la norme FNPT les sous-systèmes qui participent à la validation de la contrainte énoncée.

Sur document réponse DR2

| Contraintes de la norme FNPT | Sous-systèmes contribuant à la validation de la contrainte |
| --- | --- |
| Les forces sur les commandes et le débattement des commandes doivent correspondre de la même manière et dans les mêmes conditions de vol à celles de l'avion ou classe d'avion simulé. | Chaîne d’énergie, unité de traitement numérique et commandes |
| Les effets de changements aérodynamiques pour différentes combinaisons de traînée et de traction normalement rencontrées en vol, y compris l’effet de changement d’altitude de l’avion, les dérapages… doivent être disponibles. | Unité de traitement numérique |
| Un système de visualisation (nuit/crépuscule ou jour) capable de fournir un champ visuel d’au moins 45 degrés sur le plan horizontal et de 30 degrés sur le plan vertical, sauf si restreint par le type d’avion, simultanément pour chaque pilote, devra être disponible. | Unité de traitement numérique et système de projection |

PARTIE 2 – RESTITUTION UNE IMAGE RÉALISTE

Effet keystone

- À partir des dimensions du cône de projection et de la distance entre le projecteur central et l’écran, calculer les dimensions (hauteur et largeur) de l’image projetée sur l’écran plat. Quelle est alors la hauteur du point A2 ?

Deux méthodes possibles peuvent être envisagées : trigonométrie ou triangles semblables.

Trigonométrie

Hauteur de l’image : tan21,5°= h23950h = 3112 mm

Largeur de l’image : tan35°= L23950L = 5532 mm

Par les triangles semblables

Hauteur de l’image : h = 3950×465590 = 3113 mm

Largeur de l’image : L = 3950×826590 = 5530 mm

Hauteur du point A2 : 	HA2 = 2813-h2 = 2813-31122 = 1257 mm

- Donner l’expression littérale de l’angle  dont le projecteur doit être incliné afin que cette contrainte soit respectée.

| O A0 O1  21,5 ° A1 X Y Écran OO1=hvY O1A1=DX  3000 2813 3950 | tanδ = 3000-28133950 δ = 2,7° Et α = 21,5-2,7 = 18,8° |
| --- | --- |

- Calculer les distances O1M1, O1C1’ et O1M2.

Distance O1M1 : O1M1 = 3950×cos21,5cos2,7 = 3679 mm

Distance O1C1’ : O1C1' = 3950cos18,8 = 4172 mm

Distance O1M2 : O1M2 = 3950×cos21,5×cos16,7cos40,3 = 4615 mm

- Déduire du graphique ci-dessous les largeurs d’image B0’D0’, B1’D1’ et B2’D2’.

Sur le graphique

Largeur d’image B0’D0’ : B0'D0' = 5152 mm

Largeur d’image B1’D1’ : B1'D1' = 5842 mm

Largeur d’image B2’D2’ : B2'D2' = 6749 mm

6462 mm

4615 mm

4172 mm

3679 mm

5842 mm

5152 mm

- Calculer la distance A1C’1 et en déduire les hauteurs C1’C2’ et C0’C1’.

Distance A1C’1 : A1C1' = 3950×tan18,8 = 1345 mm

Hauteurs d’images

C1'C2' = C1'A1+ A1C2' = 1345+187 = 1532 mm

C0'C1' = C0'C2'- C1'C2' = 3537-1532 = 2005 mm

- Indiquer sur un schéma la forme et les dimensions de la forme de l’image initiale et de l’image projetée. Proposer une déformation initiale de l’image afin de compenser l’effet keystone.

| B2 B1 B0 C2 C1 C0 D2 D1 D0 2766 mm 2766 mm 1556 mm 1556 mm | Image initiale |
| --- | --- |
| B2’ B1’ B0’ C2’ C0’ D2’ D1’ D0’ 1532 mm 2005 mm 5152 mm 5842 mm 6462 mm | Image déformée |
|  | Proposition de déformation initiale |

Synthèse

- En vous aidant du document technique DT2, justifier les déformations initiales des images projetées.

L’effet keystone conduit à des images en forme de trapèze. Afin de compenser cette déformation, il convient d’adopter une déformation inversée par rapport au trapèze obtenu.

Par ailleurs, pour le vidéoprojecteur latéral, deux effets keystone vont se superposer, à cause de l’inclinaison du vidéoprojecteur autour d’un axe vertical par rapport à l’écran.

Enfin, la présence d’un écran cylindrique engendre des déformations non linéaires des images. Ces déformations restent symétriques pour le projecteur central mais deviennent asymétriques pour le projecteur latéral.

PARTIE 3 – ACQUISITION ET CONVERSION DU MOUVEMENT EN ROULIS DU VOLANT

Acquisition de la position du volant

- Sur le document réponse DR3, compléter le schéma cinématique partiel du simulateur de vol en indiquant la liaison entre le manche et le plateau coulissant et la liaison entre le plateau coulissant et le bâti.

Arbre capteur

de roulis 4

Volant 3

Bâti 0

Plateau coulissant 5

Arbre intermédiaire 2

Moteur

de roulis 5

Moteur

de profondeur 0

Poulie motrice

de roulis 1

Poulie motrice

de profondeur 6

Poulie intermédiaire 2-1

Poulie intermédiaire 2-2

Poulie

capteur de roulis 4

Poulie 3-1

Poulie 3-2

X0

Y0

Z0

A

B

C

D

E

F

H

I

J

X0

X3

Axe

galet 7-1

Axe galet 7-2

Axe galet 8-2

Axe galet 8-1

10°

D7-1 = D7-2 = 43 mm

D8-1 = D8-2 = 30 mm

D6 = 22 mm

Diamètres des galets

Nombre de dents des poulies

Z2-1  = 40

Z2-2  = 18

Z3-1  = 40

Z3-2  = 24

Z1    = 18

Z4    = 18

Z6    = 18

Courroie profondeur

K

- À partir des caractéristiques de la transmission entre le volant (roulis) et le capteur de roulis disponible sur le document réponse DR3, déterminer la relation entre l’angle du volant θV et celui du capteur θc. En déduire la plage de variation angulaire au niveau du capteur sachant que celle du volant est comprise entre -90 °< θV < +90 ° (volant droit correspond à θV = 0 °) et que la position du capteur θc = 0 ° correspond à θV = 0 °. Indiquer la relation entrée-sortie obtenue dans le bloc correspondant du modèle multiphysique partiel du document réponse DR2.

D’après le document réponse DR3, la transmission entre le volant et le capteur de roulis est un système poulie courroie. Les poulies ont un nombre de dents de Z3-2 = 24 et Z4 = 18.

θc = Z3-2Z4×θv = 43×θv

Pour une plage angulaire du volant comprise entre -90 °< θV < +90 °, nous obtenons une plage de variation angulaire du capteur comprise entre -120 °< θc < +120 °.

Relation entrée-sortie :

θc=43×θv

Relation entrée-sortie :

Capteur potentiométrique

Réducteur

- À l’aide des informations du capteur de roulis sur le document technique DT4, déterminer la relation entre x, la position du curseur (0 ≤ x ≤ 1), la tension E et la tension Uc en sortie du capteur.

Uc = R×xR×x+R×(1-x)×E = x×E

- À partir du document technique DT4, déterminer la relation entre la position du curseur x et la position angulaire en entrée du capteur θc avec la position x = 0,5 correspondant à θc = 0 °. En déduire la relation entre θc et Uc puis compléter la relation entrée-sortie obtenue dans le bloc correspondant du modèle multiphysique partiel du document réponse DR2.

D’après de document technique DT4, la plage de variation angulaire du capteur est de 320 °. Avec la position x = 0,5 correspondant à θc = 0 °, nous obtenons :

θc = -160+320×x ⇒ x = θc+160320

donc 
Uc = E×(2×x-1) = E160×θc = 0,0625×θc

Relation entrée-sortie :

θc = 43×θv

Capteur potentiométrique

Réducteur

Relation entrée-sortie :

Uc = E160×θc = 0,0625×θc

- Sur le document réponse DR4 sont représentées les mesures de la tension en sortie du capteur de roulis en fonction de la position du volant, ainsi que la simulation provenant du modèle multiphysique partiel. Proposer une mise en équation globale de la chaîne d’informations avant la conversion en numérique. Comparer ensuite la mise en équation, la simulation et les mesures proposées (document réponse DR4).

Uc = E160×θc = E160×43×θv = E120×θv

90°

ΔUC

L’écart le plus important relevé entre simulation et mesure est de ΔUC =0,59 V pour une position angulaire du volant de 90 °. Cet écart provient de la tolérance de 15 % du capteur potentiométrique.

Conversion en numérique de l’acquisition de la position du volant en roulis

- Compte-tenu de la structure fonctionnelle du système, préciser l’intérêt de traiter le problème dans le domaine numérique.

Le traitement des données est effectué dans le domaine numérique par un ordinateur contenant les modèles de vol de chaque appareil. Il est donc nécessaire de convertir les données analogiques issues des capteurs en numérique.

- En vous aidant du descriptif du principe de conversion ci-dessus, compléter l’algorithme du document réponse DR5.

valeur des paramètres de PE, n et de la tension à convertir U

Uref = PE2

pour i variant de 1 à n

si U  ≥ Uref

bn-i = 1

Uref = Uref+PE2i+1

sinon

bn-i = 0

Uref = Uref-PE2i+1

finsi

finpour

- À partir du document technique DT5, déterminer la pleine échelle du convertisseur PE et son quantum q.

PE = FS = 10 V

q = 2×FS4096 = 4,88 mV

- Déterminer la résolution de mesure au niveau de la tension en sortie du capteur puis au niveau de la position angulaire du manche.

résolutionUc = q = 4.88 mV

résolutionθv = q×112-1 = 0.059 °

Calcul du temps de conversion des 8 informations

- À partir du document réponse DR5 et du document technique DT5, déterminer la fréquence de l’horloge externe du convertisseur fclk et indiquer sur le document réponse DR5 la plage de conversion d’une trame en sortie de Dout correspondant à la conversion d’une information. À partir des résultats précédents et du document technique DT5, déterminer le nombre d’échantillons convertis en une seconde.

L’impulsion de SSTRB correspond à une période de l’horloge Tclk = 2 μs.

fclk = 1Tclk = 500 kHz

2μs

Plage de conversion d’une trame

(12 périodes d’horloge)

Pour un cycle d’acquisition et de conversion, 18 périodes d’horloge sont nécessaires, c’est à dire 36 μs.

Nombre d'échantillons par seconde = 136×10-6 = 27778 échantillons⋅s-1

- À l’aide des résultats précédents et du document technique DT5, déterminer le temps d’acquisition et de conversion des 8 informations.

Pour les 8 informations provenant des différents capteurs et commandes, il faut un temps d’acquisition et de conversion de 8×36×10-6 = 288 μs.

Synthèse

- Au vu des résultats concernant l’acquisition de la position du volant, conclure quant à la résolution de l’acquisition du mouvement. Proposer une éventuelle amélioration qui permettrait d’augmenter la résolution de cette acquisition.

La résolution est suffisante (0,059 °) par rapport à la sensibilité des mains humaines et afin de satisfaire la norme du simulateur.

Cette résolution peut être encore améliorée en modifiant le rapport de la transmission poulie-courroie afin de profiter de toute la plage angulaire du capteur potentiométrique ou en augmentant le nombre de bits du convertisseur analogique numérique.

- Compte tenu des contraintes de temps de réponse (voir document technique DT1) au niveau des images ou des retours d’efforts, indiquer si le choix de la conversion successive pose un problème de réactivité.

Le temps de réponse maximal entre la modification d’une commande et les effets sur le simulateur ne doit pas dépasser de 300 ms. Le temps de conversion et d’acquisition des 8 données est très inférieur à cette valeur (288 μs), cette partie n’engendrera pas de problème de temps de réaction du simulateur.

PARTIE 4 – PHÉNOMÈNES LIÉS À LA MISE EN VIRAGE D’UN AVION

Vol en palier rectiligne uniforme

- L’avion effectue une phase de vol en palier rectiligne uniforme. Sa trajectoire est alors portée par G, X0 et sa vitesse est constante. En écrivant le principe fondamental de la résultante dynamique appliqué à l’avion en projection sur G, X0 et G, Z0, donner les deux équations liant T, RX, RZ et  d’une part et T,P, RX, RZ et  d’autre part.

Sur X0 : T×cosα-RX×cosα-RZ×sinα = 0Sur Z0 : -T×sinα-RZ×cosα+RX×sinα+P = 0

Z0

X0

Raéro→avion

Tpropulsion→avion

P

ZA

XA

RX

RZ

G

- Justifier que, pour une incidence  faible, les équations précédentes deviennent :

RX=TRZ=P

Pour un  faible, les approximations suivantes peuvent être faites :

sinα=0 et cosα=1

Donc

Sur X0 :T-RX = 0Sur Z0 : -RZ+P = 0 soit Sur X0 :T = RXSur Z0 : RZ = P

Étude simplifiée de phénomènes liés à la mise en virage de l’avion : facteur de charge

- Calculer la somme des moments engendrés par les deux portances au point G en projection sur XA. Conclure quant au mouvement de l’avion induit par ce moment.

MG,RZ-gauche.XA = +50×4,625 = 231,25 N.m

MG,RZ-droite.XA = -3880×4,625 = -17945 N.m

On a donc :

MG,RZ-droite.XA+MG,RZ-gauche.XA = -17713.75 N.m

L’avion va s’incliner autour de l’axe de roulis dans le sens négatif.

- Donner l’expression du facteur de charge n =RZP en fonction de l’inclinaison Ф de l’avion autour de l’axe de roulis et indiquer les valeurs de n pour Ф = 15 °, Ф = 30 ° et Ф = 45 °.

n =RZP implique n =RZRZ×cos= 1cos

On obtient les valeurs suivantes :

= 15 °  n = 1,03

= 30 °  n = 1,15

= 45 °  n = 1,41

- En considérant que le facteur de charge a pour expression n  =RZP= 1cosΦ, expliquer la raison pour laquelle le pilote automatique modifie la commande en profondeur (« tirer sur le volant » ) à chaque modification de la commande en roulis (rotation du volant) et le fait que l’amplitude du mouvement de la commande en profondeur doive être plus important pour un passage de 30 ° à 45 ° que pour un passage de  15 ° à 30 °.

Pour maintenir l’altitude constante, il faut avoir RZ =Pcos. Si  augmente, il faut que RZ  augmente. Afin d’augmenter la portance, le pilote automatique actionne la gouverne de profondeur. La non linéarité de la progression de RZ est imposée par la non linéarité de la progression du facteur de charge.

Étude simplifiée de phénomènes liés à la mise en virage de l’avion : dérapage

- Analyser l’évolution de la portance sur chacune des deux ailes RZ-aile gauche et RZ-aile droite dans le cas d’un virage en dérapage intérieur. Préciser l’évolution de l’inclinaison Ф de l’avion qui résulte de cette modification de la portance. Indiquer si un phénomène identique apparaît dans le cas d’un dérapage extérieur. Justifier la réponse.

Dérapage intérieur : la vitesse de l’air par rapport à l’aile extérieure du virage est diminuée. La portance sur l’aile extérieure sera donc plus faible. L’angle  va donc augmenter (risque de mise en vrille).

Dérapage extérieur : la vitesse de l’air par rapport à l’aile à l’intérieur du virage diminue. La portance sur cette aile diminue. Ce phénomène s’oppose à la mise en roulis de l’avion.

- En analysant les courbes du document technique DT7 issues de la simulation d’une mise en virage par le pilote automatique du simulateur, relever sur le graphe la commande actionnée par le pilote automatique permettant d’éviter le dérapage.

Le pilote automatique actionne en douceur le palonnier afin de conserver un écoulement d’air symétrique (axe longitudinal de l’avion tangent à la trajectoire).

Synthèse sur le comportement en vol

- Préciser les commandes devant être actionnées lors d’une mise en virage à altitude constante ainsi que les raisons de leur mise en œuvre.

Action de rotation du volant (inclinaison des ailerons): inclinaison de l’avion pour créer une force déviatrice afin de modifier la trajectoire de l’avion.

Action de translation du volant (action sur la gouverne de profondeur) : action permettant de maintenir l’altitude constante.

Action du palonnier (action sur la gouverne de direction) : action permettant d’éviter le dérapage de l’avion.

Éléments de certification du simulateur de vol : temps de réponse

- Les courbes du document technique DT8 montrent la modification de la position du volant en profondeur ainsi que les efforts transmis par le moteur de profondeur sur le volant. Le délai maximum entre la modification de la position du volant et la transmission du retour d’efforts dans le volant est 300  ms. Relever sur le graphe le temps de réaction du simulateur. Conclure.

Délai de réaction sur la commande de profondeur : 28,8 ms < 300 ms.

La norme est respectée.

- À l’aide du document technique DT9, indiquer le temps de réaction du simulateur ainsi que les conditions d’obtention des mesures. Conclure.

Temps de réaction commande-image pour un avion présentant une importante inertie : 220 ms < 300 ms.

Pour un avion présentant une faible inertie, le temps de réaction serait plus court. Cet aspect de la norme est donc validé pour la commande considérée. Des essais complémentaires doivent être envisagés pour les autres commandes.

PARTIE 5 – RESTITUTION D’EFFORTS RÉALISTE DANS LE VOLANT

- Écrire l’équation liant le poids et l’effort de la courroie sur l’ensemble plateau en appliquant le théorème de la résultante du principe fondamental de la statique en projection sur X3.

Principe fondamental de la statique appliqué au plateau en projection sur X3 :

Xcp = -P×sin10°

- En déduire l’expression de l’effort du plateau sur la courroie : Rplateau→courroie= RpcX3. Effectuer l’application numérique donnant Rpc.

Principe des actions mutuelles : Rplateau→courroie = -Rcourroie →plateau

Donc Rpc = +P×sin10° = 90,3 N

- Relever sur le graphique ci-dessus le couple moteur nécessaire pour compenser le poids de l’ensemble plateau.

0,9 N.m

90 N

On relève Cm  = 0,9 N.m

- Afin d’avoir un couple constant et une commande de couple simplifiée, les moteurs synchrones sont autopilotés de manière à obtenir un angle ψ constant. Dans ce cas, vérifier la nouvelle expression du couple par rapport au courant et du comportement souhaité.

Si ψ = constante ⇒cosψ = constante

⇒ Cm = Kc×Im  avec  Kc = K×cosψ = constante

L’expression du couple du moteur synchrone est dans ce cas identique à un comportement de moteur à courant continu.

Synthèse

- Le couple moteur nécessaire à la compensation du poids est de 0,89 N∙m. Dans l’hypothèse où le comportement du moteur synchrone autopiloté peut être modélisé par un moteur à courant continu dont la constante de couple est KC = 0,96 N∙m∙A-1, déterminer le courant moteur théorique nécessaire pour compenser le poids.

Cm = Kc×Im  ⇒  Im = CmKc = 0,890,96 = 0,93 A

- Lors de la mise sous tension du simulateur, une mesure de courant sur le système donne Im = 0,95 A. Justifier que cette intensité permet de vérifier le point de certification de la norme évoqué ci-dessus.

Le courant mesuré est suffisant pour compenser le poids du plateau. Cela permet d’éviter que le volant se retrouve en position la plus basse ou que le pilote ait à compenser manuellement cet effet de l’inclinaison. Ainsi, l‘expérience de simulation est plus réaliste.

- La courbe du document technique DT8 montre l’évolution du retour d’efforts en profondeur lors d’une mise en virage de l’avion. Préciser en quoi l’utilisation d’un moteur synchrone autopiloté permet la simulation d’un retour d’efforts de profondeur réaliste au niveau du volant.

La courbe de l’effort transmis au volant en profondeur pour différentes positions du volant est bien sans ondulations de couple. L’utilisation du moteur asynchrone autopiloté permet donc de satisfaire la norme demandant un retour d’efforts au commande réaliste.

PARTIE 6 – SYNTHÈSE

- Récapituler les différents points abordés dans l’étude qui contribuent à rendre réaliste l’expérience de pilotage en simulateur de vol. En considérant le document technique DT1, proposer d’autres critères qui participent à ce facteur.

## L’expérience de pilotage est rendue réaliste notamment grâce à :

## la déformation initiale des images qui permet la projection d’images réalistes sur un écran cylindrique ;

- la mesure des positions des différentes commandes actionnées par le pilote en formation et la transmission de ces données pour être traitées par l’unité de traitement numérique ;

- le traitement des données acquises afin de reproduire le comportement d’un avion en vol que ce soit au niveau des images transmises ou au niveau des retours d’efforts ;

- l’acquisition et le traitement des données ainsi que la mise en place des effets produits en temps inférieur à 300 ms, délai imposé par la norme de certification ;

- la génération d’un retour d’efforts réaliste sur la commande de profondeur. Cet effort doit tenir compte des caractéristiques (géométrie et masse du plateau coulissant) du simulateur.

## D’autres effets doivent être pris en compte, tels que les bruits présents dans le cockpit d’un avion, l’affichage sur le tableau de bord des mesures (altitude, bille, horizon artificiel, vitesse de l’avion, …).