BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR TECHNIQUES ET SERVICES EN MATÉRIELS AGRICOLES ## ANALYSE AGROTECHNIQUE ### SESSION 2017 Durée : 4 heures ### Coefficient : 4 Matériel autorisé Toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu’il ne soit pas fait usage d’imprimante (Circulaire n°99-186, 16/11/1999). - Dossier des ressources de la page 2/27 à 16/27 - Dossier des questions de la page 17/27 à 23/27 - Dossier réponses de la page 24/27 à 27/27 Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. Le sujet se compose de 27 pages, numérotées de 1/27 à 27/27.

Dossier des ressources

ANNEXE 1 – Différents équipements de coupe

## R

Détail

Récolte du pois

## T

## O

## É

## C

E

## L

ANNEXE 2 – Modes de battage

Secoueurs

A										                                                  					B

C

D

ANNEXE 3 – Dispositions du constructeur

Système à rotor

Système à fourches

Coupe avec tapis

Coupe extensible

ANNEXE 4 - Extrait de la notice d’utilisation du terminal CEMOS

4.1. Évaluer l’optimisation

Le système appelé CMOS optimise les réglages de la machine en évaluant :

- le volume de retour  d’ôtons (1) ;

- le taux de grains dans le retour d’ôtons (2) ;

- le rapport entre la quantité de grains perdus par la machine et la quantité de grains perdus au niveau du système de séparation (3) ;

- le rapport entre la quantité de grains perdus par la machine et la quantité de grains perdus au niveau du système de nettoyage (4).

Les valeurs modifiées sont représentées en couleur :

- vert = modification positive ;

- rouge = modification négative.

CMOS demande au conducteur une évaluation de la mesure réalisée. S’il n’y a pas d’amélioration, le dernier réglage peut être annulé.

4.2 Automatismes du CEMOS

4.2.1 Régler l’affichage de perte CEBIS

Conditions : capteurs de perte de grains connectés. Les automatismes CEMOS AUTO SEPARATION et CEMAOS AUTO CLEAN se règlent en fonction des seuils de clignotement définis au menu CEBIS. Les valeurs de réglage CEMOS sont respectivement modifiées pour que les pertes restent en dessous des seuils définis pour la séparation (1), les grilles (2) et le retour d’ôtons (3). Pour le bon fonctionnement des automatismes CEMOS et avoir un affichage correct des pertes, il faut régler les sensibilités au menu CEBIS :

- sélectionner la vitesse d’avancement pour que les affichages des pertes et du retour d’ôtons soient juste au dessous des seuils de clignotement (1), (2) et (3) ;

- déterminer les pertes actuelles par comptage ou pesée ;

- adapter les sensibilités des affichages en fonction des besoins, augmenter la sensibilité pour réduire les pertes et réduire la sensibilité pour les augmenter ;

- sélectionner la vitesse d’avancement pour que les affichages des pertes et du retour d’ôtons soient juste en dessous des seuils de clignotement (1), (2) et (3) ;

- vérifier encore une fois les pertes actuelles et adapter si nécessaire les sensibilités.

4.2.2 Activer l'automatisme CEMOS

Conditions :

- capteurs de perte connectés - notice d'utilisation LEXION ;

- automatisme CEMOS connecté.

Les automatismes connectés sont automatiquement activés lors de la connexion des organes de battage.

- avancer la machine dans la récolte sur pied ;

- appuyer sur la touche AUTO PILOT (1) sur le levier d'avancement.

Les automatismes régulent automatiquement les réglages du rotor, des grilles et de la turbine. Le symbole de l'automatisme activé apparait sur fond noir sur l'affichage d'état (2).

ANNEXE 4 bis

1

2

ANNEXE 5 - Montes de pneumatiques sur la moissonneuse LEXION

Types de pneus

- ni  	: section basse taille

- no 	: section normale

- tr  	: section terra

ANNEXE 5 bis - Comparaison de différents pneumatiques pour une LEXION HYBRID 760

Représentation du facteur de concentration de la pression dans le sol type « peau d’oignon » selon quatre variantes de pneumatique :

Selon les résultats agroscope de Fat Tänikon

ANNEXE 6 – Réglementation de la circulation des machines agricoles sur route

Dossier issu de l’hebdomadaire La France Agricole.

C’est un véhicule privé sans remorque, une camionnette ou un fourgon. Les tracteurs ne sont pas admis.

Il porte au moins un gyrophare visible dans tous les sens à 50 m. Il est obligatoirement muni d’un panneau réfléchissant « convoi agricole ».

Au-delà de 3,50 m de large, la barre de coupe doit être transportée sur un chariot attelé à la moissonneuse batteuse.

Ce dernier ne doit pas dépasser 2,50 m de large.

Le chauffeur doit être âgé d’au moins 18 ans.

Le responsable du convoi (dans la machine ou le véhicule d’accompagnement) doit parler le français.

Les moissonneuses batteuses de moins de 3,50 m de large munies d’une coupe repliable qui n’augmente pas la largeur hors tout peuvent se déplacer sans véhicule d’accompagnement.

Les feux de croisement de la machine et du véhicule d’accompagnement doivent être allumés de jour comme de nuit.

Les machines de plus de 4,50 m circulent sur un plateau porte-char et selon les règles du convoi exceptionnel.

Les feux de croisement doivent être allumés.

La moissonneuse doit être munie de quatre panneaux rouges et blancs : deux à l’avant et deux à l’arrière.

Quatre feux d’encombrement peuvent remplacer les panneaux. La machine doit porter deux panneaux « convoi agricole » ; un à l’avant et l’autre à l’arrière.

Le véhicule d’accompagnement est obligatoire.

Les feux de croisement doivent être allumés.

La moissonneuse doit être munie de quatre panneaux rouges et blancs : deux à l’avant et deux à l’arrière.

Quatre feux d’encombrement peuvent remplacer les panneaux.

Présence de deux gyrophares sur la machine.

Le véhicule d’accompagnement n’est pas nécessaire.

Circulation sur route : comment se mettre en règle ?

ANNEXE 7 – Caractéristiques techniques de l’ensemble de chenilles Terra-trac série 700

axe de pivotement de la chenille

F

Position de l’outil frontal

Y

0

X

H

H

H

Largeur de voie de l’essieu directeur arrière de la machine

La position, ci-contre du voile, situe le milieu du pneumatique dans l’axe de la jante

Note du constructeur : le retournement du voile de la jante permet de gagner 9 cm sur la largeur.

ANNEXE 8 – Train de roulement sur chenilles GEN 3 MTS Terra-trac

ANNEXE 9 – Système technique, description

ANNEXE 10 – Tension de la bande de roulement

ANNEXE 11 – Détails du vérin de tension de bande 3071

Repères

2 	: vérin de tension

3, 4 	: vérins de suspension

5 	: raccord hydraulique

6, 7 	: axes d’articulation

9, 10 	: bouchons de remplissage

11, 8  	: prise de pression

ANNEXE 12 – Courbes caractéristiques du moteur

Données techniques du moteur CAT C13 :

- moteur diesel de six cylindres TIER 3 A ;

- cylindrée de 12,5 litres ;

- réservoir de carburant principal de 800 litres et supplémentaire de 350 litres.

ANNEXE 13 – Traitement de la paille

.

Dossier des questions

# Contexte du sujet

Une CUMA composée de neuf adhérents décide le renouvellement de la moissonneuse batteuse. Parmi les adhérents, trois sont des éleveurs laitiers qui récupèrent la paille, les autres la restituent au sol par broyage, ou la vendent. Un éleveur possède deux poulaillers.

La discussion pour le nouvel achat porte sur les points suivants :

    - la largeur de la machine pour les déplacements sur route ;

    - la qualité du travail et le rendement au champ ;

    - le respect des sols lors de la récolte ;

    - le confort et l’ergonomie ;

    - la consommation.

Les cultures  pratiquées sont à base de maïs (430 ha), blé tendre (290 ha), colza (80 ha), orge d’hiver (50 ha). Les rendements sont, à l’hectare, de 100 quintaux de maïs, 85 quintaux de blé, 6 tonnes de paille, 40 quintaux de colza, 75 quintaux d’orge et 4 tonnes de paille. La moitié de la paille des céréales est broyée et incorporée. Les parcelles récoltées se situent sur trois communes et sont bien regroupées. Les sols sont des limons siliceux avec des pourcentages d’argile situés entre 12 % et 20 %. La machine actuelle est une Lexion 560 sur pneus. Elle affiche deux mille heures. Elle récolte 850 ha par année.

Caractéristiques d’ordre structurel :

- deux GAEC avec deux personnes ;

- un GAEC avec trois personnes ;

- une EURL avec une personne ;

- une SCEA reconvertie de  producteur de porcs à fabricant de compost fermier – une seule personne.

Les matériels utilisés en CUMA sont équipés de compteurs horaires. Pour les matériels animés, le compteur entre en action dès que la prise de puissance tourne. Les matériels tractés sont munis de capteurs qui comptent le nombre de tours des roues porteuses ou des organes en rotation comme les disques de cover-crop ou les rouleaux.

Liste des matériels :

- une presse à balles rondes Claas variant 360 – (diamètre des balles 1,50 m) ;

- un épandeur à fumier Sodimac rafal 1800 ;

- un broyeur Rousseau BGL de 4,60 m ;

- une moissonneuse batteuse Lexion 570 à secoueurs avec trois équipements de coupe :

- une barre de coupe céréales de 7,50 m et son chariot de 2 650 kg ;

- un cueilleur à maïs repliable de huit rangs ;

- une rallonge de coupe et deux scies pour le colza.

La répartition des charges est donc réalisée à l’heure près. Le président de la CUMA se charge de l’enregistrement des temps de travaux, il est le seul conducteur de la moissonneuse batteuse. L’exercice s’arrête en fin d’année civile.

# Questionnement

Vous venez d’accepter un poste de responsable technique produits et services chez un constructeur. Trois missions différentes et complémentaires vous seront confiées :

- diffuser les informations des produits vers les services concernés (marketing, bureau d’études, formation,…) ;

- signaler les problèmes rencontrés et proposer des solutions techniques ;

- participer à la promotion des produits et aux actions de vente.

# A – Questionnaire agro-technique

Afin de recruter un assistant récolte pour les essais aux champs, on vous demande de tester le questionnaire visant à apprécier ses compétences.

1 – Pour chaque équipement de coupe représenté en annexe 1, compléter les lignes Équipements et Récoltes du tableau 1 du DR1. Pour les équipements, utiliser les noms fournis, et pour les récoltes, indiquer le nom de la graine récoltée.

2 – Le système de battage, repéré A en annexe 2, est un standard qui respecte la paille avec des débits moyens machine et un encombrement des secoueurs assez importants. Comparer les modes B, C et D par rapport au système standard A en complétant le tableau 2 du DR1.

3 – Pour une machine conventionnelle correctement réglée, indiquer sur DR1 le pourcentage de paille que l’ensemble batteur contre-batteur sépare.

4 – Après leur passage dans le batteur, préciser sur DR2 de quelles manières les grains restant dans la paille sont extraits ?

5 – L’annexe 3 montre deux dispositifs au-dessus des secoueurs. Indiquer sur DR2 l’intérêt de ces équipements ?

6 – Préciser sur DR2 les intérêts de ces deux dispositifs de coupe en annexe 3.

7 – Pour une récolte versée, indiquer sur DR2 les réglages de travail à adopter pour une barre de coupe standard de type céréales.

8 – On constate la présence de grains cassés dans la trémie, préciser sur DR2 les origines les plus probables du problème.

9 – Les pertes de grains au sol d’une moissonneuse batteuse conventionnelle sont à ce jour encore inévitables. Celles-ci peuvent se situer à trois niveaux de la machine. Pour chaque niveau, donner les causes possibles et les remèdes en remplissant le tableau 3 du DR3.

10 – Au moment de la récolte les agriculteurs broient actuellement la paille pour l’enfouir ultérieurement, certains la mettent en andains pour la presser, d’autres récupèrent la menue paille. Compléter le tableau 4 du DR3, en notant l’élément principal à retenir selon les trois techniques. Les utilisateurs potentiels sont ceux de la CUMA.

# B – Étude du cas de la CUMA

La moissonneuse Lexion 570 à remplacer est équipée de pneumatiques 1050/50 R 32 à l’avant et de 600/65 R 28 à l’arrière. Ainsi la largeur de la machine atteint 4,15 mètres à l’avant. Les agriculteurs de la CUMA  décident l’achat d’une machine Claas Lexion 760 HYBRID. Les équipements de coupe existants seront utilisés pour la nouvelle machine. Les machines Hybrid faisant l’objet d’un suivi chez le client, dans le cadre de cette future acquisition, vous devez assister l’équipe commerciale du concessionnaire local.

Contexte de l’équipement

11 – Depuis le montage C de l’annexe 2, justifier l’appellation Hybrid donnée par le constructeur.

Afin de vérifier que la perte totale de grains de la moissonneuse batteuse choisie n’est  pas prohibitive, les acquéreurs s’intéressent aux résultats d’essais des instituts. Ces essais en récolte de blé standard de 80 q·ha-1 ont recensé 50 grains entiers après comptage de ceux-ci dans l’échantillon de l’andain de 1 m par 0,20 m. Avec la barre de coupe de 7,5 m, le PMG du blé – poids de mille grains – est de 50 g.

12 – Calculer la quantité de grains perdus en kg·ha-1. Une machine est dite bien réglée lorsque les pertes sont inférieures à 0,3 % du rendement. Que penser du résultat obtenu ?

13 – Le terminal CEMOS embarqué sur la machine permet d’évaluer et d’optimiser les pertes de grains. Annexes 4 et 4bis.

Quels sont les paramètres mesurés qui autorisent l’optimisation de ces pertes ?

En quoi ces informations présentent-elles un intérêt ?

Expliquer au client comment on active manuellement l’automatisme CEMOS.

14 – Les questions des clients concernent aussi la gestion de la paille. À l’aide de l’annexe 13, expliquer quelles sont les possibilités de traitement de la paille et des menues pailles sur la machine. Quel est l’intérêt de répartir les menues pailles au sol ?

Comparatif des solutions pneus et chenilles

15 – Les sols de la CUMA sont des limons siliceux avec des taux d’argile situés entre 12 % et 20 %. Quelle sensibilité présentent ces sols ?

16 – Lors des déplacements sur route, la CUMA souhaite se passer d’un véhicule d’accompagnement. Énumérer les conditions réglementaires pour l’évolution sur route des matériels agricoles non accompagnés. Annexe 6.

17 – Le concessionnaire propose quatre montes possibles de pneumatiques à l’avant de la Lexion 760 HYBRID. En retenant le moindre tassement du sol, choisir la monte la plus efficace pour respecter les conditions d’évolution sur route évoquées à la question 16. Voir annexes 5, 5bis et 7. Justifier.

18 – Le client désire monter des pneus de 800/65 R 28 au lieu des 600/65 R 28IMP prévus sur l’essieu arrière. La largeur désirée sur la route est  identique à celle de l’essieu avant, soit 3,50 m au maximum. La cote D est la référence pour l’essieu directeur arrière. Cette solution est-elle envisageable en retournant les voiles des jantes ? Justifier cette réponse à l’aide de l’annexe 7.

19 – Les clients choisissent finalement une machine à chenilles - annexe 7. À vide, c’est à dire avec chauffeur mais sans système de récolte, trémie vide, et pleins effectués, la machine a un poids de 204 kN. Une pesée du train arrière indique une charge de 82 kN.

19-1 Déterminer la charge sur le train avant.

19-2 Déterminer la position longitudinale du centre de gravité de la machine dans cette configuration. Vérifier que ce point se situe à l’arrière de l’axe de pivotement de la chenille.

On équipe la machine d’un cueilleur repliable à maïs de huit rangs d’un poids de 36 kN dont le centre de gravité est situé à 3,32 m de l’avant de l’axe de pivotement de la chenille, annexe 7. Lorsque la trémie est pleine de maïs, la charge additionnelle appliquée est située à 0,38 m à l’arrière de l’axe de pivotement de la chenille.

19-3 Avec une masse volumique du grain de 720 kg·m-3, calculer le poids du maïs sachant que le volume de la trémie est de 10,5 m3.

19-4 Déterminer le poids total de la machine ainsi configurée.

Le ptr, poids total roulant d'un ensemble de véhicules, ne doit pas dépasser le ptra du véhicule tracteur. À la lecture de la plaque signalétique de la machine : ptra = 32 000 kg et ptac = 26 000 kg.

# Le poids total autorisé en charge est le total du poids du véhicule à l'arrêt et en ordre de marche, et du poids du chargement, y compris le poids du conducteur. Il désigne, dans le Code de la route, la masse maximale autorisée pour un véhicule routier. Le mot poids est utilisé de manière erronée. Cette masse est définie par le constructeur ou l’importateur du véhicule, entre autres caractéristiques présentées lors de l’homologation du véhicule par les autorités compétentes. Cette homologation est indispensable à l’obtention d’une autorisation de circuler sur le réseau routier du pays considéré.

19-5 Peut-on utiliser la machine trémie pleine sur la voie publique ou doit-on la vider avant de sortir du champ ? Justifier.

19-6 Compléter la vue de côté de la machine afin de recenser les forces en présence et les distances dans la configuration de la question 19-4 sur le DR3 et sans échelle. Déterminer ainsi la charge supportée par le train avant, la chenille.

19-7 La machine est équipée de chenilles d’une largeur de 0,735 m. Déterminer la pression de contact sol - chenille.

19-8 Comparer l’action sur le sol de la chenille avec le pneumatique 1050/50 R 32 gonflé à 2,3 bars, avec une empreinte au sol de 10 704 cm². Conclure.

Étude de la suspension

Vous êtes chargé de la promotion des machines Terra-trac et vous organisez des démonstrations.  Annexes 8 à 11.

20 – Les clients s’interrogent sur la capacité des chenilles à assurer un confort de conduite de la machine par rapport aux pneumatiques. Expliquer comment est obtenue la suspension de la machine.

21 – Quelle est la condition pour pouvoir monter ou descendre le train de roulement manuellement ? Préciser comment est assurée la manœuvre de montée-descente des trains de roulement et dans quelle circonstance.

22 – Citer les éléments qui permettent de contrôler la position des trains de roulement.

23 – Le vérin 3071 annexes 10 et 11 assure la tension de la bande de roulement sous 105 bars. Que se passe-t-il si la pression vient à chuter ? Quel est l’intérêt de ce vérin ?

Étude du moteur – Annexe 12

Soucieux de réduire la consommation de carburant, les clients désirent pouvoir comparer cette consommation par rapport à une machine équipée de pneumatiques. Le moteur fonctionne au gazole, de masse volumique 840 kg·m-3 avec un pouvoir calorifique inférieur de 42 500 kJ·kg-1.

24 – Quels arguments techniques peuvent être apportés concernant la motorisation ?  Calculer la cylindrée unitaire du moteur.

25 – À partir des courbes fournies par le constructeur du moteur, déterminer :

- la puissance maximale disponible ;

- la vitesse de rotation à puissance maximale ;

- le couple disponible à puissance maximale ;

- la consommation spécifique à puissance maximale.

26 – Vérifier alors la consommation horaire annoncée par le constructeur à la puissance maximale.

27 – Déterminer l’autonomie de la machine à partir de la contenance des réservoirs.

Sur route, la machine se déplace à une vitesse de 40 km·h-1 pour un régime moteur affiché de 1600 tr·min-1. Le diamètre de la chenille au niveau de la roue d’entrainement est de 1,10 m.

28 – Déterminer le rapport global de transmission de la machine dans cette configuration. Pourquoi le constructeur a-t-il choisi cette configuration ? Évaluer le gain de consommation du moteur.

29 – Comparer les consommations par km parcouru, sachant que l’ancienne LEXION 570 consommait 80 l·h-1 et ne pouvait pas dépasser les 25 km·h-1 sur route.

30 – À l’aune de cette étude, développer en quelques lignes un argumentaire justifiant ce choix de la LEXION  HYBRID  760.

Fin du questionnement

Dossier réponses

DR1 – Document réponse 1

Question 1 – Tableau 1

Les équipements : coupe standard – cueilleur – pick-up – coupe et scies latérales – stripper – coupe flexible - plateaux et rabatteur masqué

Les récoltes : tournesol – blé – colza – maïs – lin graine de semence – pois – soja

| Repères | # R | # É | # C | # O | # L | # T | # E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipements |  |  |  |  |  |  | coupe flexible |
| Récoltes |  |  |  |  |  |  | soja |

Question 2 – Tableau 2

Répondre par oui ou par non, dans la bonne case, ci-dessous :

| Points caractéristiques |  | Modes de battage et de séparation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| paille brisée |  |  |  |  |
| capacité de séparation des grains augmentée augmenté |  |  | oui | oui |
| encombrement moindre |  |  |  |  |
| débit augmenté |  |  |  |  |
| bien adapté au maïs |  |  |  |  |
| # Modes |  | B | C | D |

Question 3 – Séparation des grains de l’épi, mettre une croix pour la réponse :

- environ 50 % de la récolte

- de 50 à 70 % de la récole

- 90 % de la récolte

DR2 – Document réponse 2

Question 4– Après leur passage dans le batteur, les grains restant sont extraits par :

- la vitesse de ventilation

- le fond ajouré des secoueurs

- l’inclinaison des grilles à grains

- le retour de l’ôtons vers le batteur

Question 5 – Intérêt des équipements

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Question 6 – Intérêts des dispositifs de coupe

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Question 7 – En récolte versée, il convient :

- d’augmenter la vitesse d’avancement

- de diminuer la vitesse d’avancement

- d’augmenter la hauteur de coupe

- de récolter plus bas sans monter les cailloux ou la terre

- de diminuer la vitesse des rabatteurs

- d’augmenter la vitesse des rabatteurs

- d’avancer les rabatteurs et de les baisser plus près de la récolte

- d’augmenter la vitesse du batteur

Question 8 – Les grains cassés sont souvent dus :

- à une barre de coupe mal adaptée

- au réglage du contre batteur trop serré

- à un batteur mal équilibré

- à la vitesse du batteur trop importante

- à des grains trop secs

- à une récolte verte

- à de la paille trop humide

- à un débit de la machine dépassant ses capacités

DR3 – Document réponse 3

Question 9 – Tableau 3, niveaux des pertes

| Les pertes | Causes possibles | Remèdes |
| --- | --- | --- |
| pertes à la coupe |  |  |
| pertes aux secoueurs |  |  |
| pertes au nettoyage |  |  |

Question 10 – Tableau 4, utilisation de la paille

| Gestion de la paille | Avantages | Inconvénients | Utilisateurs potentiels |
| --- | --- | --- | --- |
| broyage pour enfouissement |  |  |  |
| andainage |  |  |  |
| récupération de la menue paille |  |  |  |

Utilisateurs potentiels : céréaliers, éleveurs laitiers en stabulation, aviculteurs.

Question 19-6 : charge supportée par le train avant, ne pas tenir compte d’une échelle.

Position du cueilleur à maïs

Y

0

X