BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2018

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

L’usage de tout modèle de calculatrice avec ou sans mode examen est autorisé.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Le sujet comporte 20 pages numérotées de la façon suivante :

- Dossier de présentation : DP1 à DP4

- Questionnaire : 		Q1 à Q6

- Documents réponses : 	DR1 à DR5

- Documents techniques : 	DT1 à DT13

Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées sur les feuilles de copie ou, lorsque cela est indiqué sur le sujet, sur les documents réponses prévus à cet effet.

Tous les documents réponses sont à remettre en un seul exemplaire en fin d'épreuve

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2018

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOSSIER DE PRÉSENTATION

Ce dossier contient les documents DP1 à DP4

PRÉSENTATION

Sur la ligne de fabrication des générateurs d’airbags conducteurs, on étudie la sécurité, la structure des réseaux industriels et les stations suivantes :

- STATION 50 : Dépose d’une mousse et d’un couvercle

- STATION 135 : Sertissage des 4 goujons

- STATION 200 : Collage du ruban dans le diffuseur

Couvercle

STATION 50 : Dépose d’une mousse et d’un couvercle

Mousse

Vue partielle de la station avec le poinçon et la règle de mesure

Après le remplissage de la charge pyrotechnique cette station réalise la dépose d’une mousse et d’un couvercle pour bloquer les pastilles dans le générateur.

L’enfoncement de la mousse et du couvercle est effectué par un vérin hydraulique et le contrôle de la hauteur par une règle de marque Baluff.

La cote de hauteur à respecter est 60 +/- 0,5.

Hauteur d’enfoncement :

Règle Baluff

Poinçon d’enfoncement

60 +/- 0,5

STATION 135 : Sertissage des 4 goujons

Pour permettre la fixation du générateur dans l’habitacle de la voiture, il est serti 4 goujons sur le générateur à l’aide d’une tête de sertissage qui est déplacée par un vérin hydraulique alimenté par un multiplicateur de pression.

Tête de sertissage des 4 goujons

Plaque acier

Vérin hydraulique

Multiplicateur de

pression

STATION 200 : Collage du ruban dans le diffuseur

Cette station permet de coller un ruban dans le diffuseur pour garantir une étanchéité parfaite. Ce ruban se désagrège sur l’effet de la pression du gaz lors du déclenchement du générateur. Elle est composée de 8 postes.

STRUTURE GÉNÉRALE DES RÉSEAUX INDUSTRIELS

La ligne est composée de 2 réseaux industriels.

- Le bus Ethernet industriel de chez Siemens connecte entre eux, l’automate S7/400, l’automate S7/300 de la station 200 et les 2 robots Fanuc à l’aide d’un switch.

- Le réseau profibus, est un bus de terrain industriel, qui relie le S7/400 avec les esclaves entrées/sorties déportées et pneumatique de chaque station de la ligne. L’ensemble du bus est un chaînage entre toutes les stations.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2018

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

QUESTIONNAIRE

Ce dossier contient les documents Q1 à Q6

| 1 | STATION 50 : Enfoncement de la mousse et du disque amortisseur |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 45 min |

La station 50 dépose une mousse et un disque amortisseur pour bloquer les pastilles dans le générateur. L’enfoncement de la mousse et du couvercle doit respecter une hauteur de 60 mm +/- 0,5 mm. Une règle linéaire de marque Balluff permet le contrôle de cette cote. Par défaut de disponibilité, le service maintenance remplace la règle de 200 mm pour une règle de 300 mm suite à une défaillance.

| Q.1.1 | Documents à consulter : DP1, DT1 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Le capteur de déplacement Balluff, peut-être câblé en 0-10 V ou en 4-20 mA.

Q1.1.1 Justifier par 2 critères, le choix par l’entreprise du signal 4-20 mA.

Q1.1.2 Quelle est la nature du signal d’information entre le capteur et l’automate ?

| Q.1.2 | Documents à consulter : DP1, DT1 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Tracer les caractéristiques du signal I (mA) en fonction de L (mm) pour la règle de

200 mm et pour la règle de 300 mm sur le diagramme.

- Relever, pour la cote de 60 mm, les 2 valeurs I1 et I2, respectivement pour les règles de 200 mm et de 300 mm.

| Q.1.3 | Documents à consulter : DP1, DT1, DR1 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

-   Reporter les valeurs I1 et I2 sur le diagramme de conversion analogique/numérique

de la carte d’entrées analogiques pour déterminer leurs valeurs numériques.

| Q.1.4 | Document à consulter : DT2 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

-  Que se passe-t-il d’un point de vue fonctionnement sur le système avec la règle de

| Q2.2 | Etude mécanique de la pièce support vérin |  |
| --- | --- | --- |

300 mm sans une modification de programme ?

| Q.1.5 | Document à consulter : DT2 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

-  Déterminer la sensibilité de la chaîne d’information pour une règle de 300 mm

(règle + carte d’entrée analogique)

(Rappel : Sensibilité =  Sortie /  Entrée)

| Q.1.6 | Document à consulter : DT2 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Donner les valeurs numériques sur l’extrait de grafcet, pour que la cote 60+/- 0,5 soit respectée avec une règle de 300 mm.

| 2 | STATION 135 : Sertissage des 4 goujons |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 45 min |

Cette station a connu un incident sur la plaque support du vérin (dim 500x200x50). 	Suite aux efforts répétés lors du sertissage des 4 goujons, la plaque s’est fêlée et 	le service maintenance a dû la remplacer en urgence. Pour éviter une nouvelle rupture de la plaque, le service maintenance propose une solution.

| Q2.1 | Etude de la partie hydro-pneumatique |  |
| --- | --- | --- |

| Q.2.1.1 | Documents à consulter : DP2, DT3 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Donner la désignation et la fonction du composant pneumatique 1D

| Q.2.1.2 | Documents à consulter : DP2, DT3 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

A partir du schéma hydro-pneumatique simplifié du système de sertissage, justifier par le calcul le diamètre 100 mm du vérin de sertissage.

Rappel :  P=FS

| Q.2.1.3 | Documents à consulter : DP2, DT3 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Déterminer la pression pneumatique à l’entrée du multiplicateur de pression, sachant que le grand diamètre est de 250 mm et le petit diamètre de 40 mm, pour obtenir 167 bars en sortie.

| Q.2.2.1 | Document à consulter : DT3 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

A partir du diagramme de fatigue du matériau en fonction du nombre de cycles, justifier que l’on doit tenir compte de la fatigue du matériau dans le calcul de résistance de la pièce.

| Q.2.2.2 | Document à consulter : DT4 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

A partir de l’étude de résistance de matériaux par éléments finis, expliquer pourquoi la pièce a cassé au bout de quelques mois.

| Q.2.2.3 | Document à consulter : DT4 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Après analyse, le bureau d'études propose la pièce modifiée sur le DT4.

Analyser les modifications et justifier du fait que la pièce réponde aux exigences de résistance.

| 3 | ETUDE DES RESEAUX INDUSTRIELS DE LA LIGNE |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 30 min |

Afin d’améliorer le diagnostic, le service maintenance souhaite se connecter à l’automate programmable S7/400 et aux baies des robots via le réseau Ethernet et le switch avec un ordinateur portable ainsi que repérer les esclaves profibus en indiquant l’adresse sur chaque composant.

| Q 3.1 | Documents à consulter : DP4, DT5 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

A partir de l’architecture des réseaux, indiquer de quels types de topologies sont les bus Ethernet et bus de terrain Profibus.

| Q 3.2 | Documents à consulter : DP4, DT5 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

En vous aidant du document technique DT5,

Donner l’adresse IP que peut prendre l’ordinateur portable pour se connecter au réseau Ethernet de la ligne de production de générateurs.

Quelle est l’adresse IP du réseau de la ligne de production ?

| Q3.3 | Etude du bus Profibus de chez Siemens |  |
| --- | --- | --- |

La ligne M5 est pilotée par un automate programmable Siemens S7/400, à partir duquel sont distribués sur chaque station, 4 esclaves profibus, 1 Interface Homme Machine (IHM), 1 module d’entrées/Sorties déportées IM 151 de chez siemens,

1 module de distributeurs pneumatiques CPX de chez Festo et 1 variateur de fréquence.

| Q.3.3.1 | Documents à consulter : DT5, DT6 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

A partir de la documentation technique des entrées/sorties déportées IM 151 et des distributeurs CPX, donner l’adresse des deux esclaves en justifiant votre réponse.

| Q.3.3.2 | Document à consulter : DT7 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Le mot de commande (DT7), via le réseau profibus, permet à l’automate Siemens

S7/400 de piloter les modes marche, arrêt, et acquittement défaut du variateur

Sinamics CG120 (Chaque bit a une signification).

- Convertir de binaire en décimal, les 2 valeurs programmées pour la mise en marche

du moteur et l’acquittement d’un défaut

| 4 | ETUDE DE LA SECURITE |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 45 min |

Dans le cadre de la conduite de la ligne de fabrication, le service production sollicite le service maintenance afin de définir des fiches de maintenance de premier niveau pour les opérateurs de ligne. Parmi les fiches à définir, vous êtes chargé de rédiger celles concernant la vérification de la chaîne de sécurité de la machine. Vous allez pour cela étudier le fonctionnement de cette chaîne de sécurité afin de définir ultérieurement les opérations qui relèvent de la maintenance de premier niveau et celles de deuxième niveau.

Sur l’une des machines qui composent la ligne, la surveillance des arrêts d’urgence est assurée par un module MSR127TP (catégorie 4, PLe) et celle des sécurités de portes par un module identique. Le montage est alimenté en 24V DC.

| Q.4.1 | Documents à consulter : DT8, DT9 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Sur le document réponse DR 3 entourer :

-  De couleur verte les éléments branchés sur les entrées du module.

-  De couleur bleue les éléments branchés sur les sorties.

-  De couleur noire les éléments qui composent la boucle d’autocontrôle.

| Q.4.2 | Documents à consulter : DT8, DT9 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Le schéma fait apparaitre une redondance en entrée et en sortie.

Justifier le terme « redondance » au niveau des entrées et des sorties.

| Q.4.3 | Documents à consulter : DT8, DT9 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Afin de définir les fiches de dépannage (niveau 2) on détermine certains signaux électriques attendus. Il est nécessaire d’Identifier et de caractériser les signaux électriques lorsque la ligne de production est en fonctionnement.

Compléter le tableau en indiquant l’état du contact ainsi que la tension entre les 2 points lorsque la machine fonctionne.

| Q.4.4 | Documents à consulter : DT8, DT9 | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Identifier et caractériser les signaux électriques lorsque la ligne de production est arrêtée suite à l’appui sur un arrêt d’urgence.

Compléter les 3 chronogrammes (Liaison S11-S12 KAU; Liaison S21-S22 KAU ; Contact 13-14 KAU) afin de décrire le comportement du circuit suite à l’appui à 2 reprises sur l’arrêt d’urgence AU1. Dans l’un des cas les 2 contacts de l’arrêt d’urgence s’ouvriront, dans l’autre cas seul un contact sur les 2 s’ouvrira.

| Q.4.5 | Documents à consulter : DT8, DT9, DR5 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Proposer une démarche de niveau 1, pour vérifier le bon fonctionnement du module MSR127TP

| 5 | Optimisation du flux de production de la station 200 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 60 min |

Le service de production a demandé au service maintenance de modifier les convoyeurs d'entrée (pièces déposées en vrac sur poste 210) et de sortie (pièces évacuées dans des bacs) du poste 212 et d'y intégrer un réglage manuel et automatique de la vitesse d'avance. Pour cela, 2 variateurs de fréquence LENZE E82EV251K2C000 équipés de modules de commande E82ZAFAC010 vont être installés.

| Q.5-1 | Documents à consulter : DP3, DT10, D11 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Relever sur le document DT10, la puissance des 2 moteurs de convoyage, ainsi que les tensions réseau disponibles et vérifier le choix de la référence des variateurs

| Q.5-2 | Documents à consulter : DT12, D13 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Le disjoncteur choisi par le service maintenance est un C10 A, avec un câble de 2,5 mm².

Critiquer le choix du service maintenance

| Q.5-3 |  | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Les 2 moteurs sont des 230/400V 1455 tr.min-1-50HZ et sont couplés en triangle.

Q5.3.1 Justifier ce couplage

Q5.3.2 La plage de variation de fréquence va s'étendre de 1100 tr.min-1 à 1800 tr.min-1. Quelles seront les fréquences (Hz) correspondantes à régler dans le variateur ?

| Q.5-4 | Documents à consulter : DT13 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Pour la consigne de fréquence de rotation, le service maintenance a prévu deux systèmes de commande : une manuelle par potentiomètre et une automatique par sortie automate analogique 4-20mA.

Justifier le choix de la carte d'E/S optionnelle pour variateur LENZE E82ZAFAC010 au regard des entrées analogiques

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2018

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOCUMENTS RÉPONSES

Ce dossier contient les documents DR1 à DR5

Q1.2 Tracer les caractéristiques du signal I (mA) en fonction de L (mm) pour la règle de

200 mm et pour la règle de 300 mm.

- Relever, pour la cote de 60 mm, les 2 valeurs I1 et I2, respectivement pour les

règles de 200 mm et de 300 mm.

mm

mA

Règle 300 mm

Valeur de I2 =                mA

Règle 200 mm

Valeur de I1 =               mA

Q1.3 Diagramme de conversion analogique/numérique

La carte d’entrée analogique convertit les 4-20 mA en 0-10 000

10 000

9 000

8 000

7 000

6 000

5 000

4 000

3 000

2 000

1 000

Valeur numérique règle 300 mm =

Valeur numérique règle 200 mm =

24

25

……….<   Position Poinçon <  ……….

Descendre le Poinçon

Monter le Poinçon

Poinçon en position haute

Q1.6

Q 4.1

C

D

B

A

C

D

B

A

Q 4.3

| Nom sur le schéma | Etat du contact ou de la liaison (Fermé ou ouvert) | Tension entre les 2 points du contact ou de la liaison |
| --- | --- | --- |
| Contact 13-14 du relais KAU |  |  |
| Contact 23-24 du relais KAU |  |  |
| Bornes S12-S52 de KAU |  |  |
| Bornes S34-S12 de KAU |  | 24 V DC |

Q 4.5

Chronogrammes (Liaison S11-S12 KAU ; Liaison S21-S22 KAU ; Contact 13-14 KAU )

t

Fermé

Ouvert

Arrêt d’urgence sur l’armoire AU1 bornes XC17/XC19

t

Fermé

Ouvert

Arrêt d’urgence sur l’armoire AU1 bornes XC18/XC20

t

Fermé

Ouvert

Liaison S12-S34

t

Fermé

Ouvert

Liaison S11-S12 KAU

t

Fermé

Ouvert

Liaison S21-S22 KAU

t

Fermé

Ouvert

Contact 13-14 KAU

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2018

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOCUMENTS TECHNIQUES

Ce dossier contient les documents DT1 à DT13

STATION 50 : ENFONCEMENT DE LA MOUSSE ET DU DISQUE AMORTISSEUR

Documentation technique Capteur de déplacement Balluff

Le capteur de position est relié à une pièce

de la machine, il détermine la position à

mesurer sur le capteur de déplacement

Micropulse.

Sensibilité de la chaîne d’information pour une règle de 200 mm

Sensibilité =  Sortie /  Entrée

Sortie = 0 à 10 000 après la conversion analogique/numérique

Entrée = 0 à 200 mm, plage de mesure du capteur

Sensibilité=10000200=50 unités/mm               

Calcul des valeurs numériques pour la hauteur mini (59,5 mm) et la hauteur maxi (60,5 mm)

Valeur mini = 59,5 x 50 = 2975

Valeur maxi = 60,5 x 50 = 3025

Extrait du programme pour une règle de 200 mm

24

25

2975 <   Position Poinçon < 3025

Descendre le Poinçon

Monter le Poinçon

Poinçon en position haute

STATION 135 :   SERTISSAGE DES GOUJONS

Schéma de pilotage du vérin

Effort développé par le vérin

131 K N

167 bars

1 D

1 S0

1 S1

1 A

Multiplicateur de pression

1 bars = 0,1 MPa

1 Pa = 1 N. m-²

Diagramme de fatigue du matériau en fonction du nombre de cycles :

L’acier est un S235 (résistance à la rupture 350 MPa)

Nombre de cycles par heure = 300 cycles

Nombre d'heures par jour = 22 heures

Nombre de jours par an = 340 jours

Von Mises (MPa)

Limite d’élasticité : 350 MPa

Etude de résistance de matériaux par éléments finis

Von Mises (MPa)

Limite d’élasticité : 350 MPa

Pièce modifiée par le bureau d’études

Structure générale des réseaux industriels de la ligne airbag

Paramétrage de l'adresse Profibus DP

Les micro-interrupteurs permettent de régler l'adresse Profibus du terminal pneumatique CPX et du terminal entrées/sorties déportées IM 151 par codage binaire.

Exemple :

Exemple de codage en basculant les interrupteurs sur ON

Code = 1x2² + 1x26 = 68

AUTOMATE S7/400

Réseau Profibus station 50

Esclave Siemens Entrées/Sorties déportées IM 151

Adresse

ON     OFF

Adresse

ON     OFF

Adresse

ON     OFF

Esclave Festo pneumatique CPX

Esclave Siemens variateur Sinamic CG120 pour le moteur tapis

Mot de commande du variateur Siemens

Bits activés pour la mise en marche du moteur

| Bit 15 | Bit 14 | Bit 13 | Bit 12 | Bit 11 | Bit 10 | Bit 9 | Bit 8 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Bits activés pour l’acquittement d’un défaut

| Bit 15 | Bit 14 | Bit 13 | Bit 12 | Bit 11 | Bit 10 | Bit 9 | Bit 8 | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Schéma fonctionnel du module de sécurité

Schéma de câblage typique simplifié

Arrêt d'urgence double voie, réarmement manuel surveillé, sortie surveillée

ETUDE DE LA SECURITE

Schéma de la chaîne de sécurité

C

D

B

A

D

B

A

C

STATION 200 :   SERTISSAGE DES GOUJONS

Schéma électrique des postes 210, 212 de la station 200

PN = 0,09 Kw

PN = 0,25 Kw

Réseau Tri + N 230V/400V

VARIATEUR LENZE

VARIATEUR LENZE

Le variateur LENZE : Puissance.

L1-N : alimentation 230VAC 50HZ.

U-V-W : alimentation moteur 230V triphasée fréquence variable.

Câble et protection variateur LENZE

Carte d’entrées / sorties analogiques optionnelle pour variateur LENZE