FORMATION REVIT ARCHITECTURE

Lycée FOURIER  -  AUXERRE

## TP N°2 Réalisation de la maquette numérique d’un R+1

- Réalisation en quelques "clics" d'une version ITE du bâtiment.

- Réalisation d'un plan de fondations

1

# FORMATION   REVIT                      EXERCICE N°2                             Formateur P.ROZE

Version I.T.E.

Ouvrir l'exercice N°1

- Créer un mur "enduit 1 + isol 5+10 + agglo 20 + placo 1"

Retourner la couche d'enduit et l'isolant de 5cm d'épaisseur

- Créer un mur "enduit1 + isol 5+10 + béton 15" pour l'acrotère

- Créer un plancher "platre1 + plancher 15 + pente 5 + isol 15 + étanchéité 2 + gravillon 10"

Modifier les murs périphériques, l'acrotère et le plancher de la toiture terrasse. En quelques clics le bâtiment est modifié.

On constate qu'il y a de nombreux ponts thermiques.

Revit ne permet pas de retourner l'isolant en sous-face de linteau ni de faire des

rupteurs.

Il est possible de rajouter sur les plans ou les coupes de lignes spécifiques à la vue

et de l'isolant. (ces ajouts permettent de corriger une vue mais n'ont aucune incidence

sur la maquette numérique).

Ces outils étant peu performants; la solution la plus simple et la plus efficace reste

PR

d'exporter la vue vers Autocad pour y faire les modifications.

2

# FORMATION   REVIT                    EXERCICE N°2                  Formateur P.ROZE

Plan de fondation

- Ajouter un niveau correspondant au fond de fouille.

Modifier la plage de la vue de façon à couper

le mur de soubassement et voir la semelle.

Pour tracer les axes des murs

Dans l'onglet Architecture; Sélectionner

Dupliquer le quadrillage et créer un "axe" en supprimant

le cercle à l'extrémité de l'axe de quadrillage.

- Coter le plan

Cotes cumulées :

Dupliquer "cote linéaire", renommer en "cote cumulée"

Modifier les propriétés:

- Type de chaine de cote  ordonnée.

- Paramètre de cotation ordonnée :

Cotation du niveau de fond de fouille:

Par défaut Revit indique le niveau du dessus de la semelle,

il faut indiquer dans les propriétés

que l'on veut afficher l'élévation

PR

du bas.

3

# FORMATION   REVIT                       EXERCICE N°2                           Formateur P.ROZE

Coupe partielle, Détail.

Dans l'onglet Vue, choisir  Repère

Sur une coupe, sélectionner une semelle.

Rappel:

Cocher la propriété "Zone de coupe" dans vue 3D

La maquette apparait à l'intérieur d'un cube, il suffit de déplacer

PR

les poignées pour déplacer les zones de coupe.