9.3

LP F. Léger

25200 Audincourt

DOSSIER COMMUNIQUANT

Quand la barrière GTI système

Communique avec la borne ERM

Dossier technique barrière sans clavier

# Sommaire

| Analyse fonctionnelle | Page 3 |
| --- | --- |
| Mise en situation | Page 4 |
| Description des éléments composants la barrière | Page 5 |
| Description du fonctionnement | Page 6 |
| Description de la structure de traitement des programmes | Page 6 |
| Grafcet | Page 7 |
| Table d’affectation des entrées et sorties | Page 9 |
| Schémas électriques | Page 10 |
| Liste matériel | Page 21 |
| Photos | Page 22 |

Analyse fonctionnelle

INTERDIRE OU AUTORISER L’ACCES AU PARKING

A0

Véhicule voulant entrer dans la zone piétonne ou en sortie

Véhicule autorisé à entrer dans la zone piétonne ou à en sortir

Visualisation de l’état de la barrière

Energie dissipée

BARRIERE

C

R

E

W

EXPLOITATION

- ouverture de la barrière

- Fermeture de la barrière

- Arrêt d’urgence

- Signalisation

- Informations d’état et d’autorisation fournies par la borne

- page Web

REGLAGE

- Réglage des paramètres automate (temporisation, bit et mot système)

- réglage des paramètres d’exploitation liés a l’utilisation de la zone piétonnière

- Du détecteur de boucle magnétique

- Du faisceau infra-rouge

CONFIGURATION

- Ressort de compensation de la lisse

- Calibre des protections

- Configuration de la carte ETZ

- Configuration de l’automate (os,…)

ENERGIE

- Réseau 3 x 400 V + N + P.E.

Mise en situation :

Contexte voir dossier présentation générale (page 3)

Boucles magnétiques

B2

C2

ATU

Arrêt d’urgence

C1

B1

Moteur

Cellules photoélectriques

HV

HR

Feux de signalisation

Entrée zone piétonnière

Description des éléments composants la barrière

- Un feu bicolore indique à l’usager si la zone est accessible (HV et HR)

HR : zone complète tant que le nombre de véhicules maximum atteint

HV : zone accessible

- boucles magnétiques

B1 : boucle magnétique 1 (détection présence véhicule à l’entrée)

B2: boucle magnétique 2 (détection présence véhicule à la sortie)

- cellules photoélectriques

C1 : cellule photoélectrique 1 (détection présence véhicule à l’entrée)

C2 : cellule photoélectrique 2 (détection présence véhicule à la sortie)

- capteurs mécaniques

Fdcb : barrière en position basse

Fdch : barrière en position haute

- Arrêt d’urgence (simule interrupteur à bris de glace)

Description du fonctionnement

Véhicule voulant entrée dans la zone piétonne

Si le feu de signalisation est vert (nombre max de véhicule non atteint) et que le véhicule est présent sur la boucle magnétique à l’entrée de la zone piétonne, la barrière s’ouvre.

La barrière se ferme automatiquement une fois que le véhicule à passer la boucle magnétique et la cellule photoélectrique ce trouvant de l’autre coté

Véhicule voulant sortir dans la zone piétonne

Le fonctionnement est le même sauf qu’il n’y a pas de feu de signalisation étant donner qu’il n y a pas de condition sur le nombre de véhicules sortants

Description de la structure de traitement des programmes

Grafcet de conduite

Gestion de la barrière lors entrée véhicule

Gestion de la barrière lors sortie véhicule

Grafcet des sécurités + sous programme mise sous tension

Sous programme comptage / décomptage des places

Sous programme digicode

Sous programme

Envoi / réception des informations comptage/décomptage

Grafcet de conduite

Grafcet véhicule entrant

Grafcet véhicule sortant

Grafcet gestion de l’ATU

Table d’affectation des entrées et sorties

Schémas électriques

Liste matériel

| Repère | Désignation | Référence | Constructeur | Quantité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Platine perforée |  | Schneider | 1 |
|  | Profilé pour fixation des appareils | Rail de 2m | Schneider | 1 |
|  | Goulotte avec couvercle de 40 | Longueur de 3 m | Schneider | 1 |
|  | Ecrous clips M6 |  | Schneider | 2 |
|  | Ecrous clips M4 |  | Schneider | 20 |
|  | Vis M4 x 10 |  | Schneider | 20 |
| T1 | Transformateur 230-24V~ 40VA | 42301 | Legrand | 1 |
| Q6, F3, Q8, Q9 | Coupe circuit unipolaire + neutre 8,5x31, 5 | 05816 | Legrand | 4 |
| ALIM 12 Vcc | Alimentation stabilisée 230 V ~ / 12V = 2,5 A | 47002 | Legrand | 1 |
| ALIM ETZ * | Alimentation stabilisée 230 V~ /24 V= 2,5 | 47022 | Legrand | 1 |
| Q1 | Sectionneur tripolaire avec un contact de pré coupure | LS1-D253A65 | Schneider | 1 |
| K1, K2 | Contacteur auxiliaire (2NO + 2NF) | CA2KN22B7 | Schneider | 2 |
| KM1, KM2 | Contacteur de ligne tripolaire + 1NO | LC1D0910B7 | Schneider | 2 |
| RTH | Relais thermique (0,63 – 1A) | LRD05 | Schneider | 1 |
| INH | Détecteur boucle magnétique | INH260R | JAY | 1 |
| INH | Embase pour détecteur JAY | 90.112 | FINDER | 1 |
| AP1 | automate TSX Micro | 3722 | Schneider | 1 |
|  | Carte entrées sorties / TOR | TSXDMZ28DR | Schneider | 1 |
| ETZ1 | Module communication Ethernet (cordon inclus) | ETZ510 | Schneider | 1 |
| X1 | Borniers 6 mm² blanc |  | Schneider | 6 |
| X1 | Borniers 6 mm² bleu |  | Schneider | 2 |
| X1 | Borniers 6 mm² vert / jaune |  | Schneider | 5 |
| X2 | Borniers 4 mm² |  | Schneider | 30 |
| Prise Harting | 24 Broches male |  | Harting | 1 |
| Connecteurs ext. | Connecteur vers prise harting 10 broches male | AB1BD101 | Schneider | 2 |
| Connecteurs ext. | Connecteur vers prise harting 10 broches femelle | AB1BD102 | Schneider | 2 |
|  | Barrette PE (8 trous + 2 fixations) |  |  | 1 |
|  | Fixation barrette de terre (Legrand) |  |  | 2 |
| INTER SEC |  | 22136 | Legrand | 1 |
| HV, HR, H1 | Voyant Vert, rouge, blanc |  | Schneider | 3 |
| ATU | Arrêt d’urgence 1NO, 1NC |  | Schneider | 1 |

* l’alimentation des entrées automate est capable de fournir 500 mA, un carte automate consomme environ 100 mA, et la carte ETZ consomme 100 mA donc on peut alimenter en 24V DC cette carte directement par l’automate

Photos