LOGICIEL EFICN

# La chaine numérique

La chaine numérique est composée de données informatisées qui représente la géométrie de la pièce. Tout au long des étapes de conception et d’industrialisation du produit cette géométrie évolue et s’enrichie. Les fichiers contenant ces données forment les maillons de la chaine numérique.

5

Les différents maillons de la chaîne numérique :

Domaine de la spécification :

- L’idée du produit que se fait le concepteur ;

- La modélisation du produit grâce à un logiciel de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) ;

Domaine de la pièce

- La création du processus de fabrication de chaque pièce grâce à un logiciel de Fabrication Assistée par Ordinateur (FAO) avec génération des programmes de commande numérique ;

- Après transfert des programmes, usinage des pièces grâce aux Machines-Outils à Commande Numérique (MOCN).

Domaine de la vérification

- Vérification de la conformité des pièces fabriquées et du modèle.

Lors de la phase d’industrialisation, le logiciel de FAO permet de définir complètement les processus de fabrication, d’ordonnancer les opérations et de paramétrer  chacun des cycles d’usinage.

Un post-processeur permet ensuite de générer automatiquement le programme CN adapté au système de production choisie.

# Le logiciel EFICN

Le logiciel EFICN est un logiciel de FAO.

### L’interface du logiciel EFICN

Barre d’outil EFICN :

Les commandes du menu déroulant ou de la barre d'icônes EFICN permettent de créer des nouveaux éléments:

Phase – origine – outil – entité d’usinage

Initialisation du projet, sélection de la phase courante, codage et appel de PRODOC

Mise en place des composant, définition des décalages et origine programme

Gestion des outils de la phase courante et des bibliothèques d'outils

Insertion d'une entité d'usinage de Fraisage avec sélection d'une face, esquisse ou arête

Insertion d'une entité d'usinage de Tournage sans sélection de face

Insertion d'une entité d'usinage de Perçage avec sélection d'une face cylindrique

Simulation des opérations de la phase courante

Appel de l'aide

Désignation de la phase courante

Origine programme :

Outil :

Opération liée à l’outil situé juste au dessus :

Entités d’usinage :

En cas d’erreur ou d’oubli :

L’arbre de fabrication EFICN :

### Organigramme de création d’un programme

Créer un fichier FAO

Créer un usinage

Créer l’origine programme et définir les outils

Voir page 5

Créer une

phase d’usinage

Voir page 6

Voir page 10-11

Voir pages 7 et 8

DEBUT

Sélectionner les outils de coupe utiles à la phase

Voir page 9

Tous les

usinages ont-ils été

créés ?

NON

OUI

Coder le programme CN

Voir page 12

FIN

### Créer un fichier FAO

- Cliquer sur l’icône « Nouveau document » :

- Cliquer sur  le bouton « Assemblage » puis valider par « OK »

- Si la pièce à usiner est ouverte sous SolidWorks la sélectionner dans la liste proposée ou bien cliquer sur l’icône « Parcourir » et la rechercher dans le répertoire correspondant.

La pièce s’affiche alors dans la fenêtre graphique.

- Fixer la pièce en dehors de l’origine du repère d’assemblage

- Enregistrer le document dans le répertoire de votre groupe en articulant le nom du fichier comme suit : « Ensemble_Pièce_FAO_Nom »

Exemple : Etau_Mors_FAO_Dupond

A partir de cette étape, les fonctions EFICN sont actives.

### Créer une phase d’usinage

- Cliquer sur solidWorks puis EFICNSW puis Démarrer

Commentaire (facultatif)

Numéro de programme

Sélection de la machine dans la liste

NUM 1060 F

Puis valider

Compléter

Ensemble (nom ensemble)
Pièce (nom pièce)
Référence (référence du client) 
Nombre de pièce
Opérateur (nom de l’opérateur)

Et valider les données

A gauche de l’écran apparait :

- Créer une phase d’usinage (clic droit sur le nom de l’ensemble et choix de la phase souhaitée):

- Indiquer la machine utilisée, commentaire et 
numéro de programme:

4.  Vérifier que la pièce à usiner  soit déclaré en « pièce à usiner »         
	Si ce n’est pas le cas cliquer sur le « + » devant composants
	puis cliquer droit et choisir pièce à usiner

Créer une origine programme

- Cliquer sur le bouton « Gestions origines »

L’origine prise en compte par EFICN est l’origine pièce Op

Cliquer sur l’angle de la pièce pour indiquer l’origine

Sélectionner des arêtes afin d’orienter 2 axes

Exemple d’une pièce prismatique

Compléter la boîte de dialogue suivant en définissant l’origine pièce  et l’orientation des axes :

Si besoin changer l’orientation des axes avec

- Définir la position et nommer l’origine programme : (cliquer sur l’onglet Origine )

Nommer l’origine

Position de l’origine :
- Position sur le brut 
- position sur la pièce  
- Confondu avec l’origine pièce 
- Libre

- Définir les dimensions du brut en cliquant sur le bouton :  ou

Définir le type de brut :

### Sélectionner un outil de coupe

- Sur le menu « EFICN », cliquer sur « nouvel outil »  :

- Sélectionner la famille, puis la sous famille, la bibliothèque et enfin l’outil recherché :

- Sélectionner l’outil directement dans la liste de la bibliothèque en choissisant la famille d’outil, le type d’outil et l’outil avec les mesure désiré ou compléter la boîte de dialogue  pour affiner la recherche ;

- Pour utiliser cet outil dans le programme EFICN il faut appuyer sur  et entrer les conditions de coupes.

Exemple du fraisage

- Puis valider

- Renouveler l’opération au temps de fois que nécessaire

- Sélectionner sur la pièce une face (et une seule) de l’entité à usiner puis cliquer sur le bouton

Ou				        de la barre EFICN. (Voir Annexe )

- Etendre si besoin la sélection avec la fenêtre :

- Dans la fenêtre choisir l’outil à utiliser dans la liste :

- Sélectionner le type d’usinage dans la liste proposée : surfaçage, contournage, finition… puis cliquer sur

- Renseigner la boîte de dialogue relative à l’opération :

- Si une autre opération est à réaliser sur l’entité sélection-née en 1., reprendre les actions 3, 4 et 5. Si non cliquer sur

et simuler l’opération.

Créer une opération de fraisage ou perçage

- Sélectionner sur la pièce une face (et une seule) de l’entité à usiner puis cliquer sur le bouton

Exemple d’une opération de fraisage

En cas d’erreur ou d’incompatibilité une mention apparaît sur les icônes

Ou				        de la barre EFICN. (Voir Annexe )

- Etendre si besoin la sélection avec la fenêtre :

- Dans la fenêtre choisir l’outil à utiliser dans la liste :

- Sélectionner le type d’usinage dans la liste proposée : surfaçage, contournage, finition… puis cliquer sur

- Renseigner la boîte de dialogue relative à l’opération :

- Si une autre opération est à réaliser sur l’entité sélection-née en 1., reprendre les actions 3, 4 et 5. Si non cliquer sur

et simuler l’opération.

| Cycles de fraisage |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cycle de surfaçage | Surfaçage linéaire en aller simple avec accostage vertical | Surfaçage linéaire en aller-retour avec accostage vertical |
|  | Surfaçage hélicoïdal avec accostage vertical en dehors de la surface à usiner | Surfaçage hélicoïdal avec accostage oblique au dessus de la surface à usiner |
| Cycle de poche | Cycle de contournage | Cycle de pointage |
| Ebauche de la poche avec accostage vertical en pleine matière | Usinage du contour avec accostage perpendiculaire à la surface à usiner | Cycle de perçage |
| Finition du contour de la poche avec accostage tangentiel sur la surface à usiner | Usinage du contour avec accostage tangentiel à la surface à usiner |  |

### Coder le programme CN

- Cliquer sur « Coder le programme »

- Coder le programme grâce au bouton :

- Si nécessaire compléter la boîte de dialogue et valider ;

Le programme apparaît :

- Si besoin enregistrer sur disquette le programme ou terminer par « OK ».

### Transfert du programme :

-Mettre la machine en mode chargement programme puis « Départ cycle »

Cliquer sur « Gestion des phases» puis sur générer programme.

Le programme apparaît. Cliquer sur « Liaison Cn »

Enregistrer votre fichier sur une clé usb.

Sur l’ordinateur (mot de passe « admin » login « adminlac » à côté des machines, déplacer votre fichier dans le répertoire « programme » du bureau.

Lancer le raccourci « eficom »

Cliquer sur ouvrir puis sélectionner votre programme

Mettre votre machine en mode chargement de programme puis cliquer sur « Emettre le fichier courant ».

Annexes

Entité d’usinage reconnues par EFICN

EFICN SW est capable de générer des trajectoires d’usinage à partir de la géométrie d’un jeu de sélection de faces du modèle, d’un jeu de sélection d’arêtes, ou à partir d’une esquisse.

FRAISAGE :

Sélection d’une FACE

EFICN SW accepte les sélections initiales suivantes :

- Face plane perpendiculaire ou parallèle à l’axe des Z

- Face cylindrique complète ou partielle d’axe parallèle à l’axe des Z

- Surface gauche : non disponible

Faces non reconnues par le logiciel :

- Face plane dont la normale est quelconque par rapport à l’axe des Z

- Face cylindrique dont l’axe est quelconque par rapport à l’axe des Z

A partir de la sélection d’une première face, EFICN SW analyse la géométrie des faces adjacentes de manière à associer les faces épaulées qui pourraient être usinées simultanément.

L’analyse de la géométrie ne s’appuie pas sur l’arbre de construction de SolidWorks ; de cette manière, la fabrication est indépendante de la méthode de conception.

Le résultat de cette analyse et de la propagation effectuée permet :

- De déterminer le type d’entité d’usinage à insérer

- De propager automatiquement ou manuellement la sélection des faces à usiner.

La propagation de sélection s’effectue dans le dialogue SELECTION DES FACES A USINER à l’aide des boutons flèches :

propagation d’une face d’un profil vers la droite

propagation d’une face d’un profil vers la gauche

propagation sur tout le profil

propagation au cylindre supérieur (trou)

propagation au cylindre inférieur (trou) ou au fond de  la poche

A noter que dans le cas d'un profil épaulé, la sélection est limitée aux parois normales au fond; un 2° clic sur le bouton permet d'étendre la sélection à tout le profil. Dans ce cas, l'entité d'usinage change de type (Poche Ouverte devient Profil).

Sélection d’une ARÊTE

EFICN SW accepte la sélection d’arêtes.

Les opérations possibles sur ces géométries sont des déplacements centre outil ou contournage.

La propagation est possible sur les arêtes tangentes.

Sélection d’une ESQUISSE

Pour pouvoir traiter certains usinages  non prévus par le logiciel, il faut avoir recours au tracé d’une géométrie sur une esquisse qui sera le support de la trajectoire d’usinage (déplacement centre outil ou contournage).

Si la phase d’usinage ne comporte qu’une seule pièce, alors l’esquisse peut appartenir indifféremment à l’assemblage ou au composant pièce ; par contre dans le cas où il y a plusieurs pièces  à usiner dans la même phase, cette esquisse doit obligatoirement appartenir au composant concerné.

PERÇAGE :

Sélection d’une FACE

EFICN SW accepte la sélection initiale sur une face de révolution complète ou partielle d’axe parallèle à l’axe des Z.

La propagation au reste du trou est effectuée automatiquement.

Les autres trous de mêmes diamètres sont reconnus automatiquement; un dialogue permet de sélectionner ou non ces autres trous.

Sélection d’un FEATURE de perçage

EFICN SW accepte la sélection dans l'arbre de construction de SolidWorks un feature de perçage.