Centre d’intérêt 3

Travaux Pratiques en atelier

Activité n°6

Réaliser le relevé

des trains roulants

BAC PRO REPARATION DES CARROSSERIES

| Marque : | MODELE : |
| --- | --- |
| VIN : | KM : |

Certains véhicules nécessitent une compression des suspensions AR afin d’obtenir une assiette de référence qui permette de faire des relevés fiables. (ex : Peugeot)

Toutes mesures des angles de trains roulants doit être réalisée sur une surface horizontale.

Réalisez les contrôles préliminaires.

Réalisez la mesure des hauteurs de caisse comme indiqué sur le schéma.

| SUSPENSION NON COMPRIMEE | R1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | R2 |  |
|  | H1 |  |
|  | H2 |  |

Calculez les hauteurs H1 et H2 à obtenir après la compression de la suspension avec les formules : H1 = R1 – L1  et  H2 = R2 – L2

Les cotes L1 et L2 vous sont donné par l’appareil de mesure ou la documentation technique.

| SUSPENSION COMPRIMEE | H1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | H2 |  |

Comprimez la suspension jusqu’à obtenir les valeurs H1 et H2 que vous avez calculé.

En suivant les instructions de l’appareil de mesure réalisez les relevés.

Voici un exemple :

Identifiez le véhicule

Mettez en position les têtes de mesure

Poussez le véhicule vers l’arrière

Stoppez le véhicule et immobilisez-le

Repoussez le véhicule vers sa position initiale.

Stoppez le véhicule et immobilisez-le

Les valeurs s’affichent, elles peuvent être affichées de plusieurs façons

Le professeur va contrôler :

- Que la tache soit réalisée en toute sécurité

- Que la méthode de mesure soit correcte

- Que les valeurs relevées soient conformes