TP 2

CI : LIAISON AU SOL, Maintenance diagnostic et mise au point

THEME : 	BANC DE CONTROLE DES TRAINS ROULANTS

OBJECTIFS : être capable de faire un relevé d’angles de train roulant avec un banc électronique.

De l’interpréter et de faire les réglages nécessaires.

C112C223C321C224C225C341S1S2.1S2.2

Compétences visées

Savoirs visés

Durée : 6 heures

ON DONNE : Un véhicule à contrôler (en dysfonctionnement ou non).

Moyens à disposition : Véhicule, pont de géométrie, sol plan, données techniques (RTA, MR constructeur, Internet) outillage de mesure, banc électronique de géométrie et sa notice.

ON DEMANDE :

- De rechercher les données relatives aux trains roulant du véhicule utilisé.

- De rechercher la méthode définie par le constructeur pour faire une mesure ou un réglage de train.

- De faire la préparation à la mesure

- De procéder à la mise en place du banc et au relevé des angles

- De régler le véhicule en tenant compte des valeurs trouvées à la mesure.

- De remettre en ordre votre poste de travail et rendre le T.P.

ON EXIGE :

  - De respecter les règles de sécurité.

  - De se reporter à la note technique constructeur pour chaque opération

Appel professeur

Appel prof

  - L’appel du professeur aux différentes étapes notées

  - La restitution du TP pour notation.

  - Le rangement complet du poste de travail.

ON EVALUE :

- Les prés acquis :

| Compétences évaluées | Savoir-faire évalués (Être capable de) | critère d'évaluation des compétences. | Niveau d’acquisition |  |  |  | Niveau global d’acquisition de la compétence |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - + |  |  |  |  |  |  |  |
| C 112 | Collecter des données techniques et réglementaires. | Les données techniques liés aux valeurs de réglage et méthodes de contrôle sont collectée. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C 213 | Choisir le poste de travail, équipements et outillages. | Le poste de travail est organisé et agencé pour répondre aux exigences de la mesure, les outillages prévus sont adaptés à l’intervention. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Appréciation :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Les compétences en cour d’acquisitions nécessaires à l’atteinte de l’objectif :

| Compétences évaluées | Savoir-faire évalués (être capable de) | critère d'évaluation des nouvelles connaissances | Niveau d’acquisition |  |  |  | Niveau global d’acquisition de la compétence |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - + |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### C 321 | Effectuer les mesures | Les conditions et points de mesures respectent les procédures préconisées. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Le banc de géométrie est correctement utilisé. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les résultats sont exprimés dans les bonnes unités avec la précision attendue. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### C 224 | Identifier les sous-ensembles, les éléments ou fluides défectueux. | Les résultats de mesure sont correctement interprétés et seuls les écarts incohérents sont relevés. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les éléments en cause sont identifiés. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | L’origine du dysfonctionnement est identifiée. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les conséquences sur un autre système sont identifiées. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### C225 | Proposer une remise en conformité. | Les solutions correctives proposées sont hiérarchisées. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les solutions correctives proposées sont justifiées techniquement. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Les solutions correctives proposées sont justifiées économiquement. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ###### C341 | Effectuer les réglages des différents systèmes. | Les réglages de la géométrie sont conformes aux prescriptions. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Appréciation :

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Note d’exécution du TP (sérieux, respect : des consignes, du temps d’exécution, du matériel ; application dans le travail, comportement en atelier…)

/20

FICHE DE TRAVAIL

Identifiez votre véhicule : Marque, modèle : 					Type :

- Procédez à la préparation à la mesure du véhicule, tel que vu dans le TP1

- Recherchez les données de réglages des différents angles de train Av et Ar et complétez le tableau après avoir effectué votre relevé.

| ANGLES | MESURES AVANT REGLAGE |  | MESURES APRES REGLAGE |  | DIAG (Conforme ou non conforme) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AV | G | D | G | D |  |
| Chasse |  |  |  |  |  |
| Carrossage |  |  |  |  |  |
| Pivot |  |  |  |  |  |
| Parallélisme |  |  |  |  |  |
| AR |  |  |  |  |  |
| Carrossage |  |  |  |  |  |
| Parallélisme |  |  |  |  |  |

Appel professeur

Appel prof

- Analyse des résultats :

Dans votre tableau, entourez en rouge les valeurs hors tolérance, en vert celles qui ne sont pas conforme sans pour autant être hors tolérance.

D’après votre relevé quel doit être le comportement du véhicule ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quel peut être la répercussion sur l’usure de chaque pneumatique ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pour rendre conforme ce véhicules quels réglages sont donc à reprendre ? Quels éléments seraient à changer ? Que proposez-vous au client en tenant compte des contraintes économiques ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Appel professeur

Appel prof

Procédez au réglage des angles réglables en tenant compte des angles non réglables et qui peuvent avoir une répercussion sur le guidage du véhicule

RAPPELEZ VOUS !

Pour qu’un véhicule roule droit il faut que la direction des vecteurs vitesses des trains av et ar

soient parallèles !