C.D.C.F de la parabole

Le produit:

Il s’agit d’un dispositif  de réception satellite de chaînes numérique.

L’ensemble du dispositif comprend :

Une parabole avec sa tête

Un système de fixation

Un dispositif d’orientation motorisé.

Problématique à l’origine du produit :

Il existe aujourd’hui un certain nombre de fournisseur de « bouquet » de chaîne numérique diffusée par satellite (canal sat, ABS, etc…).

Le problème est qu’à chaque satellite correspond un fournisseur. L’utilisation d’une parabole fixe, signifie obligatoirement un accès possible qu’à un seul fournisseur.

C’est pour palier à cette contrainte que l’on a motorisé une parabole.

TPS

ABSat

SKY Digital

Canal Satellite Numérique

C.D.C.F de la parabole

I Caractérisation du besoin :

Il s’agit de définir clairement et complètement, le besoin auquel doit répondre le produi

À QUI (À QUOI)

REND-IL SERVICE ?

SUR QUOI

AGIT-IL ?

La position angulaire de la parabole

Au téléspectateur de chaînes numériques

*

DANS QUEL BUT ?

* Une parabole

Un système de fixation

Un dispositif d’orientation motorisé.

Changer de satellite émetteur

Pour quoi faire ?

Accéder à deux bouquets différents de chaînes

C.D.C.F de la parabole

II Etude environnementale :

Une fois le besoin clairement identifier, il s’agit de préciser l’ensemble des éléments extérieurs au produit qui vont agir sur lui ou sur lesquels lui agi.

On pourra ainsi déterminer la totalité des fonctions que devra remplir le produit pour garantir un bon fonctionnement dans toutes les conditions d’utilisation.

EnergIE

### Satellite éméteur

Agent de maintenance

### Support de fixation

### ambiants

### Téléspectateur

Description des éléments extérieurs intervenant :

| Eléments | Description et hypothèse sur toutes les caractéristiques de l’élément |
| --- | --- |
| Support de fixation | - Mur de matériaux solides (béton, brique, parpaing etc…) exceptés les matériaux fragiles (placoplâtre, brique de plâtre etc…) - élément en bois plein (autre que compressé et contre plaqué) - Eléments métalliques solidement fixés (rambarde) - Cheminée, conduit d’aération solidement amarrée au reste de l’habitation. |
| Agent de maintenance | Pas d’aptitude particulière nécessaire pour l’installation ou la désinstallation |
| Ambiants | - Rayonnement solaire (UV) Température de fonctionnement –20°c à 80°c - Humidité et ruissellement d’eau - Vent régulier et rafales jusqu’à 120 kmh |
| Energie | - Source d’énergie classique, disponible dans une habitation, soit énergie électrique de nature EDF (220v 50 Hz) - Energie mécanique éventuellement fournie par le matériel. |
| Satellites émetteurs | Ensemble des satellites qui diffuse un bouquet numérique identifié par leurs coordonnées (latitude, longitude) |
| Téléspectateur | Toute personne regardant la télé et en âge de faire fonctionner les appareils (7 ans) |

III Identification des fonctions :

C.D.C.F de la parabole

Une fois l’environnement  déterminé et caractérisé, il s’agit de définir l’ensembles des fonctions que devra remplir le produit pour fonctionner correctement dans tous les cas de figure mis en évidence.

# Chaque fonction caractérise :

# L’action directe d’un élément extérieur sur le produit (ou inversement) ;

- l’interaction de deux éléments extérieurs au travers du produit.

Support de fixation

### ENERGIE

Agent de maintenance

FP1

FC1

FC3

FC2

### ambiants

Satellite éméteur

### Téléspectateur

| Fonction | intitulé |
| --- | --- |
| # FP1 | Changer la position angulaire de la parabole pour changer de satellite d’émission |
| ###### FC1 | ###### Adapter le produit à l’énergie disponible dans une habitation |
| FC2 | Résister aux conditions de fonctionnement fixées par les ambiants |
| FC3 | Assurer une maintenance préventive ou curative |

C.D.C.F de la parabole

IV Caractérisation des fonctions :

Une fois les fonctions attendues identifiées il s’agit de les préciser et de les quantifier en définissant leur critère, niveau et flexibilité.

Version produit de grande distribution

| Fonctions | #### Critères | #### Niveaux | ##### Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| FP1 Changer la position angulaire de la parabole pour changer de satellite | Débattement angulaire Précision angulaire : Vitesse de déplacement sens de déplacement | De -45° à +45° < 0,15 rad/s sélectionnable | F1 F1 F0 |
| C2 Résister aux conditions de fonctionnement fixées par les ambiants | Endurance Cycle thermique Vibrations Tenue de la position angulaire | 3000 cycles Voir procédure de test annexe 0,02 rad sous des vents de 120 kmh pour parabole Ø80 | F1 F1 F1 |
| C3 Assurer une maintenance préventive ou curative | Maintenance préventive Maintenance curative | Aucune Changement standard des éléments | F0 F1 |
| C1 Adapter le produit à l’énergie disponible dans une habitation | Tension d’alimentation de référence Consommation Bruit électronique Isolation et connective électrique | 220 v 50hz 200 W max en fonctionnement 0.5 w au repos NF EN55011 Norme ISO NF | F0 F2 F1 F0 F0 |

* F0 non négociable   F1 faiblement négociable   F2 négociable

Dans une démarche de conception, ce document est la base de travail de l’ingénieur qui a pour obligation légale de fournir un produit respectant l’ensemble des fonctions et leurs caractéristiques.

Une bonne conception est celle qui aboutit au respect de ce Cahier Des Charges Fonctionnel au moindre coût ! (c’est ce qu’on appelle le juste nécessaire)

Dans la suite des TD, toute justification de solution devra faire référence aux exigences du C.D.C.F

C.D.C.F de la parabole

V Nouvelle caractérisation des fonctions : (changement de marché)

La valeur modifiée qui fait parti de l’étude apparaît en gras et rouge.

| Fonctions | #### Critères | #### Niveaux | ##### Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| Fp1 Changer la position angulaire de la parabole pour changer de satellite | Débattement angulaire Précision angulaire : Vitesse de déplacement sens de déplacement | De -45° à +45° < 0,08 rad/s sélectionnable | F1 F1 F0 |
| C2 Résister aux conditions de fonctionnement fixées par les ambiants | Endurance Cycle thermique Vibrations Tenue de la position angulaire | 8000 cycles Voir procédure de test annexe 0,02 rad sous des vents de 120 kmh pour parabole Ø80 | F1 |
| C3 Assurer une maintenance préventive ou curative | Maintenance préventive Maintenance curative | Aucune Changement standard des éléments | F0 F1 |
| C1 Adapter le produit à l’énergie disponible dans une habitation | Tension d’alimentation de référence Consommation Bruit électronique Isolation et connective électrique | 220 v 50hz 250 W max en fonctionnement 0.5 w au repos NF EN55011 Norme ISO NF | F0 F2 F1 F0 |