CORRIGE
ETUDE  1: DEFINITION GEOMETRIQUE DU MUR

Questions 1.1

- Sur le DR1, compléter la coupe de la digue en représentant le talus 3/1 des remblais à réaliser, le caniveau situé à l’arrière du mur d’une largeur de 0,70 m et la position du mur de soutènement à réaliser. Le nu arrière du mur de soutènement doit se trouver à 5,700 m de la station de pompage.

- Déterminer graphiquement la hauteur du mur à réaliser. Le niveau de fondation du mur de soutènement est défini sur le DR1 :  H = 7,94 m

Questions 1.2

- A l’aide du document technique DT3, effectuer un pré-dimensionnement du mur à réaliser :

  - Largeur totale de la semelle : B = (0,2 + 0,45 x 7,94)x1,25 = 4,71 m soit 4,70 m

  - Largeur du patin : = H/8 = 7,94 / 8 = 0,99 soit 1 m donc

  - Epaisseur e de la semelle et du voile : = H/12 = 7,94 / 12 = 0,66 m arrondi à 0,7m

  - Largeur talon = 4,70 – 1 – 0,7 = 3 m

  - Vérification des épaisseurs : a = D/H = 3 / 7,94 = 0,37

 Sur l’abaque  = 30° et pour a=0,37 et H=7,94    e1=e2=0,62m

ETUDE  2: CALCUL DU MUR DE SOUTENEMENT

Questions 2.1 : Actions sur le mur de soutènement

- A l’aide du DT4, calculer le coefficient de poussée des terres.

βφ=1830=0,6

- Calculer la hauteur H’ sur laquelle s’exerce la poussée des terres.

H'=7,94+13×3=8,94m

- Tracer le diagramme de poussée des terres en calculant p (kN/m2). Aucune pondération des actions ne sera faite.

p=0,428×20×8,94=76,53 kN/m2

Questions 2.2 : Stabilité externe du mur de soutènement

- Vérifier la stabilité externe du mur de soutènement au glissement.

Forces Horizontales=76,53×8,942=342,09 kN

Forces verticales = 673,35 kN

Voiles=25×0,7×7,24=126,7 kN

Semelle=25×0,7×4,70=82,25 kN

Terre rectangle=20×3×7,24=434,4 kN

Terre triangle=20×3×12=30 kN

Forces Horizontales  ≤Forces Verticales  ×tanφ1,5

342,09  ≤673,35 ×tan401,5   
342,09  ≤376,67

- Vérifier la stabilité externe du mur de soutènement au renversement par rapport au point O.

Moment Actions Stabilisatrices = 1865,42 kN.m

- Moment Voiles=126,7 kN×1,35=171,05 kN.m

- Moment Semelle=82,25 kN×2,35=193,29 kN.m

- Moment Terre rectangle=434,4 kN×3,2=1390,08 kN.m

- Moment Terre triangle=30 kN×3,7=111 kN.m

Moment action déstabilisatrice=342,09 kN×8,943=1019,43 kN.m

Moment  des Actions stabilisatricesMoments des Actions déstabilisatrices≥1,5

1865,421019,43=1,82≥1,5

Questions 2.3 : Stabilité du sol de fondation

Nous prendrons pour cette question, l’action suivante de la semelle sur le sol.

Les éléments de réduction de cette action au centre de la semelle sont pour une longueur de 1 mètre:

Hd = 460 kN    Vd = 910 kN     MG = 980 kN.m

- Déterminer si l’action du sol sur la fondation pour équilibrer les efforts verticaux Hd et le moment MG est une répartition de charge triangulaire ou trapézoïdale.

|  | qM= Vdb+ 6 MGb2 qm doit être positif car la semelle ne peut pas solliciter le sol en traction |
| --- | --- |

qm=9104,7-6×9804,72=-72,5 kN/m2       donc CAS TRIANGULAIRE

|  | Vérifier dans ce cas que moins du tiers de la semelle est décomprimé |
| --- | --- |

b'=3×4,72-3×980910=3,82 m

q=2×9103,82=476,44 kN/m2

- A partir du DT5, déterminer la contrainte de rupture q du sol de fondation.

Nous avons une semelle filante et un sol support qui est du Gravier sableux.

DB=14,7=0,21

q= 20.10-3×1+0.87×22=0,88 Mpa

- Vérifier que la contrainte au ¾  de l’action trapézoïdale ou triangulaire est inférieure à la contrainte de rupture q du sol de fondation.

q34=3qM+qm4≤q

q34=3×476,444=357,33 kN/m2≤880 kN/m2

Questions 2.4 : Sollicitations internes

Afin de déterminer les armatures nécessaires à la réalisation du mur de soutènement, vous devez déterminer les sollicitations internes dans le voile et dans la semelle. Avec ces résultats, votre ingénieur pourra calculer les sections d’armatures à mettre dans le mur.

Etude du voile

|  | Le voile est soumis par l’intermédiaire de la terre sur la semelle à une charge répartie triangulaire de valeur maximum en pied p = 96 kN / m sur une hauteur de 8.24 m. - Calculer la valeur particulière du moment fléchissant en S1 dû à la charge répartie triangulaire p. M en S1=96×8,242×8,243=1086,4 kN.m - Calculer la valeur particulière du moment fléchissant en S2 dû à la charge répartie triangulaire p. M en S2=53,9×4,622×4,623=191,8 kN.m |
| --- | --- |

Etude de la semelle

La semelle est soumise par l’intermédiaire de la terre sur la semelle et par la réaction du sol sous la semelle à ce cas de charge.

- Calculer la valeur particulière du moment fléchissant en S3. Préciser la position des armatures.

M en S3=3×220×32  +  23×32×23×3  -  263,05×2,12×2,13=865,66 kN.m

Les armatures seront positionnées en haut de la semelle

- Calculer la valeur particulière du moment fléchissant en S4. Préciser la position des armatures.

- M en S4=350,74×1×12+125,26×12×23×1=217,14 kN.m

- Les armatures seront positionnées en bas de la semelle

Questions 2.5 : Armatures du mur

- A partir du tableau des aciers, choisir des armatures à mettre en œuvre.

- Sur le DR2, dessiner le plan de principe des armatures du mur.

- Evaluer la masse totale d’armature pour 1 m de mur de soutènement.

| Nombre | Diamètre | Longueur | Masse/m | Masse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | HA 25 | 47,7 | 3,853 | 183,79 |
| 7 | HA 25 | 32,2 | 3,853 | 124,07 |
| 5 | HA 14 | 21,5 | 1,208 | 25,98 |
|  |  |  | TOTAL | 333,84 kg |
|  |  |  | TOTAL +15% | 384 kg |

- Evaluer le ratio d’armature en kg/m3.

r=3844,7×0,7+7,24×0,7=46 kg/m3
ETUDE  3: PROTECTION CONTRE EAUX

Questions 3.1

| Nature du revêtement de sol | Coefficient de Ruissellement C | Aires A du projet (m2) | Aire équivalente A x C (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Voirie | 0,95 | =(5 + 8)x45 = 585 | 555,75 |
| Gazon | 0,20 | = (30,5 + 39 + 7,4)x45 = 3460,5 | 692,10 |
| Aire totale équivalente à évacuer en m2 |  |  | 1247,85 |

Evaluation du Débit de pointe par la méthode rationnelle :

Q=i×A×C               en m3/h

Q=0,25×1247,85=311,96   m3/H      soit 86.65 l/s

Questions 3.2

Un tuyau de 500 posé avec une pente de 0,5 mm / mètre peut évacuer 100 l/s.

PROTECTION ARRIERE DU MUR ARRIERE

Questions 3.3

- Proposer une solution technique pour drainer et évacuer les eaux sur la face arrière du mur de soutènement.

- Mise en place d’un voile drainant vertical type Delta-MS,

- Mise en place d’un drain collecteur des eaux,

- Mise en place d’un dispositifs d’évacuation des eaux, (barbacanes, regards)

ETUDE  4: ELABORATION DU DETAIL ESTIMATIF ET DU BORDEREAU DES PRIX

Questions 4.1 : AVANT-METRE et DETAIL ESTIMATIF

Questions 4.2 : AVANT-METRE et DETAIL ESTIMATIF

Questions 4.3 : BORDEREAU DES PRIX

- Compléter les articles des prix 103, 201 et 302 du Bordereau des prix.

ETUDE  5: NOTICE DE RESPECT DE l’ENVIRONNEMENT

ETUDE  6: APPEL D’OFFRES

| 2013 - Critères techniques de l’offre, (50%) - Critères environnementaux, (25%) - Prix, (25%) | Vous êtes maintenant en charge de la rédaction de l’avis d’appel d’offre. 6.1 Que signifie Appel d’offres restreint ? Seules les entreprises retenues peuvent remettre une offre. 6.2 Que signifie Groupement d’Entreprises ? Plusieurs entreprises peuvent se regroupe pour remettre une offre. 6.3 Quelle variante de travaux autorisez-vous ? Le mur de soutènement peut faire l’objet de variante, par exemple en partie préfabriqué. 6.4 Quels sont les critères que vous devrez retenir pour sélectionner les entreprises, et comment procèderez-vous analyser les offres ? Critères techniques Critères environnementaux, Critère du prix |
| --- | --- |

ETUDE  7: ANALYSE DEs OFFRES DES ENTREPRISES

L’entreprise A propose la solution de base avec les semelles et les voiles coulés en place.

L’entreprise B propose de pré-fabriquer les voiles en usine, de les poser sur le béton de propreté puis de couler ensuite la semelle en place.

- La solution du mur de soutènement est plus intéressante que de déplacer le local de pompage et de rallonger la galerie de restitution.

- Analyse des offres puis choix de la solution qui répond le plus aux critères d’attribution du marché.

| Critères de Choix | Entreprise A Solution Coulée en place | Entreprise B Voile préfabriqué |
| --- | --- | --- |
| Techniques (50%) | Notation : 100 | Meilleure Qualité du parement vu des voiles préfabriqués Notation : 105 |
| Environnementaux (25%) | Notation : 100 | Une partie des travaux en usine et limitation des travaux sur site (moins de lavage de camions et moins de produits de décoffrage) Notation : 105 |
| Prix (25%) | 328 414,94 € Notation : 100 | 340 147,31 € Notation : 90 |
| Solution Retenue | Notation : 100 | Notation : 0,5x105 + 0,25x105 + 0,25x90 =101.25 Solution Retenue |

Le candidat pourra bien sûr proposer d’autres solutions de classification. Cela ne constitue qu’un exemple.