| Documents Remis : |  |
| --- | --- |
| Travail demandé et Documents Techniques | Pages 1/23 à 16/23 |
| Documents Réponses à rendre | Pages 17/23 à 23/23 |

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

TRAVAUX PUBLICS

# SUJET 0

EPREUVE E4

ETUDE TECHNIQUE

ET ECONOMIQUE

SOUS EPREUVE: U41

Etudes de Conception et de Réalisation en

Maitrise d’Œuvre

Durée: 6 h	      							                                                 Coefficient: 3

### Aucun document autorisé ### Matériel autorisé : Calculatrice (circulaire n° 99-186 du 16/11/99 , BO n° 42 du 25/11/99 )

COMPETENCES A DEVELOPPER

| - C1. Préparer et Réaliser la consultation des entreprises (de point de vue de la maîtrise d'œuvre) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Données | - Compétences détaillées | - Critères et/ou indicateurs de performance |
| Les données sont fournies et présentées par le supérieur hiérarchique. Les données peuvent être des: - Croquis d’avant-projet, - Relevés topographiques, - Normes et Règlements, - Conditions particulières du chantier, - Documents du DCE, - Notes de calcul, - Documentations fournisseurs, - Barème de Prix. Les données peuvent être écrites et/ou orales. | - Dimensionner tout ou partie d’un ouvrage. | - Les hypothèses de calculs sont formulées, les méthodes de calcul proposées sont adaptées et conformes aux règlements en vigueur. - Les calculs effectués sont justifiés. Les résultats obtenus sont analysés et validés. |
|  | - Proposer ou Adapter des Solutions Techniques | - Les solutions techniques respectent le cahier des charges, les normes et règles en vigueur, les notes de calculs de l’ouvrage et elles intègrent les critères de sécurité, de qualité et d’environnement. - Elles intègrent les concepts liés au développement durable. |
|  | Compléter ou réaliser des documents graphiques exploitables - (Dessins des ouvrages à réaliser, Plans des terrassements, Profils en long, Profils en Travers,…) | - Les documents graphiques respectent les règles habituellement utilisées et les normes de représentation. - Les dispositions constructives sont traduites sur les plans. - Les documents graphiques doivent être utilisables par les intervenants auxquels ils sont destinés. |
|  | - Définir et/ou Intégrer des méthodes de construction | Les principales phases de réalisation sont établies. - Les solutions retenues sont compatibles avec les contraintes du projet. - Elles intègrent les concepts liés au développement durable. |
|  | - Rédiger et/ou adapter des articles d’un DCE | - La rédaction des articles respecte les normes et règles en vigueur. - Les articles doivent être en adéquation avec tous les autres éléments du DCE. |
|  | Quantifier tout ou partie d’un ouvrage | - L’avant- métré est établi. Il est juste, clairement présenté et il est utilisable par les intervenants auxquels il est destiné. |
|  | Indiquer, dans un document, les contraintes d’exploitation sous chantier | - Les contraintes d’exploitation sont formulées précisément et éventuellement accompagnées par des documents graphiques facilitant la compréhension. - Les demandes de renseignements (DR) sont collectées. |
|  | Etablir un calendrier | - Le calendrier général est réaliste et en adéquation avec les ouvrages et les quantités à réaliser. |
|  | Constituer le dossier de consultation | - Tous les documents sont en adéquation. |
|  | - Comparer, classer et choisir des offres. | - La consultation des entreprises sera suivie d’une analyse des offres permettant de choisir l’offre la mieux-disante. |

| Barème | 20 points |
| --- | --- |
| Etude 1 | 3 |
| Etude 2 | 6 |
| Etude 3 | 2,5 |
| Etude 4 | 4 |
| Etude 5 | 1,5 |
| Etude 6 | 1,5 |
| Etude 7 | 1,5 |

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR

TRAVAUX PUBLICS

# SUJET 0

EPREUVE E4

ETUDE TECHNIQUE

ET ECONOMIQUE

SOUS EPREUVE: U41

Etudes de Conception et de Réalisation en

Maitrise d’Œuvre

TRAVAIL DEMANDE

SURELEVATION du BARRAGE DE LA GANGUISE

Le barrage actuel de la Ganguise a été construit de 1977 à 1980. Il s'inscrit dans un schéma d'aménagement ayant pour but l'irrigation.

Digue

Fig.1 Vue aérienne du barrage

Le barrage est constitué d'une digue en terre marno-gréseuse avec un noyau de limon incliné.

Sa longueur en crête est de 410 mètres.

Des travaux de surélévation ont permis de doubler le volume d’eau de la retenue.

Les travaux de surélévation comportent :

- la création d’une zone d’emprunt avec l’extraction de 550.000 m3 de limon,

- les travaux de terrassement sur la digue existante; décapage de 150.000 m3 et remblai de 550.000 m3,

- des travaux de génie civil (galeries, murs de soutènements) et des travaux d’auscultation.

Fig.2 Vue en coupe de la digue après surélévation

Mise en Situation

Vous travaillez pour le compte du Maitre d’œuvre de l’opération et vous êtes en charge de préparer les documents qui vont permettre la consultation des entreprises.

L’emprise des remblais de la surélévation vous oblige à déplacer une station de pompage existante et à prolonger davantage la galerie de restitution.

Vous envisagez alors la possibilité de limiter l’emprise des remblais en créant un mur de soutènement.

L’objectif de votre travail est de préparer et réaliser la consultation des entreprises pour savoir si cette solution est économiquement plus intéressante pour votre Maître d’Ouvrage.

Fig.3 Vue de l’aval de la digue après travaux

DT 1 Vue en Plan

DT 2 Coupe de la digue

QUESTIONNEMENT

ETUDE  1: DEFINITION GEOMETRIQUE DU MUR

Documents Techniques : DT1, DT2, DT3

Document Réponse : DR1-Définition géométrique du mur

Questions 1.1

- Sur le DR1, compléter la coupe de la digue en représentant le talus 3/1 des remblais à réaliser, le caniveau situé à l’arrière du mur d’une largeur de 0,70 m et la position du mur de soutènement à réaliser. Le nu arrière du mur de soutènement doit se trouver à 5,700 m de la station de pompage.

- Déterminer graphiquement la hauteur du mur à réaliser. Le niveau de fondation du mur de soutènement est défini sur le DR1.

Questions 1.2

- A l’aide du document technique DT3, effectuer un pré-dimensionnement du mur à réaliser :

  - Largeur totale de la semelle,

  - Largeur du patin (ou semelle avant),

  - Epaisseur e de la semelle et du voile,

  - Largeur talon (ou semelle arrière)

Justifier les valeurs proposées.

Nous n’envisagerons pas, pour une commodité d’exécution, de fruit sur le voile vertical.

- Représenter précisément le mur de soutènement sur le DR1 avec les cotations principales.

ETUDE  2: CALCUL DU MUR DE SOUTENEMENT

|  | Le pré-dimensionnement nous a permis de définir l’ouvrage ci-contre. Le voile et la semelle ont une épaisseur de 0.700 m. Le patin déborde du voile de 1.000 m et le talon de 3.000 m. |
| --- | --- |

Documents Techniques : DT4, DT5 et DT6

Document  Réponse : DR2-Calcul du Mur

Hypothèses :

Poids volumique du béton armé : 25 kN/m3

Poids volumique de la terre constituant le remblai de la digue : 20 kN/m3

Sol du remblai de la digue :

Limons non plastique: cohésion C=0 et angle de frottement interne  = 30°

Sol de fondation support du mur de soutènement :

Gravier sableux compact : cohésion C=0 et angle de frottement interne  = 40°

Pas de charges d’exploitation Q sur le talus de la digue.

Questions 2.1 : Actions sur le mur de soutènement

- A l’aide du DT4, calculer le coefficient de poussée des terres.

- Calculer la hauteur H’ sur laquelle s’exerce la poussée des terres.

- Sur le DR2, tracer le diagramme de poussée des terres en calculant p (kN/m2). Aucune pondération des actions ne sera faite.

Questions 2.2 : Stabilité externe du mur de soutènement

Etude sur une longueur de mur de 1 mètre

- Vérifier la stabilité externe du mur de soutènement au glissement.

Forces Horizontales  ≤Forces Verticales  ×tanφ1,5

avec φ, l’angle de frottement du sol de fondation

- Vérifier la stabilité externe du mur de soutènement au renversement par rapport au point O.

Moment  des Actions stabilisatricesMoments des Actions déstabilisatrices≥1,5

Questions 2.3 : Stabilité du sol de fondation

Nous prendrons pour cette question, l’action suivante de la semelle sur le sol.

Les éléments de réduction de cette action au centre G de la semelle sont pour une longueur de 1 mètre:

Hd = 460 kN    Vd = 910 kN     MG = 980 kN.m

- Déterminer si l’action du sol sur la fondation pour équilibrer les efforts verticaux Hd et le moment MG est une répartition de charge triangulaire ou trapézoïdale. Ce choix sera effectué en calculant qM et qm pour le cas d’une charge trapézoïdale, q et b’ dans le cas d’une charge triangulaire.

On vous donne les éléments suivant concernant les 2 cas possibles.

|  | qM= Vdb+ 6 MGb2 qm doit être positif car la semelle ne peut pas solliciter le sol en traction |
| --- | --- |

|  | Vérifier dans ce cas que moins du tiers de la semelle est décomprimé |
| --- | --- |

- A partir du DT5, déterminer la contrainte admissible q du sol de fondation.

- Vérifier que la contrainte au ¾  de l’action trapézoïdale ou triangulaire est inférieure à la contrainte admissible q du sol de fondation.

q34=3qM+qm4≤q

Questions 2.4 : Sollicitations internes

Afin de déterminer les armatures nécessaires à la réalisation du mur de soutènement, vous devez déterminer les sollicitations internes dans le voile et dans la semelle. Avec ces résultats, votre ingénieur pourra calculer les sections d’armatures à mettre dans le mur.

Etude du voile

|  | Le voile est soumis par l’intermédiaire de la terre sur la semelle à une charge répartie triangulaire de valeur maximum en pied p = 96 kN / m sur une hauteur de 8.24 m. - Calculer la valeur particulière du moment fléchissant en S1 dû à la charge répartie triangulaire p. - Calculer la valeur particulière du moment fléchissant en S2 dû à la charge répartie triangulaire p. |
| --- | --- |

Etude de la semelle

La semelle est sollicitée par la terre sur la semelle et par la réaction du sol sous la semelle.

- Calculer la valeur particulière du moment fléchissant en S3. Préciser la position des armatures.

- Calculer la valeur particulière du moment fléchissant en S4. Préciser la position des armatures.

Questions 2.5 : Armatures du mur

A partir des sollicitations internes, votre ingénieur vous donne les sections d’armatures à mettre en œuvre dans 1 mètre de mur de soutènement.

Le mur est réalisé avec un béton C35/45. Les armatures seront de nuance B500.

L’enrobage de ces armatures sera de cnom = 50 mm pour les faces enterrées et de cnom = 30 mm pour les parements extérieurs.

| Localisation | Sections d’armature de calcul (pour 1 m de mur en longueur) |
| --- | --- |
|  | Voile S1 = 42,31 cm2 / m S2 = 7,08 cm2 / m Semelle S3 = 33,24 cm2 / m S4 = 8,02 cm2 / m |

- A partir du tableau des aciers, choisir des armatures principales à mettre en œuvre.

- Sur le DR2, dessiner le plan de principe des armatures principales du mur.

- Evaluer la masse totale d’armature pour 1 m de mur de soutènement. Vous rajouterez +15% pour les armatures de montage.

- Evaluer le ratio d’armature en kg/m3.

ETUDE  3: PROTECTION CONTRE EAUX

DIMENSIONNEMENT HYDRAULIQUE DU CANIVEAU l=50 cm h=40 cm

Document Technique et Réponse : DT7-DR3

Nous allons vérifier les dimensions du caniveau placé en tête du mur qui doit recueillir les eaux qui arrivent de la face aval de la digue. Nous considérons que le caniveau doit recueillir les eaux sur une distance de 45 m. Il est posé avec une pente de 0,5 mm / mètre.

Questions 3.1

- Evaluer les surfaces prises horizontalement de voirie et de gazon depuis la crête de la digue jusqu’au caniveau et ceci sur une longueur de 45 mètres.

- Déterminer la surface équivalente A x C en m2.

- Calculer le débit de pointe par la méthode rationnelle en m3/h et en l/s

Questions 3.2

- Nous pouvons considérer que le caniveau est équivalent hydrauliquement à un tuyau fermé de diamètre 500. Vérifier que le caniveau peut évacuer les eaux lors du débit de pointe.

PROTECTION ARRIERE DU MUR ARRIERE

Questions 3.3

- Proposer une solution technique pour drainer et évacuer les eaux sur la face arrière du mur de soutènement.

ETUDE  4: ELABORATION DU DETAIL ESTIMATIF ET DU BORDEREAU DES PRIX

Documents Réponses : DR4 DR5  DR6

Nous allons considérer que le mur étudié est identique sur une longueur de 90 mètres.

Questions 4.1 : AVANT-METRE et DETAIL ESTIMATIF

- Etablir l’avant-métré des quantités pour préparer le détail estimatif pour la consultation des entreprises. Le détail des calculs sera rédigé dans les feuilles d’avant-métré.

Questions 4.2 : AVANT-METRE et DETAIL ESTIMATIF

- Préparer le Détail Estimatif en y reportant les quantités des différentes parties d’ouvrage.

Questions 4.3 : BORDEREAU DES PRIX

- Compléter les articles des prix 103, 201 et 302 du Bordereau des prix.

ETUDE  5: NOTICE DE RESPECT DE l’ENVIRONNEMENT

Cette notice, élaborée par le Maître d’Œuvre, a pour but de préciser les actions que doivent mener les entreprises pour respecter d’une manière générale les différentes contraintes d’environnement.

Vous êtes en charge d’élaborer un des tableaux présentant les principaux risques et nuisances dans les différents domaines de l'environnement et les mesures de protection possibles que peuvent mettre en œuvre les entreprises.

Documents Réponses : DR7

- Compléter la colonne « Mesures de Protection » en proposant des solutions de protection vis-à-vis des travaux de réalisation du mur de soutènement.

- Indiquer également par des croix, les domaines de l’environnement en cause.

ETUDE  6: APPEL D’OFFRES

| 2013 - Critères techniques de l’offre, (50%) - Critères environnementaux, (25%) - Prix, (25%) | Vous êtes maintenant en charge de la rédaction de l’avis d’appel d’offre. 6.1 Que signifie Appel d’offres restreint ? 6.2 Que signifie Groupement d’Entreprises ? 6.3 Quelle variante de travaux autorisez-vous ? 6.4 Quels sont les critères que vous devrez retenir pour sélectionner les entreprises, et comment procèderez-vous analyser les offres ? |
| --- | --- |

ETUDE  7: ANALYSE DEs OFFRES DES ENTREPRISES

Document Réponse : DR8

Après consultation des entreprises, vous devez analyser les offres des entreprises à partir des détails estimatifs fournis par les entreprises.

L’entreprise A propose la solution de base avec les semelles et les voiles coulés en place.

L’entreprise B propose de pré-fabriquer les voiles en usine, de les poser sur le béton de propreté puis de couler ensuite la semelle en place.

- Compléter les détails estimatifs des entreprises A et B pour calculer le prix total des prestations des 2 entreprises.

- La solution du mur de soutènement est-elle plus intéressante que de déplacer le local de pompage et de rallonger la galerie de restitution ?

- Dans un tableau d’analyse de ce type, réaliser l’analyse des offres puis choisir la solution qui répond le plus aux critères d’attribution du marché. Proposer un système de notation pour sélectionner les offres.

| Critères de Choix | Entreprise A | Entreprise B |
| --- | --- | --- |
| Techniques | Avantages/Inconvénients | Avantages/Inconvénients |
| Environnementaux | Avantages/Inconvénients | Avantages/Inconvénients |
| Prix | ? | ? |
| Solution Retenue |  |  |

DT3 PREDIMENSIONNEMENT MURS SOUTENEMENTS

Le guide pour l’étude et la réalisation des murs de soutènements donne quelques règles simples pour les murs « courants » en béton armé :

Pré-dimensionnement du mur

|  |  | Il est prudent de majorer de 25% la largeur de semelle ainsi déterminée, car elle ne permet pas toujours de satisfaire les vérifications de la stabilité externe. |
| --- | --- | --- |
|  | Pré-Dimensionnement précis des épaisseurs : Les épaisseurs e1 du mur à la base et e2 de la semelle sont prises égales. La valeur commune est donnée par les abaques suivants en fonction des quantités : - a = D / H nombre sans dimension caractérisant le talus D est la longueur de talus au-dessus du talon déjà dimensionné - H hauteur en m de la tête du mur par rapport à la base de la semelle -  angle de frottement interne du matériau constituant le remblai derrière le mur. |  |

Les épaisseurs e1 et e2 donnée par les abaques correspondent à la section minimale de béton. Dans certains cas, notamment pour optimiser la section d’armatures, il peut être intéressant d’augmenter ces épaisseurs.

e1 e2

(m)

e1 e2

(m)

e1 e2

(m)

DT4 TABLES DE CAQUOT KERISEL

Les tableaux nos 5.1 à 5.4 dressés à partir des tables de CAQUOT-KERISEL, donnent la valeur du coefficient de poussée ka dans les cas les plus courants.

Les notations utilisées sont les suivantes :

  angle de frottement interne du remblai = 30°

  Inclinaison de la surface libre du talus par rapport à l’horizontale = 18°

  Angle de l’écran CO avec la verticale =0°

  Oblicité de la contrainte de poussée par rapport à la normale à l’écran = 0°

Ce coefficient de poussée ka permet de calculer la poussée unitaire (dimensions d’une pression) qui s’exerce sur un écran de poussée en un point M situé à une distance z de l’arête supérieure de l’écran est de la forme :

P(M) = ka  x    x  z

ka est le coefficient de poussée.

  Poids volumique du remblai = 20 kN/m3

z  distance mesurée dans le plan de l’écran entre un point M quelconque de celui-ci et le sommet C.

DT5 Méthode pour l'estimation de la contrainte admissible q du sol à partir de l’essai préssiométrique

Afin d'estimer la valeur de la capacité portante du sol, des essais en place tels que l'essai pressiométrique peut être utilisés.

Pour une semelle superficielle, la contrainte admissible  q du sol est liée à la pression limite du sol par la fonction suivante :

q= σv,0 +k×ple2

où :

est le facteur de capacité portante;

est la contrainte totale verticale initiale à la profondeur de la semelle D

( σv,0=γ×D) avec D = 1 m et  γ = 20 kN/m3

est la valeur de calcul de la pression limite nette équivalente (déduite de l’essai pressiométrique )

Les sondages pressiométriques ont permis de déterminer les modules pressiométrique EM et les pression limite ple

Pour le sol support de la fondation du mur les résultats sont les suivants :

2 Mpa < ple < 4 Mpa

8 Mpa < EM < 40 Mpa

Tableau donnant le coefficient k (ou Kp)

Nous avons une semelle filante et un sol support qui est du Gravier sableux.

## DT6 : Aciers en barres et Treillis soudés

## Aciers en barres

## Treillis soudés de structure

|  |  |  |  |  |  |  | L : longueur du panneau l : largeur unique 2,40 m D : diamètre du fil le plus long (fil de chaîne) d : diamètre du fil le plus court (fil de trame) E : espacement fil de chaîne e : espacement du fil de trame AR : about arrière AV : about avant ad = ag : about de rive |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation | Section S cm²/m | S s cm²/m | E e mm | D d mm | Abouts AV AR ad ag mm/mm | Longueur L largeur l m | Masse Nominale kg/m² | Surface 1 panneau m² | Masse 1 panneau kg |
| ST 10 | 1,19 | 1,19 1,19 | 200 200 | 5,5 5,5 | 100/100 100/100 | 4,80 2,40 | 1,870 | 11,52 | 21,54 |
| ST 20 | 1,89 | 1,89 1,28 | 150 300 | 6 7 | 150/150 75/75 | 6,00 2,40 | 2,487 | 14,40 | 35,81 |
| ST 25 | 2,57 | 2,57 1,28 | 150 300 | 7 7 | 150/150 75/75 | 6,00 2,40 | 3,020 | 14,40 | 43,49 |
| ST 30 | 2,83 | 2,83 1,28 | 100 300 | 6 7 | 150/150 50/50 | 6,00 2,40 | 3,226 | 14,40 | 46,46 |
| ST 35 | 3,85 | 3,85 1,28 | 100 300 | 7 7 | 150/150 50/50 | 6,00 2,40 | 4,026 | 14,40 | 57,98 |
| ST 50 | 5,03 | 5,03 1,68 | 100 300 | 8 8 | 150/150 50/50 | 6,00 2,40 | 5,267 | 14,40 | 75,84 |
| ST 60 | 6,36 | 6,36 2,52 | 100 200 | 9 8 | 100/100 50/50 | 6,00 2,40 | 6,965 | 14,40 | 100,30 |
| ST 15 C | 1,42 | 1,42 1,42 | 200 200 | 6 6 | 100/100 100/100 | 4,00 2,40 | 2,220 | 9,60 | 21,31 |
| ST 25 C | 2,57 | 2,57 2,57 | 150 150 | 7 7 | 75/75 75/75 | 6,00 2,40 | 4,026 | 14,40 | 57,98 |
| ST 25 CS | 2,57 | 2,57 2,57 | 150 150 | 7 7 | 75/75 75/75 | 3,00 2,40 | 4,026 | 7,20 | 28,99 |
| ST 40 C | 3,85 | 3,85 3,85 | 100 100 | 7 7 | 50/50 50/50 | 6,00 2,40 | 6,040 | 14,40 | 86,98 |
| ST 50 C | 5,03 | 5,03 5,03 | 100 100 | 8 8 | 50/50 50/50 | 6,00 2,40 | 7,900 | 14,40 | 113,76 |
| ST 65 C | 6,36 | 6,36 6,36 | 100 100 | 9 9 | 50/50 50/50 | 6,00 2,40 | 9,980 | 14,40 | 143,71 |

DT7 et DR3 CALCUL HYDRAULIQUE DU CANIVEAU

DETERMINATION DU VOLUME DES EAUX A EVACUER

###### Nous considérons que le caniveau reprendra une profondeur de 45 m du barrage.

Il est posé avec une pente de 0,5 mm / mètre

###### Tableau de calcul

| Nature du revêtement de sol | Coefficient de Ruissellement C | Aires A du projet (m2) | Aire équivalente A x C (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| Voirie | 0,95 |  |  |
| Gazon | 0,20 |  |  |
| Aire totale équivalente à évacuer en m2 |  |  |  |

Toutes les surfaces seront calculées horizontalement.

Evaluation du Débit de pointe par la méthode rationnelle :

Q=i×A×C               en m3/h

#### Avec  i, l’intensité moyenne de la pluie (on prendra i = 250 mm/h)

- A x C, l’aire équivalente à évacuer en m2

# ABAQUE HYDRAULIQUE utilisant la formule de MANNING-STRICKLER

DR 1 Définition géométrique du mur

Présentation DR1 Fichier AutoCAD: Dessins_digue.dwg

DR 2 Calcul du mur

Présentation DR2 Fichier AutoCAD : Dessins_digue.dwg

DR4              Avant Métré

DR5 Détail Estimatif

DR6 Bordereau des Prix

DR7 Notice de Respect de l’Environnement

Mesures de protection lors de la construction du mur de soutènement

DR8 Analyse des Offres