Contrôle en cours de formation

Fiche de synthèse

| Etablissement |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nom : | Prénom : |
| Candidat |  |  |
| Evaluateur |  |  |

Définition de la situation d’évaluation

| SITUATION  : TOPOGRAPHIE | SITUATION  : LABORATOIRE | SITUATION  : RECEPTION |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

| Date | Horaire |
| --- | --- |
|  | 3H |

Mise en situation : Dossier support : Rénovation Parking Extérieur Thème de l’évaluation : Contrôle de conformité des matériaux

Documents fournis : Plans du parking CCTP Recueil des normes

Moyens mis à disposition : Echantillons de matériaux Matériel de laboratoire

Travail demandé : - Analyse du CCTP Définitions des contrôles à réaliser Définitions des valeurs de références - Conduite des essais (analyse granulométrique, ES) Prise d’échantillons Choix des matériels adaptés Prises des mesures - Analyse des résultats Rédaction du compte rendu d’essai

Grille d’évaluation (Coefficient 3)

| - Compétences détaillées | - Critères | Commentaires | Barème | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C11. Implanter sur le terrain tout ou partie d’un ouvrage |  |  |  |  |
| Déterminer les éléments à implanter | Les éléments à implanter sont choisis de façon à être exploitables par le chantier. |  |  |  |
| Calculer les données nécessaires pour l’implantation | Les données nécessaires à l’implantation sont justes et précises. |  |  |  |
| - Choisir et utiliser des matériels | Le choix des matériels est adapté à la situation. |  |  |  |
|  | L’utilisation des matériels est rigoureuse. |  |  |  |
|  | Les éléments de repérage sont matérialisés (piquets, fiches, chaises, tracés,…). |  |  |  |
|  | Les éléments matérialisés sont compatibles avec l’organisation du chantier. |  |  |  |
| - Contrôler l’implantation | L’implantation est contrôlée et les non-conformités sont corrigées |  |  |  |
| C12. Relever un ouvrage ou un état existant et exploiter les mesures |  |  |  |  |
| - Déterminer les données à relever | Les données à relever sont correctement identifiées. |  | 3 |  |
| - Choisir et utiliser des matériels | L’utilisation des matériels est rigoureuse. |  | 6 |  |
|  | Le choix des matériels est adapté à la situation. |  | 4 |  |
| - Procéder au relevé de tout ou partie d'un ouvrage ou d’un état existant. | Les relevés sont précis, clairement présentés, et permettent leur exploitation ultérieure. |  | 4 |  |
|  | La mise en forme est adaptée à son usage. |  | 3 |  |
| Elaborer un plan de récolement. | La précision, l’exactitude et la bonne présentation du plan de récolement permettent une exploitation ultérieure. |  |  |  |
| C15. Réceptionner un support d’intervention |  |  |  |  |
| - Réaliser ou faire réaliser des essais, mesures, et/ou contrôles. | Les essais, mesures, et contrôles sont adaptés et conformes aux protocoles en vigueur. |  |  |  |
|  | Un compte-rendu est établi. |  |  |  |
| - Exploiter les résultats des essais, mesures, et/ou contrôles. | Les écarts entre le prévisionnel et le constat sont identifiés, caractérisés, et consignés dans un compte rendu adressé à la hiérarchie. |  |  |  |
|  | Des solutions de remédiation sont trouvées et comparées entre elles. La solution la plus pertinente est proposée à la hiérarchie. |  |  |  |
|  |  | Note proposée | 20 |  |

Sujet

Mise en situation :

Vous êtes chargé du contrôle qualité sur les approvisionnements en matériaux du chantier de rénovation du parking.

On vous livre de la grave non traitée, vous êtes chargé de vérifier la conformité de cette livraison en regard aux spécifications du CCTP

Documents fournis :

Plan du parking

CCTP

Recueil des normes d’essais

Moyens mis à disposition :

Echantillons de matériaux

Matériel de laboratoire

Travail demandé :

1 Analyse du CCTP

Définitions des contrôles à réaliser :
A partir des renseignements que vous aurez trouvé dans le CCTP proposez une procédure de contrôle de ce matériau.(Quels essais doivent être réalisés ?)

Définitions des valeurs de références :
A partir des valeurs définies dans le CCTP et des normes de matériau dont vous disposez, définissez les valeurs à obtenir aux différents essais que vous avez retenus.

Avant de passer à la phase suivante cette étape doit être validée par l’examinateur.

2. Conduite des essais retenus

Prise d’échantillons :
A partir des matériaux qui sont mis à disposition, préparez les échantillons nécessaires à vos mesure.

Choix des matériels adaptés :
Installez votre poste de travail en choisissant les matériels adaptés.

Prises des mesures :
A partir des normes d’essais définissez le protocole d’essai que vous allez suivre.

Avant de passer à la phase suivante cette étape doit être validée par l’examinateur.

Conduisez les essais en relevant toutes les mesures nécessaires à la rédaction du compte rendu

3. Analyse des résultats

Rédaction du compte rendu d’essai
Rédigez le compte rendu d’essai dans lequel vous ferez apparaître les résultats des mesures et vos conclusions sur la conformité du matériau.

Avant de passer à la phase suivante cette étape doit être validée par l’examinateur.

Rangez et nettoyez votre poste de travail.