BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

ÉPREUVE D’ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

SESSION 2023

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ingénierie, innovation et développement durable

Innovation Technologique et Éco-conception

Mardi 21 mars 2023

Durée de l’épreuve : 4 heures

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Ce sujet comporte 39 pages numérotées de 1/39 à 39/39.

Constitution du sujet :

| Partie commune (durée indicative 2h30) | 12 points |
| --- | --- |
| Partie spécifique (durée indicative 1h30) | 8 points |

Le candidat traite les 2 parties en suivant les consignes contenues dans le sujet. Ces 2 parties sont indépendantes et peuvent être traitées dans un ordre indifférent.

Chacune des parties est traitée sur des copies séparées.

Tous les documents réponses, mêmes vierges, sont à rendre obligatoirement avec la copie.

PARTIE commune (2,5h)	12 points

VÉLODROME RAYMOND POULIDOR

- Présentation de l’étude et questionnement	pages 2 à 11

  - Documents techniques DT1 à DT8 	pages 12 à 19

  - Documents réponses DR1 à DR6	pages 20 à 25

Mise en situation

Le vélodrome Raymond Poulidor est situé à Bonnac-la-Côte à moins de 5 minutes de l’autoroute, près de Limoges dans le département de la Haute-Vienne. Il a été inauguré le 3 juillet 2019.

Ce vélodrome couvert avec une piste en béton est unique en France. Il répond à la demande des différentes associations sportives et clubs du territoire, voire au-delà.

Il met à disposition de tous un site d’entraînement sécurisé, permettant le développement de la pratique du cyclisme sur piste à tous niveaux et par tous.

Afin de s’assurer de l’homologation de l’équipement, la Fédération Française de Cyclisme (FFC) a été associée à sa conception et à sa réalisation. Ainsi, le vélodrome et ses annexes ont été conçus pour accueillir des compétitions de niveau national.

Projet initial (sans couverture) :

Le projet initial sans couverture a été achevé en juin 2017. Il était configuré comme ci-dessus et comprenait :

- une piste en béton de 250 m de long sur 7 m de large, à virages relevés avec une inclinaison maximale de 40,39° ;

- le quartier des coureurs, à l’intérieur de la piste, accessible par un tunnel abritant des sanitaires ;

- une piste d’apprentissage et d’échauffement lors des compétitions, de 125 m de long sur 4 m de large. Elle sert aussi aux enfants ;

- une extension de la halle des sports communale, bâtiment d’environ 100 m2 avec un accès indépendant qui abrite les locaux de stockage du matériel, l’atelier de petite mécanique, une salle de réunion, un bureau à disposition des éducateurs du vélodrome et un local pour l'assistance médicale.

Nécessité d’une couverture

Pour maintenir la piste sèche et assurer une utilisation continue de l’équipement quelles que soient les conditions météorologiques, l’exploitant a choisi d’équiper le vélodrome d’une couverture en structure gonflable appelé « dôme » composée d’une double toile tendue.

Un système de soufflerie injecte de l’air sous pression qui la tient gonflée et tendue.

Ce dôme, d’une surface totale de 11 158 m², a pour vocation de couvrir l’ensemble des existants du vélodrome dans un seul volume, comme sur l’image ci-dessous.

Le site peut accueillir jusqu’à 1 636 spectateurs, répartis dans les tribunes, autour de la piste et dans le quartier des coureurs.

Travail demandé

Partie 1 : le type de piste et les dimensions du vélodrome sont-ils justifiés ?

Cette partie concerne le vélodrome avant couverture.

Accès coureurs par tunnel

Piste d’apprentissage

Piste principale Lg = 250 m

Quartier coureurs     S = 600 m²

Talus paysager

Dès le début du projet, le client envisageait une piste en béton, notamment pour sa capacité à résister aux intempéries. Il existe des pistes en béton sur remblai ou en béton sur ossature, dont les principes constructifs sont présentés dans le DT1.

| Question 1.1 | Comparer de façon qualitative les pistes en béton sur remblai et les pistes en béton sur ossature sur le DR1 en proposant la note 0 ou +1 pour chaque critère. Justifier le choix d’une piste en béton sur remblai. |
| --- | --- |
| DT1, DR1 |  |

| Question 1.2 DR1 | Associer à chaque pilier du développement durable (économique, écologique et sociétal) un critère issu du DR1. |
| --- | --- |

La Fédération Française de Cyclisme impose que la longueur de la piste principale Lg soit choisie de telle sorte qu’un nombre entier de demi-tours représente 1 km.

| Question 1.3 DT2 | Calculer le nombre de demi-tours de piste principale pour réaliser 1 km. Conclure. |
| --- | --- |

Dans les virages sur la piste principale, le cycliste est en mouvement circulaire autour du point O (voir DR2), avec une vitesse maximale de 85 km·h-1.

| Question 1.4 | Tracer à l’échelle le vecteur vitesse linéaire du cycliste, Vcycliste/piste sur la piste principale pour une vitesse maximale, au point indiqué sur le DR2. Échelle des vitesses : 1 cm 20 km·h-1 |
| --- | --- |
| DR2 |  |

Pour pallier l’effet centrifuge, les virages sont relevés, c’est-à-dire inclinés d’un angle αp.

Angle d’inclinaison (αp)  en degrés (°)

Virage

Angle d’inclinaison (αp) en degrés (°)

Remblai

Hauteur remblai = 4,5 m

Largeur piste = 7 m

| Question 1.5 | Calculer l’angle d’inclinaison (αp) de la piste dans un virage. Justifier la conformité de cette inclinaison. |
| --- | --- |
| DT2 |  |

| Question 1.6 | Conclure sur la pertinence des choix du type de piste et de ses dimensions. |
| --- | --- |

Partie 2 : la pression intérieure est-elle suffisante pour soulever le dôme ?

Afin de rendre la piste praticable en toute saison, le client décide de couvrir la piste de façon définitive. Le principe d’un dôme gonflable est retenu. Trois générateurs d’air chaud envoient de l’air dans le dôme pour maintenir une pression suffisante pour le soulever (DT3).

VÉLODROME

| Question 2.1 | Calculer le poids du dôme. Rappel : Masse = Masse surfacique x Surface du dôme On donne : g = 9,81 m·s-2 |
| --- | --- |
| DT2 |  |

Les générateurs d’air chaud peuvent maintenir une pression relative intérieure maximale de 300 Pa.

| Question 2.2 | Calculer la force résultante de cette pression intérieure. Conclure sur la capacité des ventilateurs à soulever le dôme en l’absence de perturbations extérieures. |
| --- | --- |
| DT3 |  |

| Question 2.3 | D’après le diagramme de contexte, relever deux perturbations extérieures que la pression intérieure doit compenser. |
| --- | --- |
| DT4 |  |

Partie 3 : comment sélectionner les générateurs d’air chaud ?

Il existe sur le dôme des fuites d’air au niveau de :

- la jonction entre la toile du dôme et le sol ;

- la jonction entre les pièces de toile constituant le dôme ;

- les jonctions des différentes portes (sas, sorties de secours).

La somme des fuites d’air équivaut à un « trou » de surface S = 0,315 m² dans le dôme.

Les trois générateurs d’air chaud doivent compenser ces fuites pour garder une pression relative par rapport à l’extérieur de +300 Pa dans le dôme.

Air soufflé

Fuites d’air

Prelative/extérieur = 300 Pa

S = 0,315 m²

- V=2×Pρair

  - V : vitesse d’écoulement de l’air en m·s-1

  - P : pression relative de l’air à l’intérieur du dôme en Pascal (Pa)

  - ρair : masse volumique de l’air (1,25 kg·m-3)

| Question 3.1 | Calculer la vitesse de l’air s’échappant par les fuites du dôme. |
| --- | --- |

- Qfuites = V x S

  - Qfuites : débit de l’air en m3·s-1

  - V : vitesse d’écoulement de l’air en m·s-1

  - S : surface des fuites d’air en m2

| Question 3.2 | Calculer le débit d’air s’échappant par la surface S correspondant aux fuites en m3·s-1. Convertir en m3·h-1 le débit d’air correspondant aux fuites. |
| --- | --- |

Le gonflage du dôme nécessite un débit de 60 000 m3ˑh-1 indépendamment des fuites.

| Question 3.3 DT5 | Choisir le modèle le plus adapté pour les trois générateurs d’air. |
| --- | --- |

Le dôme étant sous pression, toutes les entrées sont conçues pour qu’un minimum d’air s’échappe grâce à des sas de plusieurs types :

- portes tambour dit « sas tournant » dont l’étanchéité est assurée par des brosses ;

- sas technique délimité par deux portes de « garage » actionnées en différé et comportant un espace d’attente proportionnel à l’usage qui en est fait (camion, groupe de vélos, etc.).

| Question 3.4 | Indiquer aux étapes 2, 3 et 4 sur le DR3, le niveau de pression dans le sas technique pour l’entrée d’une personne dans le vélodrome. |
| --- | --- |
| DR3 |  |

| Question 3.5 | Conclure sur l’importance des sas vis-à-vis du choix des générateurs à air chaud. |
| --- | --- |

Partie 4 : comment évaluer le risque de condensation sur la piste ?

Lors de la mise en fonctionnement du dôme, de l’eau est apparue sur la piste par effet de condensation (phénomène de rosée).

Air intérieur

- Température de l’air : 21 °C

- Humidité relative de l’air : 39 %

- Température de condensation de l’air : 6,5 °C

Sol

- Température : 5 °C

Si Température du sol < Température de condensation de l’air

- Alors des gouttelettes se forment au sol (il y a condensation).

EXEMPLE

Pour déterminer le risque de condensation sur la piste, six zones ont été définies dans le vélodrome avec pour chacune (voir DT6) :

- 1 sonde de température pour la mesure de l’air ambiant notée Tair ;

- 1 sonde pour la mesure de l’humidité relative notée HR ;

- 1 sonde de température pour la mesure de la température sol notée Tpiste.

Pour les sondes de température, on donne θ = R - 1000,385 , avec :

  - θ : température mesurée en °C

  - R : résistance de la sonde de température Pt100 en Ω

| Question 4.1 | Calculer les températures du sol en complétant le DR4. |
| --- | --- |
| DR4 |  |

| Question 4.2 | Déterminer les températures de condensation manquantes dans le DR4 à partir du DT7. Indiquer la présence de condensation (OUI ou NON) sur la piste. |
| --- | --- |
| DT6, DT7, DR4 |  |

| Question 4.3 | Conclure sur la nécessité d’avoir plusieurs zones de mesures pour évaluer le risque de condensation sur la piste. |
| --- | --- |

Partie 5 : comment éliminer le risque de condensation sur la piste ?

Pour éviter la condensation sur la piste, la solution retenue a été de déshumidifier une partie de l’air soufflé dans le dôme grâce à une roue déshydratante (roue dessicante), dont le principe est exposé dans le DT8.

Cette roue est constituée d’un matériau hygroscopique qui retient l’humidité de l’air.

La roue fournit 15 000 m3·h-1 d’air sec répartis équitablement sur les trois générateurs d’air chaud. Avec cette proportion d’air sec, l’air entrant dans le dôme ne pourra pas condenser sur la piste quelles que soient les conditions de températures.

VÉLODROME

Débit total = 24 000 m3·h-1

| Question 5.1 | Sur le diagramme de blocs internes de la roue déshydratante (DR5), identifier les deux flux d’air en repassant sur les traits avec deux couleurs différentes, l’une pour l’air humide et l’autre pour l’air sec. |
| --- | --- |
| DT8, DR5 |  |

La roue déshydratante s’active sur le principe de l’algorigramme présenté sur le DR6, en prenant en compte la température minimum du sol et la température minimum de condensation des différentes zones présentes dans le vélodrome.

Une série de mesures est présentée dans le DR6.

| Question 5.2 | Indiquer sur le DR6 si la roue déshydratante s’active ou non en fonction des différents cas proposés. |
| --- | --- |
| DR6 |  |

L’air contenu dans le vélodrome se renouvelle totalement toutes les 4 h environ.

| Question 5.3 | Conclure sur le choix du constructeur d’avoir ajouté une marge de sécurité de 5 °C pour l’activation de la roue déshydratante. |
| --- | --- |
| DR6 |  |

DT1 : types de pistes en béton - principes, avantages et inconvénients (extraits du guide de conception d’un vélodrome édité par la FFC)

| Les pistes en béton sur remblai | Les pistes en béton sur ossature |
| --- | --- |
| Elles sont constituées d’une couche de béton directement coulée sur de la terre compactée (remblai). Une couche plus fine cimentée (chape) est ensuite coulée sur le béton pour constituer la surface de roulement. Remblai Les pistes sur remblai sont plus fréquentes et permettent une meilleure insertion dans le paysage. Plus économique, la solution du remblai est cependant rendue complexe par l’opération de compactage de la terre. Mal compacté, le remblai risque de se tasser provoquant fissures et affaissements. | Dans ce cas la dalle en béton repose sur une ossature en béton armé. Une couche plus fine cimentée (chape) est ensuite coulée sur le béton pour constituer la surface de roulement. Ossature L’avantage de ce choix réside dans la mise à disposition d’espaces sous l’ossature, espaces qui peuvent alors être utilisés pour les vestiaires, les sanitaires et autres locaux de stockage vélos. A contrario, l’impact visuel de l’ossature pose la question de son insertion dans son environnement immédiat, qui peut gêner le confort de vie des riverains. De plus ce type de piste nécessite davantage de béton (matériau fort émetteur en gaz à effet de serre). |

DT2 : diagramme de définition de blocs (BDD)

DT3 : résultante des forces de pression

On donne : 	Force résultante = P x Ssurface du dôme projetée sur plan horizontal

- Force résultante en Newton (N)

- P : Pression relative intérieure en Pascal (Pa)

- Ssurface du dôme projetée sur plan horizontal en m2

DT4 : diagramme de contexte

DT5 : générateur d’air chaud

Générateur d'air chaud PKE-SPORT

|  | Modèle; PKE100K; PKE140K; PKE190K; PKE250K; PKE320K; PKE420K; PKE550K. Version; P00; P00; P00; P00; P00; P00; P00. Débit d’air; m3·h-1; 7 000; 9 800; 13 400; 18 200; 21 800; 30 000; 35 000. Pression relative; Pa; 300; 300; 300; 300; 300; 300; 300. Saut de température Min et Max; °K; 10,9 - 46,7; 11,1 - 44,5; 10,3 - 42,8; 9,6 - 42,5; 9,7 - 45,6; 7,9 - 43,5; 7,8 - 48,7. Alimentation électrique; V; 400 triphasé. Fréquence; Hz; 50. Puissance utile moteur Max; kW; 3,0; 4,0; 4,0; 7,5; 7,5; 11; 15. Puissance électrique absorbée Max; kW; 3,51; 4,61; 4,61; 8,45; 8,45; 12,19; 16,48. Degré de protection; IP; Générateur série PKE = IP24 ; tableau électrique PKE = IP55. Température de fonctionnement; °C; de -20°C à + 40°C (contrôler les températures de fonctionnement du brûleur associé). |
| --- | --- |

DT6 : schéma d’implantation des sondes

EXTÉRIEUR

Température de l’air : 15,1 °C

Humidité relative : 43 %

Nord

ZONE 6

Température de l’air : 21 °C

Humidité relative : 41 %

ZONE 5

Température de l’air : 21,6 °C

Humidité relative : 40 %

ZONE 4

Température de l’air : 20,3 °C

Humidité relative : 42 %

ZONE 3

Température de l’air : 20,8 °C

Humidité relative : 42 %

ZONE 2

Température de l’air : 21 °C

Humidité relative : 42 %

ZONE 1

Température de l’air : 20,2 °C

Humidité relative : 43 %

DT7 : température de condensation en fonction de la température et de l’humidité relative de l’air

Exemple : si la température de l’air vaut 20,6 °C et HR = 38 % alors la température de condensation est 5,8 °C

| Humidité relative de l’air (HR) Température de l’air | 38 % | 39 % | 40 % | 41 % | 42 % | 43 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 °C | 5,2 | 5,6 | 6,0 | 6,3 | 6,7 | 7,0 |
| 20,2 °C | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,5 | 6,9 | 7,2 |
| 20,4 °C | 5,6 | 6,0 | 6,3 | 6,7 | 7,0 | 7,4 |
| 20,6 °C | 5,8 | 6,2 | 6,5 | 6,9 | 7,2 | 7,6 |
| 20,8 °C | 6,0 | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 7,4 | 7,8 |
| 21 °C | 6,1 | 6,5 | 6,9 | 7,2 | 7,6 | 7,9 |
| 21,2 °C | 6,3 | 6,7 | 7,0 | 7,4 | 7,8 | 8,1 |
| 21,4 °C | 6,5 | 6,9 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,3 |
| 21,6 °C | 6,7 | 7,0 | 7,4 | 7,8 | 8,1 | 8,5 |
| 21,8 °C | 6,8 | 7,2 | 7,6 | 8,0 | 8,3 | 8,6 |
| 22 °C | 7,0 | 7,4 | 7,8 | 8,1 | 8,5 | 8,8 |

DT8 : roue déshydratante - principe

| 5 | Étape 1 : de l’air est pris de l’extérieur, son humidité se dépose sur la roue. Étape 2 : l’air ressort sec et est envoyé vers le dôme. Étape 3 : de l’air est pris de l’extérieur. Cet air est chauffé par un brûleur gaz pour faire évaporer l’humidité de la roue. Étape 4 : de l’air humide ressort, la roue est sèche. Un moteur avec une transmission poulie-courroie fait tourner la roue (étape 5) : la partie humide de la roue est séchée, le cycle recommence. |
| --- | --- |

Document réponses DR1 : comparatif des types de pistes

| CRITÈRES > | PRIX | MISE EN OEUVRE | RÉALISATION DE VESTIAIRES/ STOCKAGE | INSERTION DANS LE PAYSAGE | BILAN CARBONE | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coefficient | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 17 |
| PISTE EN BÉTON SUR REMBLAI | 1 | 0 | ……….. | ……….. | ……….. | = 1 x 5 + 0 x 2 + .……………….. |
| PISTE EN BÉTON SUR OSSATURE | 0 | 1 | ……….. | ……….. | ……….. | = 0 x 5 + 1 x 2 + .……………….. |

Document réponses DR2 : vecteur vitesse du cycliste en virage

21/39

+

+

O

Rayon de courbure du virage = 27 m

Cycliste

Sens de parcours

Échelle des vitesses : 1 cm 20 km·h-1

Document réponses DR3 : fonctionnement d’un sas technique

Légende :

| SITUATION INITIALE | EXTÉRIEUR Pression atmosphérique constante VÉLODROME Pression intérieure constante |
| --- | --- |
| ÉTAPE 1 : ENTRÉE SAS TECHNIQUE | EXTÉRIEUR Pression atmosphérique constante VÉLODROME Pression intérieure constante |
| ÉTAPE 2 : FERMETURE DU SAS TECHNIQUE | VÉLODROME Pression intérieure constante EXTÉRIEUR Pression atmosphérique constante |
| ÉTAPE 3 : ENTRÉE DANS LE VELODROME | VÉLODROME Pression intérieure constante EXTÉRIEUR Pression atmosphérique constante |
| ÉTAPE 4 : FERMETURE DU SAS TECHNIQUE | VÉLODROME Pression intérieure constante EXTÉRIEUR Pression atmosphérique constante |

Document réponses DR4 : sondes de température

|  | Questions | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résistance sol Pt100 en Ω |  | 102,7 | 103,1 | 102,7 | 102,6 | 102,7 | 102,6 |
| Température sol en °C | Q4.1 |  |  | 7,01 | 6,75 | 7,01 | 6,75 |
| Température de condensation en °C | Q4.2 |  |  | 7,4 | 7 | 7,4 | 7,2 |
| Condensation : OUI ou NON |  |  |  |  |  |  |  |

Document réponses DR5 : diagramme de blocs internes de la roue déshydratante

Document réponses DR6 : algorigramme

|  | Cas 1 | Cas 2 | Cas 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Température_mini_sol | 14 °C | 14 °C | 10 °C |
| Température_mini_condensation | 15 °C | 8 °C | 8 °C |
| Activation de la roue déshydratante (OUI / NON) |  |  |  |

PARTIE enseignement spécifique (1,50 h)………………………………..	8 points

INNOVATION TECHNOLOGIQUE ET ÉCO-CONCEPTION

VÉLODROME : Raymond Poulidor

Présentation de l’étude et questionnement	pages 26 à 31

Documents techniques DTS1 à DTS10 	pages 32 à 37

Documents réponses DRS1 à DRS3	pages 38 et 39

Mise en situation

Les trois parties sont indépendantes et sont chacune introduites par une mise en situation.

Travail demandé

Partie A : pourquoi relever les virages ?

À la différence d’un vélo conventionnel, un vélo de piste dispose d’une transmission composée d'un pignon fixe (pas de roue libre). Cela lui confère un meilleur rendement, permet de se passer de dispositif de frein, facilite la pratique du « sur-place » (maintien du vélo à l’équilibre à l’arrêt) et au bilan permet un gain de masse significatif.

En situation de course, le cycliste peut décider de faire du « sur-place » dans un virage au point le plus prononcé de la pente. Pour cela deux conditions sont à vérifier :

- que la pédale en position basse ne touche pas la piste ;

- que l’adhérence des pneus sur la piste est suffisante.

Les dimensions du vélo sont définies sur DTS1.

| Question A.1 DTS1 DRS1 | Relever les dimensions Lgp y et Lgp z, encombrement du pédalier respectivement sur l’axe Y et l’axe Z. Reporter ces dimensions sur le DRS1. |
| --- | --- |
| Question A.2 DRS1 | Calculer l’angle ß entre la droite limite de contact et l’horizontal. La piste a un dévers de virage αP=40,39°. Conclure sur le risque de contact entre la pédale et la piste. |

La piste du vélodrome est en béton, les pneumatiques sont en élastomère (caoutchouc synthétique).

| Question A.3 DTS2 | Relever la valeur du coefficient de frottement correspondant à ce couple de matériaux. Calculer l’angle de frottement correspondant. |
| --- | --- |

| Question A.4 DRS2 | Tracer le cône de frottement sur le document DRS2. Conclure sur la possibilité du cycliste à rester en équilibre dans cette situation. |
| --- | --- |

Lorsque le cycliste roule, pour lutter contre l’effet centrifuge, il doit plus ou moins se pencher vers l’intérieur du virage en fonction de sa vitesse.

| Question A.5 | Indiquer quelle position correspond à la vitesse la plus grande et quelle position correspond à la vitesse la plus petite. |
| --- | --- |

L'angle d'équilibre P se calcule par tan P= Ve2g.r  avec :

- P 	angle d’inclinaison du cycliste par rapport à la verticale ;

- Ve	vitesse d'équilibre en m·s-1 ;

- g	accélération de la pesanteur en m·s-2 ;

- r	rayon de courbure des virages en m.

La piste est de type allongée, son rayon de courbure des virages est r = 19 m.

| Question A.6 | Calculer à quelle vitesse Ve le cycliste doit adopter une inclinaison de 45°, correspondant à la limite du cône de frottement. Convertir cette valeur en kmˑh-1. Expliquer l’intérêt de relever (incliner) les virages. |
| --- | --- |

Partie B : la solution utilisée pour soutenir la couverture est-elle optimale ?

Une zone protégée, appelée « zone blanche », de 30 m² est aménagée devant chaque sortie (côté intérieur du vélodrome) afin de préserver le public d’un affaissement éventuel de l’enveloppe, permettant ainsi son évacuation en cas de défaillance. Voir DTS3.

| Question B.1 | Indiquer les risques encourus par les spectateurs en cas de défaillance du système de pressurisation de la couverture. |
| --- | --- |

Des supports rigides permettent ainsi de maintenir la couverture, ils sont mécano-soudés et composés de 4 pièces (voir DTS4) : l’arceau, le pilier, le contrevent et une platine support. Chaque support est réglable angulairement, en fonction de la position et de l’écartement demandé pour la zone blanche.

Zone blanche

Adaptation de la position

Lors des études préliminaires une autre technologie de construction a été envisagée : une structure en bois lamellé-collé (voir DTS5). Une première étude comparative des deux technologies est présentée sur le DTS6.

| Question B.2 | Indiquer la solution optimale au regard de cette première étude ; justifier. |
| --- | --- |
| DTS6 |  |

Une deuxième étude comparative s’appuie sur des données environnementales : réchauffement climatique et besoin en eau. Voir DTS7 et DTS8.

L’unité de référence est le m3.

Les matériaux retenus pour les études sont :

- la structure métallique : acier, nuance S235 ;

- la structure bois : résineux type sapin « Douglas ».

| Question B.3 | Comparer les impacts des deux structures ; indiquer la solution la plus optimale au regard de cette deuxième étude. |
| --- | --- |
| DTS7 ; DTS8 |  |

Une troisième étude mécanique de structure par simulation est présentée sur DTS10.

| Question B.4 | Indiquer les valeurs des contraintes maximales subies pour la structure acier et pour la structure bois. Comparer les coefficients de sécurité des deux structures et indiquer la solution la plus optimale au regard de cette troisième étude. |
| --- | --- |
| DTS10 |  |

| Question B.5 | Conclure quant au choix des structures. |
| --- | --- |

Partie C : le monte-personne répond-il aux exigences du cahier des charges ?

Conformément à la réglementation des ERP (Établissement Recevant du Public), un dispositif permettant l’accès aux PMR a été mis en place.

Description de l'équipement PMR, « monte-personnes », d'accès à la piste.

| Question C.1 | Indiquer la nature du mouvement entre le monte personne et le sol. Justifier le choix d’un système « pignon – crémaillère ». |
| --- | --- |

| Question C.2 | L'IBD représenté en DRS3 représente la chaîne de puissance du monte-personnes. Indiquer les fonctions des différents blocs en utilisant les termes définis sous l’IBD. Indiquer la nature des mouvements entre blocs. |
| --- | --- |
| DRS3 |  |

Le document DRS3 donne des caractéristiques de la chaîne d’énergie utiles aux question suivantes.

| Question C.3 | Calculer la vitesse de rotation en rad·s-1 de la sortie du réducteur. |
| --- | --- |

Les caractéristiques pignon-crémaillère sont : pas = 12 mm ; nombre de dents du pignon Zpignon = 15.

| Question C.4 | Calculer le rayon primitif du pignon rpignon. |
| --- | --- |
| DTS9 |  |

| Question C.5 | Calculer la vitesse de déplacement du monte-personne. |
| --- | --- |
| DTS9 |  |

Le cahier des charges impose une exigence maximale de vitesse de déplacement du monte-personne de 0,1 m·s-1.

| Question C.6 | Conclure sur le choix de la transmission par rapport à cette exigence du cahier des charges. |
| --- | --- |

Document technique DTS1 : caractéristiques des vélos de piste

| Référence | Désignation(en mm) | taille 1 | taille 2 | taille 3 | taille 4 | taille 5 | taille 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dr | Diamètre roue Avant et Arrière | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| A | Top Tube efficace | 518 | 532 | 548 | 563 | 575 | 590 |
| Lb y | Décalage boîtier de pédalier | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| H | Hauban inférieur | 410 | 410 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| I | Entraxe | 975 | 981 | 993 | 996 | 1008 | 1018 |
| J | Hauteur totale | 735 | 753 | 774 | 795 | 815 | 835 |
| Lm y | Largeur manivelle | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rm | Longueur manivelle | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Lp y | Longueur pédale | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Lgp y | Encombrement global sur y | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Lgp z | Encombrement global sur z | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |

Document technique DTS2 : tableau de coefficients de frottement

| Substance en contact | Coefficient de frottement : f |
| --- | --- |
| Élastomère sur asphalte sec | 1,2 |
| Élastomère sur asphalte mouillé | 0,6 |
| Élastomère sur béton sec | 1 |
| Élastomère sur béton mouillé | 0,65 |
| Élastomère sur glace | 0,006 |

Le coefficient de frottement est défini par f=tg(φ) où φ est l’angle de frottement

Document technique DTS3 : présentation des zones protégées pour évacuation de la piste du vélodrome.

Une « zone protégée » sera aménagée devant chaque sortie (côté intérieur) afin de préserver le public d’un affaissement éventuel de l’enveloppe et permettre ainsi son évacuation, évitant tout mouvement de panique.

Le projet comportera quatre portiques (dispositif porteur) par unité de passage, exceptée la « zone protégée 4 ».

Les caractéristiques de cette zone sont les suivantes :

- surface égale à 30 m2 par unité de passage de la sortie (SG12) ;

- hauteur au moins égale à celle des portes ;

- supports rigides calculés avec une surcharge de 25 daN·m-2.

Document technique DTS4 : description de la structure mécano-soudée

Document technique DTS5 : description de la structure bois lamellé-collé.

Document technique DTS6 : tableau comparatif des technologies

| Désignation | Série | Précision procédé | Facilité de mise en œuvre | Délai de réalisation | Coût | Réglage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mécano-soudure | -Prototype -Unitaire -Petite à grande | Faible | -Outillage propre au métier | -Court -Pas d'outillage spécifique | Faible | Possible |
| Lamellé-collé | -Unitaire -Petite | Moyenne | -Outillage propre au métier -Réalisation de matrice | Matrice à réaliser | Élevé si série non adaptée | Impossible |

Document technique DTS7 : données comparatives réchauffement climatique

Comparatif 1

sens de lecture graphique

sens de lecture graphique

Document technique DTS8 : données comparatives pollutions et besoin en eau

Comparatif 2

sens de lecture graphique

acier

bois

Document technique DTS9 : description « pignon-crémaillère »

Crémaillère

Pas en mm : p= π∙m

Document technique DTS10 : simulations de comportement des structures

Support matériau : acier

Support matériau : bois

Document réponse DRS1 :

Droite limite de contact

Document réponse DRS2 :

Document réponse DRS3

Nature du mouvement :

Nature du mouvement :

Fonction :

Fonction :

Fonction :

Fonction :

Fonction :

Protéger