BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE

ÉPREUVE D’ENSEIGNEMENT DE SPÉCIALITÉ

SESSION 2024

SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’INDUSTRIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Ingénierie, innovation et développement durable

SystÈmes d’information et numÉrique

Jeudi 20 juin 2024

Durée de l’épreuve : 4 heures

L’usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.

L’usage de la calculatrice sans mémoire, « type collège » est autorisé.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Ce sujet comporte 38 pages numérotées de 1/38 à 38/38.

Constitution du sujet :

| Partie commune (durée indicative 2h30) | 12 points |
| --- | --- |
| Partie spécifique (durée indicative 1h30) | 8 points |

Le candidat traite les deux parties en suivant les consignes contenues dans le sujet. Ces deux parties sont indépendantes et peuvent être traitées dans un ordre indifférent.

Chacune des parties est traitée sur des copies séparées.

Tous les documents réponses, mêmes vierges, sont à rendre obligatoirement avec la copie.

PARTIE commune (2,5h)	12 points

Téléo

Le téléphérique urbain de Toulouse

- Présentation de l’étude et questionnement	pages 3 à 9

- Documents techniques DT1 à DT11	pages 10 à 117

- Documents réponses DR1 à DR6	pages 18 à 22

Mise en situation

Le projet d’un téléphérique urbain, de 3 km, à Toulouse, reliant l’Oncopole à l’Université Paul Sabatier et passant par le CHU de Rangueil, a été inauguré le 13 mai 2022 sous le nom de Téléo.

Trois gares ont été implantées : une gare motrice au niveau de l’Université Paul Sabatier (UPS), une gare retour à l’Oncopole (ONC) et une gare intermédiaire au CHU de Rangueil (CHU).

Le choix d’un téléphérique urbain

Le choix d’un téléphérique et le tracé ont été choisis pour proposer une alternative efficace aux véhicules personnels qui circulent sur un réseau saturé. En effet, la rocade de Toulouse est très souvent embouteillée aux heures de pointe.

Particularités du type de téléphérique à câbles retenu

| Le téléphérique est de type 3S ; constitué de trois câbles : un câble tracteur et deux câbles porteurs. Le câble tracteur met en mouvement les cabines et les deux câbles porteurs supportent le déplacement de l’ensemble chariot, suspente et cabine. |  |
| --- | --- |
|  | 2 câbles porteurs Câble tracteur |

Travail demandé

Partie 1 : le téléphérique de Toulouse Téléo est-t-il une solution de mobilité urbaine durable et environnementale ?

| Question 1.1 | Citer le moyen de transport qui reste majoritairement utilisé en France métropolitaine pour les déplacements en 2019. Indiquer l’évolution des parts des modes de transports de la voiture et des transports en commun entre 2008 et 2019. |
| --- | --- |
| DT2 |  |

| Question 1.2 | Relever toutes les valeurs associées à l’exigence « besoin performance » concernant le débit attendu de passagers. Justifier la typologie de télécabines à mouvement unidirectionnel continu retenue pour le téléphérique de Toulouse. |
| --- | --- |
| DT1, DT3 |  |

En voiture, le trajet de 7,4 km entre la gare de l’Université Paul Sabatier (UPS) et la gare de l’Oncopole, dure en moyenne 14 minutes en temps normal et 28 minutes en heures de pointe. La distance parcourue par le téléphérique entre la gare de l’Université Paul Sabatier et la gare Oncopole est de 3 km.

| Question 1.3 | Calculer, en minutes, la durée du trajet en téléphérique entre l’Université Paul Sabatier et l’Oncopole à la vitesse de 7,5 m·s-1 et en tenant compte d’un arrêt de 20 s en gare du CHU de Rangueil. Calculer, en minutes, pour le même parcours, le gain de temps réalisé par rapport au transport en voiture en temps normal et en heures de pointe. |
| --- | --- |

| Question 1.4 | Calculer le rapport des émissions de gaz à effet de serre du mode de transport par voiture sur le mode de transport par téléphérique. Comparer la valeur trouvée précédemment avec la valeur communiquée par TISSEO. |
| --- | --- |
| DT4, DT5 |  |

| Question 1.5 | Justifier l’utilité du téléphérique de Toulouse, d’un point de vue fonctionnel et environnemental. |
| --- | --- |

Partie 2 : quelles solutions mettre en œuvre pour optimiser la consommation énergétique du téléphérique ?

La variation de la vitesse des cabines en fonction des heures d’affluence et l’optimisation du rendement du système d’entrainement principal du câble tracteur sont deux des solutions envisagées afin de réduire la consommation énergétique du téléphérique.

| Question 2.1 | Indiquer le nombre de moteurs installés sur le système d’entrainement principal du câble tracteur. Indiquer le nombre total de poulies en contact avec le câble tracteur. Parmi toutes les poulies, indiquer le nombre de poulies qui peuvent être motrices. |
| --- | --- |
| DT6 |  |

Pour la suite, l’étude porte sur le cas où un seul moteur actionne le système d’entrainement principal du câble tracteur par l’intermédiaire d’une poulie.

- Choix du système d’entrainement principal du câble tracteur :

Deux typologies de systèmes motorisés et pilotés par un variateur de vitesse ont été envisagées par le bureau d’études pour l’entrainement principal du câble tracteur :

- Système d’entrainement principal 1 : un moteur asynchrone associé à un réducteur de vitesse entraine la poulie motrice.

- Système d’entrainement principal 2 : un moteur brushless est en prise directe avec la poulie motrice (Direct Drive).

| Question 2.2 | Compléter les diagrammes ibd partiels des systèmes d’entrainement principaux 1 et 2, en précisant la nature des flux d’énergies en utilisant les termes suivants : énergie électrique modulée – énergie mécanique de rotation adaptée – énergie mécanique de rotation – énergie électrique |
| --- | --- |
| DR1 |  |

| Question 2.3 | À partir du DR1, calculer les rendements globaux r1 et r2 des systèmes d’entrainement principaux 1 et 2. En déduire le système d’entrainement principal le plus avantageux concernant l’optimisation de la consommation d’énergie. |
| --- | --- |

- Étude de l’influence du choix de la variation de vitesse selon des plages horaires :

Le bureau d’études a choisi de mettre en place le système d’entrainement motorisé en prise directe avec la poulie motrice (Direct Drive) et de limiter la vitesse de déplacement des cabines en fonction des plages horaires :

- Vitesse 1 : vitesse de fonctionnement en heures normales.

- Vitesse 2 : vitesse de fonctionnement en heures de pointe.

| Question 2.4 | Relever la vitesse maximale et la durée du trajet en secondes pour le fonctionnement à vitesse 2 entre les gares UPS et Oncopole. Comparer la durée du trajet UPS-Oncopole en téléphérique à la durée du même trajet en voiture qui est de 14 minutes en temps normal. Compléter les trois premières lignes du document réponses DR3. |
| --- | --- |
| DT7 DR3 |  |

Le document technique DT6 présente le système d'entrainement principal. Le diamètre d’une poulie motrice est de 4,55 m.

Les vitesses des cabines sont de 6 m·s-1 pour V1 et de 6,8 m·s-1 pour V2.

| Question 2.5 | Calculer la vitesse angulaire d’une poulie motrice en rad·s-1 pour la vitesse 2. Reporter la valeur sur le DR3. |
| --- | --- |
| DT6 DR3 |  |

Le couple de la poulie motrice est égal à 307 kN·m quelle que soit la vitesse des cabines.

| Question 2.6 | Vérifier que la puissance mécanique fournie par le moteur pour la vitesse 2 est 917,6 kW. |
| --- | --- |

Le rendement global variateur-moteur est de 95% pour les deux plages horaires.

| Question 2.7 | Calculer la puissance électrique consommée par le moteur en kW pour la vitesse 2. Reporter la valeur sur le DR3. |
| --- | --- |
| DR3 |  |

La durée de fonctionnement à la vitesse 2 est de 2 heures par jour.

| Question 2.8 | Calculer l’énergie totale consommée en une journée par le moteur en kW·h pour la vitesse 2. Reporter la valeur sur le DR3. |
| --- | --- |
| DR3 |  |

Lorsque la vitesse des cabines est fixée à sa valeur maximale, l’énergie consommée en une journée par le moteur est de 19 200 kW·h.

Lorsque le déplacement des cabines est géré en fonction des deux vitesses V1 et V2, l’énergie consommée en une journée par le moteur est de 15 569 kW·h.

| Question 2.9 | En sachant que le prix TTC du kW·h est de 0,075 €, calculer l’économie journalière en euros réalisée par la mise en œuvre d’une variation de vitesse des cabines. Reporter la valeur sur le DR3. |
| --- | --- |
| DR3 |  |

| Question 2.10 | Conclure sur les moyens mis en œuvre pour réduire la consommation énergétique du système motorisé d’entrainement principal du câble tracteur, tout en gardant un service rendu satisfaisant à l’utilisateur. |
| --- | --- |

Partie 3 : comment faciliter l’accès du Téléo aux personnes à mobilité réduite (P.M.R.) ?

Tous les moyens de transport, y compris les téléphériques, doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap.

- Zone « parking » Oncopole :

| Question 3.1 | Vérifier la conformité du parking vis-à-vis des quatre exigences manquantes de la réglementation à savoir : situation, nombre, caractéristiques dimensionnelles, atteintes et usages. |
| --- | --- |
| DT8 DR4 |  |

- Rampe d’accès nord de la gare Oncopole :

| Question 3.2 | Calculer la pente moyenne en % entre les profils 1N et 6N. H L Pente en % = 100 ×HL |
| --- | --- |
| DT9 |  |

Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée, un plan incliné de pente inférieure ou égale à 6 % doit être aménagé afin de la franchir.

| Question 3.3 | Conclure quant à la conformité de la zone « parking Oncopole » y compris la rampe d’accès nord vis-à-vis de la réglementation. |
| --- | --- |

Partie 4 : comment identifier une personne à distance ?

Le site comprend 280 caméras connectées au réseau informatique local.

- Configuration du réseau informatique :

Le document réponses DR2 représente de manière simplifiée le réseau de vidéoprotection limité à quatre caméras par gare.

Rappel : un masque de sous réseau 255.255.0.0 peut aussi s’écrire « /16 »

| Question 4.1 | Compléter le DR2 en proposant des adresses IP compatibles avec leurs masques de sous-réseau associés pour les caméras de la gare CHU. |
| --- | --- |
| DR2 |  |

| Question 4.2 | Déterminer le nombre maximal de clients que l’on peut adresser sur ce réseau. Valider le choix d'un masque « /16 » pour adresser l’ensemble des 280 caméras du site. |
| --- | --- |

- Identification de la personne :

Le schéma simplifié ci-dessous représente la zone surveillée par la caméra V_CHU01 :

70°

cabine

6 m

portes

Largeur de la zone surveillée

Largeur de la zone surveillée

Vue de dessus

Quand une cabine se présente à la gare CHU, le quai est filmé par une caméra positionnée à une distance de 6 mètres face aux portes de la cabine. Son angle de vue horizontal est de 70°.

| Question 4.3 | À partir du schéma simplifié en vue de dessus, calculer la largeur de la zone surveillée en m. |
| --- | --- |

La largeur de la zone surveillée est de 8,5 mètres.

| Question 4.4 | En sachant que la caméra a une résolution horizontale de 2 688 pixels, calculer la largeur en cm que représente 1 pixel sur l'image captée par la caméra. |
| --- | --- |

| Question 4.5 | Citer le type de besoin opérationnel imposé par le cahier des charges fonctionnel concernant la vidéoprotection. En déduire le nombre minimum de pixels horizontaux pour filmer un visage. |
| --- | --- |
| DT1, DT10 |  |

La largeur d'un pixel sur l’image captée représente 0,32 cm.

| Question 4.6 | En considérant qu’une personne a une largeur de visage de 16 cm, justifier par un calcul et une comparaison que l’exigence sur l’identification des personnes est bien validée. |
| --- | --- |

Partie 5 : comment assurer le confort thermique des passagers d’une cabine ?

La cabine ne dispose pas de fenêtres ouvrantes. En cas d’arrêt prolongé en plein soleil, la température intérieure peut atteindre des valeurs difficilement supportables pour les passagers.

| Question 5.1 | Citer l’exigence imposée concernant le confort thermique de la cabine en fonctionnement normal et en arrêt prolongé par temps chaud. |
| --- | --- |
| DT1 |  |

- Principe de fonctionnement de la ventilation :

Le principe de la ventilation de la cabine est présenté sur le DT11. Quatre fonctionnements sont possibles :

- En fonctionnement NORMAL, la cabine est en mouvement et elle se ventile naturellement grâce aux grilles d’aération hautes et basses. Sans passager, tous les ventilateurs sont arrêtés. En présence de passager(s), les ventilateurs bas (VB) fonctionnent et tout l’air est rejeté à l’arrière de la cabine du fait de son déplacement.

- En fonctionnement ARRET PROLONGÉ, sans passager, tous les ventilateurs sont arrêtés. En présence de passager(s), les ventilateurs bas (VB) fonctionnent tout comme le ventilateur d’extraction (VEX) qui extrait l’air de la cabine entrant par les grilles d’aération.

- En fonctionnement EXTRACTION, avec ou sans passager(s), tous les ventilateurs fonctionnent.

- En fonctionnement PARKING, tous les ventilateurs sont arrêtés.

| Question 5.2 | Compléter le DR5 en représentant avec des flèches les flux d’air entrant et sortant de la cabine en présence de passagers en fonctionnement NORMAL et en ARRET PROLONGÉ. |
| --- | --- |
| DT11 DR5 |  |

- Pilotage des ventilateurs de la cabine :

| Question 5.3 | Compléter la table de vérité de VB sur le document réponses DR5. |
| --- | --- |
| DR5 |  |

| Question 5.4 | Compléter l’algorigramme du pilotage des ventilateurs en utilisant les termes : activer ou arrêter. |
| --- | --- |
| DR6 |  |

En plus de la ventilation, les concepteurs ont équipé la cabine de deux spoilers, un à l’avant et un à l’arrière.

| Question 5.5 | À partir des résultats des tests de confort thermique, montrer que seul ce choix permet de répondre aux exigences de confort imposées. |
| --- | --- |
| DT1, DT11 |  |

DT1 :	diagramme d’exigences partiel du téléphérique

DT2 :	évolution des parts des modes de transport (en nombre de déplacements) en France métropolitaine entre 2008 et 2019

DT3 :	caractéristiques des différentes typologies des télécabines à mouvement unidirectionnel continu

|  | Typologie de télécabines à mouvement unidirectionnel continu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Les télécabines monocâbles | Les télécabines doubles monocâbles | Télécabines bi-câble (2S1) | Télécabines tri-câble (3S) |
| Capacité maximale | Jusqu'à 3200 voyageurs par heure et par sens | Jusqu'à 4000 voyageurs par heure et par sens | Jusqu'à 4000 voyageurs par heure et par sens | Jusqu'à 4500 voyageurs par heure et par sens |
| Capacité des cabines | Jusqu'à 15 places | 24 à 30 places au maximum selon les systèmes | Jusqu'à 17 places | Jusqu'à 35 places |
| Vitesse max. (Réglementaire) | 21,6 km/h (6 m/s) | 28,8 km/h (8 m/s) - (installations en service : plutôt 6 m/s ou 7 m/s) | 27 km/h (7,5 m/s) | 27 km/h (7,5 m/s) |
| longueur maximale du câble | Couramment de 150 m à 300 m | Jusqu'à 800 m pour des installations réalisées en France | 1500 m | Jusqu’à 3000m |

DT4 :	comparatif des émissions de gaz à effet de serre de différents modes de transport

DT5 : 	document d’informations du téléphérique réalisé par TISSEO

DT6 :	système d’entrainement principal du câble tracteur

Représentation schématique simplifiée du système d’entrainement principal du câble tracteur à la gare Université Paul Sabatier

Le système d’entrainement principal du câble tracteur est composé de :

- 2 motorisations d'entrainement :

Les moteurs M1 et/ou M2 entrainent le câble à une vitesse maximale de 7,5 m·s-1 via les poulies motrices 1 et 2. Chaque moteur est dimensionné pour pouvoir entrainer seul le câble tracteur. Si le choix est fait d’utiliser les deux moteurs pour entrainer le câble tracteur, alors ils fonctionnent à puissance réduite.

- 1 poulie de déviation permet de contrôler la tension du câble tracteur et garantir son adhérence sur les poulies motrices.

DT7 :	vitesse du téléphérique sur le trajet UPS-CHU-Oncopole
à Vitesse 1 et à Vitesse 2

Graphe des vitesses – Vitesse 1

vitesse (ms-1)

gare UPS

gare CHU

gare ONC

temps (s)

Graphe des vitesses – Vitesse 2

vitesse (ms-1)

gare UPS

gare CHU

gare ONC

temps (s)

UPS = Université Paul Sabatier

CHU = Centre Hospitalier Universitaire

ONC = Oncopole

DT8 : extrait du plan d’aménagement du parking Oncopole

Contrôle d’accès par interphone vidéo sur bornes basses

Contrôle d’accès par interphone vidéo sur bornes basses

Arrêt minute 27 places en épis
dont 1 PMR 3,3 x 6,25 m

Parking 500 places,
devers maximal 1,75%

Places PMR 3,3 x 5 m repérées par marquages et panneaux verticaux

Locaux pour 60 vélos

Parking motos

Gare

Rampes d’accès au quai

DT9 : profil en long de la passerelle nord

La représentation simplifiée ci-dessus est donnée à titre indicatif, elle n'intègre pas les garde-corps et autres éléments architecturaux.

DT10 : besoin en vidéoprotection

| Type de besoin | Reconnaissance | Identification dans de bonnes conditions* | Identification en conditions difficiles |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de pixels horizontaux pour la largeur du visage | 20 pixels minimum | 40 pixels minimum | 80 pixels minimum |

*	Bonnes conditions : les personnes se déplacent à vitesse raisonnable et sous un angle où les détails sont suffisamment visibles, ce qui se produit le plus souvent à l'intérieur, lorsque l'éclairage est uniforme, ou encore à l'extérieur, avec un éclairage supplémentaire.

DT11 : principe de la ventilation de la cabine

spoilers et grilles d’aération hautes

ventilateurs bas VB

grilles d'aération basses

VEX

VB

DP

VB

La ventilation passive est réalisée grâce à des grilles d’aération en bas et au plafond à l’avant et à l’arrière de la cabine. La ventilation active est réalisée par des ventilateurs situés en bas de la cabine (VB) et en toiture (VEX). Un détecteur de mouvements fixé au plafond détecte la présence de passagers (DP).

| spoilers | Le spoiler est un élément de carrosserie dont la forme a été étudiée pour canaliser le flux d'air. Il permet de diminuer les turbulences et d'améliorer le débit d'air. |
| --- | --- |

Résultats des tests de confort thermique :

| Date du test : 21 juin 2022 |  |  | Température extérieure : 37,5°C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Relevés des températures ambiantes à l'intérieur de la cabine : |  |  |  |  |
|  | Spoiler AR | Spoiler AV | Fonctionnement normal | Arrêt prolongé |
| Test n°1 | retiré | retiré | 38,5 °C | 44 °C |
| Test n°2 | en place | retiré | 38 °C | 42,7 °C |
| Test n°3 | retiré | en place | 38,5 °C | 42,7 °C |
| Test n°4 | en place | en place | 37,7 °C | 42 °C |

Spoiler AR = spoiler à l’arrière de la cabine         Spoiler AV = spoiler à l’avant de la cabine

Document réponses DR1

Question 2.2 :

Document réponses DR2

V_ONC1 : 172.20.0.21  / 16

V_ONC2 : 172.20.0.22  / 16

Routeur : 172.20.0.1 / 16

Serveur : 172.20.0.2 / 16

V_ONC3 : 172.20.0.23  / 16

V_ONC4 : 172.20.0.24  / 16

V_CHU01 : ____.____.____.____ / ____

Gare centre Hospitalier (CHU)

V_UPS01 : 172.20.0.11  / 16

V_UPS02 : 172.20.0.12  / 16

V_UPS03 : 172.20.0.13  / 16

V_UPS04 : 172.20.0.14  / 16

Poste local vigie :
172.20.0.100 / 16

V_CHU02 : ____.____.____.____ / ____

V_CHU03 : ____.____.____.____ / ____

V_CHU04 : ____.____.____.____ / ____

Gare Université Paul Sabatier (UPS)

Gare Oncopole (ONC)

Question 4.1 :

Document réponses DR3

Tableau de synthèse des réponses des questions 2.4 à 2.9 :

Les calculs sont réalisés pour une vitesse constante des cabines.

| Questions |  | Vitesse 1 | Vitesse 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q2.4 | Vitesse max atteinte en m·s-1 | 6 m·s-1 |  |
|  | Durée du trajet en s | 560 s |  |
|  | > ou < au temps normal en voiture | < |  |
| Q2.5 | Vitesse angulaire des poulies motrices en rad·s-1 | ωpoulie = 2,64 rad·s-1 |  |
| Q2.6 | Puissance mécanique fournie par le moteur en kW | P1 = 809,67 kW | P2 = 917,6 kW |
| Q2.7 | Puissance électrique consommée par le moteur en kW | Pa1 = 852,28 kW |  |
| Q2.8 | Énergie totale consommée en une journée par le moteur en kW·h | E1 = 13 636,55 kW·h |  |
| Q2.9 | Économie journalière en euro réalisée |  |  |

Document réponses DR4

Question 3.1 :

| EXIGENCES |  | OUI/NON | JUSTIFICATION |
| --- | --- | --- | --- |
| Situation | Places de stationnement adaptées localisées à proximité d'une entrée |  |  |
| Repérage | Présence d’un marquage au sol | Oui | Indiqué sur la vue en plan |
|  | Présence d’une signalisation verticale | Oui | Indiqué sur le repérage |
| Nombre | 2% du nombre total de places de parking |  |  |
| Caractéristiques dimensionnelles | Devers inférieur ou égal à 2% |  |  |
|  | Largeur minimale des places adaptées est de 3,30m |  |  |
|  | Longueur minimale des places adaptées est de 5 m. |  |  |
| Atteinte et usage | Appareils d'interphonie munis d'un système permettant de visualiser le conducteur. |  |  |

Document réponses DR5

Question 5.2 :

| Flux d’air pour le fonctionnement NORMAL sans passager |  |  |
| --- | --- | --- |
| Compléter les zones en pointillés ci-dessous en indiquant le sens des flux d’air. |  |  |
| Fonctionnement NORMAL avec passagers |  | Fonctionnement ARRÊT PROLONGÉ avec passagers |

Question 5.3 :

Les bits B0 et B1 permettent de coder le mode de fonctionnement de la ventilation.

Un niveau logique 0 sur VB ou VEX signifie que le ventilateur est à l’arrêt.

Un niveau logique 1 sur DP signifie qu'une personne est détectée dans la cabine.

| fonctionnement | B1 | B0 | DP | VB | VEX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NORMAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |
| ARRÊT PROLONGÉ | 0 | 1 | 0 |  | 0 |
|  | 0 | 1 | 1 |  | 1 |
| EXTRACTION | 1 | 0 | 0 |  | 1 |
|  | 1 | 0 | 1 |  | 1 |
| PARKING | 1 | 1 | 0 |  | 0 |
|  | 1 | 1 | 1 |  | 0 |

Document réponses DR6

Question 5.4 :

PARTIE enseignement spécifique (1,5h)	8 points

Vous prendrez une nouvelle copie pour traiter cette partie.

SystÉmes d’information et numÉrique

Téléo

Le téléphérique urbain de Toulouse

- Présentation de l’étude et questionnement	pages 24 à 29

  - Documents techniques DTS1 à DTS10	pages 30 à 34

  - Documents réponses DRS1 à DRS5	pages 35 à 38

Mise en situation

La supervision du site permet de suivre l’état des équipements et de les piloter à distance en temps réel. Les problèmes techniques sont :

  - l’impossibilité d’utiliser une transmission de données filaires avec la cabine ;

  - l’étendue du site et le nombre d’équipements techniques à superviser ;

  - les contraintes thermiques de certains composants de la cabine.

Dans ce sujet, le suffixe 0x signifie que le nombre est noté en hexadécimal.

Par exemple, 0x01, 0x36, 0x3C sont des nombres hexadécimaux.

Travail demandé

Partie A : comment communiquer et maintenir la communication entre la cabine et le réseau informatique local tout le long du trajet ?

L’objectif est de vérifier que les adresses IP et MAC des clients du réseau permettent la transmission de caractères à l’écran voyageurs situé dans la cabine n°1. Les performances de la transmission WiFi doivent être aussi suffisantes tout le long du trajet.

Schéma simplifié de la communication entre la cabine n°1 et le réseau local fixe :

Poste de supervision
172.20.10.1  / 16

Ecran voyageurs
172.20.101.5  / 16

Caméra IP
172.20.101.4  / 16

Cabine n°1

Routeur
172.20.0.1  / 16

Client WiFi fixe pylône P1
172.20.100.1  / 16

Interphone IP
172.20.101.3  / 16

Automate
172.20.101.2  / 16

Poste de surveillance
172.20.10.2  / 16

Réseau informatique fixe

liaison montante

liaison descendante

DOWNLINK

UPLINK

Client WiFi embarqué
172.20.101.1  / 16

Un logiciel d’analyse de protocole réseau a capturé un paquet de données sur le réseau Ethernet de la cabine.

| Question A.1 | Repérer en les entourant sur le document réponses DRS1, les adresses MAC et IP source et destination des deux clients. Compléter le tableau du document réponses. |
| --- | --- |
| DTS1 DRS1 |  |

Les textes affichés sur l’écran voyageurs sont transmis en code ASCII. Pour le paquet capturé sur le DRS1, la chaîne de caractères transmise débute à l’octet n°0x0042 et elle se termine par le code ASCII de fin de chaîne 0x00.

| Question A.2 | Indiquer la suite d’octets qui constitue la chaîne de caractères transmise et la convertir en texte. |
| --- | --- |
| DTS1, DTS2 DRS1 |  |

Le principe de la transmission sans-fil entre la cabine et le réseau informatique fixe est présenté sur le DTS3. Le graphe ci-dessous représente les performances maximales de la transmission WiFi entre les gares UPS et ONC mesurées depuis la cabine dans les deux sens de communication.

gare
UPS

entrée
gare
CHU

sortie
gare
CHU

gare
ONC

débit montant UPLINK

débit descendant DOWNLINK

Question A.3

pylône

Question A.6

Débit (Mbitss-1)

Temps (s)

| Question A.3 | Interpréter le changement de débit en UPLINK entre 442 et 463 secondes sur le graphe des performances maximales ci-dessus. |
| --- | --- |
| DTS3, Graphe |  |

| Question A.4 | Relever la valeur des débits minimum et maximum mesurés sur la ligne pour les deux sens de communication (UPLINK et DOWNLINK). |
| --- | --- |
| Graphe |  |

Pour les deux questions qui suivent, le débit mesuré de la communication depuis la cabine est au maximum de 7 Mbitss-1 en émission et de 200 kbitss-1 en réception.

| Question A.5 | Les performances de la transmission WiFi permettent-elles de garantir la communication d’une cabine tout au long du trajet ? Justifier la réponse en effectuant des comparaisons entre les différents débits. |
| --- | --- |

Plusieurs cabines sont en mouvement sur la ligne et deux peuvent s’arrêter en même temps à la gare CHU. Le graphe de la page précédente montre que les performances de la transmission sont les plus faibles à la sortie de cette gare.

| Question A.6 | Dans la zone où les performances de la transmission sont les plus faibles, déterminer combien de cabines peuvent se connecter au client WiFi. |
| --- | --- |
| Graphe |  |

Partie B : comment piloter l’éclairage de la gare ONC depuis le poste de supervision situé à plusieurs kilomètres ?

Afin d’optimiser le confort tout en améliorant l’efficacité énergétique, l’éclairage du site est piloté par un système communicant KNX.

Routeur
172.20.0.1 / 16

Poste de supervision
172.20.10.1 / 16

Détecteur de présence
1.5.1

Capteur de luminosité
1.5.2

Coupleur
de ligne
1.5.0

Alimentation de la ligne 5

172.20.200.1/16

Routeur IP/KNX
Coupleur de zone

Switch

1.0.0

Ligne 5

Switch

Gare UPS

Gare ONC

Zone 1

Ethernet

Bus KNX filaire

Alimentation de la zone 1

Fibre optique

Module 8 entrées
1.5.57

Module 8 sorties
1.5.56

fibre optique intégrée dans un des câbles porteurs

Schéma simplifié partiel du pilotage de l’éclairage de la gare Oncopole (ONC) :

Le module 8 sorties KNX pilote l’éclairage des quais, des locaux techniques et le logo lumineux de la gare, entre autres. Dans une installation KNX chaque appareil communicant s’appelle un participant.

|  | La liaison physique informatique entre la gare UPS et la gare ONC est réalisée par une fibre optique intégrée dans l’un des quatre câbles porteurs. On rappelle que la distance entre ces deux gares est de 3 km. |
| --- | --- |

| Question B.1 | Justifier l’utilisation d’une liaison par fibre optique entre les gares UPS et ONC. |
| --- | --- |
| DTS4 |  |

Une adresse physique KNX est composée de 3 nombres séparés par des points. Par exemple, dans la zone n°1, sur la ligne n°5, le participant n°2 a comme adresse : 1.5.2.

| Question B.2 | Déterminer, en hexadécimal, la valeur de l’octet 2 et de l’octet 3 d’après la lecture de l’oscillogramme de la trame KNX du DRS2. Déterminer l’adresse physique en décimal du participant émetteur. |
| --- | --- |
| DTS5 DRS2 |  |

Le DTS6 représente le câblage du module 8 sorties. Par exemple, l’éclairage du logo de la station est piloté par la sortie E du module qui alimente la bobine du relais de puissance KM5.

| Question B.3 | Déterminer les repères de la sortie du module et du relais de puissance qui pilotent l’éclairage du quai public 2. |
| --- | --- |
| DTS6 |  |

En pratique, il existe des limitations dans une installation KNX : on peut créer 15 zones, avec 15 lignes par zone et 63 participants par ligne. Sur le site du Téléo, il y a environ 300 participants à adresser.

| Question B.4 | Calculer le nombre maximal de participants pouvant être adressés. Montrer que la solution communicante KNX permet d’adresser tous les participants du site. |
| --- | --- |

Rail collecteur dans la gare

Frotteur sur la cabine

Partie C : comment optimiser la durée de vie des supercapacités embarquées dans la cabine ?

L’énergie consommée par la cabine est fournie par deux supercapacités qui se rechargent lors du passage en gare. Un frotteur entre en contact avec un rail collecteur et l’énergie électrique collectée en quelques dizaines de secondes doit permettre le fonctionnement autonome de la cabine jusqu’à la prochaine gare.

En cas d’arrêt prolongé, les supercapacités se déchargent et des batteries lithium fer phosphate prennent le relais.

| Question C.1 | Citer le nom de la grandeur physique qui influe le plus sur la durée de vie des supercapacités et donner la valeur maximale de cette grandeur. |
| --- | --- |
| DTS7 |  |

Les deux supercapacités sont dans un coffret ventilé sur le toit de la cabine.

| Question C.2 | En s’aidant de l’ibd, compléter le document réponses DRS3 en écrivant le nom des blocs et la nature des informations de la chaine de gestion de la ventilation du coffret. La nature de l’information peut être analogique, logique ou numérique. |
| --- | --- |
| DTS8 DRS3 |  |

| Le fonctionnement du ventilateur doit répondre au diagramme d’états ci-contre. |  |
| --- | --- |

| Question C.3 | Compléter le chronogramme de fonctionnement du ventilateur sur DRS4. |
| --- | --- |
| DRS4 |  |

Pour les besoins de ce sujet, les fonctions de conversion et de traitement de la gestion du ventilateur seront réalisées par le microcontrôleur d’une carte Arduino.

| UT VCC GND A1 | Le capteur de température RT est une thermistance dont la valeur de la résistance électrique varie en fonction de la température. L’ensemble RT et R1 forme un pont diviseur de tension. La valeur de la résistance R1 est de 100 k. La tension VCC est de 5 V. La tension UT sera convertie sur l’entrée analogique A1 de la carte Arduino. |
| --- | --- |

| Question C.4 | Déterminer la valeur de la résistance RT pour une température de 35°C et l’exprimer en k sur DRS4. |
| --- | --- |
| DTS9 DRS4 |  |

| Question C.5 | Sur DRS4, calculer la valeur de UT pour une température de 35 °C. |
| --- | --- |
| DTS9 DRS4 |  |

La résolution du CAN est de 10 bits et sa tension de référence VREF est de 5 V.

| Question C.6 | Sur DRS4, calculer la valeur du quantum q et la valeur de l’entier N, résultat de la conversion pour une température de 35 °C. |
| --- | --- |
| DTS9 DRS4 |  |

| Question C.7 | Sur DRS5, compléter le câblage des entrées/sorties de la carte Arduino ainsi que les parties manquantes du programme, à partir des informations fournies sur DRS4 et des commentaires du programme. |
| --- | --- |
| DTS10 DRS5 |  |

Partie D : synthèse

| Question D.1 | À partir des résultats des trois parties précédentes, conclure sur les solutions retenues pour résoudre les problèmes techniques énoncés dans la mise en situation. |
| --- | --- |
| mise en situation |  |

Document technique DTS1 : lecture d’un paquet Ethernet

- Exemple de décodage d’un paquet Ethernet :

|  |  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 |  | 20 | 66 | cf | 0b | b3 | d6 | 00 | e0 | 49 | 18 | 07 | 0d | 08 | 00 | 45 | 00 |
| 0010 |  | 00 | 28 | 32 | bf | 40 | 00 | 80 | 06 | 44 | bb | c0 | a8 | 01 | 03 | c0 | a8 |
| 0020 |  | 01 | 02 | cd | 45 | 1f | 49 | cc | 13 | 94 | d9 | 78 | 61 | b8 | d6 | 50 | 10 |
| 0030 |  | 03 | fd | a9 | cd | 00 | 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

octet n° (0000 + 0F) = 000F

octet n° (0030 + 05) = 0035

| octet n° | Valeurs | Signification |
| --- | --- | --- |
| 0000 | 20 66 cf 0b b3 d6 | Adresse MAC destination = 20:66:cf:0b:b3:d6 |
| 0006 | 00 e0 49 18 07 0d | Adresse MAC source = 00:e0:49:18:07:0d |
| 000C | 08 00 | Ether Type = 0x0800 IPv4 |
| 000E | 45 | 4 Version IPv4 ; 5 longueur de l’entête = 20 octets |
| 000F | 00 00 28 32 bf 40 00 80 | … suite de l’entête IP |
| 0017 | 06 | Protocole = 0x06 TCP |
| 0018 | 44 bb | Checksum, somme de contrôle de l’entête |
| 001A | c0 a8 01 03 | Adresse IP source = 192.168.1.3 |
| 001E | c0 a8 01 02 | Adresse IP destination = 192.168.1.2 |
| 0022 | cd 45 | Port source = 52549 |
| 0024 | 1f 49 | Port destination = 8009 |
| 0026 | cc … … … | Suite du paquet, données… |

Document technique DTS2 : extrait de la table des caractères ASCII

| caractère | dec | hex |  | caractère | dec | hex |  | caractère | dec | hex |  | caractère | dec | hex |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ‘espace’ | 32 | 20 |  | : | 58 | 3A |  | E | 69 | 45 |  | P | 80 | 50 |
| 0 | 48 | 30 |  | ; | 59 | 3B |  | F | 70 | 46 |  | Q | 81 | 51 |
| 1 | 49 | 31 |  | < | 60 | 3C |  | G | 71 | 47 |  | R | 82 | 52 |
| 2 | 50 | 32 |  | = | 61 | 3D |  | H | 72 | 48 |  | S | 83 | 53 |
| 3 | 51 | 33 |  | > | 62 | 3E |  | I | 73 | 49 |  | T | 84 | 54 |
| 4 | 52 | 34 |  | ? | 63 | 3F |  | J | 74 | 4A |  | U | 85 | 55 |
| 5 | 53 | 35 |  | @ | 64 | 40 |  | K | 75 | 4B |  | V | 86 | 56 |
| 6 | 54 | 36 |  | A | 65 | 41 |  | L | 76 | 4C |  | W | 87 | 57 |
| 7 | 55 | 37 |  | B | 66 | 42 |  | M | 77 | 4D |  | X | 88 | 58 |
| 8 | 56 | 38 |  | C | 67 | 43 |  | N | 78 | 4E |  | Y | 89 | 59 |
| 9 | 57 | 39 |  | D | 68 | 44 |  | O | 79 | 4F |  | Z | 90 | 5A |

Exemple de codage d’une chaine de caractères :

Le codage de la chaîne de caractères « ONC 2 » donne la suite : 0x4F, 0x4E, 0x43, 0x20, 0x32, 0x00. En tout elle comporte 6 octets, caractère de fin de chaîne 0x00 inclus.

Document technique DTS3 : principe de la transmission WiFi

ONC

UPS

CHU

P1

P2

P3

P4

P5

Zones 2 et 3 couvertes par les deux clients WiFi avec antennes directionnelles au sommet de P5.

1

2

3

4

5

6

8

7

8

9

10

11

13

Zone 13 couverte par un client WiFi dans la gare ONC.

12

La cabine est toujours connectée à un client WiFi et un seul. Plus elle s'en éloigne, plus la puissance du signal WiFi s'atténue et le débit des données diminue. Elle se connecte automatiquement à celui dont le signal est le plus puissant, généralement le plus proche. Sur le schéma simplifié ci-dessus, entre les gares UPS et ONC la cabine se connecte successivement aux 13 clients qui couvrent les 13 zones (1 à 13) repérées ci-dessus.

Document technique DTS4 : technologies Ethernet

| Nom commercial | Vitesse | Dénomination physique | Standard | Support | Longueur |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fast Ethernet | 100 Mbits/s | 100BASE-TX | IEEE 802.3u | Cuivre | < 100 m |
| Gigabit Ethernet | 1 Gbits/s | 1000BASE-T | IEEE 802.3ab | Cuivre | < 100 m |
|  |  | 1000BASE-SX, 1000BASE-LX | IEEE 802.3z | Fibre | < 5 km |
| 10Gigabit Ethernet | 10 Gbits/s | 10GBASE-T | IEEE 802.3an | Cuivre | < 100 m |
|  |  | 10GBASE-SR, 10GBASE-LR | IEEE 802.3ae | Fibre | < 25 km |
| 40Gigabit Ethernet | 40 Gbits/s | 40GBASE-SR, 40GBASE-LR | IEEE 802.3ba | Fibre | < 10 km |
| 100Gigabit Ethernet | 100 Gbits/s | 100GBASE-SR, 100GBASE-LR | IEEE 802.3ba | Fibre | < 10 km |

Document technique DTS5 : transmission KNX

0

1

34 V

24 V

29 V

VBUS

Bus KNX

VBUS

+

-

Au repos, le bus est au niveau logique 1.

Codage des états logiques :

Le bus est polarisé et la tension continue présente à ses bornes permet d’alimenter les participants.

L’émission d’un octet commence par un bit de START au niveau logique 0 suivi des 8 bits de données transmis LSB en premier, puis d’un bit de parité P (paire) et d’un bit de STOP au niveau logique 1. Un temps de PAUSE correspondant à 2 bits au repos est émis entre chaque octet.

octet 1

octet 2

octet 3

16 bits

8 bits

octet 4

octet 5

octet 6

Jusqu’à 16 × 8 bits

octet 7

…

…

8 bits

Adresse

émetteur

Adresse

destinataire

16 bits + 1 bit

3

4

CR

LG

Données
16 octets maxi

Octet de sécurité

8 bits

…

Octet de contrôle

START

D0

D1

D2

D3

D4

D5

D6

D7

P

STOP

8 bits

8 bits

8 bits

PAUSE

PAUSE

2 bits

2 bits

t

ACK

Accusé de réception

repos

repos

repos

Document technique DTS6 : schéma électrique partiel de la gare ONC

connexion au bus KNX

Module 8 sorties
adresse : 1.5.56

Adresse : 1.5.56

KM1

KM2

KM3

KM4

KM5

KM6

KM7

G

F

E

D

C

B

A

H

PHASE

NEUTRE

COMMANDE ECLAIRAGE

PLATEFORME TECHNIQUE 1/2

COMMANDE ECLAIRAGE

PLATEFORME TECHNIQUE 2/2

COMMANDE ECLAIRAGE

QUAI NON PUBLIC 1

COMMANDE ECLAIRAGE

QUAI NON PUBLIC 2

COMMANDE ECLAIRAGE

LOGO STATION

COMMANDE ECLAIRAGE

QUAI PUBLIC 1

COMMANDE ECLAIRAGE

QUAI PUBLIC 2

Document technique DTS7 : caractéristiques d’une supercapacité

| Supercapacité 130F |  | - Longue durée de vie - Plage de température d’utilisation étendue - Haute efficacité (>98%) - Faible coût d’utilisation et pas de maintenance |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacité à 20°C | 130 F (+0% ; -20%) | Courant impulsionnel | 2 440 A |
| Tension maximale | 69 V | Courant de court-circuit | 10 800 A |
| Surtension | 73,6 V ( moins de 5 s) | Durée de vie | 10 ans à 25°C |
| Température | -40°C à +65°C |  | 1500 h à 65°C |
| Courant de fuite nominal | 5,2 mA | Nombre de cycles | 1 000 000 (à 25°C) |
| Energie | 86 Wh | Dimensions Llh | 635 176 173 mm |
| Puissance crête | 186 kW | Masse | 16 kg |

Document technique DTS8 : ibd de l’alimentation électrique de la cabine

Document technique DTS9

| Thermistance : NXRT15XH103 Résistance à 25°C 100k ± 1% Courant max (25°C) 0,12mA Puissance max (25°C) 7,5mW |  |  |
| --- | --- | --- |
| U1 U1 = U × R1R1 + R2 Relation du pont diviseur de tension U | N est le nombre entier sur n bits résultat de la conversion. Le quantum q est la plus petite tension mesurable par le CAN. Il correspond à la tension d’entrée pour laquelle N = 1. Conversion analogique numérique (CAN) N Ve 0 CAN VREF N Ve n |  |

Document technique DTS10 : fonctions Arduino

| pinMode( pin , OUTPUT); | Configure l’entrée « digitale » n° pin en sortie |
| --- | --- |
| pinMode( pin , INPUT); | Configure l’entrée « digitale » n° pin en entrée |
| analogRead( pin ); | Lance la conversion analogique numérique et renvoie le résultat sur 10 bits. L’entrée analogique pin peut prendre la valeur A0, A1, A2, A3, A4 ou A5. |
| digitalWrite( pin , LOW); | Fixe au niveau logique 0 la patte n° pin |
| digitalWrite( pin , HIGH); | Fixe au niveau logique 1 la patte n° pin |

Document réponses DRS1

Question A.1 : paquet capturé sur le réseau Ethernet de la cabine n°1

|  |  | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 |  | 14 | 13 | 33 | ee | b0 | e1 | c8 | 58 | c0 | 9e | 9d | eb | 08 | 00 | 45 | 00 |
| 0010 |  | 00 | 73 | 44 | 3a | 40 | 00 | 80 | 06 | 31 | ee | ac | 14 | 0a | 01 | ac | 14 |
| 0020 |  | 65 | 05 | f9 | e0 | 1e | 00 | 7b | 23 | 7b | 13 | 45 | fd | 13 | 9c | 50 | 18 |
| 0030 |  | 02 | 01 | 06 | 63 | 00 | 00 | 0e | 53 | 77 | 61 | 72 | 6d | 20 | 70 | 72 | 6f |
| 0040 |  | 74 | 58 | 43 | 48 | 55 | 3e | 31 | 33 | 3a | 32 | 30 | 00 | 0f | d9 | 68 | ae |
| 0050 |  | 9f | 9f | 8c | 14 | c3 | eb | 3f | db | a4 | 85 | 54 | 30 | e2 | 80 | 72 | 53 |
| 0060 |  | 2e | f3 | 49 | 09 | 10 | ad | 64 | 3a | 80 | a1 | 2d | 16 | 97 | 15 | c3 | a9 |
| 0070 |  | 8c | 4f | 42 | e9 | 41 | 80 | 1f | de | 30 | 43 | 9 | 6c | 0e | 00 | 00 | f8 |

|  | Source | Destination |
| --- | --- | --- |
| Adresse MAC | ___:___:___:___:___:___ | ___:___:___:___:___:___ |
| Adresse IP en hexadécimal | ____ ____ ____ ____ | ____ ____ ____ ____ |
| Adresse IP en notation décimale pointée | ____.____.____.____ | ____.____.____.____ |

ST =bit de START        SP = bit de STOP        P = bit de parité

35V

30V

25V

0xBC

0x ……

0x ……

SP

octet 2

octet 1

octet 3

REPOS

PAUSE

Adresse de l’émetteur

ST

P

REPOS

1

1

1

1

1

0

0

0

Document réponses DRS2

Question B.2

|  | MSB | octet 2 |  |  |  |  |  | LSB | MSB | octet 3 |  |  |  |  |  | LSB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binaire | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| Adresse physique en décimal | MSB |  |  | LSB | MSB |  |  | LSB | MSB |  |  |  |  |  |  | LSB |
|  | Zone |  |  |  | Ligne |  |  |  | Participant |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  | …… |  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

Document réponses DRS3

Question C.2

Capteur de température

………………

………………

………………

………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

……………………

température

RT

UT

N

T

UBAT

Nature de l’information

Nature de l’information

La nature de l’information peut être : « analogique », « logique » ou « numérique ».

résistance

tension

nombre entier

0 ou 1

tension

CMD_VENT

U_VENT

ventilateur

Flux d’air dans le coffret

Flux d’air extrait

Document réponses DRS4

Question C.3

Température à l’intérieur du coffret

25°C

35°C

0°C

ARRET

MARCHE

Etat du ventilateur

t

t

Questions C.4 à C.6

| Température | 25°C | 35°C |
| --- | --- | --- |
| RT | 100 k | Question C.4 : ……………… |
| UT | 2,5 V | Question C.5 : Calcul de UT ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |
| N | 512 | Question C.6 : Calcul de q et N ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… |

Document réponses DRS5

Question C.7

UT

VCC

GND

Commande du ventilateur

à connecter…

à connecter…

à connecter…

à connecter…

CMD_VENT

coffret

/**********************************************************************************

Régulation thermique supercapacités : Comparaison à 2 seuils

***********************************************************************************/

int N ;      // déclaration d’une variable de type entier sur 16 bits

/**********************************************************************************/

void setup()	// fonction setup() exécutée une fois

{ pinMode ( A1 , INPUT );	// Entrée CAN mesure UT

pinMode( 2 , XXX  XX );	// DIGITAL 2 configuré en sortie

digitalWrite( 2 , LOW );	// état initial : arrêt ventilateur

}

/**********************************************************************************/

void loop()	// boucle infinie

{ N = analogRead( XXXX );	// lancement conversion sur A1

if ( N > XXXXX ) digitalWrite( 2 , XXXXX );	// si temp>35deg CMD_VENT=1

if ( N < XXXXX ) digitalWrite( 2 , XXXXX );	// si temp<25deg CMD_VENT=0

}

/***********************************************************************************/