Technologie

Cycle 4

Niveau : 5e

Séquence 1 - Réparation d’un panier de basket de bureau

Ressources pour mener la séquence

Séance 1 - quelle est la fonction technique des différentes pièces du jeu de basket de bureau ?	2

Correction de la séance 1 - Quelle est la fonction technique des différentes pièces du jeu de basket de bureau ?	5

Séance 2 - Comment réparer le jeu de basket ?	8

Correction de la séance 2 - Comment réparer le jeu de basket ?	3

Fiche technique - Procédure de réalisation du lanceur	3

Séance 3 - Comment limiter la déformation du lanceur pour une utilisation intensive ?	6

Fiche méthode - comment utiliser un dynamomètre ?	10

|  | Le jeu de basket de bureau Thème : Sport & Santé |  | Cycle 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Technologie |
|  |  |  | Séquence … |
|  |  |  | 5e |
| Compétences abordées |  | Connaissances associées |  |
| Décrire et caractériser l’organisation interne d’un objet ou d’un système technique et ses échanges avec son environnement (énergies, données) → Associer des solutions techniques à une ou des fonctions techniques. |  | Fonctions techniques |  |

# Séance 1 - quelle est la fonction technique des différentes pièces du jeu de basket de bureau ?

Le club de basket de ma ville propose un jeu de basket de bureau en objet promotionnel dans sa boutique.

De quoi est-il constitué ? À quoi servent les composants qui le constituent ?

## Travail 1 - Découverte de l’objet technique “Panier de basket de bureau”.

À partir du fichier de visualisation 3D “Panier basket”, identifier les éléments de cet objet technique en complétant la représentation ci-dessous.

## Travail 2 - Associer à chaque fonction technique sa solution technique.

Pour chaque fonction technique, proposer un élément du jeu de basket identifié précédemment (dans la colonne “Solution technique”) puis associer le visuel correspondant en insérant la bonne image.

| Fonction technique | Solution technique | Visuel |
| --- | --- | --- |
| Maintenir l’ensemble de l’objet |  |  |
| Surélever le panier |  |  |
| Recevoir le ballon |  |  |
| Retenir le ballon |  |  |
| Propulser le ballon |  |  |
| Maintenir le ballon sur le lanceur |  |  |
| Marquer les points |  |  |
| Assembler le lanceur et le support ballon |  |  |

## Bilan : ce que je dois retenir

Un objet technique comme le jeu de basket de bureau se compose de plusieurs éléments assemblés.

Chaque élément a un rôle précis pour faire fonctionner le jeu. On parle de “……………………………..”. Chaque fonction technique est réalisée concrètement par un élément qu’on nomme “ ………………………………”.

Dans un ordinateur, les ………………… informatiques sont rangés sur des ………………… (locaux, réseaux ou amovibles) et classés dans des ……………….. et des ………………………… qui forment une ……………………………...

Pour indiquer l'emplacement d'un fichier sur un disque, on utilise une ………….. ou un ………………. du type : 💻 Disque (racine)/Dossier/Sous-dossier/nom du fichier

# Correction de la séance 1 - Quelle est la fonction technique des différentes pièces du jeu de basket de bureau ?

Le club de basket de ma ville propose un jeu de basket de bureau en objet promotionnel dans sa boutique.

De quoi est-il constitué ? À quoi servent les composants qui le constituent ?

## Travail 1 : Découverte de l’objet technique “Panier de basket de bureau”.

À partir du fichier de visualisation 3D “Panier basket”, identifier les éléments de cet objet technique en complétant la représentation ci-dessous.

## Travail 2 : Associer à chaque fonction technique sa solution technique.

Pour chaque fonction technique, proposer un élément du jeu de basket identifié précédemment (dans la colonne “Solution technique”) puis associer le visuel correspondant en insérant la bonne image.

| Fonction technique | Solution technique | Visuel |
| --- | --- | --- |
| Maintenir l’ensemble de l’objet | Socle |  |
| Surélever le panier | Poteau |  |
| Recevoir le ballon | Cercle |  |
| Retenir le ballon | Fil |  |
| Propulser le ballon | Lanceur |  |
| Maintenir le ballon sur le lanceur | Support ballon |  |
| Marquer les points | Ballon |  |
| Assembler le lanceur et le support ballon | Vis+écrou |  |

## Bilan : ce que je dois retenir

Un objet technique comme le jeu de basket de bureau se compose de plusieurs éléments assemblés.

Chaque élément a un rôle précis pour faire fonctionner le jeu. On parle de “fonction technique”. Chaque fonction technique est réalisée concrètement par un élément qu’on nomme “solution technique”.

Dans un ordinateur, les fichiers informatiques sont rangés sur des disques (locaux, réseaux ou amovibles) et classés dans des dossiers et des sous-dossiers qui forment une arborescence.

Pour indiquer l'emplacement d'un fichier sur un disque, on utilise une adresse ou chemin du type : 💻 Disque (racine)/Dossier/Sous-dossier/nom du fichier

# Séance 2 - Comment réparer le jeu de basket ?

Le jeu de basket de bureau

Thème : « Thème : Sport & Santé »

| Compétences | Connaissances associées | Cycle 4 |
| --- | --- | --- |
| Identifier un dysfonctionnement d’un objet technique et y remédier - Repérer visuellement une pièce défectueuse. - Réaliser une réparation en suivant un protocole fourni. - Découvrir les procédés de réalisation présents dans un atelier de fabrication collaboratif. | Les modes de représentation (croquis, schéma, modélisation) ; Les procédés d’obtention de pièce (ajout et enlèvement de matière). Les règles usuelles de sécurité et de mise en œuvre des moyens de réalisation dans un atelier de fabrication collaboratif Les instruments de mesure | Technologie Séquence 5e |

Plusieurs clients qui ont acheté le jeu de basket de bureau se sont plaints d’une pièce défectueuse après quelques utilisations.

Quelle est la pièce défectueuse ? Comment la réparer ?

## Travail 1 : Identifier la pièce défectueuse

Le jeu de basket de bureau ne fonctionne plus. Une pièce est cassée.

- Entourer le nom de la pièce défectueuse sur la représentation ci-contre.

- D’après vous, qu’est-ce qui a provoqué la casse de cette pièce ?

………………………………………………………..

## Travail 2 : Refaire la pièce défectueuse

À l’aide des procédures fournies ci-dessous, réaliser une pièce de rechange.

| Phase 10 | Phase 20 | Phase 30 | Phase 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| Découpe de la plaque | Perçage de la plaque | Pliages de la plaque | Assemblage du lanceur et du support de ballon |

## Travail 3 : prendre une photo de votre lanceur terminé puis compléter le cadre ci-dessous en notant les 3 consignes de sécurité.

Pro

Pièce acceptée : OUI - NON

Rappelez trois des consignes de sécurité à respecter pour percer :

…

…

…

Photo de votre lanceur

## Travail 4 : Compléter les schémas ci-dessous.

Identifier les outils et les machines utilisés pendant cette activité

Identifier les outils et machine utilisés lors de cette activité.

Moteur

Manivelle

Mandrin et foret

Carter de protection

Plateau

Colonne

Bouton Marche/arrêt

Arrêt d’urgence

Pointeau

Foret

Marteau

Cisaille

Thermoplieuse

Equerre

Perceuse à colonne

Identifier les parties repérées sur la

Carter de protection

Manivelle

Mandrin et foret

Plateau

Arrêt d’urgence

Colonne

Moteur

Bouton Marche

Carter de protection

Butée de longueur

Molette de serrage de butée

Guide

Levier

Lame

Quel est le rôle des pièces suivantes :

Rôle du guide : _______________________________________________________

Rôle de la butée : _____________________________________________________

Fil chauffant

Butée de longueur

Butée d’angle

Levier

Quel est le rôle des pièces suivantes :

Rôle de la bride de serrage : ____________________________________________

Rôle des butées : _____________________________________________________

Tablier mobile

Minuterie

Marche / Arrêt de la chauffe

Bride
(pour serrer la pièce)

Quel est le rôle des pièces suivantes :

Rôle de la butée : _____________________________________________________

Rôle de la bride : ______________________________________________________

## Bilan : ce que je dois retenir

……………..

Pour refaire le lanceur du jeu de basket, nous avons utilisé un ………………. Ce mode de représentation nous a permis d’obtenir les dimensions de la pièce en mm ainsi que les positions des différents plis.

……………………………………………….

Pour fabriquer, nous avons mis en œuvre 3 ……………………………………… :

- La ……………………. à l’aide d’une cisaille guillotine ;

- Le …………………………. à l’aide d’une perceuse à colonne ;

- Le ………………………. à l’aide d’une thermoplieuse.

Perceuse à colonne
(enlèvement de matière)

Le mode opératoire

Pour utiliser chaque machine, le mode opératoire est toujours le même :

1-…………………………………… : ex : réglage des butées, choix du foret, …

2-……………………………………. : à l’aide des guides et des butées on positionne la ou les pièces puis on les fixe grâce aux brides de serrage.

3-…………………………………… : cisaillage, perçage, pliage, …

4- ………………………………… : vérification des dimensions, des angles de pliage en respectant les tolérances lorsqu’elles existent.

Exemples d’organes de sécurité

…………………………………………..

Quel que soit le procédé, nous devons respecter les ………………………………

# Correction de la séance 2 - Comment réparer le jeu de basket ?

Le jeu de basket de bureau

Thème : « Thème : Sport & Santé »

| Compétences | Connaissances associées | Cycle 4 |
| --- | --- | --- |
| Identifier un dysfonctionnement d’un objet technique et y remédier - Repérer visuellement une pièce défectueuse. - Réaliser une réparation en suivant un protocole fourni. - Découvrir les procédés de réalisation présents dans un atelier de fabrication collaboratif. | Les modes de représentation (croquis, schéma, modélisation) ; Les procédés d’obtention de pièce (ajout et enlèvement de matière). Les règles usuelles de sécurité et de mise en œuvre des moyens de réalisation dans un atelier de fabrication collaboratif Les instruments de mesure | Technologie Séquence 5e |

Plusieurs clients qui ont acheté le jeu de basket de bureau se sont plaints d’une pièce défectueuse après quelques utilisations.

Quelle est la pièce défectueuse ? Comment la réparer ?

## Travail 1 : Identifier la pièce défectueuse

Le jeu de basket de bureau ne fonctionne plus. Une pièce est cassée.

- Entourer le nom de la pièce défectueuse sur la représentation ci-contre.

- D’après vous, qu’est-ce qui a provoqué la casse de cette pièce ?

L’utilisateur a sûrement dû trop appuyer sur le lanceur et après de nombreuses utilisations il s’est cassé.

………………………………………………………..

## Travail 2 : Refaire la pièce défectueuse

À l’aide des procédures fournies ci-dessous, réaliser une pièce de rechange.

| Phase 10 | Phase 20 | Phase 30 | Phase 40 |
| --- | --- | --- | --- |
| Découpe de la plaque | Perçage de la plaque | Pliages de la plaque | Assemblage du lanceur et du support de ballon |

## Travail 3 : prendre une photo de votre lanceur terminé puis compléter le cadre ci-dessous en notant les 3 consignes de sécurité.

Pièce acceptée : OUI - NON

Rappelez trois des consignes de sécurité à respecter pour percer :

- Brider la pièce

- Porter des lunettes

- Porter des gants

## Travail 4 : Compléter les schémas ci-dessous.

Identifier les outils et les machines utilisés pendant cette activité

Identifier les outils et machine utilisés lors de cette activité.

Identifier les parties repérées sur la perceuse à colonne :

Identifier les parties repérées sur la cisaille

Quel est le rôle des pièces suivantes :

Rôle du guide : Le guide permet de positionner correctement la plaque à découper de façon à ce que la découpe soit parfaitement perpendiculaire au guide.

Rôle de la butée : La butée permet de régler la longueur de la découpe. En positionnant la plaque contre celle-ci, on s’assure d’avoir la bonne dimension.

Identifier les parties repérées sur la thermoplieuse

Quel est le rôle des pièces suivantes :

Rôle de la bride : La bride de serrage permet de maintenir la pièce en position.

Rôle des butées : Les butées permettent de régler la longueur et l’angle du pliage.

Quel est le rôle des pièces suivantes :

Rôle de la bride de serrage : ____________________________________________

Rôle de la butée : _____________________________________________________

Quel est le rôle des pièces suivantes :

Rôle de la butée : _____________________________________________________

Rôle de la bride : ______________________________________________________

## Bilan : ce que je dois retenir

Le croquis

Pour refaire le lanceur du jeu de basket, nous avons utilisé un croquis. Ce mode de représentation nous a permis d’obtenir les dimensions de la pièce en mm ainsi que les positions des différents plis.

Les procédés de fabrication

Pour fabriquer, nous avons mis en œuvre 3 procédés de fabrication :

- La découpe à la cisaille guillotine ;

- Le perçage à l’aide d’une perceuse à colonne ;

- Le pliage à l’aide d’une thermoplieuse.

Perceuse à colonne
(enlèvement de matière)

Le mode opératoire

Pour utiliser chaque machine, le mode opératoire est toujours le même :

1-Réglage de la machine : ex : réglage des butées, choix du foret, …

2-Positionnement et fixation de la pièce : à l’aide des guides et des butées on positionne la ou les pièces puis on les fixe grâce aux brides de serrage.

3-Réalisation de l’opération : cisaillage, perçage, pliage, …

4-Contrôle : vérification des dimensions, des angles de pliage en respectant les tolérances lorsqu’elles existent.

Exemples d’organes de sécurité

Les consignes de sécurité

Quel que soit le procédé,

# Fiche technique - Procédure de réalisation du lanceur

## Phase 1 : Découper la plaque de base

| Phase | Désignation | Matériel | Photo |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | Récupérer une chute de PVC rigide de 2 mm aux dimensions supérieures à 90 mm x 30 mm | Réglet ou équerre |  |
| 12 | Tracer un rectangle de 90 mm x 30 mm | Dessin de définition Équerre Feutre/Crayon Vidéo ressource |  |
| 13 | Découper le rectangle tracé précédemment. | Cisaille guillotine ou Scie à chantourner Lunettes Gants |  |
| 4 | Vérifier les dimensions de la pièce. | Équerre Vidéo ressource |  |
| 5 | Tracer l’emplacement des perçages. | Dessin de définition Équerre Feutre/Crayon Vidéo ressource |  |
| 6 | Pointer l’emplacement des perçages. | Pointeau Marteau Vidéo ressource |  |
| 7 | Percer les deux trous de 2 mm de diamètre. | Perceuse à colonne Foret de 2 mm Lunettes |  |
| 8 | Tracer les deux pliages. | Dessin de définition Équerre Crayon/Feutre |  |
| 9 | Réaliser le 1er pliage à 90°. - Positionner la pièce comme sur la photo ; - Serrer la pièce ; - Mettre les gants ; - Tourner la minuterie à 1 min et appuyer sur le bouton rouge ; - À la sonnerie, appuyer sur le bouton rouge ; - Plier la pièce à 90° ; - Attendre une minute. | Thermoplieuse Équerre Gants |  |
| 10 | Vérifier l’angle de pliage à 90°. | Équerre |  |
| 11 | Réaliser le 2ème pliage à 80°. - Positionner la pièce comme sur la photo ; - Serrer la pièce ; - Mettre les gants ; - Tourner la minuterie à 1 min et appuyer sur le bouton rouge ; - A la sonnerie, appuyer sur le bouton rouge ; - Plier la pièce à 80° ; - Attendre une minute. | Thermoplieuse Équerre Gants |  |
| 12 | Vérifier l’angle de pliage à 80°. | Rapporteur d’angle |  |
| 13 | Visser le support de ballon | Vis Tournevis |  |

# Séance 3 - Comment limiter la déformation du lanceur pour une utilisation intensive ?

Le jeu de basket de bureau

Thème : « Thème : Sport & Santé »

| Compétences | Connaissances associées | Cycle 4 |
| --- | --- | --- |
| Imaginer, concevoir et réaliser une ou des solutions en réponse à un besoin, à des exigences (de développement durable, par exemple) ou à la nécessité d’améliorations dans une démarche de créativité - Fabriquer une solution pour améliorer un OST existant. Valider les solutions techniques par des simulations ou par des protocoles de tests - Utiliser une simulation fournie pour valider la tenue mécanique d’un matériau. - Mettre en œuvre un protocole de test fourni pour valider la tenue mécanique d’un matériau | Les modes de représentation (croquis, schéma, …) Les procédés d’obtention d’une pièce Les propriétés mécaniques des matériaux (flexion, compression, traction, torsion, cisaillement). | Technologie Séquence 5e |

Afin d’éviter de nouvelles casses mécaniques, on propose de limiter la déformation du lanceur en réalisant une pièce (butée).

Travail 1 : Mesurer la déformation

Il s’agit de mesurer la déformation de la pièce qui permet de lancer le ballon.

Réaliser une expérience à l’aide du matériel fourni (réglet, équerre) qui permet de mesurer la déformation minimale du lanceur pour permettre au ballon de passer juste au-dessus du panneau de basket.

Déformation

Mon expérience :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Insérer une photo de votre mesure

La déformation mesurée est de ……………. mm

Travail 2 : Mesurer la force exercée

A l’aide de la fiche méthode « Comment utiliser un dynamomètre ? » (voir dernière page), mesurer la force à exercer sur le lanceur pour déformer la pièce de la valeur relevée précédemment.

Remarque : La graduation est directement réalisée en Newton.

D’après notre mesure, la force à exercer est de ………….. Newton

## Travail 3 : Modéliser la déformation

Afin de modéliser la déformation du lanceur de ballon avec un logiciel de simulation, vous allez devoir suivre la procédure suivante :

- Ouvrir le logiciel RDM7 Ossature (Si vous avez un message d’erreur, fermer le message puis rouvrir le logiciel)

- Ouvrir le fichier “déformation.por”

- Dans la barre d’outils, cliquer sur l'icône :

“Cas de charges courant”              puis sur “Force ponctuelle sur une poutre”

Sélectionner la poutre N°3

(celle du haut de la structure)

- Compléter la fenêtre avec les informations suivantes :

Indiquer la valeur en Newton de la force mesurée précédemment (Composante Fy), avec un signe - comme la force est dirigée vers le bas.

Par exemple : -5

- Cliquer sur “Calculer” puis “Analyse statique” et enregistrer le fichier.

- Cliquer sur “Résultats” puis “Déplacement maximale sur y”

- La valeur de la déformation s’affiche en bas à gauche de l’écran

D’après le logiciel de simulation, la déformation de ma pièce est de ……………….

Conclusion :

Comparaison des résultats obtenus entre la simulation et le protocole de test.

Est-ce qu’il existe une différence entre les deux résultats et pourquoi ?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

## Travail 4 : Réalisation de la butée

Votre travail va consister à réaliser une pièce (butée) évitant une nouvelle dégradation du lanceur.

En fonction des mesures précédentes, nous avons déterminé qu’une déformation de 10 mm du lanceur est suffisante pour lancer le ballon et prolonger l’utilisation du jeu.

- Où doit-on positionner cette butée ?

Explication 							Croquis

- Déterminer la hauteur de cette butée ? …………………….

A l’aide du matériel mis à disposition (scie à onglet, plaque de PVC, jonc de PVC, …), vous devez réaliser et fixer cette pièce.

Photo de votre solution

## Bilan : ce que je dois retenir

La simulation mécanique a pour objectif d'anticiper tout incident fonctionnel pour optimiser les performances lors du lancement de la fabrication.

Un logiciel de simulation utilise des modèles mathématiques pour imiter le comportement d'un système réel.

Un protocole décrit qui fait quoi, quand, comment, pourquoi, pour qui et avec qui. Il peut prendre la forme d'un texte, d'un tableau, d'un organigramme, etc. Il s'appuie à la fois sur des données scientifiques et sur l'expérience des professionnels.

Les différentes sollicitations exercées sur une pièce :

- La compression : elle a tendance à raccourcir l’élément sur lequel elle s’exerce.

- La traction :  elle a tendance à allonger l’élément sur lequel elle s’exerce.

- La flexion : elle a tendance à courber l’élément sur lequel elle s’exerce.

- La torsion : elle a tendance à vriller l’élément sur lequel elle s’exerce.

# Fiche méthode - comment utiliser un dynamomètre ?

Pour effectuer la mesure :

- Vérifier que le curseur indique bien « 0 » quand aucun objet n’est accroché au dynamomètre. Si nécessaire, replacer le curseur à 0 en tournant la molette de réglage.

- Suspendre le dynamomètre à l’extrémité du lanceur.

- Tirer sur le dynamomètre jusqu’à obtenir la déformation mesurée précédemment.

- Lire précisément la valeur sur le dynamomètre.

- Noter le résultat ainsi :

P = ………… N