Sujet de l’épreuve pratique

Concours Général des Métiers 2025

Bac Pro M.P. 3D

Modélisation et Prototypage

3D

Mercredi 4 juin 2025

15h – 17h

Durée : 2 heures

Épreuve de modélisation 3D

Présentation de l’é́preuve de modé́lisation 3D

Vous avez 2 heures pour modéliser le protecteur et l’enseigne sOmfy suivants :

Poignée

Enseigne sOmfy

Protecteur

Tôle arrière

Châssis

Butée

Protection avant

Le banc de test avec le protecteur et l’enseigne sOmfy

Le travail demandé́

Vous pouvez à tout moment arrêter la modélisation d’une pièce et passer à la pièce suivante.

- Modélisation du Châssis

- Modéliser le Châssis en utilisant les outils de « construction soudée » de Solidworks  à partir des informations présentées ci-dessous :

- Enregistrer votre modélisation sous le nom « Châssis ».

- Modélisation de la Tôle arrière

- Modéliser la Tôle arrière présentée ci-dessous en utilisant les outils de « tôlerie » sur Solidworks et à partir du plan donné en annexe 1.

Tôle arrière

- Enregistrer votre modélisation sous le nom « Tôle arrière ».

- Modélisation de la Poignée

- Ouvrir le fichier « poignée 115.stl ».

La poignée 115

- Modifier le modèle 3D en rallongeant la poignée pour que la distance entre les 2 perçages soit de 150 mm.

- Enregistrer votre modélisation sous le nom « Poignée 150 ».

- Modélisation de l’enseigne sOmfy

- Modéliser l’enseigne sOmfy présentée ci-dessous à partir du fichier « Enseigne sOmfy.dxf » (hauteur maxi 180 mm, largeur maxi : 80 mm).

2 trous de diamètre 8.5 mm

L’enseigne sOmfy

- Enregistrer votre modélisation sous le nom « Enseigne sOmfy».

- Mise à jour de l’assemblage du banc de test :

- Insérer dans l’assemblage du banc de test les pièces que vous venez de modéliser : châssis, tôle arrière, poignée 150 et enseigne sOmfy.

- Insérer les modèles 3D donnés : charnière.sldasm et protection avant.sldprt.

- Positionner et contraindre les pièces. Si besoin, faire les modifications nécessaires sur les pièces pour que le modèle 3D de l’assemblage soit correct.

- Réaliser 2 perçages de diamètre 8.5 mm  sur le châssis pour pouvoir intégrer 2 vis en T M8-35.

- Modéliser directement dans l’assemblage les 2 butées (une de chaque côté du châssis).

- Choisir et insérer les vis, les rondelles et les écrous pour finaliser votre assemblage.