BTS

CONCEPTION ET RÉALISATION DE SYSTÈMES AUTOMATIQUES

E4

CONCEPTION PRÉLIMINAIRE
 D’UN SYSTÈME AUTOMATIQUE

2018

SUJET

| Durée : 4 h 30 | Coefficient : 3 |
| --- | --- |

L'usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

Ce document comporte 28 pages, numérotées de 1/28 à 28/28.

Dès que ce document vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Présentation générale

Introduction

SPAL PIZZA est une PME qui réalise différents produits surgelés pour les professionnels de la restauration :

- des boules de pâte à pizza appelées "pâtons" ;

- des fonds de pizza vierges (pâtes étalées sans garniture) ;

- des fonds de pizza tomatés.

L'étude concerne la ligne de production de pâtons.

SPAL PIZZA produit 6 formats de pâtons, de masses et de dimensions différentes : 160 g, 180 g, 200 g, 350 g, 560 g et 900 g.

Les diamètres évoluent de 68 mm à 122 mm pour une hauteur respective de 51 à 81 mm.

La pâte est constituée principalement de farine, d'eau, d'huile végétale et de levure.

Description de la ligne actuelle de production de pâtons

Après pétrissage, une diviseuse découpe la pâte en deux morceaux identiques. Ces morceaux de pâte sont ensuite acheminés par un tapis roulant vers deux bouleuses. Chaque bouleuse met en forme le morceau de pâte pour obtenir un pâton globalement sphérique.

La diviseuse et les 2 bouleuses fonctionnent en continu. Une bouleuse forme un pâton toutes les 2,9 s soit 1 240 pâtons par heure. La cadence globale de la ligne actuelle est donc de 2 480 pâtons par heure.

Cette cadence élevée nécessite la présence de deux opérateurs.

Un premier opérateur (« opérateur 1 ») prend les pâtons pour les disposer sur une grille. La disposition des pâtons sur la grille est spécifique pour chacun des six formats.

Lorsque la grille est pleine, un deuxième opérateur (« opérateur 2 ») prend la grille et la range dans un chariot. Une fois le chariot plein, le deuxième opérateur déplace le chariot pour le mettre dans des surgélateurs où les pâtons seront congelés à cœur en quelques minutes.

Une fois la surgélation terminée, le deuxième opérateur sort le chariot, retire chacune des grilles et verse les pâtons dans un carton qui sera stocké en chambre froide.

Schéma de l’installation

Besoin

Les tâches de manipulation des grilles pleines sont pénibles. L'entreprise ne peut faire fonctionner cette ligne que 3,5 heures par jour compte-tenu de cette pénibilité.

L'entreprise souhaite donc investir dans une machine permettant le rangement automatique des grilles dans le chariot.

Étude proposée

Mission du système

Contexte du système en phase d’exploitation

Besoins

Implantation de l’unité de rangement des pâtons dans le laboratoire de boulangerie

Choix d’un processus pour le remplissage des chariots

Étude ergonomique du système existant

La pénibilité des tâches de manipulation des grilles pleines par l’opérateur 2 est avérée. Il est également nécessaire d’évaluer les risques de troubles musculosquelettiques pour l’opérateur 1 lors de l’opération de saisie et de rangement des pâtons sur la grille.

L’étude se place dans le cas d’une production de pâtons de 200 g, qui représentent 80 % de la production, pendant une journée de 7 heures à une cadence de 2 480 pâtons par heure. L’opérateur saisit un pâton dans chaque main et les dépose sur la grille.

Limites acceptables de port manuel de charges par une personne (extrait Norme NF X 35-109)

|  |  | Limites acceptables |
| --- | --- | --- |
| Manutention | Charge (kg) | 15 |
|  | Tonnage (tonnes par jour) | 7,5 |
| Travail répétitif | Nombre d’actions techniques pour un membre supérieur par min (*) | 30 actions techniques par minute |

(*) Une action technique est une action manuelle élémentaire, telle que « saisir », « tenir », « tourner », « poser »… Le seuil est donné pour un membre supérieur ou une main.

(sur feuille de copie)

- Calculer la masse totale soulevée en une journée par l’opérateur 1. Comparer avec les seuils préconisés.

(sur feuille de copie)

- Calculer le nombre d’actions techniques par minute réalisées par une des mains de l’opérateur 1. Comparer avec les seuils préconisés. Justifier que ce poste n’est pas soutenable pour l’opérateur et qu’il faut automatiser les deux postes.

Suite à cette étude ergonomique, il est convenu avec le client d’automatiser le remplissage des chariots en grilles mais également le remplissage des grilles en pâtons. Il n’y aura donc plus qu’un seul opérateur.

Comparaison de 2 processus envisageables

Processus 1 : un opérateur empile 	des grilles vides à un poste de stockage. Le système décharge une grille vide du poste de stockage vers le poste de dépose de pâtons, dispose les pâtons sur la grille vide puis range la grille pleine de pâtons dans le chariot. L’opérateur évacue le chariot plein et ramène un chariot vide.

Processus 2 : 	un opérateur amène le chariot rempli de grilles vides. Le système décharge une grille vide du chariot et la déplace vers un poste d’attente. Il transfert simultanément la grille vide vers le poste de dépose des pâtons et la grille pleine vers le poste d’attente. Le système dispose les pâtons sur la grille vide pendant que la grille pleine est rangée dans le même chariot.

L’objectif est de comparer ces 2 processus selon les critères suivants : nombre de postes, respect de l’implantation dans l’atelier et des opérations restantes à réaliser par l’opérateur. La solution retenue devra respecter la cadence donnée.

La partie automatisée des processus 1 et 2 est modélisée dans les diagrammes d’activité suivants :

Le document ressources n° 1 décrit les principaux symboles d’un diagramme d’activité.

À partir des dimensions d’une grille (800 x 800 mm), une estimation de l’encombrement des postes a été effectuée. Le schéma d’implantation pour le processus 2 est donné sur le document ressources n° 1.

(sur le document-réponse n° 1)

- À partir des données d’encombrement estimées fournies, compléter le schéma pour le processus 1. Si nécessaire, hachurer les surfaces de non-respect de la zone d’implantation. Indiquer les flux de produits comme pour le processus 2 décrit sur le document ressources n° 1.

(sur le document-réponse n° 1)

- Renseigner le tableau et montrer que le processus 2 est plus pertinent au regard des critères de respect de la zone d’implantation, du nombre d’opérations manuelles restant à effectuer et du nombre de postes.

Respect de la cadence demandée

Les bouleuses imposent une cadence d’arrivée des pâtons. Il faut vérifier que le processus proposé permet le respect de cette cadence.

Les pâtons de 200 g sont déposés en 8 rangées de 6 sur une grille. Pour gagner du temps, ils sont saisis rangée par rangée.

(sur le document-réponse n° 2)

- Calculer le temps disponible pour le cycle de dépose d’une rangée sur une grille.

Le synoptique du document-réponse n° 2 représente les mouvements nécessaires à la dépose d’une rangée de pâtons sur la grille.

Les pâtons ne peuvent pas être manipulés à trop grande vitesse afin de conserver leur intégrité. La vitesse moyenne retenue pour les déplacements sur les différents axes est de 600 mm/s. La durée de la saisie ou de la libération du pâton est estimée à 0,5 s.

(sur le document-réponse n° 2)

- Compléter le tableau en calculant les courses et les durées nécessaires pour le cas le plus défavorable.

(sur le document-réponse n° 2)

- Calculer la durée totale pour déposer la rangée dans le cas le plus défavorable. Conclure quant au respect de la cadence des bouleuses.

Architecture matérielle

La cadence imposée par la bouleuse permet l’utilisation d’un seul manipulateur pour réaliser les deux fonctions opératives « Déposer les pâtons sur la grille » et « Charger la grille pleine dans le chariot ».

Pour cela, un système de support des grilles sera utilisé comme représenté sur le schéma ci-dessous.

Un opérateur place le chariot rempli de grilles vides contre le support de grilles. Il pousse chacune des grilles dans le support (repère 1).

Comme il a été décidé de saisir les pâtons par rangée, des convoyeurs assurent le transport (repère 2) et la constitution d’une rangée de pâtons (repère 3).

L’unité de rangement des pâtons prend et dispose la rangée de pâtons sur la grille (repère 4). Une fois la grille pleine, elle est repoussée du support de grille vers le chariot (repère 5).

Technologie de manipulation

Le synoptique du document ressources n° 2 présente les mouvements et trajectoires pour la dépose d’une rangée sur la grille, sachant que la position des pâtons sur le convoyeur peut changer selon le type de pâtons à ranger.

Un manipulateur réalise cette fonction opérative. Il doit être rapide et posséder de grandes amplitudes. Une solution utilisant un robot est envisagée.

Une description des architectures de robots est présentée sur le document ressources n° 3.

(sur feuille de copie)

- À partir des documents ressources n° 2 et n° 3, sélectionner le ou les types de robots pouvant convenir à l’unité de rangement des pâtons. Justifier la réponse.

Le document ressources n° 4 présente les caractéristiques de robots cartésiens à axe vertical télescopique.

(sur feuille de copie)

- À partir des documents ressources n° 2 et n° 4, préciser si la solution du robot cartésien peut être retenue. Justifier la réponse.

Un robot polyarticulé est envisagé.

(sur feuille de copie)

- À partir des documents ressources n° 2 et n° 4, donner les mobilités nécessaires de l’outil pour répondre au besoin. En déduire le nombre d’axes minimum nécessaires.

Le diagramme charge - rayon d'action pour plusieurs références de robots polyarticulés est donné sur le document réponses n° 3. La masse totale embarquée est estimée à 15,2 kg (la masse de l’outillage fixé sur le poignet est de 14 kg à laquelle s’ajoute celle des 6 pâtons de 200 g). Dans ce document, les références finissant par la lettre T représentent des robots montés sur rail, inutile pour notre application.

(sur le document réponses n° 3)

- À partir du document ressources 2, placer le point correspondant au besoin de l'application, puis choisir en la justifiant, la référence du plus petit robot polyarticulé nécessaire.

Stratégie de remplissage de la grille et respect de la cadence

L’utilisation d’un robot permet d’envisager de faire évoluer la tâche opérateur consistant à pousser les grilles vides dans le support, après avoir positionné le chariot.

Dans cette optique le robot tire les grilles vides du chariot vers le support de grilles, les remplit et les repousse dans le chariot.

(sur le document-réponse n° 4)

- Indiquer les inconvénients de la mise en œuvre de cette solution 1 sur le robot, le préhenseur et le cycle.

L’évaluation des impacts engendrés ne permet pas de retenir cette solution.

Le document ressources n° 5 présente la solution 2 avec deux stratégies possibles pour remplir et pousser les grilles. Il indique pour celles-ci la décomposition des trajectoires. Une simulation a permis de déterminer les durées pour chacune d’elles. Le diagramme de Gantt de la stratégie 1 est présenté sur le document réponses n° 4.

(sur le document-réponse n° 4)

- À partir du document ressources n° 5, superposer le diagramme de Gantt de la stratégie 2 avec une couleur différente sur le diagramme de Gantt donné pour la stratégie 1. Comparer les 2 stratégies et conclure quant au respect de la cadence.

Choix d’une configuration matérielle pour la partie commande

Les rangées de pâtons sont réalisées par les convoyeurs d’amenage et de constitution (voir repères 2 et 3 de l’architecture matérielle page 9).

Les convoyeurs d’amenage réalisent un mouvement continu à vitesse constante.

Les convoyeurs de constitution d’une rangée doivent être contrôlés en vitesse et position afin d’espacer chaque pâton d’un pas correspondant au grammage de pâte sélectionné pour un cycle de production (cycle correspondant à un volume de pâte déposé dans la diviseuse permettant le remplissage d’un chariot).

Deux architectures matérielles de commande sont proposées :

Architecture de commande n° 1 :

Dans cette architecture, la gestion des modes de marche et d’arrêt, le contrôle des trajectoires du robot, le positionnement des pâtons sur les convoyeurs de constitution ainsi que la vitesse des convoyeurs d’amenage sont réalisés par l’armoire de commande du robot.

Architecture de commande n° 2 :

Dans cette architecture, la gestion des modes de marche et d’arrêt, le positionnement des pâtons sur les convoyeurs de constitution ainsi que la vitesse des convoyeurs d’amenage sont réalisés par un automate programmable. L’armoire de commande du robot ne réalise que le contrôle des trajectoires du robot.

(sur le document-réponse n° 5)

- À partir du document ressources n° 6, compléter les tableaux des coûts et en déduire le type d’architecture de commande retenu.

Indépendamment de la réponse précédente, dans l’architecture de commande n° 2, l’automate programmable doit pouvoir communiquer avec le robot.

(sur le document-réponse n° 5)

- À partir des documents ressources n° 6 et 7, choisir l’option de communication compatible entre le robot et l’automate.

Équipements de sécurité

Pour intégrer la sécurité lors de la conception de la machine, une analyse de risque doit être effectuée. L’analyse ne porte que sur l’unité de rangement de pâtons, dans son environnement qui est l’atelier de boulangerie. L’étude se limite au mode de fonctionnement normal. L’opérateur place le chariot vide, pousse les grilles dans le support. Puis l’unité de rangement constitue les rangées et les dépose sur les grilles. Elle repousse les grilles pleines dans le chariot. Enfin l’opérateur peut retirer le chariot plein. Seuls les risques mécaniques sont étudiés.

(sur le document-réponse n° 6)

- Parmi la liste de risques proposés, indiquer ceux qui existent. Mettre une croix dans les cases concernées.

L’analyse précédente nous montre qu’une protection des personnes est nécessaire.

Une première solution est l’utilisation d’une enceinte grillagée avec une barrière immatérielle. Celle-ci permet la détection du franchissement de l’opérateur de la limite de la zone d’accès à la machine.

(sur le document-réponse n° 6)

- Représenter l’enceinte grillagée et la barrière immatérielle sur le schéma, en suivant la légende donnée.

(sur le document-réponse n° 6)

- Sachant qu’une enceinte grillagée coûte 160 euros le mètre et que le coût de l’équipement barrière immatérielle est de 2 100 euros, calculer le coût total de cette solution.

Une deuxième solution peut être l’utilisation d’un scrutateur laser. Il scrute son environnement en deux dimensions au moyen d’un faisceau infrarouge. Il détermine la position et la distance d’un objet ou de l’opérateur, ce qui permet de surveiller des zones dangereuses aux abords d’une machine.

Le scrutateur n’a pas une vision à 360°. Il faut en plus ajouter des grilles résiduelles pour protéger les zones non accessibles par le scrutateur.

Le document ressources n° 8 décrit le fonctionnement du scrutateur laser S3000.

(sur le document-réponse n° 7)

- À partir du document ressources n°8, compléter le schéma en positionnant le scrutateur laser, la zone de protection et les grilles résiduelles.

(sur le document-réponse n° 7)

- Sachant que le scrutateur laser coûte 4800 euros et que les grilles résiduelles coûtent 160 euros le mètre, calculer le coût total de cette solution.

(sur le document-réponse n° 7)

- Conclure sur le choix de solution de protection.

Document ressources n° 1

Principaux symboles d’un diagramme d’activité SysMl

Schéma d’implantation du processus n° 2

| Encombrements des postes | Dimensions (m) |
| --- | --- |
| Attente du chariot | 1 x 1 |
| Attente des grilles | 1 x 1 |
| Chargement déchargement des grilles | 1,4 x 1,4 |
| Dépose des pâtons | 1,4 x 1,4 |

Document ressources n° 2

Synoptique des mouvements et trajectoires pour la dépose d’une rangée

Document ressources n° 3

Typologie des architectures de robot et principales caractéristiques

| Types | Espace de travail | Caractéristiques |
| --- | --- | --- |
| Robot Scara |  | - portée : - diamètre : 1 600 mm maxi, - hauteur : 200 mm maxi ; - charge maxi (sous conditions) : 8 kg - répétabilité : ± 0,01 mm au mieux - vitesse maxi (sous conditions) : - axe 1 et 2 : 6 m/s - axe Z : 1,1 m/s - axe U : 2 600 deg/s - coût moyen - robot 4 axes très rapide - montage au plafond, très compact pour encombrement réduit |
| Robot cartésien |  | - portée adaptable au besoin : - longueur : 9 000 mm maxi, - largeur : 2 000 mm maxi, - hauteur : 3 000 mm maxi ; - charge maxi (sous conditions) : 50 kg - répétabilité : ± 0,01 mm au mieux - vitesse maxi (sous conditions) : 3 m/s - coût moyen - robot 3 à 5 axes |
| Robot poly articulé |  | - portée adaptable au besoin : - rayon d’action : 4 000 mm maxi - charge maxi (sous conditions) : 2 000 kg - répétabilité : ± 0,02 mm au mieux, - vitesse maxi : jusqu’à 400 °/s par axe - coût élevé - robot de 4 à 6 axes rotatifs pour la manutention sur des plans qui ne sont pas parallèles aux autres |
| Robot Delta |  | - portée : - diamètre : 1 600 mm maxi, - hauteur : 500 mm maxi ; - charge maxi (sous conditions) : 12 kg - répétabilité : ± 0,02 mm au mieux - vitesse élevée, jusqu’à 200 cycles par minutes - coût élevé - robot rapide et flexible à 3, 4 ou 6 axes - solution suspendue compacte |

Document ressources n° 4

Caractéristiques de robots cartésiens à axe vertical télescopique (encombrement réduit) d’après données Société SEPRO

| Modèles | S7 – 45 ER | Strong 40 ER | Strong 50 ER |
| --- | --- | --- | --- |
| Course longitudinale de l’axe X (mm) | 3 000 à 10 000 | 2 500 à 10 000 | 2 000 à 6 000 |
| Vitesse max longitudinale de l’axe X (m/s) | 3 | 2 | 1,7 |
| Course transversale de l’axe Y (mm) | 1 100 | 1 100 | 900 |
| Vitesse max transversale de l’axe Y (m/s) | 2,5 | 1,8 | 2 |
| Course verticale de l’axe Z (mm) | 2 200 | 1 800 | 1 800 |
| Vitesse max verticale de l’axe Z (m/s) | 3 | 2,5 | 3 |
| Charge maxi (kg) | 30 | 20 | 15 |
| Encombrement vertical Z (mm) | Course Z / 2 + distance E (voir schéma ci-dessous) |  |  |
| Distance E (mm) | 779 | 601 | 782 |

Mobilités et axes d’un robot polyarticulé

| Robot 6 axes | Robots 5 axes | Robot 4 axes |
| --- | --- | --- |
| Mouvements du poignet (pièce) | Mouvements du poignet (pièce) | Mouvements du poignet (pièce) |
| Trans.; Rot.. X; Oui; Oui. Y; Oui; Oui. Z; Oui; Oui. | Trans.; Rot.. X; Oui; Non. Y; Oui; Oui. Z; Oui; Oui. | Trans.; Rot.. X; Oui; Non. Y; Oui; Non. Z; Oui; Oui. |

Document ressources n° 5

Stratégies pour remplir et pousser les grilles

| Trajectoires | ABA | ACA | ADA | AEA | AFA | AGA | AHA | AIA | AJK | KLM | MN | NOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Durées stratégie 1 (s) | 1 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3 | 3,4 | 3,7 | 4 | 2,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
| Durées stratégie 2 (s) | 1 | 4,3 | 4 | 3,7 | 3,4 | 3 | 2,7 | 2,3 | 1,5 | 0,7 | 1,8 | 1,7 |

Document ressources n° 6

Tableau des coûts matériels pour les architectures de commande

| Désignation du matériel | Prix |
| --- | --- |
| IHM | 500 € |
| ATV 320 | 350 € |
| Moteur asynchrone | 300 € |
| Moteur brushless contrôlé par le robot | 4 500 € |
| Option de communication robot IHM ou automate programmable | 800 € |
| Servo-variateur Lexium 32 | 1 200 € |
| Moteur brushless contrôlé par Lexium 32 | 1 000 € |
| Automate programmable M340 complet | 3 500 € |

Liste des bus de terrain disponible en option sur le robot

Profibus Maître/Esclave

Profinet

Profisafe

DeviceNET

DeviceNET Safety

Ethernet IP

Ethernet Safety

Socket Messaging

Modbus TCP

Document ressources n° 7

Liste des bus de terrain disponibles sur l’automate

| Guide de choix | Plateforme d’automatisme Modicom M340 Communication, ports intégrés et modules |
| --- | --- |

Document ressources n° 8

Scrutateur laser SICK S3000 standard de portée 5,5 m

Une intrusion dans le champ d’alarme déclenche un voyant ou une alarme sonore.

Une intrusion dans le champ de protection déclenche l’arrêt des mouvements dangereux de la machine.

Possibilité de configurer des champs de forme irrégulière.

| Nombre de champs de protection | 1 |
| --- | --- |
| Nombre de champs d’alarme | 1 |
| Portée champ de protection (en m) | 5.5 |
| Portée champ d’alarme (en m) | 49 |
| Angle de balayage (en °) | 190 |
| Résolution (en mm) | 30, 40, 50, 70, 150 |
| Dimensions (en mm) | 155 x 185 x 160 |
| Prix (en euros) | 4800 |

Exemples d’applications :

Document-réponse n° 1

Choix d’un processus pour le remplissage des chariots

Comparaison de 2 processus

Implantation processus 1

Question 3

| Encombrements des postes | Dimensions (m) |
| --- | --- |
| Attente du chariot | 1 x 1 |
| Attente des grilles | 1 x 1 |
| Chargement déchargement des grilles | 1,4 x 1,4 |
| Dépose des pâtons | 1,4 x 1,4 |

Question 4

|  | Processus 1 | Processus 2 |
| --- | --- | --- |
| Opérations manuelles restantes |  |  |
| Nombre de postes |  |  |
| Respect zone d’implantation |  |  |

Document-réponse n° 2

Choix d’un processus pour le remplissage des chariots

Respect de la cadence demandée

Question 5

Temps disponible pour déposer une rangée sur une grille

Question 6

| Mouvement | Course (mm) | Durée (s) |
| --- | --- | --- |
| 1 Descente suivant Z | 150 |  |
| Saisie | / | 0,5 |
| 2 Montée suivant Z | 150 |  |
| 3 ou 3’ Translation suivant X |  |  |
| 4 Descente suivant Z | 150 |  |
| Libération |  | 0,5 |
| 5 Montée suivant Z | 150 |  |
| 6 ou 6’ translation suivant X |  |  |

Question 7

Durée totale pour déposer la rangée dans le cas le plus défavorable

Conclusion

Document-réponse n° 3

Choix de la technologie de manipulation

Question 11

Situation du besoin de l’application sur le diagramme charge – rayon d’action :

Référence du robot et justification :

Document-réponse n° 4

Architecture matérielle

Stratégie de remplissage de la grille et respect de la cadence

Question 12

Inconvénients de la solution 1, consistant à tirer les grilles du chariot vers le support par l’unité de rangement

Question 13

Diagramme de Gantt pour la solution 2 :

| Trajectoires | ABA | ACA | ADA | AEA | AFA | AGA | AHA | AIA | AJK | KLM | MN | NOA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Durées stratégie 1 (s) | 1 | 2 | 2,3 | 2,7 | 3 | 3,4 | 3,7 | 4 | 2,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
| Durées stratégie 2 (s) | 1 | 4,3 | 4 | 3,7 | 3,4 | 3 | 2,7 | 2,3 | 1,5 | 0,7 | 1,8 | 1,7 |

Durée de constitution d’une rangée de pâtons : 8,7 s.

Document-réponse n° 5

Architecture de la commande

Question 14

Tableau des coûts matériels pour l’architecture de commande n° 1 :

| Désignation du matériel | Quantité | Prix unitaire |
| --- | --- | --- |
| Coût total de l’architecture n° 1 |  |  |

Tableau des coûts matériels pour l’architecture de commande n° 2 :

| Désignation du matériel | Quantité | Prix unitaire |
| --- | --- | --- |
| Coût total de l’architecture n° 2 |  |  |

Architecture retenue :

Question 15

Option de communication (bus terrain) compatible entre le robot et l’automate programmable

Document-réponse n° 6

Équipement de sécurité

Question 16

Risques mécaniques :

| - Écrasement | - Happement, enroulement | - Chocs | - Perforation | - Abrasion | - Projections de pièces |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Question 17

Solution de protection par enceinte grillagée et barrière immatérielle

Question 18

Coût de la solution par enceinte grillagée et barrière immatérielle

Document-réponse n° 7

Équipement de sécurité

Question 19

Solution de protection par scrutateur laser et grilles résiduelles

Question 20

Coût de la solution par scrutateur laser et grilles résiduelles

Question 21

Conclusion sur le choix de solution de protection