BTS

CONCEPTION ET RÉALISATION DE SYSTÈMES AUTOMATIQUES

E51

CONCEPTION DÉTAILLÉE

D’UNE CHAÎNE FONCTIONNELLE

2018

SUJET

| Durée : 4 h 00 | Coefficient : 3 |
| --- | --- |

L'usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

Ce document comporte 23 pages, numérotées de 1/23 à 23/23.

Dès que ce document vous est remis, assurez-vous qu’il est complet

Présentation générale

Introduction

SPAL PIZZA est une PME qui réalise différents produits surgelés pour les professionnels de la restauration :

- des boules de pâte à pizza appelées "pâtons" ;

- des fonds de pizza vierges (pâtes étalées sans garniture) ;

- des fonds de pizza tomatés.

L'étude concerne la ligne de production de pâtons.

SPAL PIZZA produit 6 formats de pâtons, de masses et de dimensions différentes :

160 g, 180 g, 200 g, 350 g, 560 g et 900 g.

Les diamètres évoluent de 68 mm à 122 mm pour une hauteur respective de 51 à 81 mm.

La pâte est constituée principalement de farine, d'eau, d'huile végétale et de levure.

Description de la ligne actuelle de production de pâtons

Après pétrissage, une diviseuse découpe la pâte en deux morceaux identiques. Ces morceaux de pâte sont ensuite acheminés par un tapis roulant vers deux bouleuses. Chaque bouleuse met en forme le morceau de pâte pour obtenir un pâton globalement sphérique.

La diviseuse et les 2 bouleuses fonctionnent en continu. Une bouleuse forme un pâton toutes les 2,9 s soit 1 240 pâtons par heure. La cadence globale de la ligne actuelle est donc de 2 480 pâtons par heure.

Cette cadence élevée nécessite la présence de deux opérateurs.

Un premier opérateur (« opérateur 1 ») prend les pâtons pour les disposer sur une grille. La disposition des pâtons sur la grille est spécifique pour chacun des six formats.

Lorsque la grille est pleine, un deuxième opérateur (« opérateur 2 ») prend la grille et la range dans un chariot. Une fois le chariot plein, le deuxième opérateur déplace le chariot pour le mettre dans des surgélateurs où les pâtons seront congelés à cœur en quelques minutes.

Une fois la surgélation terminée, le deuxième opérateur sort le chariot, retire chacune des grilles et verse les pâtons dans un carton qui sera stocké en chambre froide.

- Schéma de l’installation

Besoin

Les tâches de manipulation des grilles pleines sont pénibles. L'entreprise ne peut faire fonctionner cette ligne que 3,5 heures par jour compte-tenu de cette pénibilité.

L'entreprise souhaite donc investir dans une machine permettant le rangement automatique des grilles dans le chariot.

Étude proposée :

- Mission du système

- Contexte du système en phase d’exploitation

- Besoins

Implantation de l’unité de rangement des pâtons dans le laboratoire de boulangerie

Étude du préhenseur pour la manipulation des pâtons

Mise en situation

La conception préliminaire a permis d’aboutir à la solution suivante :

- un opérateur place le chariot rempli de grilles vides contre le support de grilles. Il pousse chacune des grilles dans le support (repère 1). Ensuite il met l’unité de rangement de pâtons en fonctionnement. La diviseuse et les 2 bouleuses forment les pâtons. Deux convoyeurs assurent le transport (repère 2) et la constitution d’une rangée de pâtons (repère 3). Un robot prend et dispose une rangée de pâtons sur la grille (repère 4). Une fois la grille pleine, le robot la repousse vers le chariot (repère 5).

Le cycle continue jusqu’à ce que toutes les grilles soient pleines et repoussées dans le chariot. L’unité de rangement s’arrête. L’opérateur retire le chariot plein et l’emmène dans le surgélateur.

Vues de dessus et en perspective des zones étudiées.

Bouleuses

Convoyeurs

Robot

Support de grilles

Chariot

Opérateur

1

5

2

3

4

Bouleuses

Convoyeurs

Robot

Support de grilles

Chariot

Opérateur

1

5

2

3

4

Course maximale estimée de 100 mm

Mors mobile

Mors fixe

Course maximale estimée de 100 mm

Mors mobile

Mors fixe

Un préhenseur spécifique permettant la manipulation d’une rangée de pâtons est conçu. Il est constitué de deux mors réglables en écartement (un fixe et un mobile), qui épousent la forme des différents formats de pâtons.

Un actionneur électrique (vérin) est choisi afin de pouvoir gérer les positions des mors.

Principe de fonctionnement du préhenseur

Pour une course donnée, le fournisseur du vérin électrique donne son encombrement minimum :

Volume enveloppe du vérin

Volume enveloppe du vérin

Une première solution consiste à implanter le vérin dans le sens du mouvement des mors.

(sur le document-réponse n° 1)

- Proposer une implantation du vérin en dessinant le volume enveloppe sur les vues fournies, représentant les situations extrêmes du préhenseur. Cette solution est-elle envisage	able ? Justifier la réponse.

Pour éviter les collisions entre le vérin et le reste du système, une seconde solution consiste à implanter le vérin perpendiculairement au mouvement du mors mobile. Un renvoi d’angle assure la transmission de mouvement, pour que la pince se ferme lorsque la tige du vérin sort.

(sur le document-réponse n° 2)

- Compléter le schéma cinématique de principe du renvoi d’angle en représentant la transmission du mouvement entre le renvoi d’angle et le mors mobile.

Dimensionnement du vérin électrique

L’objectif est de déterminer les caractéristiques du vérin et de le choisir dans la gamme du fournisseur.

Déplacement du mors mobile selon la loi triangulaire (0,3 s ; 0,66 m/s maxi)

Déplacement du vérin

Renvoi d’angle

Rail

Ensemble chariot + mors  mobile

L’étude est réalisée dans le cas extrême : la pince effectue sa course maximale, de 100 mm, en partant de la position ouverte au maximum, à la position fermée pour le plus petit format de pâton.

Ce mouvement de fermeture est réalisé en 0,3 s selon une loi triangulaire de vitesse maximale 0,66 m/s, comme présentée sur les documents ressources n°1a-1b.

Le mors mobile est monté sur une glissière constituée d’un chariot et d’un rail fixe.

Le mouvement du vérin électrique est transmis au chariot et donc au mors mobile par l’intermédiaire d’un système de renvoi d’angle.

L’ensemble chariot et mors mobile a une masse de 3 kg.

Une maquette numérique a permis de réaliser une simulation mécanique dont les résultats sont fournis sur les documents ressources n° 1a et n° 1b.

(sur le document-réponse n° 2)

- À partir des documents ressources n° 1a et n° 1b, relever l’effort maximal exercé par le vérin pendant le mouvement.

(sur le document-réponse n° 2)

- Indiquer le(s) paramètre(s) à modifier pour diminuer l’effort maximal du vérin relevé précédemment.

(sur le document-réponse n° 2)

- À partir des documents ressources n° 1a et n° 1b, relever la course et la vitesse maximale du vérin.

Le fournisseur propose les vérins type LEY X5, gamme de vérins étanches au ruissellement et à la poussière (équivalent IP 65).

Cette gamme de vérins, présentée sur le document ressources n° 2, se décline en 2 tailles : taille 25 et taille 32, avec plusieurs pas de vis.

(sur le document-réponse n° 2)

- Justifier pourquoi il est nécessaire de choisir la gamme LEY X5.

(sur le document-réponse n° 2)

- À partir du document ressources n° 2, choisir le modèle du vérin avec sa course, et justifier votre réponse.

Choix du contrôleur pour le vérin électrique

Le robot est relié à sa baie de commande à l’aide d’un câble électrique via un connecteur situé sur sa base.

Un second connecteur (nommé EE) situé sur l’axe n° 3 permet de relier les entrées et sorties du contrôleur du vérin à celles de la baie. Un câble interne au robot relie ces deux connecteurs afin d’éviter sa dégradation s’il était à l’extérieur.

Ces entrées/sorties se nomment RI et RO pour Robot Input et Robot Output.

Brochage du Connecteur EE

Brochage du Connecteur EE

Axe n°3 du robot

Axe n°3 du robot

Baie de commande du robot

Baie de commande du robot

La configuration du connecteur est établie par le fabricant du robot et est non modifiable.

Elle est présentée sur le document ressources n° 3.

Le contrôleur du vérin électrique du préhenseur sera fixé solidement sur l’axe n° 3 du robot et relié au connecteur EE par un câble de longueur 1,5 m.

Le contrôleur choisi est le modèle LECP6. Il peut être en PNP ou en NPN. Le document ressources n° 4 présente le câblage dans les 2 cas.

(sur le document-réponse n° 3)

- À partir des documents ressources n° 3 et 4, donner la référence complète du contrôleur du vérin.

Pour obtenir un déplacement du vérin électrique, la baie de commande envoie l’ordre de déplacement et le code de la position à atteindre au contrôleur du vérin. Le vérin se déplace et lui renvoie l’information « position atteinte ».

Le connecteur EE a un nombre limité d’entrées sorties. Il faut vérifier qu’il permettra la transmission de toutes les positions du vérin.

Les différents diamètres de pâtons sont donnés dans le tableau sur le document-réponse n° 3. Des essais ont permis de définir les écarts utiles par rapport au diamètre du pâton lorsque la pince est ouverte, puis fermée. Ces valeurs permettent une prise correcte du pâton sans dégrader les pâtons adjacents lors de la dépose.

Écart à l’ouverture: 10 mm

Écart à la fermeture : 13 mm

Écart à l’ouverture: 10 mm

Écart à la fermeture : 13 mm

(sur le document-réponse n° 3)

- Compléter le tableau en calculant l’écartement des mors pour les différents formats de pâtons, pour les 2 cas : pince ouverte et pince fermée.

Les contraintes matérielles imposent que le codage de la position à atteindre se limite à 3 fils (sorties RO1, RO2 et RO3). Le codage des positions du mors mobile est effectué en binaire pur.

(sur le document-réponse n° 3)

- Déterminer le nombre maximal de positions pouvant être codées. Proposer des groupements de positions sachant qu’un écart inférieur à 6 mm entre 2 positions permet de considérer qu’elles sont identiques. Conclure quant à la faisabilité de coder les positions sur 3 fils.

Câblage du contrôleur du vérin électrique

Les documents ressources n° 5a et n° 5b présentent le principe de câblage du contrôleur du vérin.

- À l’aide des documents ressources n° 5a et 5b, compléter sur le document réponses n° 4 les liaisons électriques d’alimentation du contrôleur sans les entrées de déblocage.

(sur le document-réponse n° 4)

- À l’aide des documents ressources n° 5a et 5b, schématiser le câble de liaison entre le contrôleur et le moteur. Écrire le repère des connecteurs sur le câble (repères A, C, D) et représenter par une flèche la liaison entre le câble et les connecteurs (suivre l’exemple du connecteur d’alimentation).

Montage des mors de la pince

Pour respecter les contraintes d’hygiène de l’industrie agroalimentaire, les mors doivent être régulièrement démontés pour être nettoyés et désinfectés dans un bain javellisé.

(sur le document-réponse n° 5)

- Représenter une solution technique pour assembler le mors mobile sur le chariot. Pour assurer le démontage rapide et sans outil, utiliser la goupille d’arrêt autobloquante présentée sur le document ressources n° 6. Compléter les deux vues nécessaires à la compréhension.

Document ressources n° 1a

Résultats de la simulation mécanique lors de la fermeture de la pince

Vitesse du mors mobile

Position de la tige du vérin par rapport au corps du vérin

Document ressources n° 1b

Vitesse de la tige du vérin par rapport au corps du vérin

Effort exercé par la tige du vérin par rapport au corps du vérin

Document ressources n° 2

Présentation de la gamme de vérins électriques LEY X5

Modèles LEY X5, vérins étanches au ruissellement et à la poussière (équivalent IP 65)

Entraînement par système vis – écrou anti rotation.

Deux modèles : taille 25 et taille 32, avec plusieurs pas de vis :

|  | LEY 25 | LEY 32 |
| --- | --- | --- |
| Symbole | Pas de vis (en mm) | Pas de vis (en mm) |
| A | 12 | 16 |
| B | 6 | 8 |
| C | 3 | 4 |

Courses disponibles :

| Courses standard (mm) | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LEY 25 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| LEY 32 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

Charges et vitesses de travail admissibles :

Document ressources n° 3

| 1 | Connecteur EE du robot | 7 | Configurer ce cavalier conformément au courant commun des équipements d’entrée. (COM1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Numéro de broche du connecteur EE |  |  |
| 3 | Équipement périphérique (contrôleur du vérin) |  |  |
| 4 | Signal de détection de poigné cassé | 8 | Le courant de sortie maximum par point RO est de 0,2 A. |
| 5 | Circuit de réception | 9 | Circuit pilote |
| 6 | Signal de pression anormal | 10 | Câble de 1,5 m |

Principe de connexion du connecteur EE

Le cavalier n° 7 permet de configurer le commun des entrées sur 0V ou +24V. Sur le schéma, la configuration représentée est celle du +24V (pour les entrées).

Document ressources n° 4

Modèles du Contrôleur du vérin électrique LECP6

| LECPN (NPN) | LECP6P (PNP) |
| --- | --- |

Principaux signaux d’entrées sorties

| Signaux d’entrée |  |  | Signaux de sortie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COM+ | À connecter au + 24 V |  | OUT0 à OUT5 | Renvoie le code de la position |
| COM- | À connecter au 0 V |  | BUSY | Indique lorsque le vérin bouge |
| IN0 à IN5 | Codage de la position |  | SETON | Indique lorsque le retour à l’origine est effectué |
| SETUP | Instruction de retour à l’origine |  | INP | Indique que la position est atteinte |
| HOLD | Instruction d’arrêt du mouvement en cours |  |  |  |
| DRIVE | Instruction de déplacement |  |  |  |

Document ressources n° 5a

Description des différents connecteurs du contrôleur LECP6

Connecteur CN1

Document ressources n° 5b

Câble de liaison entre le contrôleur LECP6 et le moteur

Document ressources n° 6

Goupille d’arrêt autobloquante en acier inoxydable

Description :

Les goupilles d'arrêt sont utilisées pour la fixation et l'assemblage simples et rapides d'éléments et pièces. Un appui sur le bouton pression permet de déverrouiller les deux billes et donc de désolidariser les pièces. En relâchant le bouton pression, les billes se bloquent et permettent un assemblage sûr et indémontable.

Elles résistent à la corrosion.

Exemples de montage

Dimensions du modèle de goupille choisi :

Longueurs utiles L disponibles : 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 mm

Document-réponse n° 1

Principe de fonctionnement du préhenseur

Question 1

La rangée est déposée sur la grille la plus basse

Échelle 1 : 25

La grille la plus basse est poussée dans le chariot

Échelle 1 : 25

La rangée est déposée sur la grille la plus basse

Échelle 1 : 25

La grille la plus basse est poussée dans le chariot

Échelle 1 : 25

Document-réponse n° 2

Question 2 – Schéma à compléter

Vérin

Renvoi d’angle

Mors mobile

Mors fixe

Vérin

Renvoi d’angle

Mors mobile

Mors fixe

Questions 3, 4 et 5

Effort maximal exercé par le vérin :

Paramètres permettant de diminuer l’effort :

Course du vérin :

Vitesse maximale du vérin :

Questions 6 et 7

Justification gamme LEY X5 :

Modèle du vérin choisi et course :

Justification :

Document-réponse n° 3

Référence du contrôleur du vérin électrique

Question 8

Référence du contrôleur :

Positions des mors du préhenseur

Question 9

| Diamètre des pâtons (mm) | Écartements des mors |  |
| --- | --- | --- |
|  | Pince ouverte (mm) | Pince fermée (mm) |
| 68 |  |  |
| 72 |  |  |
| 74 |  |  |
| 90 |  |  |
| 108 |  |  |
| 122 |  |  |

Question 10

Nombre maximal de positions :

Groupements :

Conclusion

Document-réponse n° 4

Câblage du contrôleur du vérin électrique

Questions 11 et 12

À compléter :

Contrôleur LECP6

Contrôleur LECP6

+ 24Vcc

0V

+ 24Vcc

0V

Document-réponse n° 5

Montage du mors mobile du préhenseur

Question 13

Vues à compléter ;  échelle 1 :2

Liaison à concevoir

2

3

5

2

5

3

1

2

3

4

5

| 1 | vérin |
| --- | --- |
| 2 | rail |
| 3 | chariot |
| 4 | renvoi d’angle |
| 5 | mors mobile |