BTS

CONCEPTION ET RÉALISATION DE SYSTÈMES AUTOMATIQUES

E52
CONCEPTION DÉTAILLÉE
D’UN SYSTÈME AUTOMATIQUE

2018

SUJET

| Durée : 4 h 00 | Coefficient : 3 |
| --- | --- |

L'usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

Ce document comporte 28 pages, numérotées de 1/28 à 28/28.

Dès que ce document vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

# Présentation générale

## Introduction

SPAL PIZZA est une PME qui réalise différents produits surgelés pour les professionnels de la restauration :

- des boules de pâte à pizza appelés "pâtons" ;

- des fonds de pizza vierges (pâtes étalées sans garniture) ;

- des fonds de pizza tomatés.

L'étude concerne la ligne de production de pâtons.

SPAL PIZZA produit 6 formats de pâtons, de masses et de dimensions différentes :

160 g, 180 g, 200 g, 350 g, 560 g et 900 g.

Les diamètres évoluent de 68 mm à 122 mm pour une hauteur respective de 51 à 81 mm.

La pâte est constituée principalement de farine, d'eau, d'huile végétale et de levure.

## Description de la ligne actuelle de production de pâtons

Après pétrissage, une diviseuse découpe la pâte en deux morceaux identiques. Ces morceaux de pâte sont ensuite acheminés par un tapis roulant vers deux bouleuses. Chaque bouleuse met en forme le morceau de pâte pour obtenir un pâton globalement sphérique.

La diviseuse et les 2 bouleuses fonctionnent en continu. Une bouleuse forme un pâton toutes les 2,9 s soit 1 240 pâtons par heure. La cadence globale de la ligne actuelle est donc de 2 480 pâtons par heure.

Cette cadence élevée nécessite la présence de deux opérateurs.

Un premier opérateur (« opérateur 1 ») prend les pâtons pour les disposer sur une grille. La disposition des pâtons sur la grille est spécifique pour chacun des six formats.

Lorsque la grille est pleine, un deuxième opérateur (« opérateur 2 ») prend la grille et la range dans un chariot. Une fois le chariot plein, le deuxième opérateur déplace le chariot pour le mettre dans des surgélateurs où les pâtons seront congelés à cœur en quelques minutes.

Une fois la surgélation terminée, le deuxième opérateur sort le chariot, retire chacune des grilles et verse les pâtons dans un carton qui sera stocké en chambre froide.

## Schéma de l’installation

## Besoin

Les tâches de manipulation des grilles pleines sont pénibles. L'entreprise ne peut faire fonctionner cette ligne que 3,5 heures par jour compte-tenu de cette pénibilité.

L'entreprise souhaite donc investir dans une machine permettant le rangement automatique des grilles dans le chariot.

## Étude proposée :

## Mission du système

## Contexte du système en phase d’exploitation

## Besoins

## Implantation de l’unité de rangement des pâtons dans le laboratoire de boulangerie

Mise en situation

La conception préliminaire a permis d’aboutir à la solution suivante :

Un opérateur place le chariot rempli de grilles vides contre le support de grilles. Il pousse chacune des grilles dans le support (repère 1). Ensuite il met l’unité de rangement de pâtons en fonctionnement. La diviseuse et les 2 bouleuses forment les pâtons. Deux convoyeurs assurent le transport (repère 2) et la constitution d’une rangée de pâtons (repère 3). Un robot prend et dispose une rangée de pâtons sur la grille (repère 4). Une fois la grille pleine, le robot repousse la grille du support de grille vers le chariot (repère 5).

Le cycle continue jusqu’à ce que toutes les grilles soient pleines et repoussées dans le chariot. L’unité de rangement s’arrête. L’opérateur prend le chariot plein et l’amène en surgélation.

Bouleuses

Convoyeurs

Robot

Support de grilles

Chariot

Opérateur

1

5

2

3

4

Bouleuses

Convoyeurs

Robot

Support de grilles

Chariot

Opérateur

1

5

2

3

4

Un préhenseur spécifique permettant la manipulation d’une rangée de pâtons est conçu.

Course maximale estimée de 100 mm

Course maximale estimée de 100 mm

Mors fixe

Mors mobile

Mors fixe

Mors mobile

Il est constitué de deux mors, un mors fixe et un mors mobile, qui épousent la forme des pâtons. La course et la forme des mors tiennent compte des différents formats de pâtons.

- Conception du support du robot

Une simulation a permis d’obtenir une position du robot permettant l’accès à toutes les zones du support de grilles. Les résultats sont présentés sur le document ressources n° 1.

Un début d'étude a permis de définir la partie supérieure du support du robot en tube de section carrée de 100 mm de côté en épaisseur 5 mm.

(sur le document-réponse n° 1)

- Reporter la valeur de la hauteur totale du support du robot.

Afin de maintenir en position le robot malgré les efforts dynamiques, chaque pied du support sera ancré dans le sol par deux vis M16 vissées dans des chevilles métalliques scellées. Le sol du labo possède une pente afin d'évacuer les eaux de lavage. Pour mettre en place le support robot, il est donc nécessaire de prévoir un réglage de hauteur de ±5 mm sur chacun des pieds.

La solution recherchée qui minimisera les rétentions d'eau de lavage, sera réalisée en mécano soudée parmi les matériaux, procédés et visserie suivants :

- tôle en 15, 12, 10, 8 mm ;

- découpe laser ou plasma, soudure et pliage ;

- visserie inox en tête hexagonale H ou hexagonale creuse CHC en taille M6, M8, M12 ou M16.

(sur le document-réponse n° 2)

- Proposer une solution permettant l'ancrage au sol et le réglage pour un pied du support. L'espace disponible proposé en hauteur est de 50 mm mais il pourra être réduit ou agrandi.

(sur le document-réponse n° 1)

- Reporter dans le tableau, le repère des pièces de votre solution, leur nombre et un descriptif sommaire qui pourra être pour les tôles, les dimensions extérieures et pour la visserie, la désignation avec longueur.

- Conception de l’enceinte de sécurité

Pour protéger les personnes, il est prévu d’installer une enceinte grillagée autour de la machine. Une barrière immatérielle permet la détection de la présence de l’opérateur dans la zone d’accès à la machine.

- Le document ressources n° 2 présente la solution de protection choisie, avec la zone dangereuse.

- Deux modèles de barrières sont proposés :

- une barrière multifaisceaux, de résolution 20 mm, permettant la détection du passage de la main et du bras ;

- une barrière à faisceaux individuels, permettant de détecter la présence d’une personne.

- Le document ressources n° 2 présente les caractéristiques des deux modèles de barrières immatérielles.

- Le document ressources n° 3 présente le fonctionnement d’une barrière immatérielle.

- Pour diminuer au maximum le temps de réaction du robot lorsqu’une personne pénètre dans la zone, la barrière est connectée directement au contrôleur du robot, sur la carte d’arrêt d’urgence robot, prévue à cet effet.

(sur feuille de copie)

- À partir des documents ressources n° 2 et 3, calculer la distance de sécurité entre la barrière et la zone dangereuse, pour les 2 modèles de barrières.

(Sur feuille de copie)

- Choisir le modèle de barrière et justifier votre réponse.

- Le document ressources n° 4 est un extrait de la documentation constructeur du robot. Il présente le câblage des entrées de sécurité externes sur la carte d’arrêt d’urgence du robot.

(Sur le document réponses n° 3)

- À partir des documents ressources n° 3 et 4, compléter le schéma de câblage de la carte d’arrêt d’urgence du contrôleur robot pour intégrer la barrière de sécurité.

- Implantation de l’armoire électrique dans la machine

L’implantation de la machine dans le laboratoire de boulangerie impose certaines contraintes :

- des zones de circulation pour accéder aux autres lignes de production doivent être respectées ;

- une hauteur de passage sous les composants, d’au moins 180 mm, doit être respectée pour permettre le nettoyage régulier du sol.

Le document-réponse n° 4 représente l’unité de rangement de pâtons avec son environnement. Une solution avec une enceinte par panneaux grillagés est proposée. Pour plus de visibilité le grillage n’a pas été représenté. Le tracé du chemin de câble reliant le robot à son contrôleur est donné en exemple.

Un choix d’armoire électrique et de terminal de dialogue a été effectué. Le document ressources n° 5 décrit leurs principales caractéristiques.

(sur le document-réponse n° 4)

- À partir du document ressources n° 5, proposer sur l’ensemble des vues, un emplacement de l'armoire électrique encastrée dans le grillage qui permettra une bonne visibilité du robot durant la validation du cycle. Indiquer la cote du bas de l’armoire par rapport au sol.

Pour des raisons d’ergonomie, le terminal de dialogue doit être placé à 1 400 mm du sol.

(sur le document-réponse n° 4)

- À partir du document ressources n° 5, représenter le terminal de dialogue sur la porte de l’armoire électrique. Indiquer la cote de hauteur du bas du terminal par rapport au bas de l’armoire.

(sur le document-réponse n° 4)

- Représenter le passage des câbles :

- des barrières immatérielles vers le contrôleur du robot ;

- des moteurs des convoyeurs vers l’armoire électrique.

- Utiliser comme modèle le passage des câbles robot – contrôleur robot.

- Armoire électrique

L’architecture matérielle de la commande du système est donnée sur le document ressources n° 6.

(sur le document-réponse n° 5)

- À l’aide des documents ressources n° 6 et 7, représenter les liaisons du bus de communication CANopen. Représenter l’activation ou la désactivation de la résistance de terminaison du boîtier de dérivation TAP en grisant la zone prévue sur la représentation du document-réponse n° 5.

L’échange de données entre l’IHM, l’API et le robot, est réalisé par un réseau Modbus/TCP, comme indiqué sur le document ressources n° 6.

Le port de communication Modbus/TCP de l’API doit proposer le service I/O Scanning afin de permettre l’échange de données avec un matériel d’un autre constructeur.

Le recensement des besoins sur l’API fait ressortir les données suivantes :

| Besoins | Nombre de voies ou ports |
| --- | --- |
| Port communication CANopen | 1 |
| Port communication Modbus/TCP avec I/O Scanning | 1 |
| Entrées tout ou rien API, raccordement par connecteur | 18 |
| Sorties à relais tout ou rien API, raccordement par bornier | 5 |

(sur le document-réponse n° 6)

- À l’aide des documents ressources n°6 et 8, compléter la constitution de l’API.

(sur le document-réponse n° 6)

- À l’aide des documents ressources n° 9, compléter le tableau des coûts de constitution de l’API.

- Interface Homme machine (IHM)

Un pupitre tactile permet de conduire le système.

Avant de lancer un cycle de production automatique, l’opérateur choisit le format de pâtons souhaités. Ce choix se fait parmi les six 6 masses suivantes : 160 g, 180 g, 200 g, 350 g, 560 g et 900 g. Ce choix a pour effet de modifier :

- le pas d’avance du convoyeur de constitution des rangées ;

- l’ouverture et la fermeture de la pince ;

- les trajectoires du robot pour la prise et la dépose de rangées.

Sur le pupitre, le champ de saisie est libre (l’opérateur peut donc saisir d’autres valeurs que celles traitées par le système). Après chaque saisie, une impulsion sur un bouton de validation doit être réalisée.

Seules les saisies correctes doivent être prises en compte. Les mauvaises saisies sont refusées après l’impulsion sur le bouton de validation et font apparaître un message de refus durant une seconde.

Si la saisie est correcte, l’IHM affiche un nouvel écran afin de proposer le lancement du cycle.

L’écran de choix de format sera l’écran n° 10, l’écran de lancement sera le n° 11 et l’écran n° 12 sera l’écran de refus.

Sur l’écran n° 10, un bouton de retour permet de revenir à l’écran précédent (9) qui n’est pas traité dans cette question.

(sur le document-réponse n° 7)

- Compléter l’algorigramme permettant de contrôler l’affichage des écrans 10, 11 et 12.

(sur le document-réponse n° 8)

- Compléter l’écran n° 10 (écran de choix de format) et préciser le type de variables à associer.

Document ressources n° 1

Résultat de la simulation qui a permis de déterminer la position du robot

Sur le côté est affichée la fenêtre de propriété du robot. Sous le terme « location », on trouve les coordonnées du centre de la base du robot par rapport à un repère positionné sur le sol.

Document ressources n° 2

- Enceinte de protection de l’unité de production de pâtons

Diviseuse

Bouleuses

Armoire robot

Robot

Support grilles

Chariot

3800 mm

2400 mm

Zone d’implantation de l’unité

Enceinte grillagée

Barrière immatérielle

Zone dangereuse

2800 mm

d

Distance de sécurité à déterminer

Diviseuse

Bouleuses

Armoire robot

Robot

Support grilles

Chariot

3800 mm

2400 mm

Zone d’implantation de l’unité

Enceinte grillagée

Barrière immatérielle

Zone dangereuse

2800 mm

d

Distance de sécurité à déterminer

- Caractéristiques du robot et des 2 modèles de barrières

Temps de réponse global du robot : t2 = 200 ms (temps qui inclut le temps de réponse de la carte d’arrêt d’urgence du contrôleur robot et le temps d’arrêt de la mécanique)

| Modèle | Barrière multifaisceaux type 4 | Barrière à faisceaux individuels multiples type 4 |
| --- | --- | --- |
| Résolution R | 20 mm | / |
| Nombre de faisceaux | multifaisceaux | 4 |
| Type de détection | Passage main, bras, corps | Passage corps |
| Temps de réponse t1 | 10 ms | 10 ms |
| Hauteur protégée Hp | Jusqu’à 1 800 mm | Jusqu’à 1 800 mm |
| Portée standard | Jusqu’à 12 m | Jusqu’à 20 m |

Document ressources n° 3

- Fonctionnement des barrières de sécurité

Une barrière immatérielle de sécurité est un système de protection optique composé de faisceaux infrarouges.

Ce système est constitué d’un émetteur et d’un récepteur, placés face à face. Située dans l’émetteur, une rangée de diodes émet des rayons infrarouges vers une rangée de cellules photosensibles située dans le récepteur.

Lorsque la zone de détection n’est pas interrompue, les deux sorties de sécurité redondantes sont activées (état ON) et l’équipement connecté en aval fonctionne normalement.

Quand un objet d’une taille supérieure ou égale à la résolution interrompt au moins un faisceau, les deux sorties de sécurité redondantes OSSD (Output Safety Switching Device) commutent (état OFF) pour donner l’ordre d’arrêter la machine.

- Définition des principales caractéristiques des barrières

R : résolution. C’est la taille du plus petit objet qu’une barrière peut détecter.

Hp : hauteur protégée. C’est la hauteur de détection de la barrière.

P : portée de la barrière. C’est l’écartement entre l’émetteur et le récepteur.

- Calcul de la distance minimale de sécurité

Cas des barrières multifaisceaux :

S = 2 000 x (t1 + t2) + 8 x (R - 14)

S : distance minimale en mm

t1 : temps de réponse du dispositif de protection, en s

t2 : temps d’arrêt de la machine en s

R : résolution de la barrière en mm

Cas des barrières à faisceaux individuels multiples

S = 1 600 x (t1 + t2) + 850

S : distance minimale en mm

t1 : temps de réponse du dispositif de protection, en s

t2 : temps d’arrêt de la machine en s

Document ressources n° 4

- Câblage des entrées de sécurité externe sur le contrôleur du robot

Document ressources n° 5

- Caractéristiques de l’armoire électrique et du terminal de dialogue

Armoire électrique en polyester pour environnement extrême

Classé IP44

1 porte

Hauteur : 1 540 mm

Largeur : 750 mm

Profondeur : 420 mm

Terminal de dialogue tactile couleur 5,7’’

Classé IP 65 sur face avant

Document ressources n° 6

- Architecture matérielle de la commande du système

# Can Open

Modbus TCP/IP

# 24Vdc

# Signaux tout ou rien

# Signaux tout ou rien

Energie électrique 3x400V+N+T

# Can Open

# Can Open

Modbus TCP/IP

# 24Vdc

# Signaux tout ou rien

# Signaux tout ou rien

Energie électrique 3x400V+N+T

# Can Open

Document ressources n° 7

- Topologie élémentaire du bus terrain CANopen

Généralités

Le réseau CANopen est constitué d’une ligne de transmission qui doit être dotée à ses deux extrémités physiques de résistances de terminaison.

Une topologie en étoile partielle est constituée par un boîtier de dérivation TAP (VW3 CAN TAP2) combiné à des câbles de dérivation.

Exemple de topologie élémentaire

Le schéma ci-dessous donne un exemple de topologie élémentaire.

Nœud 1

Nœud 2

Nœud 3

Nœud 4

Boîtier de dérivation TAP

Câble principal

Nœud 1

Nœud 2

Nœud 3

Nœud 4

Boîtier de dérivation TAP

Câble principal

S4

S5

S3

S1

S2

S4

S5

S3

S1

S2

Présentation du boîtier de dérivation TAP (VW3 CAN TAP2)

Le boitier de dérivation TAP permet de connecter deux équipements tels que les variateurs ATV et Lexium en reliant le câble de dérivation aux deux connecteurs S1 et S2. Il permet de connecter un outil Modbus sur le connecteur S3.

Le commutateur de terminaison de ligne permet de commuter une résistance de terminaison intégrée. Ainsi le départ S5 n’est pas utilisé.

Document ressources n° 8a

Plate-forme Modicon M340			   	       Communication, ports intégrés et modules

Document ressources n° 8b

Plate-forme Modicon M340			   	      Communication, ports intégrés et modules

Document ressources n° 8c

Plate-forme Modicon M340			   	                                Modules d’entrées

Document ressources n° 8d

Plate-forme Modicon M340			   	                                Modules de sorties

| BMX DDO 1612 | BMX DAO 1605 | BMX DRA 0804T | BMX DRA 1605 |
| --- | --- | --- | --- |

Document ressources n° 9

- Tableau des coûts des cartes de constitution API

| Désignation du matériel | Prix |
| --- | --- |
| BMX XBP 0800 (rack_8pos) | 160 € |
| BMX CPS 2000 | 200 € |
| BMX P34 2020 | 1 547 € |
| BMX P34 20302 | 1 840 € |
| BMX P34 20102 | 1 400 € |
| BMX EIA 0100 | 860 € |
| BMX NOE 0100 | 1 040 € |
| BMX NOE 0110 | 1 400 € |
| BMX DDO 1602 | 370 € |
| BMX DDO 1612 | 400 € |
| BMX DAO 1605 | 550 € |
| BMX DRA 0804T | 350 € |
| BMX DRA 0805 | 200 € |
| BMX DRA 1605 | 249 € |
| BMX DDO 3202K | 577 € |
| BMX DDO 6402K | 929 € |
| BMX DDI 3202K | 451 € |
| BMX DDI 6402K | 778 € |
| BMX DAI 0805 | 200 € |
| BMX DDI 1602 | 300 € |
| BMX DDI 1603 | 351 € |

Document-réponse n° 1

Conception du support du robot

Question 1

Questions 3

| Repère dessin | Nombre | Description |
| --- | --- | --- |

Document-réponse n° 2

Conception du support du robot

Question 2

Sol

Sol

Document-réponse n° 3

Câblage des barrières de sécurité

Partie à compléter

Schéma de câblage de la carte d’arrêt d’urgence du robot

Partie à compléter

Schéma de câblage de la carte d’arrêt d’urgence du robot

Question 6

Schéma de câblage des barrières :

Schéma de câblage des barrières :

Document-réponse n° 4

Implantation armoire électrique

Question 8

Porte de l’armoire électrique

Question 8

Porte de l’armoire électrique

Questions 7, 8 et 9

Passage du câble 
robot – contrôleur robot

Zone de circulation

Passage du câble 
robot – contrôleur robot

Zone de circulation

Câbles robot – contrôleur robot

1

2

2

3

1

Câbles robot – contrôleur robot

1

2

2

3

1

1 : moteurs convoyeurs

2 : barrières immatérielles

3 : contrôleur robot

1 : moteurs convoyeurs

2 : barrières immatérielles

3 : contrôleur robot

Document-réponse n° 5

Bus CANOpen

Question 10

Liaisons du bus de communication CANOpen

CN4

CN5

CAN

CN4

CN5

CAN

S1

S2

S4

Activé Désactivé

S3

S5

BMX P342010

VW3 CAN TAP2

ATV 320

ATV 320

LEXIUM

LEXIUM

CN4

CN5

CAN

CN4

CN5

CAN

S1

S2

S4

Activé Désactivé

S3

S5

BMX P342010

VW3 CAN TAP2

ATV 320

ATV 320

LEXIUM

LEXIUM

Réseau CANOpen

Réseau CANOpen

Carte Automate

Carte Automate

Document-réponse n° 6

Automate Programmable Industriel

Question 11

Constitution de l’API :

Carte Processeur

Ref : ____________

Carte Processeur

Ref : ____________

Carte d’alimentation

Ref : _CPS 2000___

Carte d’alimentation

Ref : _CPS 2000___

Rack 8 positions

Ref : _XBP_0800

Rack 8 positions

Ref : _XBP_0800

Question 12

Tableau des coûts de constitution de l’API :

| Désignation des cartes API | Quantité | Prix unitaire |
| --- | --- | --- |
| BMX XBP0800 | 1 | 160 € |
| BMX CPS2000 |  |  |
| Coût total de l’API |  | _____________ € |

Document-réponse n° 7

Saisie du grammage

Question 13

Algorigramme de test de saisie :

Début

Fin

BP retour

Oui

Non

Affichage Écran 9

Début

Fin

BP retour

Oui

Non

Affichage Écran 9

Document-réponse n° 8

Saisie du grammage

Question 14

Écran n° 10 et types de variables

Écran n° 10

Écran n° 10

| Nom variable | Type |
| --- | --- |
| Exemple : Temporisation | Time |