BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Étude et Définition de Produits Industriels

Épreuve E1 - Unité U 11

Étude du comportement mécanique d'un système technique

# Temps conseillé

Lecture du sujet											      (20 minutes)

A – Première problématique :

A-1 Étude des actions mécanique sur la tige du vérin lors d’une coupe de câble	      (45 minutes)

A-11 Équilibre du câble

A-12 Équilibre de l’ensemble 3a (biellette)

A-13 Résolution graphique de l’équilibre de l’ensemble E.4a (lame)

A-14 Résolution graphique de l’équilibre de l’ensemble E.2 (tige)

A-2 Vérification du dimensionnement de la tige du vérin lors d’une coupe de câble    (10 minutes)

A-21 Contrainte dans la tige du vérin

A-3 Étude des actions mécanique sur la tige en fin de coupe (cas de blocage)	      (40 minutes)

A-31 Effort Hydraulique en cas de blocage

A-32 Effort du ressort 6

A-33 Équilibre de la tige 2 lorsque la chape bloque la tige 2

A-34 Conclusion

A-4 Vérification du dimensionnement en fin de coupe (cas de blocage) 	      (5 minutes)

B – Seconde problématique :

B-1  Vérification de la vitesse de coupe							      (40 minutes)

B-11  Le tracé de la vitesse de coupe à 4 mm de la rentrée de tige

B-2  Vérifications suite à la modification de la vitesse de rentrée de tige		      (20 minutes)

B-21 Le débit nécessaire

B-22 Vérification de la pompe

B-23 Vérification du nombre de coupes de câble

PROPOSITION DU POIDS DES COMPETENCES A EVALUER

| C1 | S'Informer Analyser | C11 | Décoder un CdCf |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | C12 | Analyser un produit | Q1>Q7,Q14>Q19,Q23>Q37,Q40,Q44>Q47 | 70% |
|  |  | C13 | Analyser une pièce | Q8>Q10,Q12,Q13,Q20,Q43 | 15% |
|  |  | C14 | Collecter des données |  |  |
| C2 | Traiter Décider | C21 | Organiser son travail |  |  |
|  |  | C22 | Etudier et choisir une solution | Q11,Q21,Q22,Q38,Q39,Q41,Q42 | 15% |
| C3 | Mettre en œuvre Produire | C31 | Définir une solution. un projet en exploitant des outils informatiques |  |  |
|  |  | C32 | Produire les dessins de définition de produit |  |  |
|  |  | C33 | Produire les documents connexes |  |  |
| C4 | Communiquer Informer | C41 | Communiquer dans le cadre d'une revue de proiet |  |  |
|  |  | C42 | Communiquer en entreprise |  |  |

A – Première problématique :

Les utilisateurs du coupe câble CC 250 ont constaté un problème de fiabilité du système.

La tige du vérin est endommagée, elle subit peut-être un effort trop important. Afin de solutionner ce problème, nous allons effectuer une analyse à partir des actions mécaniques.

A-1 Étude des actions mécanique sur la tige du vérin lors d’une coupe de câble.

Le but de cette étude est de déterminer les efforts sur la tige du vérin lors de la coupe d’un câble.

A-11  Équilibre du câble

Pour un câble composé de 3 sections de cuivre de 150 mm², la force de coupe nécessaire est de 10000 daN.

On considère pour cette étude que le câble est en équilibre sous l’action de 2 forces extérieures.

Ainsi, ces 2 forces sont alignées sur la droite (GH), elles ont un sens opposé et ont la même intensité.

|  | Point d’appl. | Direction | Sens | Intensité (daN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GE4acäble | G | (GH) |  | 10000 |
| HE4bcâble | H | (GH) |  | 10000 |

Ainsi on a donc :

GE4acäble

HE4bcâble

A-12  Équilibre de l’ensemble E3a (biellette)

Echelle des efforts : 1cm / 1000daN

Question n°1 : Compléter le tableau des forces extérieures sur l’ensemble 3a (biellette).

|  | Point d’appl. | Direction | Sens | Intensité (daN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CE4aE3a | C | (CA) | ? | ? |
| AE1E3a | A | (CA) | ? | ? |

Question n°2 : Appliquer le Principe Fondamental de la Statique à l’ensemble 3a et en déduire la ou les direction(s) des forces s’appliquant sur cet ensemble 3a.

Les 2 forces sont alignées sur (CA).

A-13 Résolution graphique de l’équilibre de l’ensemble E4a (lame)

Question n° 3 : Compléter le tableau des forces extérieures sur l’ensemble E4a.

|  | Point d’application | Direction | Sens | Intensité (daN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GcableE4a | G |  |  | 10000 |
| CE3aE4a | C | (CA) | ? | ? |
| EE2E4a | E | ? | ? | ? |

Question n°4 : Appliquer le Principe Fondamental de la Statique à l’ensemble 4a pour une résolution graphique.

Forces concourantes +  dynamique fermé

Question n° 5 : Tracer la résolution graphique

Direction de l'action mécanique de la biellette (E3a) sur la lame (E4a)

A

C

E

G

Origine du dynamique

E4a

Direction de l'action mécanique de la biellette (E3a) sur la lame (E4a)

E4a

A

C

E

G

Échelle des efforts : 1cm / 2000daN

Origine du dynamique

Question n° 6 : Compléter le tableau sur l’intensité des forces à partir la résolution graphique.

|  | Longueur du vecteur (cm) | Intensité (daN) |
| --- | --- | --- |
| GcableE4a | 5 | 10000 |
| CE3aE4a | 4,9 | 9800 |
| EE2E4a | 7,9 | 15800 |

A-14 Résolution graphique de l’équilibre de l’ensemble E2 (tige)

Question n° 7 : Identifier la bonne construction graphique (en l’entourant) permettant de déterminer l’effort EE4a+E4bE2, la résultante en E des efforts des 2 lames 4a et 4b sur l’ensemble E2.

A-2 Vérification du dimensionnement de la tige du vérin lors d’une coupe de câble

On souhaite maintenant déterminer si la résultante  EE4a+E4bE2 correspondant à la coupe d’un câble peut expliquer la rupture de la tige.

Pour la suite de l’étude, on prendra  EE4a+E4bE2=20000 daN

Montage de la liaison chape / tige

Ø22

La réalisation de la liaison encastrement entre la chape 5 et la tige 2 se fait en 2 étapes :

Étape 1 : Mise en position par vissage (filetage M26) de la chape sur la tige jusqu’à l’épaulement.

Étape 2 : Maintient en position par vissage (taraudage M6) de la vis FHC, en plaquant les filets M26 de la chape 5 et de la tige 2 entre eux.

A-21 Contrainte dans la tige du vérin

Pour cette étude, les contraintes de torsion ne seront pas prises en compte.

La section B-B étant la plus petite de la tige, elle sera étudiée.

Lors de la coupe, la chape 5 transmet la résultante  EE4a+E4bE2  à la tige du vérin. Cet effort est réparti sur le filetage M26.

D’après l’étude A-14, l’effort N52 (identique à EE4a+E4bE2) est donc caractérisé par :

|  | Point d’appl. | Direction | Sens | Intensité (daN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N52 | Centre du filetage M26 |  |  | 10000 |

Question n°8 : Entourer le type de sollicitation créé par N52 sur la tige du vérin :

Traction        /        compression        /        flexion        /        cisaillement        /        torsion

Question n°9 : Calculer la valeur de la surface de la section B-B :

S = 380 mm2                                 (π . 112)

Question n°10 : Calculer la contrainte σ s'appliquant sur la section B-B :

σ = 526 MPa                (200 000 / 380)

Question n°11 : En considérant le matériau de la tige (30Cr NI MO 8 / Re = 850 MPa), conclure sur la résistance de la tige lors d’une coupe d’un câble :

La tige résiste à cette coupe (526<850)

A-3 Étude des actions mécanique sur la tige en fin de coupe (cas de blocage).

L’étude précédente a montré que la coupe d’un câble n’est pas à l’origine de la rupture de la tige.

Il faut donc étudier d’autres conditions de fonctionnement afin d’identifier la cause de cette rupture.

L’étude va étudier la fin de coupe. La pression arrive dans le vérin directement de la pompe hydraulique, mais la tige 2 est bloquée par la chape 5 qui est en contact avec le corps de vérin 1.

Pression 700 bars

Blocage :

La chape 3 est en butée contre le corps 1

A-31 Effort hydraulique en cas de blocage

Lors d’une coupe la tige du vérin travaille en tirant.

Question n°12 : Dessiner le croquis de la section de travail du piston :

Question n°13 : Calculer cette section (à l’aide des dimensions de la tige page 11/18) :

S= 32,34 cm2				(π x (352-14,12))

Question n°14 : Calculer l’effort hydraulique sur la tige du vérin (pression 700 bars) :

FHydraulique2=  22638 daN	(700*32,34)

A-32 Effort du ressort 6

Sur la vue en coupe A-A, lorsque la tige est sortie, le ressort a une longueur de 175 mm.

Question n°15 : Afin de déterminer la longueur du ressort lorsque la tige est rentrée, et d’après la vue en coupe A-A du plan d’ensemble page 6/18 (échelle 1 : 2), mesurer puis déterminer les valeurs suivantes :

Course de la tige : 58,9 mm

(sur le plan d’ensemble, en position de repos, mesurer la distance à parcourir par la chape pour arriver en butée)

Longueur du ressort lorsque la tige est rentrée = 116,1 mm

Question n°16 : En utilisant le document constructeur page 18/18 concernant le ressort 6, relever les valeurs suivantes :

Longueur initiale (mm) : 177,8 mm

Raideur (N/mm) : 70 N/mm

Question n°17 : Calculer l’effort du ressort 6 sur la tige 2(en position de blocage).

F62= 4319N

A-33 Équilibre de la tige 2 lorsque la chape bloque la tige 2

Sur la vue de la tige 2 ci-dessous, l’équilibre de la tige est schématisé, les forces extérieures y sont représentées sans respecter d’échelle, et l’effort hydraulique sur le piston est représenté par la pression.

P

N52

Question n°18 : À partir du Principe Fondamental de la Statique, exprimer la relation entre :

FHydraulique2, N52 et F62:

N52=FHydraulique2-F62

On considérera que FHydraulique2= 22600daN

Question n°19 : Calculer l’effort N52.

N52=221681N	(226000-4319)

A-4 Vérification du dimensionnement en fin de coupe (cas de blocage).

Question n°20 : Calculer la contrainte σ correspondant à la section B-B en prenant en compte une concentration de contrainte telle que Kt = 1,6 avec σ =  Kt x (N/S)

σ = 932,8 MPa	1,6 x(221681/380)

F62

Question n°21 : Conclure :

Ce cas de blocage explique la rupture de tige (> 850 Mpa)

F62

Question n°22 : Proposer au moins 3 pistes afin de résoudre ce problème de rupture de tige :

- matériau

- diamètre de la tige

- réglage du limiteur de pression

- orifice de décharge sur le corps de vérin correspondant à la fin de course.

- …

B – Seconde problématique

Pour certains types de câbles peu rigides, la coupe présente des bavures ; des essais démontrent que le chevauchement des deux lames de coupe est insuffisant. Des essais ont permis de déterminer que pour certains câbles peu rigides, il faut un chevauchement des lames supérieur à 8 mm.

Afin de résoudre ce problème, le bureau d’étude envisage d’agrandir les biellettes et la tige du vérin.

Nouvelle Solution :

Le dessin ci-dessous montre la moitié supérieure du nouveau coupe câble pour les positions tige sortie et tige rentrée. Le dépassement est de 4,3 mm, ainsi le chevauchement est de 8,6 mm

Le bureau d'étude vous confie la vérification, vis-à-vis de certaines contraintes, de ce nouveau coupe câble avec biellettes et tige agrandies.

Ancienne solution :

Illustration du chevauchement des 2 lames sur l'ancien coupe câble (la lame 4b étant représentée en transparence).

Le chevauchement est de 3,79 mm, et le dépassement de chaque lame par rapport à l’axe du coupe câble est de 1,895 mm.

B-1  Vérification de la vitesse de coupe

On modélisera la vitesse de coupe par la vitesse du point G par rapport au bâti.

Les dimensions des biellettes et de la tige de vérin ayant changé, il faut vérifier que la vitesse de coupe reste inférieure à 1 mm/s.

La courbe ci-dessous, correspondant à l’ancien coupe câble, a été obtenue avec deux phases de rentrée de tige :

- une première phase, pour laquelle la vitesse de rentrée de tige est constante et égale à 0,5 mm/s.

- une deuxième phase, pour laquelle la vitesse de rentrée de tige diminue pour les 4 derniers mm.

La vitesse mesurée est celle du point G et la position tige sortie correspond la valeur 0.

Question n°23 : Déterminer pour quelle position de la tige la vitesse de coupe est la plus importante :

à 4 mm de la fin du mouvement

Question n°24 : Déterminer quelle est la vitesse de coupe la plus importante :

Vmax =  0.75 mm/s

Question n°25 : Déterminer si la norme de sécurité sur la vitesse de coupe (Vc < 1mm/s) est respectée dans ce cas là :

oui < 1 mm/s

B-11  Le tracé de la vitesse de coupe à 4 mm de la rentrée de tige

La vitesse de rentrée de tige prise en compte pour cette étude sera de 0,5 mm/s.

Sur le schéma (page 16/18) du coupe câble, effectuer les tracés suivants :

Question n°26 : Indiquer le type de mouvement de l’ensemble E2 / E1 :

Translation rectiligne

Question n°27 : Tracer la trajectoire du point E ϵ E2 / E1

Question n°28 : Tracer le vecteur vitesse  VE∈E2/E1 , avec une échelle de 1 cm pour 0,1 mm/s.

Question n°29 : Comparer en justifiant les vecteurs vitesse VE∈E2/E1  et  VE∈E4a/E1 :

Ils sont égaux (E est le centre de la pivot entre E2 et E4a)

Question n°30 : Indiquer le type de mouvement de l’ensemble E3a / E1 :

Rotation  de centre A

Question n°31 : Tracer la trajectoire du point C ϵ E3a / E1

Question n°32 : Tracer la direction du vecteur vitesse  VC∈E3a/E1

Question n°33 : Comparer en justifiant les vecteurs vitesse VC∈E3a/E1  et  VC∈E4a/E1

(et leur direction):

Ils sont égaux (C est le centre de la pivot entre E3a et E4a)

Question n°34 : Indiquer le type de mouvement de l’ensemble E4a / E1 :

Mouvement plan général

Question n°35 : Tracer le Centre Instantané de Rotation (CIR) de l’ensemble E4a / E1

Question n°36 : En utilisant les propriétés du champ des vecteurs vitesse, tracer le vecteur vitesse VG∈E4a/E1:

Question n°37 : Quelle est la vitesse de coupe pour cette configuration ?

1,07 mm/s

Question n°38 : Cela est-il conforme aux normes ?

non

Afin de répondre aux normes, il est nécessaire de modifier la vitesse de rentrée de tige.

Question n°39 : Proposer des solutions techniques permettant de limiter la vitesse de rentrée de tige

Limiteur de débit

Reconception des bielettes

Augmentation du diamètre du piston

B-2  Vérifications suite à la modification de la vitesse de rentrée de tige

La vitesse de rentrée de tige sera pour la suite de l’étude de 0,45 mm/s.

B-21  Le débit nécessaire

Question n°40 : Étant donné la surface de travail du piston de 32 cm2, calculer le débit nécessaire, puis donner le résultat en l/min :

Q = V*S= 1450 mm3/s = 0,087 l/min

B-22  Vérification de la pompe

Question n°41 : Donner le débit fourni par la pompe hydraulique HAWE MPE4 (page 18/18) :

0,09 l/min

Question n°42 : Conclure sur la compatibilité de cette pompe :

ok

Pour la suite de l’étude, on considérera que le débit de la pompe est de 0.09 l/min, et que la pression délivrée au cours de la coupe est de 700 bars.

Question n°43 : Calculer la puissance hydraulique de la pompe pour cette utilisation :

Ph= Q*P/600=0,09*700/600= 0.105kW=105W

B-23  Vérification du nombre de coupes de câble

Question n°44 : La nouvelle course du vérin étant de 60,9 mm, calculer, sans prendre en compte les phases d’accélération, le temps mis pour couper le câble.

t= 60,9 / 0.45 = 135 s

Question n°45 : Calculer l’énergie dépensée par la pompe pour effectuer une coupe :

E= Ph*t =105*135=14 175j

Question n°46 : Calculer l’énergie contenue dans la batterie :

E=24*3*3600=259 200j

Question n°47 : Calculer le nombre de coupes réalisables par la batterie :

N= 259200/14210= 18,2

Formulaire:

σ=NS                         σ contrainte en Mpa, N effort normal en N et S section en mm 2

Notée R dans le

document constructeur

P=FS                          P pression en bar, F effort daN et S section en cm 2

F=K.∆L                   F effort en N, K raideur du ressort enNcm, ∆L déformation en cm

V=dt                         V vitesse enms, d distance en m et t temps en s

Q=V.S                     Q débit enm3s, V vitesse enmset S section en m2 Ph=Q.P600                 Ph puissance hydraulique en kW, Q débit enlmin, et P pression en bar

E=P.t                      E energie en j, P puissance en W et t temps en s

Ebatterie=U.C                  Ebatterie  energie en j, U tension en V et C capacité en A.s