Le client est spécialisé dans la fabrication de pièces d’usures pour différents types de moteur.

La réalisation de ces pièces d’usure s’effectue sur la chaîne de fabrication décrite ci-après :

- L’acier arrive sous forme de bobine ;

- L’alliage de cuivre est déposé sur la face supérieure de la bande ;

- L’ensemble est mis au four afin de fusionner les deux matériaux ;

- Un outillage de presse découpe et met en forme le produit final ;

- La pièce finie tombe dans un bac de réception.

Le système étudié permet l’alimentation en poudre de cuivre.

La matière première se présente sous forme de sac d’une tonne (1 000 kg).

1

Le sac se positionne dans une trémie qui débouche sur un régulateur qui étrangle l’extrémité du sac.

2

Le régulateur est géré par deux vérins pneumatiques qui limitent le flux de poudre.

3

La poudre tombe dans une virole permettant un accès de maintenance et de contrôle. Un piquage d’aspiration  évite les dispersions  de poudre dans l’atelier.

4

Un filtre tamis protège des impuretés. Il est maintenu en position par serrage avec trois sauterelles.

5

Un cône d’injection centralise le débit de poudre dans le répartiteur. Il se termine par une vanne ¼ de tour.

3

6

4

Tuyau flexible d’aspiration.

Mesure de la masse de la consommation en matière première :

Capteur d’effort

Armoire électrique avec affichage de la masse de poudre restante

Articulation

Châssis pivotant

MISE EN SITUATION

Problématique.

Réaliser un système de pesée de la poudre de cuivre.

Pour cela le diffuseur repère 3000 est installé sur un basculeur repère 2000 en liaison pivot avec

le bâti repère 1000.

Un capteur d’effort mesure la masse de la charge en permanence.

Vous serez amenés à :

- vérifier le diamètre des vis de pivot afin qu’elles puissent supporter la charge de poudre de cuivre ;

- remplacer la tuyauterie flexible par un ensemble en inox.

Capteur de force

3000

Liaison pivot

1000

2000

### 1ère partie : Analyse Fonctionnelle.

Dans le but de se familiariser avec le système à modifier, il est nécessaire de comprendre son fonctionnement.

On donne :

- l’actigramme du réacteur de l’unité de production de nylon.

### 1re partie : Calcul du poids du diffuseur repère 3000.

Données :

- masse volumique de l’acier : 7,8 kg/dm3 ;

- accélération de pesanteur : g = 10 N/kg.

Question 1 : Convertir en dm3 le volume de matière du réservoir de stockage repère 3300.

La capture d’écran de l’outil « propriété de masse » du modeleur volumique nous donne les résultats suivants:

V3300 = 3094140 mm3

V3300 = 3,094 dm3

/2 pts

/2 pts

Question 2 : Calculer la masse du réservoir de stockage repère 3300.

M3300 = ρ x V = 7,8 x 3,094 = 24,13 kg

Rep 3400complet

Question 3 : Calculer la masse du régulateur repère 3400.

Vérin 160

La masse du repère 3400 sans les deux vérins est MSV = 12,24 kg.

Les vérins sont des vérins pneumatiques diamètre 160 avec une longueur de course de 160 mm.

En vous aidant de la documentation technique ci-dessous, calculer la masse totale du régulateur repère 3400 complet.

MVérin= 15,36 kg

M3400Complet  = MSV + 2 x 15,36                                             (Formule)

M3400Complet  = 12,24 + 2 x 15.36                                            (Calcul)

/2 pts

M3400Complet  = 42,96 kg                                                          (Résultat)

Question 4 : Calculer la surface du développé du demi-cône d’injection repère 3102 (voir perspective question 7).

Données supplémentaires :

- développé ci-contre ;

- considérer le secteur comme parfait (sans la petite partie manquante) ;

- aire d’un secteur = ПR²α/360.

S3102 = π x 2,722 x 104/360

S3102 = 6,71 dm2

/2 pts

Question 5 : Sachant que l’épaisseur est de 3 mm, calculer le volume du demi-cône d’injection repère 3102.

V3102 = S3102 x e = 6,71 x 0,03

/2 pts

V3102 = 0,20 dm3

Question 6 : Calculer la masse du demi-cône d’injection repère 3102.

M3102 = ρ x V3102 = 7,8 x 0,2

/2 pts

M3102 = 1,57 kg

Question 7 : Calculer la masse totale du cône d’injection repère 3100 défini ci-dessous.

On prendra M3101 = 2,4 kg, M3302 =1,6 kg, M3103 = 1,4 kg quels que soient les résultats trouvés précédemment.

/2 pts

M3100= M3100 + 2 x M3102 + 3 x M3103

M3100= 2,4 + 2 x 1,6 + 3 x 1,4 = 9,8 kg

Question 8 : Calculer la masse totale du diffuseur repère 3000.

Compléter le tableau de valeur suivant en vous aidant du DT 3/12.

/2 pts

| Repère | Masse |
| --- | --- |
| Repère 3100 | 10 kg |
| Repère 3200 | 1,8 kg |
| Repère 3300 | 24 kg |
| Repère 3400 | 43 kg |
| Repère 3500 | 14 kg |
| Total | 92,8 kg |

2e partie : Recherche de la répartition de la masse dans la bascule repère 2000.

Remarque : Pour la suite de l’épreuve le repère 3000 aura une masse de 95 kg et la masse de la bascule repère 2000 sera négligée.

1190

C1= 495

C2= 695

G

A

B

90

810

Question 9 : Calculer la cote C1 et compléter le dessin ci-contre.

/2 pts

C1= 90 + (810/2) = 495 mm

Question 10 : Calculer la cote C2 et compléter le dessin ci-contre.

/2 pts

C2 = 1190 - 495 = 695 mm

Question 11: Calculer le poids du diffuseur repère 3000, (Rappel : g = 9,81 N/kg)

/2 pts

P3000 = 95 x 9,81 = 931,95 N

Question 12 : En vous aidant de la mise en situation DR 2/27, calculer le poids du sac de poudre de cuivre.

/2pts

Pcuivre = 1000 x 9,81 = 9810 N

Question 13 : Calculer le poids de la charge totale composé du diffuseur repère 3000 et du sac de poudre de cuivre.

/2 pts

Ptotal = 931,95 + 9810 = 10742 N

3e partie : Étude statique des efforts extérieurs s’appliquant au basculeur.

On donne :

- isolement de l’ensemble E = {2000 + 3000 + poudre de cuivre} ;

- modélisation de l’ensemble E comme une poutre suivant le schéma ci-dessous :

1190

695

A

G

B

- le poids de l’ensemble E appliqué au point G est de 11000 N ;

- les liaisons sont supposées parfaites ;

- le problème est considéré comme plan.

Question 14 : Compléter le tableau du bilan des actions mécaniques extérieures appliquées à l’ensemble E (mettre des « ? » à la place des inconnues).

| Action mécanique | Point d’application | Direction | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PE | G | Verticale |  | 11000 |
| A 1000/E | A | Verticale |  | ? |
| B 1000/E | B | Verticale |  | ? |

Question 15 : Déterminer les intensités des actions mécaniques aux points A et B par la méthode graphique ou analytique :

Méthode graphique : (ne pas réaliser si vous avez choisi la méthode analytique).

A

G

B

Départ du funiculaire

Échelle du dynamique :

1 cm pour 1000 N

/6 pts

Méthode analytique : (ne pas réaliser si vous avez choisi la méthode graphique)

Écrire le théorème du moment au point B : MB (Fext/E)=0

MB(A1000/E) + MB(B1000/E) + MB(PE) = 0

En déduire A1000/E.

-1190 x A1000/E + 695 x PE = 0

-1190 x A1000/E  = - 695 x 11000

A1000/E  = 6424 N

Écrire le théorème de la résultante : Fext/E=0

A1000/E + B1000/E + PE = 0

…………………………………………………………………………………………………………………………

En déduire B1000/E.

6424 + B1000/E  - 11000 = 0

B1000/E  = 11000 - 6424

B1000/E  = 4576 N

/10 pts

A1000/E=6424 N

B1000/E=4576 N

4e partie : Étude de la résistance des vis dans la liaison pivot entre la bascule repère 2000 et le châssis repère 1000.

Bien qu’une vis ne doive travailler qu’à la traction, elle est souvent utilisée comme axe de pivot pour des raisons commerciales.

On donne :

- le détail A du DT 2/12 représentant la liaison pivot étudiée ;

- la modélisation ci-dessous :

2000

Vis ISO 4017 M12-80

1000

T

- le coefficient de sécurité est s = 2 ;

- T=2500 N ;

- le formulaire DR 10/27.

Question 16 : À quel type de sollicitation la vis est-elle soumise ?

Cisaillement

/2 pts

……………………………………………………………………………………………………………………..

/2 pts

Question 17 : Quel est le diamètre nominal de la vis de pivot ?

Dvis = 12 mm

Question 18 : Sur le croquis ci-dessous, surligner la ou les sections sollicitées de la vis lors de l’application de la charge T .

/2 pts

Question 19 : D’après le tableau ci-dessous, déterminer  la résistance élastique Re de la vis ISO 4017 M12-80 réalisée en  acier C35.

/2 pts

Re = 335 MPa

Question 20 : Calculer l’aire de la section cisaillée de la vis.

S = (π x D2)/4 = (π x 122)/4

/2 pts

S = 113 mm2

Question 21 : Calculer la contrainte supportée par la vis.

τ

/2 pts

= T/S = 2500/113

τ = 22,12 MPa

Question 22 : Calculer la résistance élastique au cisaillement Rg sachant que Rg = Re /2.

Rg = Re/2 = 335/2

/2 pts

Rg = 167,5 MPa

Question 23 : Calculer la résistance pratique au cisaillement Rpg.

Rpg = Rg/s = 167,5/2

/2 pts

Rpg = 83,75 MPa

Question 24 : En comparant la contrainte maximun à la résistance pratique au cisaillement, conclure sur la résistance des vis.

22,12 < 83,75 donc la condition de résistance est respectée : la vis résiste.

/4 pts

……………………………………………………………………………………………………………………..

5e partie : Définition de la chape inférieure Rep. 1030.

L'entreprise a décidé de sous-traiter la fabrication de la chape inférieure Rep. 1030.

Il est donc nécessaire de fournir à l'entreprise

sous-traitante un plan de définition de la joue Rep. 1032 et un plan d'assemblage de la chape inférieure Rep. 1030.

Question 25 : Réaliser les plans nécessaires à la fabrication de la chape inférieure Rep. 1030.

Semelle Rep. 1031

On donne :

- la perspective cotée de la chape inférieure Rep. 1030

ci-contre ;

- le document réponse DR 9/27.

Joue Rep. 1032

FACE

On demande :

- de compléter le plan de définition à l’échelle 2:1 de la joue Rep. 1032 y compris la cotation sur le document réponse DR 9/27.

- de compléter le dessin d'ensemble à l’échelle 2:1 de la chape inférieure Rep. 1030 sur le document réponse DR 9/27 (vue de face définie sur la perspective cotée).

- de coter la position des éléments.

- de mettre en place la symbolisation de soudure à prévoir pour l'assemblage des éléments.

- de mettre en place une tolérance géométrique de perpendicularité entre le dessous de la semelle et la face latérale d'une joue. Intervalle de tolérance 1 mm.

- de mettre en place une tolérance géométrique de parallélisme entre les deux joues. Intervalle de tolérance 1 mm.

/15 pts

- de compléter la nomenclature et de mettre en place le repérage des éléments.

6e partie : Représentation isométrique.

Le tube d’aspiration est un tube flexible, régulièrement il se déchire suite aux manipulations de maintenance.

On se propose de le remplacer par une tuyauterie en acier inoxydable.

Question 26 : En vous aidant du document DT 12/12, tracer la perspective isométrique à l’échelle 1:10 de la ligne de tuyauterie sur la trame DR 10/27.

Vous ferez apparaître toute la cotation utile pour la préparation de la réalisation de l’ensemble à l’atelier.

Nord