BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2018

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

Matériel autorisé

L’usage de tout modèle de calculatrice avec ou sans mode examen est autorisé.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Le sujet comporte 20 pages numérotées de la façon suivante :

- Dossier de présentation :	DP1 à DP4

- Dossier questions : 	DQ1 à DQ6

- Documents réponses : 	DR1 à DR8

- Documents techniques : 	DT1 à DT12

Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées sur les feuilles de copie ou, lorsque cela est indiqué sur le sujet, sur les documents réponses prévus à cet effet.

Tous les documents réponses sont à remettre en un seul exemplaire en fin d'épreuve

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2018

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOSSIER DE PRESENTATION

Ce dossier contient les documents DP1 à DP4

L’usine de production PETITJEAN

PETITJEAN conçoit, fabrique et distribue des mâts, petits et grands, fonctionnels ou ultra design pour :

- Eclairage des villes

- Installations industrielles

- Télécommunications

- Transport de l’énergie

- Energie éolienne

- Caténaires pour tramways

PETITJEAN c’est :

- Un site de production de 36 ha

- Dont 6 ha de bâtiments

- Certifications ISO 9001 et 14001

- Environ 460 salariés

Les différents ateliers

Petits mâts

Grands mâts

Thermo-laquage

Galvanisation

L’atelier de galvanisation de chez PETITJEAN

Entièrement reconstruit en 2013, pour répondre aux besoins environnementaux, et à l’expansion de l’activité galvanisation. Petitjean réalise le traitement de surface de ses propres produits, mais aussi a étendu son activité en proposant son atelier de galvanisation pour des sociétés extérieures.

- Superficie de 9200 m2

- 50000 tonnes d’acier traité par an

- Transfert automatisé

- Capacité par balancelle : 16 x 2 x 2,4 (m)

- Charge par balancelle : 7 tonnes

Plan de l’atelier de galvanisation

Galvanisation par plongée

Traitement de surface avant zingage

Réception des produits bruts
Transfert par chariots autonomes
Accrochage sur les balancelles

9 zones de décrochage et finitions avant l’envoi vers le parc d’expédition
à l’extérieur

Diagramme de définition de blocs de l’atelier de galvanisation

Principe de base de la galvanisation à chaud :

Poste d’accrochage des produits à galvaniser

L’inclinaison des produits permet un écoulement des produits utilisés en prétraitement ainsi qu’un évent correct lors de la phase d’immersion dans le bain de zinc.

Les produits entrant dans l’atelier à l’horizontale, un opérateur incline la balancelle de manière à venir les accrocher. Une fois la balancelle remise à l’horizontale, les produits se retrouvent inclinés.

L’opération de décrochage se fait à l’inverse afin de pouvoir remettre les produits à l’horizontale dans le but de les expédier.

La montée ou la descente se fait au moyen de vérins hydrauliques.

16 mètres

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2018

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOSSIER QUESTIONS

Ce dossier contient les documents DQ1 à DQ6

| 1 | ANALYSE PRELIMINAIRE : Etude du bain de zinc (galvanisation) |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 60 min |

Une des problématiques récurrentes du bain de zinc est la formation de mattes (Amat de matières qui se solidifient) qui viennent par accumulation percer la cuve du bain, afin d’éviter ces mattes il faut garantir une bonne homogénéisation de la température du bain.

Le service maintenance doit connaitre parfaitement le fonctionnement, les grandeurs physiques mises en œuvre et les réglages de la combustion et l’acquisition des températures pour intervenir avec efficacité lors d’interventions programmées ou correctives.

On cherchera dans cette partie à vérifier si les choix faits par le constructeur sont judicieux pour assurer la meilleure disponibilité du bain de galvanisation.

| Q.1-1 | Document à consulter : DT1 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Compléter le schéma de l’installation permettant la chauffe du bain de zinc, et classer les différents éléments selon leur rôle.

| Q.1-2 | Documents à consulter : DT1 - DT2 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Sachant que 1 kcal/h équivaut à 1.163W, quel type de brûleur convient le mieux ?

| Q.1-3 | Document à consulter : DT2 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Le système de chauffe utilise des brûleurs de type EMB-5-SIK, la pression d’emploi du gaz entrant et de l’air étant identique (environ 0.45 mbar), déterminer les débits de gaz et d’air pour l’ensemble du four de chauffe du bain de zinc.

| Q.1-4 | Documents à consulter : DT1-DT3 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

La régulation de la température du bain de zinc est primordiale, afin de répondre au cahier des charges de la galvanisation. La collecte des informations de température est réalisée par des thermocouples.

Déterminer quel type de thermocouple est le plus adapté.

| Q.1-5 | Documents à consulter : DT1-DT3 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Des thermocouples de type K ont été choisis par le fabricant, formulez l’équation donnant la tension relevée aux bornes du thermocouple en fonction de la température.

Si la plage de réglage du transmetteur est de 4-20mA pour une plage de température 20°C-600°C, donner l’intensité relevée en sortie du transmetteur lorsque le bain de zinc est à sa température de consigne.

| 2 | AMELIORATION DE LA SURETE DE FONCTIONNEMENT |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 1 h 30 min |

Le service maintenance a mis en évidence certains dysfonctionnements concernant l’équipement nommé « Monte et baisse ». On se propose ici d’analyser, dans un premier temps, le fonctionnement du système, puis dans un second, les problèmes rencontrés et les solutions envisageables.

| 2 - 1 | Analyse du fonctionnement |
| --- | --- |

| Q.2-1-1 | Documents à consulter : DT 4 – DT 5 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Chaque monte et baisse coté A et B est équipé d’un groupe hydraulique. Quel inconvénient se présenterait si un seul groupe alimentait les deux parties du monte et baisse distantes de 16 mètres ? (Des canalisations souterraines hydrauliques relieraient la partie distante au groupe hydraulique)

| Q.2-1-2 | Documents à consulter : DT 4 – DT 5 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Bien que les organes de chaque système soient identiques, expliquez ce que l’on peut observer lors d’un dysfonctionnement, quand on demande la montée simultanée des deux parties.

Garantie-t-on l’horizontalité de la balancelle, si elle est nécessaire ?

La montée de la balancelle se fait en deux phases :

- Phase 1 : le distributeur 3V1 est piloté

- Phase 2 : le distributeur 2V1 est piloté

La vitesse de montée ne doit pas excéder 2cm/s.

| Q.2-1-3 | Documents à consulter : DT 4 – DT 5 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Donner le repère des réducteurs de débits unidirectionnels à régler pour chaque phase.

Ainsi que leur rôle dans une chaîne d’énergie. (Attention au sens des R.D.U.)

| Q.2-1-4 | Documents à consulter : DT 4 – DT 5 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Calculer et donner les valeurs de réglages des réducteurs de débits unidirectionnels à régler pour chaque phase.

En phase de montée les chambres arrières des vérins sont alimentées avec un débit de 9.2l/min pour les vérins 3A et 6.0l/min pour le vérin 2A.

Calculer la capacité du groupe hydraulique et conclure.

| 2 - 2 | Surveillance des dysfonctionnements |
| --- | --- |

| Q.2-2-1 | Documents à consulter : DT 4 – DT 6 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

De manière à surveiller le mouvement des monte et baisse il a été installé un capteur inductif et une règle à encoches sur chaque partie du système.

Donner le nom du dispositif mis en place pour l’acquisition des déplacements.

| Q.2-2-2 | Document à consulter : DT 6 | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Le signal émis par le capteur inductif est-il tout ou rien, analogique, ou numérique ?

| Q.2-2-3 | Document à consulter : DT 6 | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Le Capteur est un tube court ØM18 x 39 de référence XS518B1PAL2, la fréquence

de commutation est calculée entre deux fronts montants.

La vitesse de déplacement du monte et baisse étant de 2cm/s, vérifier que la fréquence du signal émis est compatible avec les caractéristiques du capteur.

| Q.2-2-4 | Documents à consulter : DT 6 – DT 7 | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Un automate Siemens 313C gère le couple de monte et baisse. On se propose

d’implanter la surveillance de l’évolution capteurs Côté A et B.

Calculer le temps théorique maximum de passage du capteur devant un créneau (Il y a commutation lorsque au moins 50% de sa surface active est en présence de l’objet à détecter).

Compléter les adresses des entrées dans le bloc de fonction FB5 qui met à 1 un bit de défaut pour le côté A, sachant que l’on prendra un coefficient de majoration de 2 pour le temps enveloppe (on utilisera la ms comme base de temps).

| 3 | Amélioration de la maintenabilité |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 40 min |

Le service maintenance décide de mettre en stock certains équipements jugés comme stratégiques. On se propose ici d’analyser, dans un premier temps, le fonctionnement du système, puis dans un second de déterminer les références des organes à mettre en stock.

| 3 - 1 | Analyse du fonctionnement |
| --- | --- |

La bonne gestion des déplacements des balancelles dans l’atelier de galvanisation est primordiale. A chaque moment les différents automates qui gèrent le processus doivent pouvoir connaitre la position exacte des balancelles. Le fabricant a donc choisi d’installer un système de positionnement par rail codé.

| Q.3-1-1 | Documents à consulter : DT8-DT9-DT10 | Répondre sur DR6 |
| --- | --- | --- |

L’information donnée par une tête de lecture est-elle tout ou rien, analogique, ou numérique ?

| Q.3-1-2 | Documents à consulter : DT8-DT9-DT10 | Répondre sur DR6 |
| --- | --- | --- |

Sur la zone de prétraitement et jusqu’au bain de galvanisation 4 paires de palans sont mis en place. Chaque palan se doit de renvoyer sa position à un automate qui gère la zone.

- Sur le plan de la zone, repérer :

- En bleu le ou les câbles qui véhiculent une information selon le protocole RS 485

- En rouge le ou les câbles qui véhiculent une information selon le protocole Profibus DP

- En vert le ou les câbles qui véhiculent une information selon le protocole Ethernet

- Quel nom donne-t-on au type de réseau Profibus DP (Process Field Bus) en français ?

| Q.3-1-3 | Documents à consulter : DT8-DT9-DT10 | Répondre sur DR7 |
| --- | --- | --- |

Sachant que le rail codé permet de différencier 1250 positions par mètre de rail, donner la précision de positionnement obtenue en mm.

| Q.3-1-4 | Documents à consulter : DT8-DT9-DT10 | Répondre sur DR7 |
| --- | --- | --- |

La longueur maximale d’un rail en version WCS3 est de 314 mètres, donner la position maximale lue par la tête et envoyée à l’automate via l’interface.

Le nombre de bits prévus dans la table d’échange est-il justifié ?

D’après les deux mots reçus en réponse à la requête de position à une tête de lecture, donner la position de la balancelle en mm.

| 3 - 2 | Référence des composants |
| --- | --- |

L’atelier de galvanisation compte 4 rails codés (2 de 155m et 2 de 97m) et 10 paires de palans. Ce qui représente 10 têtes de lectures et 6 interfaces. Vue l’importance de la disponibilité de ces équipements, il a été décidé de placer en stock une tête de lecture et une interface.

| Q.3-2 | Documents à consulter : DT8 - DT11 | Répondre sur DR7 |
| --- | --- | --- |

D’après la documentation technique du fabricant Pepperl+Fuchs, donner les références de la tête de lecture et de l’interface.

| 4 | Amélioration de la sécurité |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 30 min |

Un incident s’est produit depuis la reconstruction de l’atelier de galvanisation. La navette, qui sert au déplacement des produits dans la zone produits finis, est autonome et se déplace seule d’un point de départ à un point d’arrivée. La circulation des personnes dans cette zone peut donc s’avérer dangereuse. On se propose ici d’étudier la mise en place de protections.

| Q.4-1 | Document à consulter : DT12 | Répondre sur DR8 |
| --- | --- | --- |

Le passage des personnes dans la zone étant fréquent, les dommages corporels peuvent être conséquents. Sachant qu’une personne a le temps de partir de la zone car la navette se déplace lentement, déterminer la catégorie du système de commande à mettre en place.

| Q.4-2 | Document à consulter : DT12 | Répondre sur DR8 |
| --- | --- | --- |

Après étude, l’entreprise a décidé de mettre en place une barrière immatérielle de marque Schneider XUS-LB. Cette barrière est munie de deux séries de détection optique et deux contacts de sorties.

Justifier le fait qu’il y ait doublement des contacts du système de détection et des sorties.

| Q.4-3 | Document à consulter : DT12 | Répondre sur DR8 |
| --- | --- | --- |

La barrière immatérielle est équipée de 2 contacts normalement fermés (barrière sous tension) et ouverts à l’arrêt ou lors de la détection d’un obstacle.

Modifier le schéma du module de sécurité XPS-AC5121, de manière à intégrer les deux contacts repérés OSSD1 et OSSD2.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2018

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOCUMENTS REPONSES

Ce dossier contient les documents DR1 à DR8

Q.1-1 - Compléter le schéma de l’installation permettant la chauffe du bain de zinc (Repères de 1 à 8).

6

Classer les différents éléments (repères) selon leur rôle.

| Alimenter | Distribuer | Moduler | Convertir |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 |  |

Q.1-2 Sachant que 1 kcal/h équivaut à 1.163W, quel type de brûleur convient le mieux ?

|  |  | En kW |
| --- | --- | --- |
| Puissance installée sur le four |  |  |
| Puissance nécessaire par brûleur |  |  |
| Choix du brûleur : |  |  |

Q.1-3 Déterminer les débits de gaz et d’air pour l’ensemble du four de chauffe du bain de zinc.

|  | En Nm3/h |
| --- | --- |
| Débit en gaz naturel |  |
| Débit en air |  |

Q.1-4 Déterminer quel type de thermocouple est le plus adapté.

Exprimer la compatibilité ou la facilité par un + et l’incapacité ou la difficulté par un -

|  | Thermocouples |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | J | K | T | S |
| Plage de mesure de température |  |  |  |  |
| Précision de mesure |  |  |  |  |
| Mise en équation de la température et du voltage |  |  |  |  |
| Conclusion : |  |  |  |  |

Q.1-5 Formulez l’équation donnant la tension relevée aux bornes du thermocouple en fonction de la température T en °C et du coefficient α.

| Formule : | U(mV) = |
| --- | --- |

Donner l’intensité relevée en sortie du transmetteur lorsque le bain de zinc est à sa température de consigne.

|  | Réponse du transmetteur en mA | Tension délivrée par le thermocouple en mV |
| --- | --- | --- |
| à T=20°C | 4 | 20 x 39.45/1000 U20 = 0.789 mV |
| à T=600°C | 20 | U600= |
| à la température de consigne T= °C | I= | Uconsigne= |

Q.2-1-1 Quel inconvénient se présenterait si un seul groupe hydraulique alimentait les deux parties du monte et baisse distantes de 16 mètres ? (Des canalisations souterraines hydrauliques relieraient la partie distante au groupe hydraulique).

| Inconvénient |  |
| --- | --- |

Q.2-1-2 Expliquer ce que l’on peut observer lors d’un dysfonctionnement, quand on demande la montée simultanée des deux parties et conclure sur l’horizontalité de la balancelle.

| Dysfonctionnement | Effet observable |
| --- | --- |
| Bobine de distributeur H.S. |  |
| Réducteur de débit déréglé |  |
| Fuite du limiteur de pression |  |
| Conclusion |  |

Q.2-1-3 Donner le repère des réducteurs de débits unidirectionnels utilisés pour chaque phase de montée. (Attention au sens des R.D.U.).

Donner leur fonction dans une chaîne d’énergie parmi (Alimenter, distribuer, convertir, transmettre, moduler).

|  | Phase 1 | Phase 2 |
| --- | --- | --- |
| Repère des R.D.U. |  |  |
| Fonction |  |  |

Q.2-1-4 Calculer les valeurs de réglages de ces réducteurs de débits.

Rappel : Q = S x v

|  | Phase 1 | Phase 2 |
| --- | --- | --- |
| Vitesse de montée désirée | 2 cm/s | 2 cm/s |
| Surface |  |  |
| Débit à régler En l/min | Q = | Q = |

En phase de montée les chambres arrières des vérins sont alimentées avec un débit de 9.2l/min pour les vérins 3A et 6.0l/min pour le vérin 2A.

Calculer le débit du groupe hydraulique présent sur chaque partie du monte et baisse et conclure.

| Conclusion |  |
| --- | --- |

Q.2-2-1 Donner le nom du dispositif mis en place pour l’acquisition des déplacements.

| Nom du dispositif |  |
| --- | --- |

Q.2-2-2 Le signal émis par le capteur inductif est-il tout ou rien, analogique, ou numérique ?

| Nature du signal |  |
| --- | --- |

Q.2-2-3 La vitesse de déplacement du monte et baisse étant de 2cm/s, et le capteur ayant pour référence XS518B1PAL2, vérifier que la fréquence du signal émis est compatible avec les caractéristiques du capteur.

| Fréquence de commutation |  |
| --- | --- |
| Fréquence du capteur |  |
| Compatibilité |  |

Q.2-2-4 Calculer le temps théorique maximum de passage du capteur devant un créneau

| Temps de passage |  |
| --- | --- |

Compléter les adresses des entrées et le paramètre de la temporisation dans le bloc de fonction FB5 qui met à 1 un bit de défaut pour le côté A, sachant que l’on prendra un coefficient de majoration de 2 pour le temps enveloppe (on utilisera la ms comme base de temps).

ʺDéfaut

ʺBouton Montéeʺ

ʺBouton Montéeʺ

Q.3-1-1 L’information donnée par une tête de lecture est-elle tout ou rien, analogique, ou numérique ?

| Nature du signal |  |
| --- | --- |

Q.3-1-2  
 Sur le plan de la zone, repérer :

- En bleu le ou les câbles qui véhiculent une information selon le protocole RS 485.

- En rouge le ou les câbles qui véhiculent une information selon le protocole

Profibus DP.

- En vert le ou les câbles qui véhiculent une information selon le protocole Ethernet.

Zone de prétraitement

Four de séchage

Bain de zinc

Tête de lecture WCS
avec impédance
62.5 kbauds

API siemens

Modules d'interface WCS

- Quel nom donne-t-on au type de réseau Profibus DP (Process Field Bus) en français ?

| Type de réseau |  |
| --- | --- |

Q.3-1-3 Sachant que le rail codé permet de différencier 1250 positions par mètre de rail, donner la précision de positionnement obtenue (en mm).

| Précision de positionnement |  |
| --- | --- |

Q.3-1-4 La longueur maximale d’un rail en version WCS3 est de 314 mètres, donner la position maximale lue par la tête et envoyée à l’automate via l’interface.

| Position maximale lue |  |
| --- | --- |

Le nombre de bits prévus dans la table d’échange est-il justifié ?

| Nombre de bits nécessaires |  |
| --- | --- |
| Nombre de bits de la table d’échange justifié ? |  |

D’après les deux mots reçus en réponse à la requête de position à une tête de lecture, donner la position de la balancelle en mm.

| bits | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MW126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MW127 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Position lue (mm) |  |
| --- | --- |

Q.3-2 Donner les références de la tête de lecture et de l’interface.

| Référence de la tête de lecture | WCS _ _ - L S _ _ 1 |
| --- | --- |
| Référence de l’interface | WCS _ G 2 _ _ |

Q.4-1 Donner la catégorie du système de commande à mettre en place.

| Facteurs S - F - P | S | F | P |
| --- | --- | --- | --- |
| Catégorie |  |  |  |

Q.4-2 Justifier le fait qu’il y ait doublement des contacts du système  de détection et des sorties.

| Justification |  |
| --- | --- |

Q.4-3 Modifier le schéma du module de sécurité XPS-AC5121, de manière à intégrer les deux contacts repérés OSSD1 et OSSD2.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2018

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOCUMENTS TECHNIQUES

Ce dossier contient les documents DT1 à DT12

- Vue du bain de zinc.

- Caractéristiques techniques

| Four de galvanisation |  |
| --- | --- |
| Cuve de galvanisation |  |
| Dimensions de l’intérieur de la cuve | 16,00 x 2,20 x 3,20 (h) m |
| Épaisseur de la cuve | 50,0 mm |
| Poids total de la cuve | 65 tonnes |
| Installation de combustion |  |
| Combustible des brûleurs | Gaz naturel |
| Nombre de brûleurs | 6 |
| Température du bain de zinc | 450°C ± 5°C |
| Puissance total installée sur le four | 2 050 000 kcal/h |

- Schéma fluidique de raccordement d’un brûleur

1

2

3

4

5

6

7

8

Arrivée de gaz

Arrivée d’air

Température ambiante

| Repère | Description |
| --- | --- |
| 1 | Robinet d’arrêt principal à boisseau sphérique |
| 2 | Electrovanne de sécurité gaz brûleur |
| 3 | Régulateur de pression (de 0 à 140mbar) |
| 4 | Amorceur, contrôleur de flamme |
| 5 | Brûleur |
| 6 | Orifice calibré |
| 7 | Servomoteur |
| 8 | Vanne papillon de modulation de puissance |

- Table des puissances des brûleurs sous une pression air/gaz de 0.45 mbar

| Modèle | Puissance en kW, à 30°C |
| --- | --- |
| EMB-1-SIK | 30 |
| EMB-2-SIK | 80 |
| EMB-3-SIK | 150 |
| EMB-4-SIK | 300 |
| EMB-5-SIK | 400 |
| EMB-6-SIK | 600 |

- Diagramme des débits en gaz naturel

- Diagramme des débits en air

Thermocouples

## Spécifications générales pour les produits thermocouple RS

|  | Type J | Type K | Type T | Type S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Température minimum | -60°C | -200°C | -200°C | -50°C |
| Température maximum | +850°C | +1100°C | +400°C | +1350°C |
| Plus haut niveau de lecture | +1100°C | +1300°C | +500°C | +1400°C |
| Coefficient de Seebeck α | 50,38 µV/°C | 39,45 µV/°C | 38,75 µV/°C | 10,21 µV/°C |

### Tolérances (IEC 60584-3)

| Précision - Classe 2 (T température en °C) |  | ±2.5°C ou 0.0075 × T | ±2.5°C ou 0.0075 × T | ±1°C ou 0.0075 × T | ±1.5°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plage de température Classe 2 |  | -40°C à +750°C | -40°C à +1200°C | -40°C à +350°C | -40°C à +1600°C |
| Classification BS |  | 4937 Part 4 | 4937 Part 4 | 4937 Part 5 | 4937 Part 2 |
| Cathode |  | Fer | Nickel/Chrome | Cuivre | Rhodium/ Platine |
| Anode |  | Nickel/Aluminium | Nickel/Aluminium | Cuivre/Nickel | Platine |

Coefficient Seebeck en µV/°C

Température en °C

Région linéaire

Voir ci-contre

Les thermocouples de type K présentent une partie presque linéaire entre  0 °c et 1000 °C avec un coefficient de Seebeck α fluctuant autour de 40 µV/°C.

(J, K, T, S, …)

Réponse linéaire

Balancelle

Produit

Monte et Baisse côté A

Monte et Baisse côté B

Groupe hydraulique

Capteur inductif

Capteur inductif

Vérins hydrauliques

Règle à encoche

Système Monte et Baisse

Ø18 mm

0T

1M

0F2

1P

0F1

0G

1G

1V1

1V2

2V1

2V2

2V3

2V4

2V5

2V6

2A

3V1

3V2

3V3

3V4

3V5

3V6

3V7

3A1

3A2

7.6 cm3/tr

3kW
1500tr/min

18 l

130 bar

3A :  Vérins de Ø 70/40mm course : 1000mm
2A :  Vérin de Ø 80/40mm course : 1000mm

ʺBouton Montéeʺ

ʺBouton Montéeʺ

ʺDéfaut

Zone de prétraitement

Bain de zinc

Four de séchage

Zone de décrochage et finition

Zone d’accrochage

Buffer d’attente

Paire de Palan

Poutrelles de circulation des palans
+ rails codés

200 m

- Plan de l’atelier de galvanisation (vue de dessus)

Poutrelle IPN 300

Palan

Rail codé WCS3

Tête de lecture WCS
Avec impédance de fin de ligne
vitesse 62.5 kbauds

Vue d’une portion de poutrelle avec un palan

- Documentation Pepperl+Fuch du système WCS

Caractéristiques du WCS

• Système de positionnement absolu par rail codé

• Principe opto-électronique (domaine des rayons infrarouges)

• Eprouvé et robuste

• Facilité d'entretien

• Pas de points de référence nécessaires

• Pas de travaux d'étalonnage et d'ajustage nécessaires

• Positionnement au millimètre près avec une reproductibilité absolue

• Détermination de la valeur de position en temps réel et indépendamment de variations de la température

• Lecture sûre jusqu' à une vitesse de déplacement de 12,5 m/s

• Haute résolution

• Longueur de parcours variable : de 0,1 m jusqu'à 327 m

• Système de positionnement par rail codé adapté également pour des courbes jusqu'à un rayon de 0,5 m

• Différents systèmes de montage disponibles pour l'installation du rail codé

• Raccordement possible à tout système de contrôle, directement ou au moyen d'un module d'interface

• Possibilités de raccordement disponibles pour de nombreux systèmes de bus de terrain

• Support pour la mise en service et la maintenance grâce aux possibilités étendues du diagnostic du système

• Sécurité de fonctionnement élevée grâce à un autodiagnostic permanent

• Avertissement d'encrassement

• Option "chauffage" pour des températures ambiantes jusqu'à -40 °C

• Sortie TOR pour surveillance d'une vitesse limite programmable (en option)

1 = Module d'interface

2 = Rail codé

3 = Tête de lecture

Description du fonctionnement

Le système de positionnement par rail codé WCS est essentiellement composé de deux éléments : le rail codé qui est le support de l'information pour le code absolu et la tête de lecture qui balaye le rail codé selon un principe opto-électronique.

Le rail codé est monté parallèlement au parcours du matériel de manutention et attribue à chaque point le long de ce trajet une position univoque. Il est possible d'installer le rail codé uniquement aux endroits où un positionnement est nécessaire. Le système permet une installation du rail codé pour suivre des courbes ou pour réaliser des bifurcations.

Le rail codé est fabriqué à la demande du client et livré sur un touret. Sauf indication contraire dans la commande, le rail codé commence toujours par la valeur de position "0". La longueur maximale du rail codé est de 327 m (WCS2) ou 314 m (WCS3).

Il existe des dispositifs éprouvés pour le montage du rail codé.

Le rail codé est balayé sans contact selon un principe opto-électronique par une tête de lecture de forme "U". Après la mise en place sur le rail codé, la tête de lecture détermine la valeur de position sans points de référence et sans délai.

Le balayage du rail codé est effectué de manière reproductible, fiable et indépendante des variations de température aussi pour des vitesses de déplacement très élevées.

La valeur de position peut être directement transmise par la tête de lecture à un système de contrôle via une interface série RS 485.

Une large gamme de modules d'interface est disponible pour le raccordement à des interfaces standard, comme par exemple :

| • Parallèle • SSI • Profibus DP | • DeviceNet • CANopen • Ethernet | • InterBus-S • Profinet • Modbus-RTU |
| --- | --- | --- |

Il est possible de raccorder jusqu'à 4 têtes de lecture simultanément à tous les modules d'interface, excepté l'interface SSI.

Module d'interface avec interface Profibus DP

Le module d'interface fonctionne comme esclave Profibus DP. Il sert d'interface entre la tête de lecture WCS et le Profibus DP. Les données entre la tête de lecture/les têtes de lecture et le module sont transmises avec une interface RS 485, et du module au système de contrôle elles sont transmises via le Profibus DP.

Jusqu'à quatre têtes de lecture WCS de type LS221 (ou LS121) peuvent être raccordées. Le nombre des têtes de lecture raccordées est configuré via le fichier permanent (GSD).

Echange de données avec le maître Profibus DP

Le fichier de configuration permet de sélectionner un, deux, trois ou quatre têtes de lecture raccordées. Indépendamment du nombre de têtes de lecture sélectionné, 1 octet est réservé pour l'activation de la tête de lecture/des têtes de lecture dans le maître, 4 octets par tête de lecture sont réservés pour les données de réponse.

Activation de la tête de lecture/des têtes de lecture

P00 : LSB

P18 : MSB

Format de données du module d'interface pour une tête de Lecture 2 mots (4 octets)

Composition des références

Des têtes de lecture :	Des modules d'interface :

Vue de la navette et sa localisation

Choix du système de commande selon EN 1050 et EN 954-1 en fonction des facteurs de risques estimés (S, F, P)

Barrière immatérielle

Navette modifiée