BTS ASSISTANCE TECHNIQUE D’INGÉNIEUR

ÉPREUVE E.4 : ÉTUDE D’UN SYSTÈME PLURITECHNOLOGIQUE

| Sous épreuve : Vérification des performances mécaniques et électriques d’un système pluritechnologique | Unité U42 |
| --- | --- |

# DOSSIER TECHNIQUE

# AFFINAGE DE FROMAGES

# Ce dossier comprend les documents DT 1 à DT 12

DT 1 :	Documentation motoréducteur 1/3

DT 2 :	Documentation motoréducteur 2/3

DT 3 :	Documentation motoréducteur 3/3

DT 4 :	Configuration du variateur / logiciel de programmation

DT 5 :	Variateur (caractéristique) et choix du type de motorisation

DT 6 :	Détermination de la puissance moteur

DT 7 :	Moteur nouvelle référence

DT 8 :	Disjoncteur

DT 9 :	Courbes de déclenchement du disjoncteur

DT 10 :	Chute de tension

DT 11 :	Formulaire moment d’inertie

DT 12 :	Schémas de fonctionnement du robot

Documentation motoréducteur (1/3)

Exemple de codification d’un motoréducteur DR

La codification d’un motoréducteur commence toujours par le côté de la sortie. Un motoréducteur jumelé à un couple conique avec sonde de température dans le bobinage moteur portera par exemple la référence

| R | 77 | DRE | 100LC4 | /TF |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Option moteur : sonde température |
|  |  |  | Taille de moteur 100 et nombre de pôles 4, rotor cuivre de longueur L |  |
|  |  | Série de moteur : moteur à économie d’énergie DRE |  |  |
|  | Taille de réducteur 77 |  |  |  |
| Série de réducteur R |  |  |  |  |

Séries de réducteur à arbres parallèles

| Désignation |  |
| --- | --- |
| F.. | Exécution à pattes |
| FA..B | Exécution à pattes avec arbre creux |
| FH..B | Exécution à pattes avec arbre creux et frette de serrage |
| FV..B | Exécution à pattes avec arbre creux cannelé DIN5480 |
| FF.. | Exécution à flasque |
| FAF | Exécution à flasque bride B5 avec arbre creux |
| FA | Arbre creux |

Séries des moteurs triphasés

| Désignation |  |
| --- | --- |
| DRS | Moteur standard Efficiency (IE1),50Hz |
| DRE | Moteur à économie d’énergie Efficiency (IE2),50Hz |
| DRP | Moteur à économie d’énergie Premium Efficiency (IE3),50Hz |
| ..71 à 315 | Tailles : 71 / 80 / 90 / 100 / 112 / 132 / 160 / 180 / 200 / 225 / 315 (mm) |
| .. K à L | Longueurs : K = très court / S = court / M = moyen / L = long MC/LC = longueurs des rotors cuivre |
| Nombre de pôles | 2 – 4 – 6 – 8 |

Documentation motoréducteur (2/3)

Moteur DRE S1 IE2

PN	Puissance nominale

MN	Couple nominal

nN	vitesse nominale

IN	courant nominal absorbé par le moteur alimenté en triphasé 400V

IA/IN	courant de démarrage / courant nominal

MA / MN	couple de démarrage / couple nominal

MH / MN	couple d’accélération / couple nominal

Documentation motoréducteur (3/3)

Pm = puissance mécanique nominale (kW)

na = vitesse sortie motoréducteur nominale (tr·min-1)

Ma = couple sortie motoréducteur nominale (N·m)

i = coefficient de transmission = vitesse moteur / vitesse réducteur

k = rapport de réduction =  1 / i

Configuration du variateur - logiciel de programmation

7

8

2

5

4

100

9

272

3

mm

1

1

100

1108

1

1420

6

| Repère | paramètre | description | unité |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C00173 | tension composée du réseau | V |
| 2 | C00011 | vitesse nominale du moteur = vitesse de référence du moteur | Tr·min-1 |
| 3 | C02525 | unité réelle de la machine à utiliser pour le réglage de grandeurs physiques (exemples : vitesses, accélérations et décélérations) |  |
| 4 | C02522 | numérateur du coefficient de transmission (exprimé sous forme d'une fraction : numérateur / dénominateur) | - |
| 5 | C02523 | dénominateur du coefficient de transmission (exprimé sous forme d'une fraction : numérateur / dénominateur) | - |
| 6 | C03500/1 | consigne fixe, elle est activée par application du niveau HAUT sur l'entrée numérique DI4, elle est exprimée en % de la vitesse de référence. | % |
| 7 | C03502 | temps d'accélération pour la montée en vitesse de l'entraînement | s |
| 8 | C03503 | temps de décélération pour le freinage de l'entraînement | s |
| 9 | C02524 | distance parcourue côté machine pendant un tour de l'arbre de sortie réducteur. |  |
| Vitesse de référence machine = C00011 / (C02522 / C02523) * C02524 /60 |  |  |  |

Variateur (caractéristique)

Caractéristique couple-vitesse d’un moteur asynchrone commandé par un variateur à U/f constant

Choix du type de motorisation

Détermination de la puissance moteur

Coefficient de puissance

Pour déterminer la puissance efficace, il est nécessaire de déterminer le type de service du moteur en fonction de la fréquence de ces accélérations, de la présence de décélérations ou de cycle de fonctionnement. Les différents types de services sont :

S1

Charge

Pertes électriques

Température

S2

Charge

Pertes électriques

Température

S3

Charge

Pertes électriques

Température

Temps

Temps

Temps

Une fois le type de service déterminé, on peut calculer la puissance.

a) Service continu - Service type Sl : Fonctionnement à charge constante nominale d'une durée suffisante pour que l'équilibre thermique soit atteint. Facteur de correction pour ce service S1 = 1

b) Service temporaire - Service type S2 : Fonctionnement à charge constante nominale pendant un temps déterminé N, moindre que celui requis pour atteindre l'équilibre thermique, suivi d'un repos d'une durée suffisante pour rétablir à 2° C près l'égalité de température entre la machine et le fluide de refroidissement. Facteur de correction pour ce service S2.

| Temps de marche par période de 90 min | 10 min | 30 min | 60 min | 90 min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Facteur de correction | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1 |

c) Service Intermittent périodique - Service type S3 : Suite de cycles de service identiques comprenant chacun une période de fonctionnement à charge constante nominale N et une période de repos R. Dans ce service, le cycle est tel que le courant de démarrage n'affecte pas l'échauffement de façon significative. Facteur de correction pour ce service S3.

| Facteur de marche N/N+R | 15 % | 25 % | 40 % | 60 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Facteur de correction | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,1 |

(Facteur de marche = temps d’utilisation moteur / temps d’utilisation moteur + temps de repos)

Coefficient correcteur de température

P1 puissance disponible

P puissance nominale

Exemple si nous utilisons un moteur à une altitude de 2000m sous une température de 50°C, pour un moteur d’une puissance de 1kW, la puissance disponible suite au déclassement sera de 1000×0,85=850W.

Calcul puissance disponible en sortie du moteur

Exemple : pour fournir une puissance de 1105W, un moteur utilisé en service S2 avec un temps de marche de 30 minutes sur 90 minutes (facteur correction service = 1,3) à une altitude de 2000m sous une température de 50°C (facteur correction température 0,85), devra avoir une puissance de : 1 105/(0,85×1,3)=1 000W, soit 1 kW.

Moteur, nouvelle référence

Disjoncteur

Courbes de déclenchement disjoncteur

Chute de tension

Extrait du Guide de l'installation électrique "SCHNEIDER Electric"

Calcul de la chute de tension

Le tableau B5-2 ci-après donne les formules usuelles qui permettent de calculer la chute de tension dans un circuit donné par km de longueur.

IB : courant d'emploi en ampère.

L : longueur du câble en km.

R : résistance linéaire d'un conducteur en / km.

pour âme en cuivre

X : réactance linéique d'un conducteur en · km-1 ; X est négligeable pour les câbles de section inférieure à 50 mm2. En l'absence d'autre indication on prendra X = 0,08 ·km-1.

: déphasage du courant sur la tension dans le circuit considéré ; généralement :

Eclairage : cos = 1.

Force motrice :

- En démarrage : cos = 0,35.

- En service normal : cos = 0,5.

Un : tension nominale entre phases.

Vn : tension nominale entre phase et neutre.

| Circuit | Chute de tension |  |
| --- | --- | --- |
|  | En volt | En % |
| Monophasé : deux phases |  |  |
| Monophasé : phase et neutre |  |  |
| Triphasé équilibré : trois phases (avec ou sans neutre) |  |  |

Tableau B5-2 : Formules de calcul de chute de tension.

Limite maximale de la chute de tension

La norme NFC 15-100 impose que la chute de tension entre l'origine de l'installation BT et tout point d'utilisation n'excède pas les valeurs du tableau B5-1 ci-après.

Chute de tension maximale entre l'origine de l'installation BT et l'utilisation

|  | Eclairage | Autres usages (force motrice) |
| --- | --- | --- |
| Alimentation par le réseau BT de distribution publique | 3% | 5% |
| Alimentation par poste privé HT/BT | 6% | 8% |

Tableau B5-1 : limite maximale de la chute de tension.

Formulaire moment d’inertie

Moment d’inertie d’une pièce cylindrique par rapport à son axe  :

Moment d’inertie d’une charge exercée sur une poulie par rapport à son axe :

Moment d’inertie d’un solide en sortie de réducteur de rapport de transmission k par rapport de à l’axe moteurm :

Schéma cinématique du motoréducteur de l’élévateur

Axe d’entraînement

Poulie motrice

Poulie motrice

Réducteur

Moteur

Schéma cinématique système jumelé poulies-courroies de l’élévateur

Position basse

Position intermédiaire

Cadre

mobile

en appui

Poulie

Motrice

Zpoulie = 34 dents

Pas = 8 mm

Poulie folle

Poulie folle

Poulie folle

Poulie folle

Courroie

crantée

Chariot

porte-meule

Chariot

porte-meule

solidaire

de la courroie

z

x