BTS

CONCEPTION ET RÉALISATION DE SYSTÈMES AUTOMATIQUES

E51

CONCEPTION DÉTAILLÉE
 D’UNE CHAÎNE FONCTIONELLE

2019

SUJET

| Durée : 4 h 30 | Coefficient : 3 |
| --- | --- |

L'usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

Ce document comporte 19 pages, numérotées de 1/19 à 19/19.

Dès que ce document vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

UNITÉ DE CONVOYAGE ET DE CONDITIONNEMENT

## Présentation générale

Une entreprise réalise différents types de pièces pour l’industrie automobile, par découpage et mise en forme à la presse d’une tôle.

## Description du système existant

La ligne de production est équipée de trois systèmes identiques de découpe. Seule la presse 1 sera étudiée.

Un rouleau de tôle alimente la presse (placée dans une cabine d’insonorisation).

L’outil découpe et met en forme en continu de une à trois pièces dans la tôle.

Les pièces sont réceptionnées sous la presse et les chutes issues de la découpe sont récupérées et évacuées. La tôle est ensuite enroulée en sortie de presse.

Tôle

Outil de découpe

Pièce

Tôle

Outil de découpe

Pièce

## La mission

L’entreprise souhaite améliorer sa production en augmentant la disponibilité de l’opérateur pour effectuer le contrôle qualité, limiter la pénibilité et prévenir les troubles musculo squelettiques.

« Système »

Unité de convoyage et de conditionnement.

« Problème »

L’évacuation et le conditionnement des pièces en sortie de presse engendrent des manipulations de charges importantes et fréquentes.

« Mission »

Évacuer et conditionner les pièces en sortie de presse.

Le système doit stocker des pièces dans des bacs de couleurs différentes avec une autonomie d’une heure.

« Finalité »

Améliorer la production.

Il faut réduire la fréquence et la pénibilité des interventions de l’opérateur.

« Système »

Unité de convoyage et de conditionnement.

« Problème »

L’évacuation et le conditionnement des pièces en sortie de presse engendrent des manipulations de charges importantes et fréquentes.

« Mission »

Évacuer et conditionner les pièces en sortie de presse.

Le système doit stocker des pièces dans des bacs de couleurs différentes avec une autonomie d’une heure.

« Finalité »

Améliorer la production.

Il faut réduire la fréquence et la pénibilité des interventions de l’opérateur.

## L’étude et son contexte

L’étude porte sur l’unité de convoyage et de conditionnement des pièces dans les bacs.

Les pièces en sortie de presse sont convoyées vers le poste de conditionnement où elles seront stockées en vrac dans trois bacs de couleurs différentes.

L’outil permet de découper trois pièces simultanément. Pour assurer le suivi qualité, il est impératif d’évacuer dans un bac dédié chacune de ces trois pièces sans risquer de les mélanger.

Zone de conditionnement des pièces

Zone presse de découpe

Évacuation des chutes

Tôle

Sortie des pièces sur 1,2, ou 3 lignes

Rouleau de tôle à découper

Tôle découpée

Pièces

Chutes

Bacs en cours de remplissage

Outil

Opérateur

Zone de convoyage des pièces

Unité de convoyage et  de conditionnement des pièces

bdd [Diagramme de contexte] Unité de convoyage et de conditionnement

Presse de découpe

Unité de convoyage et de conditionnement

Environnement

Atelier de production

Règlementation et Normes

Opérateur

Service de gestion  de production

Bacs

Bacs contenant des pièces

bdd [Diagramme de contexte] Unité de convoyage et de conditionnement

Presse de découpe

Unité de convoyage et de conditionnement

Environnement

Atelier de production

Règlementation et Normes

Opérateur

Service de gestion  de production

Bacs

Bacs contenant des pièces

## Exigences partielles produit / production / système

« Exigence Système
Interface »
Alimenter en bacs vides

Id = « EI1 »
Text = « L'opérateur doit alimenter manuellement le système en bacs vides.

3 couleurs de bacs.

Dimension du bac :

L=600 x l=300 x h=100 mm Masse du bac : 1,5 kg »

« Exigence Système
Contrainte »
Utiliser les sources d’énergie disponibles

Id = « EC1 »
Text = « Le système doit utiliser les énergies disponibles dans l'atelier.

Énergie électrique : 400 V tri + neutre (régime de neutre TT)
Énergie pneumatique : pression nominale de 0,6 Mpa»

« Exigence Système
Interface »
Évacuer les bacs pleins

Id = « EI2 »
Text = « L'opérateur doit évacuer manuellement les bacs pleins.

Masse maximale d’un bac plein : 10 kg »

« Exigence Système
Contrainte »
Respecter un coût maximum

Id = « EC2 »
Text = « Le système doit avoir un coût maximum de 30000 € »

req [Paquet] Exigences [Unité de convoyage et de conditionnement]

« Exigence Système
Interface »
Piloter le système

Id = « EI3 »
Text = « L'opérateur doit piloter le système grâce à une interface tactile »

« Exigence Système
Contrainte »
S’adapter à l’opérateur

Id = « EC3 »
Text = « L'opérateur est en position debout dans le respect des normes d'ergonomie en vigueur : hauteur de travail = 800 mm »

« Exigence Système
Mission »
Évacuer et conditionner les pièces en sortie de presse

Id = « EF1 »
Text = « Le système doit évacuer et conditionner, sans les mélanger, les pièces découpées dans des bacs de couleurs différentes »

« Exigence Système Performance »
Respecter les critères de production

Id = « EP1 »
Text = « Le système doit permettre de convoyer et de conditionner trois pièces simultanément.

Masse maximale d'une pièce : 100 g
Encombrement maximum d'une pièce : 100 x 100 x 120 mm »

Cadence maximale : 100 coups par minute

« Exigence Système
Contrainte »
Respecter les normes de sécurité

Id = « EC4 »
Text = « Le système doit respecter les normes de sécurité en vigueur »

« Exigence Système
Performance »
Augmenter la disponibilité de l’opérateur

Id = « EP2 »
Text = « Le système doit avoir une autonomie minimale d'une heure avant l'intervention de l'opérateur »

« Exigence Système
Interface »
Alimenter en bacs vides

Id = « EI1 »
Text = « L'opérateur doit alimenter manuellement le système en bacs vides.

3 couleurs de bacs.

Dimension du bac :

L=600 x l=300 x h=100 mm Masse du bac : 1,5 kg »

« Exigence Système
Contrainte »
Utiliser les sources d’énergie disponibles

Id = « EC1 »
Text = « Le système doit utiliser les énergies disponibles dans l'atelier.

Énergie électrique : 400 V tri + neutre (régime de neutre TT)
Énergie pneumatique : pression nominale de 0,6 Mpa»

« Exigence Système
Interface »
Évacuer les bacs pleins

Id = « EI2 »
Text = « L'opérateur doit évacuer manuellement les bacs pleins.

Masse maximale d’un bac plein : 10 kg »

« Exigence Système
Contrainte »
Respecter un coût maximum

Id = « EC2 »
Text = « Le système doit avoir un coût maximum de 30000 € »

req [Paquet] Exigences [Unité de convoyage et de conditionnement]

« Exigence Système
Interface »
Piloter le système

Id = « EI3 »
Text = « L'opérateur doit piloter le système grâce à une interface tactile »

« Exigence Système
Contrainte »
S’adapter à l’opérateur

Id = « EC3 »
Text = « L'opérateur est en position debout dans le respect des normes d'ergonomie en vigueur : hauteur de travail = 800 mm »

« Exigence Système
Mission »
Évacuer et conditionner les pièces en sortie de presse

Id = « EF1 »
Text = « Le système doit évacuer et conditionner, sans les mélanger, les pièces découpées dans des bacs de couleurs différentes »

« Exigence Système Performance »
Respecter les critères de production

Id = « EP1 »
Text = « Le système doit permettre de convoyer et de conditionner trois pièces simultanément.

Masse maximale d'une pièce : 100 g
Encombrement maximum d'une pièce : 100 x 100 x 120 mm »

Cadence maximale : 100 coups par minute

« Exigence Système
Contrainte »
Respecter les normes de sécurité

Id = « EC4 »
Text = « Le système doit respecter les normes de sécurité en vigueur »

« Exigence Système
Performance »
Augmenter la disponibilité de l’opérateur

Id = « EP2 »
Text = « Le système doit avoir une autonomie minimale d'une heure avant l'intervention de l'opérateur »

PRÉSENTATION DU SYSTÈME DE CONVOYAGE DES PIÈCES

L’architecture choisie est la suivante : en sortie de presse, les 3 pièces découpées simultanément sont acheminées par un convoyeur intermédiaire, puis par trois convoyeurs de relevage. Elles sont ensuite conditionnées dans des bacs de couleurs différentes.

Un opérateur est chargé du chargement et du déchargement des bacs.

Presse

Sortie des pièces

Convoyeur intermédiaire

Convoyeurs de relevage

Poste de remplissage des bacs

Poste de déchargement des bacs pleins

Presse

Sortie des pièces

Convoyeur intermédiaire

Convoyeurs de relevage

Poste de remplissage des bacs

Poste de déchargement des bacs pleins

Poste de chargement des bacs vides

Poste de chargement des bacs vides

CONVOYEUR INTERMÉDIAIRE

Problème : l’extrémité du convoyeur intermédiaire s’affaisse sous l’action de son propre poids.

Les résultats d’une simulation de la déformation du convoyeur sont donnés sur le document ressources 1.

##### (Sur feuille de copie)

- Donner la valeur maximale de l’affaissement de l’extrémité du tapis.

##### (Sur feuille de copie)

- Proposer une solution pour résoudre ce problème.

Convoyeur de relevage.

Convoyeur de relevage.

CONVOYEURS DE RELEVAGE

Les pièces sont remontées à une hauteur supérieure aux bacs par les convoyeurs de relevage.

Les bandes des convoyeurs sont revêtues d’une couche de PVC dont le coefficient d’adhérence est   = 0,6.

L’angle entre la bande et l’horizontale est de 50° (voir croquis ci-contre). Cet angle est trop important et les pièces glissent sur la bande.

(Sur feuille de copie)

- Proposer une solution pour résoudre ce problème sans modifier l’angle.

TRANSFERT DES BACS AU POSTE DE REMPLISSAGE : choix de la motorisation

Les bacs sont transférés par trois tapis entre les différents postes de la zone de conditionnement. Pendant leur transfert, les convoyeurs de relevage sont arrêtés, la presse continue de produire et le convoyeur intermédiaire est mis au ralenti. Ce dernier continue de déverser des pièces sur les convoyeurs de relevage.

Le temps de transfert des bacs ne doit pas dépasser 3s.

Motoréducteur

Moteur

Réducteur roue et vis sans fin

Transmission pignons / chaîne

Bande d’entraînement des bacs

Rouleau d’entraînement

Réducteur

Moteur

Pignons/chaîne

Rouleau d’entraînement

Chaîne cinématique partielle du tapis au poste de remplissage des bacs

Motoréducteur

Moteur

Réducteur roue et vis sans fin

Transmission pignons / chaîne

Bande d’entraînement des bacs

Rouleau d’entraînement

Réducteur

Moteur

Pignons/chaîne

Rouleau d’entraînement

Chaîne cinématique partielle du tapis au poste de remplissage des bacs

Le moteur est piloté par un variateur, son mouvement est programmé pour suivre la loi des vitesses décrite ci-dessous.

V(m/s)

Vmax

t (s)

0

ta=0,2

tu=2,6

tt

0,4

td=0,2

V(m/s)

Vmax

t (s)

0

ta=0,2

tu=2,6

tt

0,4

td=0,2

(Sur feuille de copie)

- Calculer la distance du déplacement des bacs lors du transfert.

- Deux méthodes de résolution sont rappelées sur le document ressources 1.

##### (Sur feuille de copie)

- Afin de dimensionner le motoréducteur, calculer la valeur de l’accélération.

Dans le cas le plus défavorable, la bande d’entraînement est chargée de trois bacs pleins, ayant chacun une masse de 12 kg.

(Sur feuille de copie)

- Calculer le poids total appliqué sur la bande (on prendra g = 9,81 m/s2).

La bande glisse sur une tôle d’appui. Le coefficient de frottement entre cette tôle et la face inférieure de la bande est  = 0,2.

R

Fr

Bande d’entraînement des bacs

Tôle d’appui supportant la bande

R

Fr

Bande d’entraînement des bacs

Tôle d’appui supportant la bande

R=-P

R : action de la tôle sur la bande  P : poids du bac

Fr : résistance au déplacement de la bande pour un bac

R=-P

R : action de la tôle sur la bande  P : poids du bac

Fr : résistance au déplacement de la bande pour un bac

(Sur feuille de copie)

- Calculer la résistance au déplacement de la bande.

Rappel : le théorème de la résultante dynamique projetée sur l’axe des x est Forces = m.a

Axe x (déplacement)

Axe x (déplacement)

(Sur feuille de copie)

- Appliquer le théorème de la dynamique et calculer la force de traction nécessaire pour entraîner la bande chargée de caisses durant la phase d’accélération.

Le diamètre du rouleau d’entraînement du tapis est de 62 mm.

La force de traction retenue est de 150 N.

(Sur feuille de copie)

- Calculer le couple effectif à appliquer au rouleau d’entraînement.

(Sur feuille de copie)

- Calculer la fréquence de rotation maxi du rouleau d’entraînement.

(Sur feuille de copie)

- Le rendement de la chaîne cinématique est de 0,75. Calculer la puissance du moteur.

Le rapport de réduction du système pignon-chaîne est de 1.

(Sur le document réponses 1)

- Compléter la colonne « valeurs calculées » du tableau « Choix du motoréducteur » avec les résultats précédents.

À partir du document ressources 2, choisir un motoréducteur. Compléter la colonne « valeurs constructeur » du tableau.

## Choix de la commande du motoréducteur (documents ressources 3 et 4)

Le moteur utilisé est un moteur asynchrone triphasé de 0.37 kW piloté par un variateur.

Réseau électrique : triphasé 400 V + N

Moteur : asynchrone triphasé 230/380 V -  0,37 kW -  1500 tr·min-1

(Sur feuille de copie)

- Donner la référence du variateur et justifier votre choix.

(Sur le document réponses 2)

- Compléter le schéma du circuit de puissance.

ÉTUDE DU BLOCAGE DES BACS

Les bacs vides sont déposés un par un (pour identification de leur couleur) par l’opérateur à l’entrée du tapis de chargement puis sont entraînés à l’autre l’extrémité, où ils sont bloqués.

Au transfert des bacs vers le poste de remplissage, un jeu de 50 mm sera créé par les dispositifs de blocage pour positionner correctement les bacs sous les arrivées des pièces au poste de remplissage.

Les bacs pleins seront évacués vers le poste de déchargement.

Des vérins pneumatiques à colonnes de guidage sont utilisés pour le blocage des bacs.

Arrivée des bacs vides

Vérins de blocage (tige sortie)

Tapis de transport

Poste de remplissage des bacs

Arrivée des bacs vides

Vérins de blocage (tige sortie)

Tapis de transport

Poste de remplissage des bacs

L’étude portera sur l’implantation d’un vérin et de son effecteur.

La vue ci-dessous représente :

- le support en profilés 40x40 sur lequel seront fixés les vérins ;

- les bacs à immobiliser ;

- les zones d’implantation des vérins (seule la zone de gauche est étudiée).

Profilé 40x40

Bacs à immobiliser

Zones d’implantation des vérins.

Profilé 40x40

Bacs à immobiliser

Zones d’implantation des vérins.

Documents ressources 5 et 6 :

- documentation technique du vérin Série GPC-BV 16-20 (16, course 20mm) ;

- représentation d’un vérin à l’échelle 1/2 ;

- documentation technique des profilés 40x40 et accessoires.

(Sur le document réponses 3)

Compléter les vues afin de représenter une proposition de solution pour :

- la fixation du corps d’un vérin sur le profilé ;

- la forme et la fixation de l’effecteur sur la tige de vérin.

Le tracé du vérin sera simplifié (contour du corps et de la tige, axe des trous de fixation) et représenté tige rentrée.

Un jeu de 7mm minimum sera laissé entre le haut des bacs et l’effecteur pour éviter tout accrochage au passage des bacs.

Vérin tige rentrée

Jeu de 7mm

Vérin tige rentrée

Jeu de 7mm

(Sur feuille de copie)

- Dresser une nomenclature des composants du commerce après les avoir repéré sur le dessin. Donner les éventuelles précisions nécessaires à la compréhension de la solution.

Document ressources 1

Document ressources 1

Nom du modèle : ConvoyeurIntermSimplifié

Nom de l’étude : Analyse statique 1

Type de tracé : Déplacement

Échelle de déformation : 10

Flèche (mm)

Nom du modèle : ConvoyeurIntermSimplifié

Nom de l’étude : Analyse statique 1

Type de tracé : Déplacement

Échelle de déformation : 10

Flèche (mm)

Rappels de cinématique

Méthode graphique

La course correspond à l’aire comprise entre la courbe des vitesses et l’axe des abscisses (temps).

Formulaire

| Mouvement | Mouvement Rectiligne Uniforme (MRU) | Mouvement Rectiligne Uniformément varié (MRUV) |
| --- | --- | --- |
| Position | x = v.t + x0 | x = ½.a.t2 + v0.t + x0 |
| Vitesse | v = constante | v = a.t + v0 |
| Accélération | a = 0 | a = constante |

Document ressources 2

Document ressources 2

Motoréducteur type SN3F

| Dimensions de montage |  |  |  |  |  |  |  | Encombrement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dimensions de l’arbre |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c1 | ød1 | ød2 | ød3 | ød4 |  | j | øs1 | g |  | g1 | k |  | k1 | o | o1 |  | q1 | q2 | y | z |  | ød | l | l1 |  | l2 | t | u |
| 10 | 120 | 100 | 80 | 52 |  | 3 | M6 | 125 |  | 108 | 288.5 |  | 187 | 41.5 | 33 |  | 99 | 35 | 30 | 74 |  | 14 | 30 | 20 |  | 5 | 16 | 5 |
| Données du réducteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Données du moteur Démultiplication Vitesse de rotation du réd. Couple effectif Couple max. admis |  |  |  |  | 180 Watt ; 1400 tr/min ; poids 6,1 kg ; 0,7 A à 380 V ; IP54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 : 1 |  |  |  | 10 : 1 |  |  | 15 : 1 |  |  |  | 20 : 1 |  |  |  |  | 30 : 1 |  |  |  | 56 : 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 200 tr/min |  |  |  | 140 tr/min |  |  | 93 tr/min |  |  |  | 70 tr/min |  |  |  |  | 47 tr/min |  |  |  | 25 tr/min |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6,7 Nm |  |  |  | 10 Nm |  |  | 12 Nm |  |  |  | 12 Nm |  |  |  |  | 14 Nm |  |  |  | 17 Nm |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12 Nm |  |  |  | 12 Nm |  |  | 13 Nm |  |  |  | 13 Nm |  |  |  |  | 13 Nm |  |  |  | 10 Nm |  |  |  |

Motoréducteur type SN9F

| Dimensions de montage |  |  |  |  |  |  |  |  | Encombrement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dimensions de l’arbre |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| c1 |  | ød1 | ød2 | ød3 | ød4 |  | j | øs1 | g |  | g1 | k |  | k1 | o | o1 |  | q1 | q2 | y | z |  | ød | i | l | l1 |  | l2 | t | u |
| 8 |  | 120 | 100 | 80 | 65 |  | 3 | 7 | 140 |  | 114 | 327 |  | 207 | 60 | 40 |  | 102 | 40 | 25 | 121 |  | 16 | 1 | 35 | 25 |  | 5 | 18 | 5 |
| Données du réducteur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Données du moteur Démultiplication Vitesse de rotation du réd. Couple effectif Couple max. admis |  |  |  |  |  | 370 Watt ; 1400 tr/min ; poids 9,2 kg ; 1,2 A à 380 V ; IP54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 : 1 |  |  |  | 10 : 1 |  |  | 15 : 1 |  |  |  | 20 : 1 |  |  |  |  | 30 : 1 |  |  |  |  | 50 : 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 207 tr/min |  |  |  | 140 tr/min |  |  | 93 tr/min |  |  |  | 70 tr/min |  |  |  |  | 47 tr/min |  |  |  |  | 28 tr/min |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 14 Nm |  |  |  | 20 Nm |  |  | 27 Nm |  |  |  | 29 Nm |  |  |  |  | 36 Nm |  |  |  |  | 48 Nm |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 30 Nm |  |  |  | 30 Nm |  |  | 28 Nm |  |  |  | 29 Nm |  |  |  |  | 30 Nm |  |  |  |  | 27 Nm |  |  |  |

Document ressources 3

Document ressources 3

Document ressources 4

Document ressources 4

Schéma de câblage général

(1) Inductance de ligne éventuelle (1 phase ou 3 phases)

(2) Contacts du relais de défaut, pour signaler à distance l'état du variateur

(3) Si une résistance de freinage est raccordée, attribuez au paramètre [Adapt. Ramp déc.] (brA) la valeur Oui

Remarque 1 : équiper d'antiparasites tous les circuits selfiques proches du variateur ou couplés sur le même circuit (relais, contacteurs, électrovannes,…).

Remarque 2 : ce schéma concerne les produits ATV312 standard. Les cartes de communication optionnelles peuvent modifier le câblage de contrôle du produit.

Document ressources 5

Document ressources 5

Document ressources 6

Document ressources 6

Écrou pour profilé V8 St M…

Existe en M4, M5, M6 et M8

Section de profilé 40x40 (Échelle 1 : 1)

Écrou pour profilé V8 St M…

Existe en M4, M5, M6 et M8

Section de profilé 40x40 (Échelle 1 : 1)

| Document réponses 1 Document réponses 1 Question 12. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Valeurs constructeur | Valeurs calculées |
| Référence Motoréducteur choisi |  |  |
| Puissance moteur (W) |  |  |
| Couple effectif (Nm) |  |  |
| Démultiplication |  |  |
| Fréquence de rotation (tr/min) |  |  |

Document réponses 2

Document réponses 2

Question 14.

Document réponses 3

Question 15.

Document réponses 3

Question 15.

Zone de travail

Bac

Bac

Échelle 1:2

Vue de face (partielle)

Vue de dessus (partielle)

Zone de travail

Bac

Bac

Échelle 1:2

Vue de face (partielle)

Vue de dessus (partielle)