MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL

CONSTRUCTION DES CARROSSERIES

Session : 2019

E.2- EPREUVE TECHNOLOGIQUE

UNITE CERTIFICATIVE U2

Etude de cas – Préparation d’une production

Durée : 3h	Coef. : 3

DOSSIER CORRIGE

Ce dossier CORRIGE comprend 14 pages numérotées 1/14 à 14/14

PARTIE 1 : Etude du support hydraulique pièce 10 (66 points)

Etude du développement : (23 points)

Afin de déterminer le développé du support hydraulique (10) on demande de :

(Utiliser le Dossier Technique pages 2/30 à 6/30).

1.1 – COMPLETER les renseignements ci-dessous et CALCULER le vé avec les données

AMADA fournies (voir Dossier Technique pages 7/30 et 8/30).                                      4 points

Formule : Vé = 8e

Vé choisi :

25

Calcul :   8 x 3 = 24

Epaisseur : 3

1.2 – CALCULER le développé du fond de support hydraulique (10 ; suivant la coupe BB) et

COMPLETER le graphique, ci-dessous :                                                                        9 points

∆L = - 6

α° = 90°

∆L = - 6

α° = 90°

Calcul : 80 – 6 + 850 – 6 + 80 = 998 mm

80

850

80

Cotes extérieures

Pli1

Pli2

1.3 – CALCULER le développé du fond du support hydraulique (10 ; suivant la coupe AA) et

compléter le graphique, ci-dessous :                                                                        8 points

1,5 point

1.4 – INDIQUER les dimensions du flan capable du fond du support hydraulique (10).     2 points

Flanc capable Lg x l x e

1246,2 X 998 X 3

2 – Etude de poinçonnage du support hydraulique (43 points)

2.1 – COMPLETER la fiche d’atelier de poinçonnage ci-dessous, relative à la fabrication du support hydraulique. Aidez-vous des pages Dossier Technique 9/30 à 15/30 et du programme N°02054 du Dossier Technique pages  5/30 et 6/30.                                                     7 points

| FICHE ATELIER DE POINÇONNAGE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Via Amada I., 1/3 29010 Pontenure (PC), ITALY www.amada-engineering.eu |  | Machine : AE 255 NT - 51 st. |  |  | Nom tourelle : 0 – 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ensemble : Faux Châssis AR |  | Pièce : Support Hydraulique |  |  |  | Matière : Acier doux : S235 |  |  |  |
|  |  | N° de programme : O2054 |  | Épaisseur : 3 mm |  |  |  | Jeu poinçon/matrice : 0,6 mm |  |  |  |
| A A A A A A A A B B B B C C D D B 3 Auto Index B C 1 Auto Index C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Station | Type |  | Caractéristiques |  |  | Angle | Série |  | Auto - Index | Dim. min. | Dim. max. |
| 312 |  |  | Ø 10 |  |  | 0 | A |  | Non | 1.6 | 12.7 |
| 309 |  |  | Ø 14 |  |  | 0 | B |  | Non | 12.8 | 31.7 |
| 201 |  |  | 10 |  |  | 0 | B |  | Oui | 12.8 | 31.7 |
| 228 |  |  | 30 |  |  | 0 | C |  | Non | 31.8 | 50.8 |
| 239 |  |  | Rect. 30 x 5 |  |  | 0 | B |  | Oui | 12.8 | 31.7 |

4 points

4 points

4 points

MISE EN SITUATION POUR LA PRODUCTION DES OBLONGS :

En analysant le programme, on constate que pour la production des oblongs de 50 x 10 et 80 x 10 la machine utilise plusieurs fois le     10 x 10 et le rond Ø10 pour la série de 90 pièces.

Pour la réalisation de l’oblong 80 x 10	Pour la réalisation de l’oblong 50 x 10

il faut 10 coups d’outil	il faut 7 coups d’outil.

Il conviendrait de réduire la durée de production en étudiant la faisabilité de nouveaux outils oblongs.

2.2 – DETERMINER la force nécessaire pour exécuter l’oblong de 80 x 10. Aidez-vous du Dossier Technique page 11/30.                                                                                   8 points

F = P x 𝛕 x ep  / 1000

P = (( 80 – 10) x 2) + (π x D ) = 140 + 31,4  = 171,4

𝛕 = 400     ep = 3

Donc   F = 171,4 x 400 x 3  / 1000 = 205,68 KN      Soit   20 T 568

La machine a-t-elle la force nécessaire pour réaliser cette opération ? Justifier votre réponse.

2 points

Non la machine n'a pas la force nécessaire, car elle n’a qu’une capacité de 200 KN ou 20T

2.3 – DETERMINER la force nécessaire pour exécuter l’oblong de 50 x 10. Aidez-vous du Dossier Technique page 11/30.                                                                                         10 points

F = P x 𝛕 x ep  / 1000

P = ((50 – 10) x 2) + (π x D)) = 80 + 31,4  = 111,4

𝛕 = 400     ep = 3

Donc   F = 111,4 x 400 x 3  / 1000 = 133,68 KN      Soit   13 T 368

La machine a-t-elle la force nécessaire pour réaliser cette opération ? Justifier votre réponse.

2 points

Oui la force nécessaire est inférieure à 200 KN ou 20T

2.4 – En fonction des résultats obtenus aux questions 2.2 et 2.3, positionner l’outil qui convient dans la tourelle. Compléter le tableau ci-dessous :                                 4 points

| Station | Type | Caractéristiques | Angle | Série | Auto - Index | Dim. min. | Dim. max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 215 |  | Oblong 50 x 10 | 0 | C | OUI | 31.8 | 50.8 |

1 point

1 point

1 point

1 point

PARTIE 2 : Etude du faux châssis AR (115 points)

3 – Etude du pliage de la pièce Rep1 - Rep 3 (36 points)

Le bureau des méthodes a choisi l’ordre de pliage A – C – B.

Sur le croquis de droite :
- A, B et C désignent les plis

Cotes importantes : 37 – 108 - 72

3.1 – INDIQUER les butées correspondant à chacun des plis dans le cas du pliage A-C-B.

3 points

| Nom du pli | A mettre en butée sur |
| --- | --- |
| A | 0 |
| C | A |
| B | A |

3.2 – CALCULER les valeurs cotes machines correspondantes (compléter le tableau ci-dessous) :                                                                                                                    9 points

RAPPEL : Cotes machine = cote extérieur + ∆L/2 (attention les ∆L sont souvent négatifs).

| COTES MACHINES | CALCULS EFFECTUES ET VALEURS OBTENUES |
| --- | --- |
| CmX pli A | 37 + (ΔL/2) = 37 - (16/2) = 29 mm |
| CmX pli C | 108 + ΔL + 72 + (ΔL/2) = 108 - 16 + 72 - (16/2) = 156 mm |
| CmX pli B | 108 + (ΔL/2) = 108 - (16/2) = 100 mm |

3.3 – CALCULER la force de pliage du pli C de la pièce.                                                   2 points

Force de pliage  =  longueur de pliage en mètre x 68 x 104

Soit 2,95 x 68 x 10 000 = 2 006 000 N   soit : 2 006 KN   soit : 200 Tone

3.4 – COMPLETER la gamme de pliage ci-après, (valeurs CMX, angulaires et les représentations graphiques…).

| Gamme de pliage | Ensemble : Faux châssis AR | Bureau des méthodes |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nb de pièces Droit : 90& Gauche : 90 |  |  |
|  | Machine : Presse Plieuse |  |  |
| Force de pliage (T) : ______ | Valeur du vé : 63 |  |  |
|  | Long. et réf. Du Vé : 4 x 835mm ref. DX Z00631 |  |  |
|  | Long. et réf. du poinçon : 4x835mm ref. DX604301 |  |  |
| Dessin du profil de la pièce et repérage des plis. 0 et 1 sont des appuis. |  |  |  |
| Opération n°1 Cm : 29 Pli : A Appui n° 0 Butée Angle de pliage (A) = 90° Cote machine Cmx (A.) = 29 |  |  |  |
| Opération n°2 Cm : 156 Pli : C Appui n° A Angle de pliage (A) = 90° Cote machine Cmx (A.) = 156 |  |  |  |

6 points

6 points

4 points

Pour précision, la longueur de pliage et le profil vous aident à déterminer le poinçon et la matrice nécessaires. Ces derniers permettront d’installer des éléments fractionnés ou réduits et sans dégagement.

Opération n°3 6 points Cm : 100 Pli : B Appui n° A Angle de pliage (A) = 90° Cote machine Cmx (A.) = 100

4 – Etude du débit (44 points)

Mise en tôle économique pièces 1 et 3

Vous allez faire une mise en tôle des pièces 1 et 3 et disposer le plus grand nombre de pièces dans une tôle. Vous disposez des formats standard 2000 x 1000 ; 1250 x 2500 ; 1500 x 3000.

4.1 – CALCULER le nombre (Nb) de feuilles de tôle nécessaires pour la fabrication de l’ensemble (90 véhicules) des demi-longerons (pièces 1 et 3, Dossier Technique page 2/30) en définissant la mise en feuille, et de compléter intégralement le tableau ci-dessous.

16 points

|  |  | L= 3 000 l=1500 x N=Y.X Y B A X | l=1500 X L= 3 000 A B Y N=Y.X x |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nombre de flan en X. | 3 000 / 2950 = 1 | 3 000 / 309 = 9,7 |
| 2 | Nombre de flan en Y. | 1 500 / 309 = 4,85 | 1 500 / 2950 = 0,508 |
| 3 | Nombre de flan par tôle. | 4 | 0 |

/ 4pts

INDIQUER le format et le nombre de tôle nécessaire pour la fabrication de l’ensemble des faux châssis :                                                                                                                               4 points

Le format utilisé sera 1 500 x 3 000 x 8     le nombre (90x2) / 4= 45 tôles.

Mise en profilé économique pièces 6, 7, 8 et 9

A l’aide du Dossier Technique page 2/30 et de l’exemple ci-dessous :

Remarque :

En cas de découpes d’angle, la schématisation de débit économique se fera en angle droit comme ci-dessous.

,

-

Exemple

Profilé 0

Epaisseur de la lame de 4 mm

:

480

1505

480

480

1505

1505

Chute

1505

480

4.2 – DETERMINER en schématisant (sur le croquis ci-dessous) le nombre de pièces par fer plat pour les éléments 6, 7, 8 et 9.                                                                                   12 points

Prendre comme échelle 3 mm pour 100 mm de profilé.

200 + 4

Fer Plat 1 : 25 x 40 x 6100        29 pièces / fer plat

2580 + 4

Fer Plat 2 : 15 x 70 x 6100        2 pièces / fer plat

1 495 + 4

Fer Plat 3 : 12 x 25 x 6100          4 pièces / fer plat

Fer Plat 4 : 5 x 35 x 6100           10 pièces / fer plat

575 + 4

4.3 – DETERMINER ET JUSTIFIER le nombre de fers plats 1, 2, 3 et 4 pour le débit des pièces 6, 7, 8 et 9 pour l’ensemble des faux-châssis :                                                          12 points

90 châssis soit 180 renforts de longerons et 29 pièces / fer plat

soit 180 / 29 = 6,2   donc 7 fers plats de 25 x 40 x 6 100

90 châssis soit 180 Bandes de roulement et 2 pièces / fer plat

soit 180 / 2 = 90   donc 90 fers plats de 15 x 70 x 6 100

90 châssis soit 180 guides latéral et 4 pièces / fer plat

soit 180 / 4 = 45   donc 45 fers plats de 12 x 25 x 6 100

90 châssis soit 180 Bandes de roulement et 10 pièces / fer plat

soit 180 / 10 = 18   donc 18 fers plats de 5 x 35 x 6 100

5 – REALISATION DU BON DE COMMANDE (35 points)

5.1 – COMPLETER le bon de commande ci-dessous pour fabriquer l’ensemble des faux châssis (tubes, tôles, profilés plats,). Dossier Technique page 2/30.

Prix unitaire des tôles d’acier S 235 : 0,94 € HT le Kg Densité de l’acier : 7,8 Kg /dm3

Prix unitaire des profilés d’acier S 235 : 1,15 € HT le Kg

6 points

4 points

| Construction des Carrosseries |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bon de commande |  |  |  |  | Bon N°19062019 |
|  |  |  |  |  | Date : |
| Rep pièces | Désignation | Masse Unit | Prix Unit | Nb | Prix total |
| 1 & 3 | Tôle S235 : 1500 x 3000 x 8 | 280,80 | 0,94 | 45 | 11 877,84 € |
| 2 | Tube 40 x 40 x 4 x 6000 | 25,2 | 1,15 | 15 | 434,70 € |
| 4 | Tube 100 x 100 x 4 x 6000 | 70,38 | 1,15 | 15 | 1214,06 € |
| 6 | Fers Plats de 25 x 40 x 6000 | 47,1 | 1,15 | 7 | 379,16 € |
| 7 | Fers Plats de 15 x 70 x 6000 | 49,44 | 1,15 | 90 | 5 117,04 € |
| 8 | Fers Plats de 12 x 25 x 6000 | 14,16 | 1,15 | 45 | 732,78 € |
| 9 | Fers Plats de 5 x 35 x 6000 | 8,22 | 1,15 | 18 | 170,15 € |
| 10 & 5 | Tôle S235 : 1250 x 2500 x 3 | 73,125 | 0,94 | 45 | 3 093 € 19 |
|  |  |  | Total HT |  | 23 018,91 € |
|  |  |  | TVA (20 %) |  | 4 630 € 61 |
|  |  |  | Prix TTC |  | 27 622,69 € |

16 points

5 points

4 points

*

PARTIE 3 : Etude sur l’éclairage et la signalisation (19 points)

6 - Etude sur l’éclairage et la signalisation

Suivant la réglementation du Code de la Route :

4007

7300

9995

2500

6.1 – INDIQUER les différents types de signalisation à positionner sur le container du véhicule

étudié (Dossier Technique page 18/30 à 26/30) :                                                        1,5 points

Eclairages

Les plaques rétro-fléchissantes

Les Marquages à grande visibilité rétro-fléchissant

6.2 – LISTER les éléments à apposer sur ce container en précisant leurs références (Dossier

Techique page 27/30 à 30/30), et INDIQUER les préconisations de leur montage :

FACE Avant : sur la partie supérieure                                                                             1,5 point

Eclairages : 2 feux d’encombrement (gabarit) blanc le plus haut et le plus large possible

Ref : Wurth feux de position a Led 24V Version3 Blanc 0812 42 453 si présence de Fléche vers extéieur

FACE Latérale :                                                                                                                   3 points

Eclairages : 3 feux position latéraux (jaune/orange) sur le bas du container.

Ref : Wurth feux de position a Led 24V Version3 orange 0812 42 951 Fléchage vers extéieur.

Marquage intégral à grande visibilité rétro-fléchissant jaune R104

Ref : Pommier, Ligne de sécurité ECE 104, ref : 380 51 06

FACE Arrière :                                                                                                                     6 points

Eclairages : 2 feux d’encombrement (gabarit) rouge le plus haut et le plus large possible

Ref : Wurth feux de position a Led 24V Version3 Rouge 0812 42 454 Fléchage vers extéieur.

Eclairages : 1 feu stop rouge au centre partie supérieur du container

Ref : Wurth feux stop/arrière Led XL 24V Rouge 0812 46 141

Plaques de signalisation pour porteur ECE 70-01RF (Amendement 01) en bas

Ref : Pommier, Jeu de 2 plaques, ref : 3805374 ou 3805391 ou 3805371

Marquage intégral à grande visibilité rétro-fléchissant Rouge R104

Ref : Pommier, Ligne de sécurité ECE 104, ref : 380 51 09

6.3 – POSITIONNER de manière schématique et NOMMER ces éléments de signalisation sur les différentes vues ci-après.                                                                                                7 points

2 feux d’encombrement rouge

2 feux d’encombrement

blanc

Feu stop

Marquage intégral à grande visibilité rétro-fléchissant Rouge

2 plaques de

marquage

4 points

1 point

Marquage intégral à grande visibilité rétro-fléchissant jaune

3 feux de position orange

2 points

PROPOSITIONS DE BAREME

PARTIE 1 : Etude du support hydraulique

| 1 - Etude du développement : Page 2/13 Total : | /13 pts |
| --- | --- |
| 1.1 – COMPLETER les renseignements ci-dessous et CALCULER le vé | /4 pts |
| 1.2 - CALCULER le développé du fond de support hydraulique | /9 pts |
| Page 3/13 Total : | /10 pts |
| 1.3 - CALCULER le développé du fond de support hydraulique | /8 pts |
| 1.4 - INDIQUER les dimensions du flan capable du fond de support hydraulique | /2 pts |

| 2 - Etude de poinçonnage Page 4/13 Total : | /19 pts |
| --- | --- |
| 2.1 – COMPLETER : en tête de la fiche atelier | /7 pts |
| 2.1 – COMPLETER : Station | /4 pts |
| 2.1 – COMPLETER : Type & Caractéristiques | /4 pts |
| 2.1 – COMPLETER : Angle, Série, Auto – Index, Dimensions. | /4 pts |
| Page 5 /13 Total : | /10 pts |
| 2.2 DETERMINER la force nécessaire pour exécuter l’oblong de 80x10 | /8 pts |
| La machine a-t-elle la force nécessaire | /2 pts |
| Page 6 /13 Total : | /14 pts |
| 2.3 DETERMINER la force nécessaire pour exécuter l’oblong de 50x10 | /8 pts |
| La machine a-t-elle la force nécessaire | /2 pts |
| 2.4 POSITIONNER l’outil dans la tourelle. (Station) ;(Type) ;(Caractéristiques) ; (Angle, Série, Auto – Index, Dimensions). | /4 pts |

PARTIE 2 : Etude du faux châssis AR

| 3 - Etude du pliage Page 7 /13 Total : | /14 pts |
| --- | --- |
| 3.1- INDIQUER les butées | /3 pts |
| 3.2 - CALCULER les valeurs cotes machines | /9 pts |
| 3.3– CALCULER la force de pliage | /2 pts |

| 3 - Etude du pliage (suite) Page 8 /13 Total : | /16 pts |
| --- | --- |
| 3.4 – COMPLETER : en tête de la Gamme de pliage | /4 pts |
| Opération n°1 | /6 pts |
| Opération n°2 | /6 pts |
| Page 9 /13 Total : | /6 pts |
| Opération n°3 | /6 pts |

| 4 - Etude du débit Page 9 /13 Total : | /20 pts |
| --- | --- |
| 4.1 CALCULER le nombre de tôle | /16 pts |
| INDIQUER le format et le nombre de tôle | /4 pts |
| Page 10 /13 Total : | /24 pts |
| 4-2 DETERMINER en schématisant (sur le croquis) | /12 pts |
| 4-3 DETERMINER ET JUSTIFIER le nombre de fers plats | /12 pts |

| 5 - REALISATION DU BON DE COMMANDE Page 11/13 Total : | /35 pts |
| --- | --- |
| 5.1 COMPLETER : (Désignation, Prix Unit, Nb) 1pt/réponse soit 13pts (Masse Unit) 1,5 pt/réponse soit 6pts (Prix total) 2 pt/réponse soit 16pts | /35 pts |

PARTIE 3 : Etude sur l’éclairage et la signalisation

| 6 - Etude de signalisation Page 12 /13 Total : | /12 pts |
| --- | --- |
| 6.1 INDIQUER les différents types de signalisation | /1,5 pts |
| 6.2 LISTER les éléments à apposer, et INDIQUER les préconisations | /10,5 pts |
| Page 13 /13 Total : | /7 pts |
| 6.3 SCHEMATISER et NOMMER | /7 pts |

| TOTAUX : | /200 pts |
| --- | --- |

NOTE SUR         /20 points