Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E1 : Épreuve scientifique et technique

Sous-épreuve E11 (unité 11) :

Analyse et exploitation de données techniques

SESSION 2019

DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES

Station Vidange Big Bag de Cacao

Système surpresseur/sécheur

Equipements de Protection Individuels obligatoires sur la ligne

Tuyauterie de transport pneumatique du Cacao

Trémies pour préparation du mélange

DOCUMENT CONSTRUCTEUR

ANALYSE FONCTIONNELLE DESCENDANTE

FONCTION GLOBALE

Energies (W) :

- Electrique 400 V

- Pneumatique 6 bars

- Mécanique (opérateur)

- Pneumatique (surpresseur)

Informations d’état

Choix du cycle (C)

Mode de marche (E)

Réglages (R)

Informations d’état

VIDANGER LE BIG BAG DE CACAO ET LE

DISTRIBUER DANS L’INSTALLATION

Cacao distribué dans l’installation

Cacao distribué dans

l’installation

Big Bag de

Cacao

Sac Big Bag vide

Big Bag vide

A-0

STATION VIDANGE BIG BAG

Les Big Bag sont soulevés par l’intermédiaire d’un palan électrique, puis transférés via des rails.

L’extrémité basse du Big Bag est serrée par les deux fourches des deux vérins pneumatiques du système de fermeture. Ceci permet à l’opérateur de desserrer, à la main, les liens du Big Bag en toute sécurité. Il suffira ensuite aux vérins de rentrer leur tige, pour permettre au cacao de s’écouler dans la machine.

Plateau de massage 2

Vibreur 9

Le moteur vibreur 9 de la trémie vibrante s’enclenche. Les tiges des 4 vérins effectuent plusieurs cycles de rentrée/sortie, ceci empêchant au cacao de s’agglomérer dans le fond du sac pendant le déchargement du cacao, effectuant ainsi un massage du Big Bag.

Le cacao tombe par gravité, à l’extrémité de la vis sans fin. Celle-ci est entrainée par l’intermédiaire d’un motoréducteur. La matière première est donc acheminée dans la conduite.

Le cacao est collecté dans la trémie tampon, prêt à être transféré dans l’écluse.

L’écluse entrainée par le motoréducteur, transfère le cacao dans la tuyauterie pneumatique (pression donnée par le surpresseur) et l’envoie sur le reste de l’installation afin qu’il soit mélangé et transformé en crème dessert.

ECLATE SYSTEME FERMETURE BIG BAG

Note : les 4 Vis de fixation du vérin ont été retirées sur le dessin.

105

111

110

103

102

101

100

NOMENCLATURE PLAN SYSTEME FERMETURE BIG BAG

| 111 | 8 | ECROU "NYLSTOP" M8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | 8 | RONDELLE M8 |  |  |
| 105 | 8 | ENTRETOISE | ELASTOMERE |  |
| 103 | 8 | SUPPORT CYLINDRIQUE SILENT-BLOCS | INOX |  |
| 102 | 2 | PLAQUE DE MAINTIEN | INOX |  |
| 101 | 2 | VERIN PNEUMATIQUE DOUBLE EFFET |  | Ø tige 21 mm Ø piston 63 mm |
| 100 | 1 | CHASSIS SYSTEME FERMETURE |  |  |
| REP | NOMBRE | DESIGNATION | MATIERE | OBSERVATIONS |

AJUSTEMENTS USUELS

Extrait catalogue Facom

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Serré fort

Serré

Jeu

faible

Très ajusté

Jeu

moyen

Jeu

élevé

Ajusté

Peu serré

Cas les moins utilisés

Assemblage à la presse lourde ou par dilatation (frettage)

Pas de détérioration des pièces au montage

Pour centrages et positionnement

Ne peut pas transmettre des efforts

Pour transmission des efforts

Détérioration des pièces au montage

Cas les plus utilisés (à connaitre)

Cas les plus utilisés

Assemblage à la presse

Assemblage possible au « maillet » (presse recommandée)

Assemblage possible à la main

Pour guidages précis

Cas usuels pour guidages tournants ou glissants avec jeu (bon graissage assuré)

Cas usuels de longues portées, mauvais alignement…

X

DOCUMENTATION VERIN DISPOSITIF DE FERMETURE DU BIG BAG

DOCUMENT CONSTRUCTEUR

NOMENCLATURE PLAN SYSTEME DE MASSAGE DU BIG BAG ET TREMIE VIBRANTE

| 26 | 8 | ANNEAU ELASTIQUE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 4 | AXE DE LA CHAPE | S235 |  |
| 24 | 4 | TIGE DU VERIN |  |  |
| 23 | 4 | GRILLE DE PROTECTION |  |  |
| 22 | 19 | ECROU BORGNE H M10 |  |  |
| 21 | 18 | VIS H M10 x 30 |  |  |
| 20 | 16 | VIS H M10 x 55 |  |  |
| 19 | 16 | ECROU H M10 |  |  |
| 18 | 8 | VIS H M5 x 16 |  |  |
| 17 | 4 | VIS H M16 x 30 |  |  |
| 16 | 4 | RONDELLE M16 |  |  |
| 15 | 32 | RONDELLE DEC10 | INOX |  |
| 14 | 8 | RONDELLE DEC5 | INOX |  |
| 13 | 4 | VIS H M8 x 35 |  |  |
| 12 | 32 | RONDELLE M10 |  |  |
| 11 | 4 | ECROU "NYLSTOP" M8 |  |  |
| 10 | 8 | RONDELLE M8 |  |  |
| 9 | 1 | MOTEUR VIBREUR |  |  |
| 8 | 4 | CORPS DU VERIN |  |  |
| 7 | 4 | CHAPE DE VERIN | INOX |  |
| 6 | 4 | TOURILLON |  |  |
| 5 | 8 | PALIER APPLIQUE Ø 20 |  |  |
| 4 | 4 | PALIER |  |  |
| 3 | 4 | SUPPORT CYLINDRIQUE ELASTOMERE | INOX |  |
| 2 | 4 | PLATEAU DE MASSAGE |  |  |
| 1 | 1 | TREMIE DE DECALAGE |  |  |
| REP | NOMBRE | DESIGNATION | MATIERE | OBSERVATIONS |

DTR 12/15

DTR 13/15 PDF

DTR 14/15 PDF

DTR 15/15 PDF