Le sujet se compose de 17 pages numérotées de 1/17 à 17/17.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet.

Calculatrice autorisée, conformément à la circulaire 2015-178 du 01 octobre 2015.

LE SUJET EST À RENDRE DANS SON INTÉGRALITÉ

Présentation du sujet : 2 parties à traiter.

Thème : modification de l’aéronef par l’ajout de prises de courant 220V alternatif en cabine.

La 1ère partie porte sur les connaissances préalables à l’intervention sur l’aéronef modifié.

La 2ème partie est consacrée à l’installation du support de transformateur 220V.

1ère partie : Introduction : connaissances préalables à l’intervention.

Cette première partie permet de comprendre les principales caractéristiques (structure, production de l’énergie électrique…) de l’aéronef étudié avant l’intervention (2ème partie).

Temps conseillé : 1h

2e partie : Intervention : fabrication, assemblage et pose d’un support d’équipement électrique.

Il faut fabriquer et assembler sur l’avion étudié en 1ère partie, une modification (support d’équipement électrique 220V). Cette partie du travail vise à préparer et analyser ces fabrications et assemblages.

Temps conseillé : 3h

1ère partie : Introduction : connaissances préalables à l’intervention.

Afin d’évaluer la puissance disponible pour les servitudes (production de l’énergie électrique…) en phase de décollage (montée pente γ = 15°), il faut trouver l’incidence du poids sur la poussée moteur.

1-1 Caractéristiques structurelles de l’aéronef

Question 1 : Relever sur le DT 2/16 les caractéristiques suivantes (préciser les unités) :

Masse maxi décollage : ………………………………………………………………………..

en déduire le poids llPll maxi décollage (g = 9.81m.s-2) : ……………………………………………...

Surface alaire (surface des ailes) : ……………………………………………………….…….

Cx : ……………………………………………………………………………………………

ρ (masse volumique air) à altitude 1000m : …………………………………………………….

Question 2 : Relever sur le DT 2/16 le modèle et le nombre de moteur pour cet avion :

………………………………………………………………………………………………………………..

x

G

…

Pente γ

…

…

…

…

…

γ

z

Question 3 : Identifier les forces qui s’exercent sur l’avion en montée en complétant le schéma ci-dessous :

Hypothèses : trajectoire rectiligne, vitesse constante, centre de poussée confondu avec centre de gravité.

Compléter avec :

Poussée : T

Portance : Fz

Poids : P

Poids sur l’axe x : Px

Poids sur l’axe z : Pz

Trainée : Fx

Données :

Pente γ = 15°

Vitesse avion : 175m/s

Question 4 : Compléter l’équation de propulsion (forces en projection sur l’axe x) :

Equation de sustentation (forces en projection sur l’axe z) : Fz - Pz = 0

Equation de propulsion (forces en projection sur l’axe x) : ………………………………………………..

Question 5 : L’équation ci-dessous donne la poussée théorique T en fonction de la pente γ, du poids P et de la trainée Fx . Calculer cette poussée théorique T à une altitude de 1000m, pente =15° (faire apparaitre les calculs et préciser l’unité) :

| Pente γ = 15° | γ = 10° | γ = 5° | γ = 0° |
| --- | --- | --- | --- |
| T = P.sin γ + Fx soit, T = Psin γ + ½ .ρ.S.V2.Cx …………………………………………………………… ………………………………………………………...…. ……………………………………………………...……. …………………………………………………………… T = ………………………. | T = 177 579 N | T = 118 185 N | T = 58 335N |

Conclure sur la poussée moteur fournie si la pente augmente :

………………………………………………………..…………………………………………………………..

Question 6 : Relever sur la doc. technique (DT 4/16) la poussée maxi au décollage pour 1 moteur, puis calculer la poussée pour 2 moteurs :

|  | 1 moteur | 2 moteurs | Poussée théorique (γ = 15°) en kN |
| --- | --- | --- | --- |
| Poussée max décollage (kN) | ………… | ………… | 236 |

Question 7 : En conclusion, calculer la marge de poussée (disponible pour les servitudes) au décollage :

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………….

1-2 Production de l’énergie électrique du moteur

Analyse du pourcentage de puissance électrique produite par le moteur.

Question 8 : Décrire le type de moteur de l’aéronef (cocher les bonnes réponses et justifier votre choix), voir DT 4/16 :

Simple flux		justification : ……………………………………………………………….

Double flux

Simple corps		justification : ………………………………………………………………

Double corps

Triple corps

Question 9 : Donner la fonction des turbines du moteur ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Question 10 : Identifier le type de puissance utilisée (puissance mécanique, thermique, électrique) du moteur jusqu’à l’I.D.G. en complétant le schéma de la transmission (DT2/16) :

Turboréacteur

A.G.B.

…….………………

…...………………..

Puissance propulsion (poussée)

Prélèvement air (conditionnement d’air, dégivrage...)

Etc...

………………………………….…………..

(C.S.D.)

I.D.G.

…………………

…………………

Puissance mécanique

Pompe hydraulique

Puissance hydraulique

…………………

…………………

Question 11 : En déduire le constituant qui transforme une partie de la puissance mécanique de rotation du moteur en puissance électrique :

…………………………………………………………………………………………………………..……..

Question 12 : Calculer le rapport de transmission R (3 chiffres après la virgule) de l’arbre moteur (N2) à l’I.D.G. (DT 3/16):

………………………………………………………………………………………………………………...

R = ……………………………………...

Question 13 : Calculer la fréquence de rotation (préciser l’unité) de l’I.D.G. (NIDG) :

Donnée : N2 = 14460 tr.min-1

……………………………………………………………………………………………………………...…

……………………………………………………………………………………………………….………..

NIDG = …………………………………..

Question 14 : Calculer la puissance PIDG à l’entrée de l’I.D.G. (préciser l’unité) :

Données :

NIDG = 8600 tr.min-1

Couple IDG CIDG = 31N.m

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..…

PIDG = …………………………………..

Conclusion:

Question 15 : Sachant que la puissance disponible à l’entrée de l’A.G.B. est de PAGB = 220 000W, cocher le pourcentage correspondant à la puissance disponible pour l’I.D.G. :

1,1%

A.G.B.

Puissance PAGB=220 000 W

5,5%

12,7%

25,8%

Puissance 32 000W

Pompe hydraulique

Puissance 28 000W

(C.S.D.)

I.D.G.

2ème partie : Fabrication et assemblage d’un support d’équipement électrique.

L’ensemble à fabriquer et à monter sur avion est un ensemble support pour un transformateur électrique 220 volts (TR-220) et sa protection électrique (GFCI).

TR-220

GFCI

Ensemble support

2-1 Localisation de la zone de montage

Question 16 : D’après le DT 5/16, citer l’ ATA (complet) concerné par la zone de montage de l’ensemble support :

…………………………………………………………………………………………………………………….

Question 17 : Donner le côté de l’avion ou est monté l’ensemble support :

………………………………………………………………………………………………………………..…..

Question 18 : Préciser sur quels cadres est monté l’ensemble support :

…………………………………………………………………………………………………………………....

Question 19 : Préciser entre quelles lisses est monté l’ensemble support :

…………………………………………………………………………………………………………………....

Question 20 : Localiser précisément, sur les 3 vues ci-dessous, la zone ou est monté l’ensemble support :

FRAME 19 (vue de l’arrière)

…………………………………….……………………………………..

Question 21 : Compléter la légende du dessin de la vue arrière avec le nom de la partie de l’aéronef.

2-2 Identification des contraintes présentes dans la zone de montage

Avant d’intervenir, il faut identifier les différentes contraintes présentes dans la zone de montage du support.

Question 22 : Les cadres, lisses et revêtement sont classés (entourer la bonne réponse) :

en structure primaire			en structure secondaire		en structure tertiaire

Question 23 : En vous aidant de la documentation technique (DT8/16) et de vos connaissances, représenter les actions mécaniques (efforts) manquantes agissant sur l’avion au sol :



P1 : action du poids du cockpit



P2 : action du poids du tronçon central



P3 : action du poids du tronçon arrière

Légende :



P2



P1



P3

Question 24 : A l’aide de la documentation technique (DT8/16), identifier les sollicitations présentes dans la zone de montage :

……………………………………………………………………………………………………….………...

Question 25 : A l’aide de la documentation technique et de vos connaissances, la zone concernée par la modification est-elle dans la zone pressurisée de l’avion ?

Que cela implique-t-il au niveau des efforts sur les cadres (vous pouvez utiliser un croquis) ?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Les cadres sont conçus pour tenir 105 (soit 100 000) cycles sous une contrainte (σe) de 200MPa.

Question 26 : A l’aide de la documentation technique (DT9/16) sur la fatigue des matériaux, justifier l’utilisation du matériau AW 7075 T6 pour la fabrication de ces cadres :

…………………………………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………………………..…...

Question 27 : Décoder la désignation de ce matériau AW 7075 T6 :

A : ………………..............................  W : ………………..……………….

7 : ………………………..…………… T6 : ……………………………..…..

Question 28 : Pourquoi ces cadres sont-ils fabriqués par usinage et non par pliage ?

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

FRAME 19

Question 29 : Conclusion sur les précautions lors du montage de l’ensemble support sur les cadres (rayures…) :

………………………………………………………………………………………………………………...

2-3 Analyse et décodage des plans de montage

Cette étape prépare :

- La fabrication et le montage du voile du plan TR-242910 (DT 10/16 à DT 13/16).

- Le montage de la bielle du plan TR-242913 (DT 6/16 et DT 7/16).

Montage du voile :

Question 30 : Compléter ci-dessous le repère du voile (suivant le plan TR-242910, DT 12/16)

Question 31 : Compléter ci-dessous les zones des fixations avec les termes :

- FR19		 - FR20 	- Lisse 32	 - ferrure bielle

…

Fixations

…………

Fixations

……………………..…

Fixations

…………………….……………

Fixations

…………

Question 32 : Décoder type de fixation utilisée pour le montage du voile sur la structure (DT9/16 et 12/16) :

Type : …………………………….. 	diamètre : ……………….. 		matière : ……………..

Question 33 : Relever sur le DT10/16 le repère de ces fixations utilisées pour le montage du voile sur la structure ainsi que son part number (Part No) sur la nomenclature DT 13/16 :

Repère :……….……………………	Part No : ………………………………

Question 34 : Préciser le nombre de fixations utilisées pour le montage du voile sur la structure (DT12/16) :

……………………………………………………………………………………………………………….

La pièce représentée ci-dessous est repérée 1 sur le DT 12/16.

1

Question 35 : Repérer cette pièce en la mettant en couleur sur toutes les vues ci-dessous (extrait des DT 7/16 et 12/16).

Question 36 : Cocher l’ordre de montage correct sur le C19 et entourer sur la vue choisie, la pièce repère 31.

Question 37 : En consultant le DT 11/16, traduire en français le sens du Note 1 ci-dessous :

: ……………………………………………………………………………………………….

?

Question 38 : Donner la signification du symbole ci-dessous (DT 9/16) :

RF = ……………………………….

3,2 = ………….…………………….

A = …………………………….…..

F =………….………………………

Question 39 : Justifier l’utilisation de ce rivet dans le cas montré ci-dessous :

?

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

Question 40 : D’après le document DT 10/16, donner le nombre de point de métallisation :

…………………………………………………………………………...........................................................

Question 41 : Expliquer le rôle de la métallisation sur un aéronef :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Question 42 : Citer les étapes pour réaliser une métallisation :

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Question 43 : Expliquer la signification du montage humide des fixations (DT 10/ 16) :

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Question 44 : Relever le repère du mastic utilisé en interposition (DT 10/16), sa désignation (DT 13/16) et donner les fonctions de ce mastic.

Repère : …………………………………..		Désignation : …………………………………….............

Fonctions : ……………………………………..………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Question 45 : Donner la signification de PR 1436 B 2 :

PR 1436 : ………………………………………………………………………………………………………..

B : ………………………………………………………………………………………………………………...

2 : …………………………………………………………………………………………………………………

Question 46 : Sur l’extrait de plan ci-dessous (DT12/16), entourer les cotes qui positionnent le voile par rapport aux perçages du cadre 20.

Question 47 : Relever sur l’extrait de plan ci-dessus, les valeurs du pas et de la pince pour fixer le voile au cadre 20 :

Pas : ……………………………………..		Pince : …………………………………………

Fabrication du voile :

Question 48 : Donner le nombre de bords tombés sur le voile (DT14/16) :

…………………………………………………………………….

Question 49 : Calculer les dimensions des développés des bords tombés (faites apparaitre clairement les valeurs utilisées et les calculs réalisés). Hypothèse : fibre neutre à ép/2.

| Bords tombés | Longueur développée |
| --- | --- |
| Données à déduire du DT14/16 : Epaisseur = …….………... Rintérieur = ……..…….….. Calcul Rmoyen = ..………………………………………………………………………………………............ …………………………………………………………………………………………………………………… |  |

a

b

c

e

f

g

Question 50 : Page suivante, compléter le développé du voile (échelle 1/1).

Question 51 : Page suivante, coter les dimensions des bords tombés.

Question 52 : Page suivante, en fonction des rivets utilisés pour le montage du voile, coter les diamètres des perçages à effectuer.

DEVELOPPE du VOILE

ECH. : 1/1

c

g

Montage de la bielle :

Avant le montage de la bielle, il faut analyser sa fonction, ses liaisons et ses caractéristiques mécaniques.

…

Question 53 : Compléter ci-contre le repère de la bielle (voir plan TR-242913, DT 7/16) :

Question 54 : Compléter ci-dessous les axes avions (X, Y et Z) :

…..

…..

…..

…..

Question 55 : En déduire si la bielle reprend des efforts principalement suivant l’axe X, Y ou Z :

………………………………………………………………………………………………………………….

Question 56 : Compléter l’analyse fonctionnelle de la bielle avec les 4 termes suivants :

-efforts repartis sur la structure (C20, C19…)

-transmettre les efforts

-effort dû à la masse de l’équipement élec.et aux 9g (cas « crash »)

-bielle

9g = 9 x accélération de la pesanteur (gravité)		 avec g = 9,81 m.s-2

Le cas « crash » permet de valider les efforts maxi sur la structure (atterrissage sans le train…).

………………………..…………..…………….…………………………………………………………………………………………………

………………………..

………………………..…………..…………….…………………………………………………………………………………………………

………………………..

………………………………………………..………………….

…………………………………

……………………………….

Question 57 : Calculer la force d’inertie Fi en cas « crash » dû à la masse de l’équipement électrique (TR 220) et aux 9g (préciser l’unité) :

Données : masse TR 220 : 9,7Kg.

Fi

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Nous prendrons pour la suite un effort llA44/18ll = 850N.

La bielle est fixée à la structure au point A à la ferrure repère 44 et au point B à la ferrure repère 45.

Le poids des pièces est négligé.

B

44

45

18

A44/18

A

Question 58 : En isolant la bielle, compléter le tableau des actions mécaniques et représenter les forces sur le dessin ci-dessous.

| Actions | Point d’application | Droite d’action (direction) | Sens | Intensité |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Question 59 : En déduire à quelle sollicitation est soumise la bielle :

| Traction | Compression | Cisaillement | Flexion | Torsion | Flambage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Question 60 : Relever sur la simulation ci-dessous la valeur de la contrainte maxi σ Max. :

σ Min. : 0.931 MPa

σ Max. : ………….………….

Matériau : AW 2014 T4

Matériau : AW 7075 T6

Question 61 : Le fabricant de bielle propose deux bielles de matériaux différents (voir ci-dessus). Le coefficient de sécurité utilisé est k = 5, compléter le tableau pour vérifier l’utilisation des bielles :

| Matériaux | AW 2014 T4 | AW 7075 T6 |
| --- | --- | --- |
| Limite d’élasticité (Mpa) | …………………………………... | …………………………………... |
| Calcul de Rpe (Mpa) | …………………………………….. …………………………………….. …………………………………….. Rpe = …………………………… | ……………………………………… ……………………………………… ……………………………………… Rpe = ……………………………. |
| Vérification de la résistance | …………………………………….. | ……………………………………… |
| Bielle acceptable | Oui Non | Oui Non |

Le montage de la bielle est réalisé suivant le plan DT 13/16.

Question 62 : A partir de la nomenclature, relever la référence (Part No), la description et donner la désignation en français du repère 50 :

| Part No | Description | Désignation (français) | Item |
| --- | --- | --- | --- |
| ……………………….. | ………………………………….…… | ……………………………………… | 50 |

Le repère 50 est monté par frettage (montage à l’azote) dans le repère 45.

Question 63 : Expliquer comment est réalisé le frettage de ces pièces 50 et 45.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

Question 64 : En déduire le type d’ajustement entre ces 2 pièces ?

………………………………………………………………………………………………………………………

Question 65 : Compléter les fonctions du M12 de l’embout de bielle 19 ci-dessous :

Fonctions du M12 :

- Créer une liaison démontable avec la bielle - …………………………………………………. ……………………….……………………………...

Question 66 : Représenter ci-dessous les 2 liaisons (DT16/16) :

- entre la bielle 18 et l’ensemble de l’embout 19+16+80

- entre l’embout 19+16+80 et la ferrure 45+50+2

16

80

50

44

45

19

18

50

16

80

19

2

Question 67 : Le repère 16 (goupille attache rapide ci-contre) est utilisé pour le montage de la bielle (DT13/16). Donner un avantage (en termes de montage) de ce composant :

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Afin de choisir le repère 16 en accord avec la rotule repère 50, il faut vérifier que l’ajustement entre ces 2 pièces est avec jeu.

Question 68 : A partir de la documentation technique du NSA8136 (DT15/16) et de la nomenclature (DT 13/16), donner le diamètre nominal (Ø B) et ses tolérances (préciser l’unité) du repère 50 :

……………..…………………

……………..…………………

……………..…………………

Les dimensions du repère 16 MS17990C408, diamètre nominal (Ø A), cotes maxi et mini sont données en pouce (inch).

Question 69 : Convertir ces dimensions en millimètre :

Ø 0.25’’    = ………………….…… mm

Cmaxi : 0.2485’’  = …………………….… mm

Cmini : 0.2470’’   = …………………....…. mm

Question 70 : Compléter le tableau de l’ajustement entre les pièces 50 et 16 :

| AJUSTEMENT | ALESAGE : (repère : …..……….…..) | ARBRE : (repère : …………….……) |
| --- | --- | --- |
| Cote nominale –CN– (mm) |  |  |
| Cote Maxi. (mm) |  |  |
| Cote mini (mm) |  |  |
| Jeu maxi (calcul et résultat) |  |  |
| Jeu mini (calcul et résultat) |  |  |
| Type de jeu (jeu, incertain, serré) |  |  |

L’ajustement demandé entre ses 2 pièces doit être avec jeu.

Question 71 : En fonction du type d’ajustement trouvé, conclure sur le choix des références : NSA8136-4 associé à MS17990C408 :

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

Pour la référence MS17990C408 (repère 16), il faut vérifier la longueur utile G (grip).

Cette longueur dépend du jeu fonctionnel Ja entre la pièce 16 et la bague 80. Ce jeu doit être compris entre JaMaxi = 2mm et Jamini = 0,5mm.

Chaine de cote du jeu fonctionnel Ja :

Ja

a80

a19

a16 (grip)

a80

T80

T16

Question 72 : Ecrire les équations des jeux Ja, JaMaxi et Jamini :

Ja = ………………………………………………………………………………………………………….….

JaMaxi = ………………………………………………………………………………………………………….

Jamini = …………………………………………………………………………………………………………..

Question 73 : A partir de la doc technique du MS17990 C408 (DT15/16), relever les cotes a16 (grip length), a16Maxi et a16mini (grip maxi et mini) en pouce (inch), puis convertir en mm :

a16 = …………………….…. ‘‘	soit	= ……………………… mm

a16Maxi = ……………………. ‘‘	soit	= ……………………… mm

a16mini = ………………….…. ‘‘	soit	= ……………………… mm

Question 74 : Avec les dimensions des pièces fournies (DT16/16), calculer les valeurs de JaMaxi et Jamini :

JaMaxi = ………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Jamini = …………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Question 75 : En fonction des jeux trouvés, conclure sur le choix du MS17990C408 :

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….