CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS

Maintenance des matériels

Épreuve écrite – Session 2019

Partie C

Chargeuse articulée « CASE série 21F »

DOSSIER RESSOURCE

HYDRAULIQUE

| Code : MAM |  |  |  |  | CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS |  |  |  | Session 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Baccalauréat Professionnel Maintenance des matériels |  |  |  |  |  |  |  | DR |  |
|  | Option A : Matériels agricoles – Option B : Matériels de T.P. et manutention |  |  |  |  |  |  |  | Coef. : |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Durée : |  | 1 / 8 |  |
|  | Option C : Matériels espaces verts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 h |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |

L’étude porte sur une mini chargeuse articulée de marque CASE série 21F

Cette machine polyvalente dans le domaine des travaux publics, agricoles et des espaces verts répond au cahier des charges du client.

En effet une multitude d’outils peuvent équiper cette chargeuse grâce aux différents modèles et options proposées.

Consignes de travail sur circuits hydrauliques

Les schémas ont été préparés pour que vous puissiez mettre en évidence la circulation des fluides hydrauliques.

Les parties encadrées orangé représentent un sous-ensemble d’éléments.

Il vous sera demandé de surligner les circuits hydrauliques et pour cela vous utiliserez :

Dans tous les cas le jaune sera utilisé pour mettre en évidence la case active d’un distributeur hydraulique à commande électrique, manuelle, ou piloté hydrauliquement.      Ex :		Et également le circuit du réservoir aux pompes hydrauliques.

Dans le cas d’un circuit « ouvert » :

-le rouge (ou fuchsia ou orange fluorescent) pour mettre en évidence un circuit sous pression en prenant bien soin de compléter toutes les possibilités de circulation du fluide (jusqu’aux limiteurs, bouchons, etc…).

-le bleu pour mettre en évidence le circuit retour en surlignant seulement le plus simple pour assurer le retour au réservoir.

-le vert pour mettre en évidence uniquement la partie du circuit de pilotage actionné et le « LS ».

Dans le cas d’un circuit « fermé » :

-le rouge pour mettre en évidence le circuit haute pression.

-le bleu pour mettre en évidence le circuit basse pression.

-le vert pour mettre en évidence le circuit de gavage et toutes ses possibilités d’écoulement.

Cette machine peut être équipée de deux différentes cinématiques de bras

ou

CGM  2019             Hydraulique                 DR  2/8

Caractéristiques et dimensions des différents modèles de chargeuses.

CGM  2019             Hydraulique                 DR  3/8

Description des installations hydrauliques de la machine.

La direction et les équipements sont des circuits ouverts.  (Retour au réservoir)

-Une pompe à cylindrée fixe alimente deux circuits : Direction et Equipements.

-Direction assistée hydrostatique, clapets de décharge et antichoc à détection de charges situés dans le distributeur de direction assistée.

Circuit alimenté en priorité grâce à l’installation d’une vanne de priorité.

-Equipement de levage, basculement, et auxiliaires gérés par un distributeur à centre ouvert avec alimentation en parallèle et clapet de maintien de charge, équipé d’un limiteur de pression principal réglable et pour certaines fonctions de limiteurs secondaires réglables (souvent appelés clapet antichoc).

En cas de réglage d’un limiteur secondaire, il faut régler provisoirement le limiteur principal a une valeur supérieure de 20bar au limiteur secondaire à régler. Ensuite procéder au réglage du limiteur secondaire et enfin régler à nouveau le limiteur principal.

L’option anti tangage fonctionne si elle est activée par un contacteur au tableau de bord qui alimente des électrovannes (28) et (25).et se neutralise lors de l’activation du pilotage de l’équipement (34).

Soit :		-Activation pilotage équipement et neutralisation anti tangage.

-Neutralisation pilotage équipement et activation anti tangage.

Le système de freinage (16) agit dans un premier temps, indirectement sur la pression de service qui contrôle l’inclinaison du plateau de pompe à cylindrée variable par l’intermédiaire de la soupape (20).

L’option vitesse rampante est activée uniquement en vitesse lente. Boîte de vitesses optionnelle en 1ere et la commande vitesse lente.

Ce système agit directement sur la pression de service (Ps) qui contrôle l’inclinaison du plateau de pompe à cylindrée variable. Cette pression est réglable grâce à l’électrovanne proportionnelle (31)

CGM  2019             Hydraulique                 DR  4/8

Nomenclature du schéma d’ensemble des éléments hydrauliques de la 321F HS

| Référence | Désignations |
| --- | --- |
| 1 | Moteur de translation (cylindrée de ??? à 80cm3) |
| 2 | Pompe à cylindrée variable de translation (cylindrée max 56cm3/tr) |
| 3 | Refroidisseur |
| 4 | Clapet anti-retour |
| 5 | Pompes à engrenages (34cm3/tr + option 19cm3/tr) |
| 6 | Vérins de levage |
| 7 | Vérin d’inclinaison |
| 8 | Vérin de direction |
| 9 | Distributeur rotatif de direction (orbitrol) |
| 10 | Distributeur principal d’équipement |
| 11 | Bloc de pilotage |
| 12 | Réservoir hydraulique |
| 13 | Filtration hydraulique |
| 14 | Bouchon de réservoir |
| 15 | Manipulateur équipements en cabine |
| 16 | Maitre-cylindre de frein |
| 17 | Réservoir d’huile de frein |
| 18 | Accumulateur 0.6L 7 bar |
| 19 | Capteur de pression |
| 20 | Soupape d’approche lente (inching) |
| 21 | Clapet anti-retour |
| 22 | Vérin d’attache rapide (option) |
| 23 | Bloc distributeur Haut débit (option) |
| 24 | Electrovanne retour excavation RTD (option) |
| 25 | Soupape antichute (clapet de sécurité) + électrovanne anti tangage |
| 26 | Soupape antichute (clapet de sécurité) |
| 27 | Electrovanne de dérivation de débit (auxiliaire 3eme et 4eme) |
| 28 | Bloc de commande anti tangage |
| 29 | Accumulateur 0.75L 25 bar |
| 30 | Electrovanne d’attache rapide (option) |
| 31 | Régulateur de pression (PWM) vitesse rampante (option) |
| 32 | Electrovanne blocage différentiel (option) |
| 33 | Electrovanne de changement de vitesse 1 et 2 (option) |
| 34 | Electrovanne de pilotage du circuit d’équipement |
| 35 | Vidange (option) |
| E | Moteur thermique 950 tr/mn au ralenti et 2500 tr/mn au régime maxi |
| D | Décharge (commande de vidange du godet) |
| Ld | Descente (commande d’abaissement des bras) |
| Lu | Relevage (commande levage des bras |
| R | Cavage (commande de fermeture du godet) |

Caractéristiques hydrauliques

| Organes de pressions | bar |
| --- | --- |
| a1 Pression de Gavage | 27 |
| a2 Haute pression avant | 467 |
| a3 Haute pression arrière | 467 |
| a4 Pression de coupure | 430 |
| a5 Pression principal circuit équipement | 230 |
| a6 Pression secondaire (ou antichoc) équipement | 280 |
| a7 Pression principal circuit direction | 175 |
| a8 Pression secondaire (ou antichoc) direction | 240 |
| a9 Pression circuit haut débit | 200 |

Nomenclature électrique des solénoïdes du schéma d’ensemble hydraulique.

| Solénoïdes | Désignations |
| --- | --- |
| X070 | Activation haut débit |
| X080 | Haut débit (PWM) |
| X081 | Activation RTD (fonction retour excavation en option) |
| X082 | Cylindrée de pompe (PWM pression de pilotage du plateau de pompe en option) |
| X083 | Blocage de différentiel |
| X084 | 1er vitesse (option 221/321) |
| X085 | 2eme vitesse (option 221/321) |
| X086 | Marche arrière (MB) |
| X087 | Marche avant (MA) |
| X088 | Tortue / lièvre |
| X089 | Commande de direction (uniquement 221/321) |
| X090A | Anti-tangage (A) |
| X090B | Anti-tangage (B) |
| X091 | Coupure pilotage du circuit principal hydraulique |
| X092 | Flottement (bras chargeur) |
| X093 | Attache rapide |
| X094 | Sélection 3eme et 4eme fonction (auxiliaire) |
| X095 | 3eme fonction, orifice B1 (PWM) |
| X096 | 3eme fonction, orifice B2 (PWM) |
| X306 | Déverrouillage de commande anti-tangage (A) |
| X307 | Déverrouillage de commande anti-tangage (B) |

CGM  2019             Hydraulique                 DR  5/8

Schéma hydraulique d’ensemble de la chargeuse CASE 321F HS (High Speed)

Schéma hydraulique d’ensemble de la chargeuse CASE 321F HS (High Speed)

Ce document peut servir de brouillon,

Mais en aucun cas ne sera rendu

CGM  2019             Hydraulique                 DR  6/8

CGM  2019             Hydraulique                 DR  6/8

Le circuit de translation est un système appelé circuit fermé. (Entre la pompe et le moteur hydraulique).

L’huile est prisonnière dans ce circuit et seulement une faible partie est recyclée nécessitant l’installation d’un circuit de gavage couplé avec la pompe à cylindrée variable et d’un tiroir de recyclage couplé avec le moteur hydraulique à cylindrée variable)

Schéma hydraulique de la transmission hydrostatique de l’engin

Moteur de translation Spécification générales

Nomenclature du schéma de la transmission hydrostatique ci-dessous.

| Référence | Désignations |
| --- | --- |
| E | Moteur thermique |
| 1 | Ensemble moteur hydraulique à cylindrée variable équipé de son refroidissement) |
| 2 | Pompe à cylindrée variable |
| 3 | Refroidisseur |
| 5 | Pompe à engrenage (direction et équipements) |
| 12 | Réservoir d’huile hydraulique |
| 13 | Filtre hydraulique |
| 16 | Maitre-cylindre de frein |
| 20 | Soupape d’approche lente (inching)permettant un déplacement lent au régime maxi. |
| 33 | Electrovanne de changement de vitesse 1 et 2 (option) |
| 36 | Valve de priorité |
| 37 | Electrovanne (marche avant, neutre, marche arrière) |
| 38 | Vérin de réglage d’inclinaison de pompe à débit variable |
| 39 | Limiteurs de haute pression équipés de clapet (pour le gavage) |
| 40 | Limiteur de pression de gavage |
| 41 | Valve de coupure (cut-off) |
| 42 | Valve de démarrage (D.A ou Speed-sensing) |
| 43 | Pompe à engrenage (gavage) |
| 44 | Restriction (limiteur de débit créant une delta P) |
| 45 | Soupape de commutation vitesse lente. (Piloté et/ou alimenté pour vitesse lente) |
| 46 | Tiroir de recyclage (permettant de choisir le coté basse pression à traiter) |
| 47 | Clapet anti-retour |
| 48 | Valve de séquence (permettant l’évacuation d’une partie de l’huile en température) |
| 49 | Soupape de direction de translation (version option vitesse rapide seulement) |
| 50 | Vérin de réglage d’inclinaison du moteur hydraulique à débit variable. |

CGM  2019             Hydraulique                 DR  7/8

CGM  2019             Hydraulique                 DR  7/8

Fonctionnement dynamique de la transmission hydrostatique

Principe

Cette transmission se compose essentiellement d’une pompe à cylindrée variable (2), activée directement par le moteur diesel (E) et par un moteur (1) installé sur l’essieu arrière.

En position neutre (marche avant et arrière non enclenchées), la pompe de translation (2) n’est pas actionnée et n’envoie donc pas d’huile au moteur (1).

La machine ne bouge pas.

Lors de l’enclenchement de la marche avant ou arrière, la pompe à cylindrée variable (2) est activée et le moteur (1) reçoit le débit d’huile.

La machine se déplace en avant ou en arrière.

La pression de réglage qui déplace la pompe de translation (2) est produite par la pompe d’alimentation (43).

Opération

Le moteur diesel (E) commande la pompe à cylindrée variable (2) et la pompe d’alimentation (43).

La pompe (43) du circuit aspire l’huile par le filtre du circuit d’alimentation (13).

La pression d’alimentation est fournie par le clapet de décharge approprié (40) 25 à 27 bar environ.

Grâce à des clapets anti-retour, incorporés dans les clapets de sécurité haute pression (39), l’huile d’alimentation atteint chaque côté d’admission (d’après la direction de translation) de la pompe à cylindrée variable (2) pour compenser ses fuites.

Le clapet (21) et la vanne de pression d’alimentation (46) ont pour but d’éliminer la chaleur du circuit fermé et de garantir la pression d’alimentation minimum.

La pompe d’alimentation (43) produit un débit d’huile variable d’après les tours du moteur diesel (E).

Cette quantité est relevée par la pression de retenue sur la membrane (44).

Plus la pression de retenue est élevée, plus le nombre des tours du moteur diesel (E) est élevé.

En fonction de la pression de retenue devant la membrane (44), une pression de réglage plus ou moins élevée est déviée par la pression d’alimentation grâce à la soupape de réglage (42).

REMARQUE : la soupape du régulateur (44) est réglée de manière à ce qu’il soit possible d’atteindre une pression élevée de 50 bar à une vitesse d’environ 1100 RPM (sur le circuit haute pression).

La pression de réglage est présente sur la soupape de commutation à activation électromagnétique (37). Lorsque l’opérateur actionne le levier dans la direction de translation, la soupape de commutation (37) est actionnée électriquement ; elle entraîne la pression de réglage sur le côté indiqué par le vérin de positionnement (38).

La pompe se déplace et envoie l’huile sous pression au moteur (1). En actionnant la soupape de la pédale de frein (16), on déplace la soupape de ralenti qui se trouve à l’intérieur (20).

En fonction de l’intensité de la pression de freinage, la soupape de ralenti (20) ouvre une connexion plus ou moins grande entre la pression de réglage et le réservoir. De cette façon, la pression de réglage diminue très peu lorsque l’on appuie légèrement sur la pédale de frein.

Lorsque la pression de freinage atteint 14 bar environ, la pression de réglage se décharge complètement dans le réservoir hydraulique. Avec cette opération, la machine en mouvement est freinée à l’aide de la transmission hydrostatique.

REMARQUE : avec « graduel », on veut indiquer la baisse de la vitesse de la marche (= freinage), atteinte en réduisant la pression de réglage de la pompe de translation.

Autrement dit, il s’agit du freinage supplémentaire de la machine.

Lorsque l’engin se déplace, la pompe de translation (2) envoie l’huile sous pression au moteur (1).

Lorsque la haute pression de translation dépasse une valeur d’environ 430 bar, la coupure de pression (41) réduit la pression de réglage tant que la haute pression reste constante sur la valeur réglée.

CGM  2019             Hydraulique                 DR  8/8

CGM  2019             Hydraulique                 DR  8/8

Au-delà de la coupure de pression, la haute pression de translation est garantie par deux soupapes de limitation de pression (39) qui commencent à fonctionner à 465 bar.

Si le changement de vitesse se produit par conséquence de la haute pression, la pression de l’huile atteint la soupape de commutation (45) par un clapet anti-retour (47).

Si la pression du moteur (1) est supérieure à 190 bar, la soupape (45) s’active, même si elle n’est pas activée électriquement.

Il en résulte que la haute pression de translation est convoyée sur le côté fond du vérin de positionnement (50). Ce signifie que la machine choisit automatiquement le rapport le plus bas en fonction de la résistance de la translation.

Cela signifie aussi que la marche réduite (= 1er levier de changement de vitesses) est enclenchée uniquement lorsque l’on veut effectuer la translation à faible vitesse.

Dans les autres conditions, il vaut mieux utiliser le 2ème levier de changement de vitesses.

Fonctionnement à grande vitesse

Le principe technique du fonctionnement de la transmission hydrostatique dans la version grande vitesse est égal à celui de la transmission en version standard.

Dans la version à grande vitesse (High Speed), une boîte de vitesses supplémentaire sur l’essieu arrière est commutée hydrauliquement entre marche standard et marche à grande vitesse grâce à la soupape de commutation (33).

Le moteur à pistons axiaux (1) de la version à grande vitesse est équipé d’une soupape supplémentaire de direction de translation (49).

La soupape de direction de translation (49) assure que le côté de la pression sélectionné sur le moteur à pistons axiaux règle toujours son angle de déplacement, même en cas de changement du côté de la haute pression (par ex. transmission en pente). De cette façon, on peut éviter le déplacement non souhaité du moteur à cylindrée variable sur des volumes plus élevés de déplacement.

Fonctionnement du moteur

Le moteur de translation transmet le mouvement, par le changement de vitesses, aux essieux avant et arrière.

Le moteur de translation est du type à essieu incliné (corps incliné), à cylindrée variable avec ensemble rotatif à pistons axiaux. Le régulateur de cylindrée est situé sur la tête du moteur

La cylindrée peut varier entre maximum et minimum.

Au début de la translation ou en pente, la cylindrée du moteur augmente et, par conséquent, la force de translation augmente aussi.