| Code : MAM | CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS |  | Session 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baccalauréat Professionnel Maintenance des matériels |  |  |  | DT 1 / 7 |
| Option A : Matériels agricoles – Option B : Matériels de T.P. et manutention Option C : Matériels d’espaces verts |  | Durée : 6 h | Coef. : 1 |  |

CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS

Maintenance des matériels

Épreuve écrite - Session 2019

Partie B

Tondeuse de fairways TORO Reelmaster 5010-H

DOSSIER TRAVAIL

ELECTRICITE

L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

INFORMATION PREALABLE : Seuls les quatre dossiers travail seront à rendre, ils seront agrafés à une copie double d’examen dont le cartouche est à remplir. Afin de permettre l’anonymat, aucune des feuilles DT ne devra mentionner les nom, établissement, académie ou numéro d’anonymat du candidat.

Ce dossier est composé de quatre parties. Elles sont toutes à traiter, mais portant sur des systèmes indépendants elles peuvent être traitées dans l’ordre que vous souhaitez.

PARTIE B : Support : Tondeuse de Fairway TORO RM 50-10 H

Mise en situation : Le client d’une tondeuse de golf TORO RM 50-10 H se plaint d’une difficulté de démarrage. Plusieurs défauts sont affichés au tableau de bord.

B.1. Étude du matériel

B.1.1 Que signifie la lettre H indiquée sur le modèle du matériel ?

B.1.2 Quel est le principal intérêt de ce système hybride ?

B.1.3 Complétez le tableau ci-dessous, représentant le fonctionnement du système Hybride en cochant qui de la génératrice ou de la batterie assure les différentes fonctions.

| Mode de fonctionnement | Fonction |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Avancement |  | Coupe |  | Charge batterie |  |
| Charge Normale |  |  |  |  |  |  |
| Charge Moyenne |  |  |  |  |  |  |
| Charge Extrême |  |  |  |  |  |  |

B.1.4 Quelle est la tension de fonctionnement du système hybride et de l’entrainement des organes de coupe ?

B.2. Contrôle du circuit de démarrage

Rappel de symptômes : le client signale que le moteur ne se lance pas lorsqu’il actionne le contacteur à clé.

Une information conducteur portant le code 160 est affichée au tableau de bord.

B.2.1Quelle est la signification de ce code d’information ?

B.2.2 Quelles sont les causes possibles de l’apparition de ce défaut ?

B.2.3 A l’aide du schéma électrique, indiquez le numéro d’entrée du calculateur à laquelle sont branchées chacune des sécurités ou commandes :

| Sécurité ou commande | N° d’entrée du calculateur (TEC-5002) |
| --- | --- |
| Présence du conducteur |  |
| Frein enclenché |  |
| Unité de coupe en position basse |  |
| Transmission au neutre |  |
| Interrupteur d’engagement des cylindres de coupe |  |
| Levée de l’unité de coupe |  |
| Descente de l’unité de coupe |  |

B.2.4 Proposez une méthode de contrôle des différentes sécurités et commandes listées à la question précédente :

A l’issue de ce contrôle, il apparait que le contacteur d’abaissement des cylindres de coupe reste en position fermée.

B.2.5 Proposez une méthode de contrôle de ce contacteur à l’aide d’un outil de mesure autre que l’outil de diagnostic embarqué. Réaliser un croquis à main levée de ce contrôle et expliquez le.

Après remplacement du contacteur d’abaissement de la coupe, le système de démarrage fonctionne à nouveau.

B.3. Étude du système hybride

Une fois le circuit de démarrage remis en conformité, un défaut N° 28 apparait sur le tableau de bord. De plus le régime moteur semble figé à son maximum avec impossibilité de le modifier.

B.3.1Quelle est la signification de ce code défaut ?

B.3.2 Donnez la signification du BUS CAN et d’un réseau multiplexé ?

B.3.3 Combien de réseaux existe-il sur le matériel ? Quelles sont leurs fonctions ?

B.3.4 Sur le schéma électrique page 7/7 du DT, entourez les éléments constituant le système hybride et le système de coupe. Schéma à l’échelle double, page 13 et 14 du DR.

B.3.5 Surlignez les fils selon les couleurs demandées dans le tableau ci-dessous :

| Fil | Couleur |
| --- | --- |
| Réseau de communication CAN 12 Volts | Jaune |
| Réseau de communication CAN 48 Volts | Bleu |
| Mise à la masse du module d’isolement CAN BUS | Noir |
| Alimentation en 12 Volts du module d’isolement CAN BUS | Rouge |
| Alimentation en 48 Volts LOGIC du moteur de coupe N°1 | Marron |
| Alimentation en 48 Volts Batterie du moteur de coupe N°1 | Violet |
| Mise à la masse du moteur de coupe N°1 | Vert |

B.3.6 Quelle est la fonction du boitier « CAN BUS ISOLATION MODULE »?

B.3.7 Donnez la procédure préconisée par le constructeur lors de l’apparition du défaut 28, en complétant le tableau ci-dessous :

| Etape | Explication |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |

| Contrôle | Conditions de réalisation | Valeur obtenue | Valeur attendue |
| --- | --- | --- | --- |
| Tension batterie 48 Volts moteur en marche | Voltmètre entre les bornes 1 du connecteur J23 et 1 du connecteur J21 | 50.5 Volts | Moins de 67.5 Volts |
| Tension batterie 48 Volts moteur à l’arrêt | Voltmètre entre les bornes + et – du pack de batteries 48 Volts | 47 volts |  |
| Résistance de la bobine de commande du relais Logic |  | 70 ohms |  |
| Alimentation du relais Logic |  | 12.9 Volts |  |
| Alimentation du module d’isolement |  | 12.9 Volts |  |
| Contrôle du branchement du réseau CAN 12 Volts au module d’isolement | Ohmmètre entre les bornes C et D du connecteur P42 | 60 ohms |  |
| Contrôle du branchement du réseau CAN 48 Volts au module d’isolement |  | 119 ohms |  |

Voici les résultats des contrôles réalisés :

B.3.8 Complétez le tableau en indiquant les conditions de réalisation du contrôle et la valeur de référence du constructeur :

B.3.9 D’après l’agencement du BUS CAN suivant, déterminez la valeur de résistance à lire sur le multimètre si l’on mesure entre le CAN L et le CAN H de la prise diagnostic :

120 Ohm

Node 1

Node n

120 Ohm

Diagnostic

Connector

B.3.10 Quelle est la fonction des résistances de terminaison de 120 ohms ?

B.3.11 D’après les mesures réalisées en question B.3.8, quel(s) résultat(s) de contrôle semble (ent) incorrect(s) ?

B.3.12 Qu’en déduisez-vous ?

B.3.13 Que préconisez-vous ?

Voici le tableau de relevé des mesures de résistances entre les bornes (notées SP19 à SP34 sur le schéma ci-contre) du CAN H et du CAN L sur les différents contrôleurs (valeurs en ohms).

| SP | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 0 | 120 | 240 | 120 | 240 | 120 | 240 | 120 |
| 20 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 21 | 0 | 120 | 240 | 120 | 240 | 120 | 240 | 120 |
| 22 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 23 | 0 | 120 | 240 | 120 | 240 | 120 | 240 | 120 |
| 24 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 25 | 0 | 120 | 240 | 120 | 240 | 120 | 240 | 120 |
| 26 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 |

B.3.14 D’après les résultats indiqués dans le tableau ci-dessus, quelle anomalie constatez-vous sur le circuit électrique ?

B.3.15 Localisez, par une croix sur le schéma électrique page 7/7 du DT, la zone du circuit en défaut. Schéma à l’échelle double, page 13 et 14 du DR.

B.3.16 Quelle réparation préconisez-vous ?