CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS

Maintenance des matériels

Épreuve écrite – Session 2019

Partie A

Tracteur MASSEY FERGUSSON 6718 S

DOSSIER TRAVAIL

MOTEUR

L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

| Code : MAM | CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS |  |  | Session 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baccalauréat Professionnel Maintenance des Matériels |  |  |  |  | DT 1/8 |
| Option A : Matériels agricoles – Option B : Matériels de T.P. et manutention Option C : Matériels espaces verts |  | Durée : 6 h | Coef : 1 |  |  |

INFORMATION PREALABLE : Seuls les quatre dossiers travail seront à rendre, ils seront agrafés à une copie double d’examen dont le cartouche est à remplir. Afin de permettre l’anonymat, aucune des feuilles DT ne devra mentionner les nom, établissement, académie ou numéro d’anonymat du candidat.

Ce dossier est composé de quatre parties. Elles sont toutes à traiter, mais portant sur des systèmes indépendants elles peuvent être traitées dans l’ordre que vous souhaitez.

PARTIE A : Tracteur MF 6718 S

Plainte client :

Le client se plaint qu’au bout de 30 min de marche le moteur se met en mode dégradé. Ce dysfonctionnement l’empêche de labourer.

Le client peut, pour finir de labourer sa parcelle, couper l’engin, attendre que le coupe batterie s’enclenche et rallumer le tracteur. Cela lui permet de l’utiliser pendant 30 min.

Vous êtes employé dans une concession Massey Fergusson du Sud Est. Votre chef d’atelier vous confie un dépannage sur ce tracteur MF 6718 S.

Un défaut système de dépollution code erreur n°4090, est présent au tableau de bord de la machine. Vous décidez de contrôler le fonctionnement du système SCR et la gestion électronique du calculateur moteur sur le module de dosage.

Mise en situation

AGCO

VKKMW52BEHB135008

A.1 Etude des caractéristiques du matériel et du moteur thermique, à l’aide de la photo de la plaque d’identification ci-contre et de son appellation commerciale.

A.1.1	Indiquez la marque et la dénomination du type de moteur.

…………………………………………………………………………………..

A.1.2 Indiquez le mois et l’année de fabrication du tracteur.

………………………………………………………………………………………

A.1.3 Identifiez la puissance maxi (sans EPM) moteur de la machine ainsi que son régime d’obtention.

………………………………..

A.1.4	Indiquez la norme en vigueur actuellement à respecter pour les moteurs de cette gamme.

………………

A.1.5 La machine répond-elle aujourd’hui à cette règlementation ? Entourez la bonne réponse.

Oui	Non

Justifiez : ……………………………………………………………………………………

A.1.6	Nommez les technologies utilisées sur ce matériel pour réduire les émissions polluantes.

-  …………………..

- ………………..

- ……

A.1.7	Enoncez les principaux polluants qui ont été réduits à la sortie d’échappement du moteur diesel du tracteur que l’on vous a confié.

- ….

-  les …..

- les …

- les ………..

A.1.8	Donnez en français la signification de SCR

……………..

___________________________________________________________Session 2019

DT 2/8

A.2 Etude du système SCR

A.2.1	Placez dans les cercles sur le schéma ci-dessous du système SCR les lettres correspondantes aux différents éléments.

A : Sonde NOx		 H : Circuit de refroidissement injecteur

B : Capteur Température	  I  : Conduite de refoulement

C : Module d’alimentation 	 J  : Conduite d’alimentation

D : Mélangeur		 K : Calculateur EEM4

E : Module de dosage 	 L :  Réservoir AdBlue

F : Jauge niveau AdBlue	M :  Catalyseur SCR

G : Catalyseur d’oxydation diesel	N :  Circuit de réchauffage AdBlue

A.2.2  Indiquez le pourcentage de concentration d’urée dans le fluide AdBlue.

A.2.3  Indiquez le nom de l’outil pour mesurer ce taux de concentration.

….

A.2.4  Indiquez le point de congélation du fluide AdBlue.

…

A.2.5  Expliquez la 2ème solution utilisée dans le système SCR, si le fluide AdBlue gèle au démarrage du moteur. (En complément du circuit de réchauffage placé dans le réservoir).

………….

…

A.2.6  Dessinez dans le rectangle l’injecteur en phase active

___________________________________________________________Session 2019

DT 3/8

A.2.7  Dessinez dans le rectangle l’inverseur de circulation d’urée en phase de réaspiration dans le module d’alimentation

A.2.8  Expliquez le fonctionnement du système de réaspiration du fluide DEF (AdBlue)

(Fonctionnement de l’inverseur de circulation du fluide et de la pompe AdBlue)

…………

A.2.9  Expliquez la raison d’un système de réaspiration du fluide DEF

….

A.2.10  Calculez  la consommation maxi de fluide DEF pour un plein de carburant

…..

….

A.2.11  Précisez la quantité de fluide DEF restant après un plein de carburant.

…..

A.3 Étude du système de gestion électronique du calculateur  qui gère le SCR

A.3.1	Complétez en français les entrées-sorties du calculateur EEM4 à l’aide du document ressource.

Alimentation

batterie 12 V

Entrée calculateur

Sortie calculateur

ECU

EEM4

EDC17CV41

CONTROL UNIT

……………..

………..                                         Electrovanne du réchauffeur

………….

………….

…………                                                       Relais du .

………….. DOC)

..........

…………….

Capteur de pression DEF                                                        …………..

………….. DEF

…………..e DEF

Connecteur de  diagnostic CAN

Module

alimentation

AdBlue DEF

___________________________________________________________Session 2019

DT 4/8

A.3.2  Module d’alimentation

3.2.1 Surligner en rouge l’alimentation + de la pompe DEF

3.2.2 Surligner en bleu la masse de la pompe DEF

3.2.3 Surligner en vert la commande PWM

PWM

3.2.4 La pompe DEF est pilotée par un courant PWM.

Donnez la signification en français de cette commande

…..

Vous effectuez un relevé et obtenez l’oscillogramme suivant :

1 ms

3.2.5 Indiquez les valeurs suivantes. Justifiez par des calculs

La période T = …………………               Ta (alimenté)= 0……

Tr (repos)= 0……………….                     La fréquence F= ……..

PWM ou RCO= ………

U moyen = ……….

A.3.3  Module de dosage

3.3.1 Surligner en rouge l’alimentation de l’électrovanne de l’injecteur DEF

3.3.2 Surligner en bleu la masse de l’électrovanne de l’injecteur DEF

A.4 Étude de la gestion des températures du système SCR

A.4.1	Donnez sur le schéma ci-dessous les valeurs de températures et pression

……

___________________________________________________________Session 2019

DT 5/8

Synthèse du fonctionnement

A.4.2	Indiquez dans le tableau ci-dessous l’ordre des étapes du processus SCR

| N° ordre | Etapes du processus SCR |
| --- | --- |
|  | Une injection très contrôlée d'AdBlue survient. |
|  | Alors que les gaz traversent le catalyseur SCR, l'oxyde d'azote (NOx) est converti en azote inoffensif et en eau. |
|  | Les gaz d'échappement traversent le catalyseur à oxydation diesel. Le monoxyde de carbone (CO), les hydrocarbures gazeux (HC) et les matières particulaires (PM) sont piégés dans le convertisseur. Les oxydes d'azote sont alors prêts à réagir avec l'urée. |
|  | Des gaz « propres » et de la vapeur d'eau sortent de l'échappement. |
|  | Les gaz qui se sont mélangés à l'AdBlue quittent le cylindre DOC pour atteindre le tuyau d'échappement qui inclut le catalyseur SCR. |
|  | Les gaz d'échappement quittent le turbocompresseur et pénètrent dans le cylindre du DOC. |

A.5 Diagnostic du système SCR

Après avoir connecté l’outil de diagnostic EDT de Massey Fergusson, vous décidez de contrôler les valeurs correspondantes au code défaut cité en introduction.

A.5.1  Donnez la signification du code erreur présent sur l’écran du tableau de bord

| N° Code erreur | FMI | Elements concernés | Causes |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  |

A.5.2  Citez les éléments qui sont à contrôler avec EDT, suite au code erreur

-

-

-

A.5.3  Justifiez si le mode dégradé est cohérent avec le défaut et la plainte du client

Oui….

……………….

Apres le branchement d’EDT et la mise en route du matériel pour faire chauffer le système SCR, vous devez analyser les écrans.

A.5.4  Donnez la signification des valeurs et l’étape du processus SCR

A.5.5  Donnez la signification des valeurs et l’étape du processus SCR

___________________________________________________________Session 2019

DT 6/8

A.5.6  Donnez la signification des valeurs et l’étape du processus SCR

A.5.7  Complétez les données du tableau Diagnostics graphiques sur EDT

Donnée relevée régime moyen :

Valeurs mesurées                Valeurs attendues

Sonde NOx amont    : .                                                          de 400 à 800 PPM

Sonde NOx aval        : .                                                          …..1/3 NOx amont)

Température amont  : ……  					> à 200°

Température aval      : …………					> à 200°

Pression d’injection : ……………				......

A.5.8  Interprétez les données du tableau précédent  Diagnostics graphiques sur EDT

-Les sondes NOx ……………………………………………………………………….

-Les sondes de températures ………………………………………………………..

-La pression d’injection ……………………………………………………………….

-L’émission de NOx doit être, en sortie de pot, …………………………………...

……………………………………………………………………………………………..

- La valeur NOx aval mesurée est  ……………………………………………………

A.5.9  Complétez les données du tableau Diagnostics graphiques sur EDT

Donnée relevée à haut régime :

Valeurs mesurées                Valeurs attendues

Sonde NOx amont    : ……..	                                          de 400 à 800 PPM

Sonde NOx aval        : ………	                                           …..(1/3 mont)

Température amont  : ……					> à 200°

Température aval      : ………..					> à 200°

Pression d’injection : 9….					…..

___________________________________________________________Session 2019

DT 7/8

A.5.10  Interprétez les données du tableau précédent Diagnostics graphiques sur EDT, et donnez votre conclusion sur le dysfonctionnement.

Interprétation des données :

..

..

..

Dysfonctionnement :

…

A.5.11  Vous décidez maintenant de mesurer le débit de l’injecteur d’urée.

Décrivez sommairement les principales étapes de la procédure Test dosage SCR

-…..

-P …….

-  …

-   ….

…

-Peser ………….

-   ……

A.5.12  CAS N°1 : Interpréter les résultats de ce test et proposez une intervention en rapport avec le défaut de votre tracteur.

Interprétation des données :

.

Intervention proposée :

A.5.13  CAS N°2 : Interpréter les résultats de ce test et proposez une intervention en rapport avec le défaut de votre tracteur.

Interprétation des données :

Intervention proposée :

- ….

-.

A.5.14  Citez la procédure de validation de votre intervention après la remise en état du système.

- ….

-  bonnes températures

_________________________________________________________Session 2019

DT 8/8