Concours Général des Métiers

Maintenance des matériels

Epreuve écrite   Session 2019

Partie C

Chargeuse articulée « CASE série 21F »

DOSSIER TRAVAIL

HYDRAULIQUE

| Code : MAM |  |  |  |  | CONCOURS GÉNÉRAL DES MÉTIERS |  |  |  |  | Session 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Baccalauréat Professionnel Maintenance des matériels |  |  |  |  |  |  |  |  | DT |  |
|  | Option A : Matériels agricoles – Option B : Matériels de T.P. et manutention |  |  |  |  |  |  |  | Coef. : |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Durée : |  |  | 1 / 8 |  |
|  | Option C : Matériels espaces verts |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 h |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |

L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

INFORMATION PREALABLE : Seuls les quatre dossiers travail seront à rendre, ils seront agrafés à une copie double d’examen dont le cartouche est à remplir. Afin de permettre l’anonymat, aucune des feuilles DT ne devra mentionner les nom, établissement, académie ou numéro d’anonymat du candidat.

Ce dossier est composé de quatre parties. Elles sont toutes à traiter, mais portant sur des systèmes indépendants elles peuvent être traitées dans l’ordre que vous souhaitez.

PARTIE C : Chargeuse Case série 21F

ATTENTION 	Vous devez respecter les « Consignes de travail sur circuits hydrauliques » qui sont indiquées dans le document ressource en page DR 2/8

Problématique du client

Le service technique d’une communauté de commune du Vercors souhaite renouveler sa chargeuse articulée.

Cette machine d’une masse à vide de 5 à 6 tonnes sera utilisée pour plusieurs services telsles chargements divers, le balayage des voiries, le déneigement des chemins communaux et devra également se déplacer rapidement d’une commune à l’autre.

Votre employeur, concessionnaire de la marque « CASE Construction » a sollicité son service commercial pour répondre à l’appel d’offre et sollicite les services de l’atelier pour aider techniquement à argumenter cette vente.

Vous serez également sollicité pour effectuer des essais, contrôles et réglages permettant de valider le bon fonctionnement de cette machine.

Cahier des charges du client.

-une motorisation tier4 final.

-une force d’arrachement au cavage d’au moins 4500kg

-une vitesse maximum de déplacement de 30 km/h au moins.

-équipé du système anti tangage.

-une garde au sol d’au moins 475mm

L’étude porte sur une mini chargeuse articulée de marque CASE série 21F

Cette machine polyvalente dans le domaine des travaux publics, agricoles et des espaces verts répond au cahier des charges du client.

En effet une multitude d’outils peuvent équiper cette chargeuse grâce aux différents modèles et options proposées.

A) Choix du modèle répondant au cahier des charges du client.

Q1--A partir du cahier des charges complétez le tableau ci-dessous en indiquant par « oui » ou « non » si les modèles répondent aux demandes du client.

| Spécificités | 21F XT | 21F ZB | 121 XT | 121F ZB | 221F | 321F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moteur tier4 final |  |  |  |  |  |  |
| Arrachement cavage de 4000kg |  |  |  |  |  |  |
| Option haut débit 120l/mn |  |  |  |  |  |  |
| Vitesse maximum de 30km/h au moins |  |  |  |  |  |  |
| Capacités du godet standard 0.8 mᵌ |  |  |  |  |  |  |
| Garde au sol d’au moins 475mm |  |  |  |  |  |  |

Q2--Notez le modèle retenu. .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Q3--Notez sa cinématique. .  .  .  .  ..  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Q4--Notez l’avantage principal de cette cinématique (d’après le tableau)

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CGM  2019             Hydraulique                 DT  2/8

B) Etude de l’équipement avant de la chargeuse 321F

Vous devez préparer la machine et votre chef d’atelier vous précise que lors d’un précédent diagnostic il a mesuré sur la fonction cavage une pression de seulement 210 bar.

Q5--Sur le document de travail DT 5/8, surlignez le circuit de cavage sans action sur la direction (En respectant les consignes préconisées dans la documentation ressource).

Q6--Notez la valeur qu’il aurait dû mesurer ?

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

On vous demande de remédier à ce dysfonctionnement.

Q7—Notez quelle est la fonction qu’il faut activer pour être certain de vérifier la valeur du limiteur principal.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Q8—Notez pourquoi ?

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Q9—Notez ce qu’il faut faire pour régler le limiteur secondaire de la fonction de cavage. En indiquant la valeur de pression à chaque étape et l’action complète à réaliser. (3 étapes indispensables)

(On négligera les paramètres de régime moteur, mise en température, de calage de l’engin et également des EPI).

-Etape 1 : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

-Etape 2 : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

-Etape 3 : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Q10--Complétez le tableau suivant.

| Fonction hydraulique | Valeur de réglage des secondaires |
| --- | --- |
| Levage des bras |  |
| Descente des bras |  |
| Cavage (fermeture godet) |  |
| Décharge (vidange godet) |  |
| Auxiliaire A |  |
| Auxiliaire B |  |

Q11--Afin de préparer votre intervention entourez sur le dessin ci-dessous les éléments réglables sur lesquels vous allez intervenir.

Q12—Notez ce qu’il aurait fallu faire à la Question 9 pour être sûr que tous les limiteurs secondaires soient bien réglés.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Pour être sûr d’obtenir des temps de cycle correct votre chef vous demande de localiser sur le schéma DT4/7 et d’indiquer la valeur de pression maxi de pilotage

Q13—Notez la valeur de pression :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Q14—Notez pourquoi cette pression est importante :

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CGM  2019             Hydraulique                 DT  3/8

C) Etude du système anti tangage

Rappel : ce système est fait pour amener du confort au chauffeur lorsque l’on roule sur un terrain bosselé grâce au circuit des bras du chargeur (non commandé) mis en relation avec un circuit hydraulique à volume variable.

Q15--Sur le document de travail DT 6/8, surlignez le schéma « A » pour mettre en évidence le bon fonctionnement logique du système. Les flèches symbolisent les efforts sur les vérins (En respectant les consignes préconisées dans la documentation ressource).

Q16--Notez quelle est l’utilité de l’accumulateur ?

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Vous essayez la machine sur la route en utilisant l’anti tangage et vous constatez que l’ensemble des bras avant semblent se rigidifier au fur et à mesure de son utilisation. (Effet rebond de la machine qui entraîne le mouvement des bras sollicitant la rentrée et sortie des tiges de vérins de bras)

Vous venez de contrôler les électrovannes utiles au système et vous avez constaté que la x090B n’est pas alimentée.

Q17--Sur le document de travail DT 6/8, surlignez le schéma « B » (en rouge la partie du circuit qui se durcit) pour mettre en évidence lors d’une secousse la défaillance engendrée lors de la sortie des tiges. Les flèches symbolisent les efforts sur les vérins (En respectant les consignes préconisées dans la documentation ressource).

D) Etude de la transmission hydrostatique de la chargeuse 321F

Pour préparer votre machine au déneigement, vous l’avez équipée d’une lame et procédez aux essais. Vous constatez un brutal ralentissement dès que le volume de neige devient important.

(Attention : soupape de direction de translation activée)

Q18--Sur le document de travail DT 7/8, surlignez le schéma pour mettre en évidence le circuit de transmission lors d’une marche avant en vitesse lente imposée. (En respectant les consignes préconisées dans la documentation ressource).

Q19--Entourez la lettre concernée (x ou y) indiquant la position du plateau.( sur le schéma DT 7/8 )

Q20--Notez la cylindrée du moteur hydraulique dans cette utilisation :

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Après discussion avec votre chef d’atelier, il vous demande de relever les pressions du circuit de transmission aux points suivants au moment de la coupure.

Q21--Complétez le tableau ci-dessous

| Point de mesure | Valeur mesurée légèrement avant | Valeur mesurée au moment de la coupure | Valeur constructeur | État |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G | 27 | 27 |  |  |
| MA | 295 | 300 |  |  |
| MB | 27 | 27 |  |  |
| MH | 295 | 300 |  |  |
| Ps | 25 | 8 |  |  |

Q22—Notez quel (s) est (sont) l’élément (s) à régler.

Elément (s) : .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Votre client désire équiper éventuellement sa machine d’une fraise à neige, qui demande une vitesse d’avancement très lente et un débit de 120L/mn pour la fraise.

Q23—Notez et justifiez quelles sont les deux options indispensables qu’il faudrait lui proposer.

Option 1 :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Justification :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Option 2 :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Justification:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Vous voulez essayer votre machine à pleine vitesse pour contrôler si la vitesse de 30 km/h est bien atteinte.

Q24--Sur le document de travail DT 8/8, surlignez le schéma en marche avant pour mettre en évidence toutes les électrovannes qu’il faudra contrôler si la vitesse n’est pas atteinte.

Q25—Notez les électrovannes à contrôler : :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Votre pied gauche à malheureusement l’habitude de se positionner légèrement en appui sur la pédale de frein. (Pression d’environ 6bar).

Q26—Notez quelle en est la conséquence lors du déplacement.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CGM  2019             Hydraulique                 DT  4/8

CGM  2019             Hydraulique                 DT  5/8

Q15      Schéma       A

Q15      Schéma       A

F

F

F

F

Q17      Schéma       B

Q17      Schéma       B

F

F

F

F

CGM  2019             Hydraulique                 DT  6/8

CGM  2019             Hydraulique                 DT  6/8

CGM  2019             Hydraulique                 DT  7/8

CGM  2019             Hydraulique                 DT  7/8

CGM  2019             Hydraulique                 DT  8/8

CGM  2019             Hydraulique                 DT  8/8