BREVET de TECHNICIEN SUPÉRIEUR

Conception des Processus de Réalisation de Produits

Session 2019

Épreuve E4 – CONCEPTION PRÉLIMINAIRE

Coefficient 6 – Durée 6 heures

Aucun document autorisé

L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

BOITE  DE  VITESSE  ETLC  -  DOSSIER  TECHNIQUE

- DT1 	Nomenclature des phases du boîtier différentiel	page 15

- DT2 	Temps des opérations d’usinage de l’ancienne gamme	page 16

- DT3 	Puissance en perçage 	page 16

- DT4 	Données techniques machines 	page 17

- DT5 	Dessin de définition du boîtier de différentiel 	page 18

- DT6	Dessin de définition de l’axe de commande 	page 19

- DT7	Repérage partiel des surfaces à usiner de l’axe de commande	page 20

- DT8	Résultats de simulation de l’axe	page 20

- DT9	Décodage de la perpendicularité	page 21

- DT10	Dessin de définition de la fourchette de sélection usinée	page 22

- DT11	Dessin de définition du brut de fonderie de la fourchette de sélection	page 23

- DT12 	Extrait du dessin de définition du support de crabot	page 24

- DT13 	Nomenclature des phases de la fourchette de sélection 	page 25

- DT14 	Dessin d’ensemble du montage phase 30 	page 26

- DT15 	Extrait de la norme NF E04-013 	page 27

(Symbolisation de niveau 2 des prises de pièces)

- DT16 	Article de presse sur une imprimante 3D à sable 	page 28

- DT17 	Dessin de définition de la fonderie du capot de pompe à huile 	page 29

- DT18 	Dessin de définition du bloc empreinte capot	page 30

- DT19 	Données techniques outil-matériau 	page 31

DT1	Nomenclature des phases du boîtier différentiel

|  |  | NOMENCLATURE des PHASES |  | Bureau des méthodes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensemble : Boîte de vitesse ETLV |  | Elément : Boîtier de différentiel |  | 1 / 2 |
| Matière : 18 Cr Ni Mo 7-6 |  | Programme : 500 pièces / an / 5 ans |  |  |
| N° phase | Opérations | Machines | Observations/Croquis |  |
| Phase 10 | Débiter et contrôler le brut | Scie | Dimensions : Ø145 mm L : 128 mm |  |
| Phase 20 | Tournage CN : - percer Ø80 - usiner le profil extérieur - usiner le profil intérieur - usiner la gorge (fond de denture) - percer les 12 trous Ø12.2 | Tour CN 3 axes | Porte-pièce : mandrin 3 mors durs à serrage concentrique. Liaison pivot glissant sur Ø145 ; liaison ponctuelle sur bout brut |  |
| Phase 30 | Tournage CN : - usiner le profil extérieur, - percer Ø32, - aléser en finition le Ø34H7 - usiner la rainure hélicoïdale | Tour CN 2 axes | Porte-pièce : mandrin 3 mors doux à serrage concentrique. Liaison appui plan sur plan A ; liaison linéaire annulaire sur Ø105g6 |  |
| Phase 40 | Fraisage CN : - fraiser les 4 lumières à 90°, | Centre d’usinage 4 axes. | Porte-pièce : mandrin 3 mors doux à serrage concentrique. Liaison pivot sur Ø105g6 ; liaison ponctuelle sur plan A |  |
| Phase 50 | Tailler la denture | Tailleuse CN avec outil pignon | Porte-pièce : mandrin 3 mors doux à serrage concentrique. Liaison pivot glissant sur Ø 98 ; liaison ponctuelle sur bout |  |
| Phase 60 | Cémentation ionique |  | Profondeur de cémentation 0,8mm |  |
| Phase 70 | Recuit de régénération |  | Affinage du grain après la cémentation |  |
| Phase 80 | Trempe + revenu |  | Dureté à atteindre : 720-760 HV |  |
| Phase 90 | Rectifier les surfaces (repérées en couleur) | Rectifieuse cylindrique CN | Porte-pièce : mandrin 3 mors doux à serrage concentrique. Liaison pivot glissant sur Ø 98 ; liaison ponctuelle sur bout |  |
| Phase 100 | Rectifier les surfaces (repérées en couleur) | Rectifieuse cylindrique CN | Porte-pièce : mandrin 3 mors doux à serrage concentrique. Liaison Appui plan sur A ; liaison linéaire annulaire sur Ø 105g6 |  |
| Phase 110 | Contrôler les spécifications | MMT |  |  |

DT2	Temps des opérations d’usinage de l’ancienne gamme

|  |  | Temps des opérations d'usinage de l'ancienne gamme |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Phase | N° de la tâche |  | Opération | Vc en mmin | Temps en sec. |
| 20 | ❶ |  | Percer Ø80 (ébauche de la forme cannelée) | 200 | 40 |
|  | ❷ |  | Contourner en ébauche l'extérieur du boîtier | 185 | 31 |
|  | ❸ |  | Contourner en ébauche l'intérieur du boîtier | 200 | 41 |
|  | ❹ |  | Contourner en finition l'intérieur du boîtier (sauf Ø32) | 430 | 32 |
|  | ❺ |  | Contourner en finition l'extérieur du boîtier + Remonter de face | 530 | 11 |
|  | ❻ |  | Réaliser la gorge (fond de denture) | 160 | 7 |
|  | ❼ |  | Pointer les 12 trous | 65 | 110 |
|  | ❽ |  | Percer les 12 trous. | 120 | 23 |
| 30 | ❾ |  | Percer Ø34H7 en ébauche (sur longueur 55) | 200 | 12 |
|  | ❿ |  | Contourner en ébauche l'extérieur du boîtier | 185 | 163 |
|  | ⓫ |  | Contourner en finition l'extérieur du boîtier | 530 | 59 |
|  | ⓬ |  | Aléser en finition le Ø34H7 | 430 | 2 |
|  | ⓭ |  | Usiner la rainure hélicoïdale | 120 | 5 |
| 40 | ⓮ |  | Réaliser les 4 lumières | 100 | 144 |

DT3	Puissance en perçage

Avec	Pc en kW,

Kc en Nmm-2,

f en mm,

D en mm,

Vc en mmin-1

DT4	Données techniques machines

D’après les documents de NAKAMURA-TOME PRECISION INDUSTRY CO., LTD.

DT5	Dessin de définition du boitier de différentiel

DT6	Dessin de définition de l’axe de commande

DT7 	Repérage partiel des surfaces à usiner de l’axe de commande

DT8 	Résultats de simulation de l’axe

DT9 	Décodage de la symétrie

DT10	Dessin de définition de la fourchette de sélection usinée

DT11	Dessin de définition du brut de fonderie de la fourchette de sélection

DT12	Extrait du dessin de définition du support de crabot

DT13	Nomenclature des phases de la fourchette de sélection

|  |  | NOMENCLATURE des PHASES |  |  |  |  | Bureau des méthodes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ensemble : Boîte de vitesse ETLV |  |  |  | Elément : Fourchette de sélection |  |  | 1 / 1 |
| Matière : G 35 Cr Mo 4 |  |  | Programme : 1500 pièces / an / 5 ans |  |  |  |  |
| N° Phase | Désignation |  |  |  | Machine - outils | Observations - Croquis |  |
| Phase 10 | Fonderie cire perdue |  |  |  |  | Phase sous-traitée |  |
| Phase 20 | Trempe + revenu |  |  |  |  | Phase sous-traitée : 30 à 35 HRC |  |
| Phase 30 | Fraisage |  |  |  | CU Vertical 5 axes | Porte-pièce : montage dédié (DT15) |  |
| Phase 40 | Nitruration incolore |  |  |  |  | Profondeur 0,1 à 0,2 mm Dureté superficielle : 650 HV mini |  |

DT14	Dessin d’ensemble du montage phase 30

DT 15	Extraire de la norme NF E04-013 (Symbolisation de niveau 2 des prises de pièces)

DT16	Article de presse sur une imprimante 3D à sable

« Rencontre avec la fonderie BOUTTE et son imprimante 3D à sable ! »

Société basée à BEAUCHAMPS dans le Nord Pas de Calais Picardie, spécialisée dans le prototypage de turbos pour l’automobile, la fonderie BOUTTE est la première fonderie en France à avoir fait l’acquisition d’une imprimante 3D à sable. Une machine industrielle développée par l’allemand VOXELJET, mesurant plus de deux mètres de hauteur pour plus trois tonnes, […] pour la fabrication de ses moules et noyaux. Le montant global de l’investissement s’élève à 800 000€. […]

La Fonderie BOUTTE avec son expérience du prototype turbo et de l’utilisation de produits imprimés a souhaité s’équiper pour être autonome, mais surtout être indépendant de la sous-traitance afin d’optimiser les délais. Les délais dans le cadre du prototypage rapide étant l’élément essentiel, il n’y avait pas d’autre choix possible.

### « Nous associons l’impression 3D avec la fonderie dite classique »

Présentez-nous la VX 1000. Comment fonctionne-t-elle  et quelles sont ses principales applications ? L’imprimante a une capacité d’impression de 312 litres, dans un volume de 1060mm*500mm*600mm.  Après avoir établi les différents fichiers, ceux-ci sont injectés dans la machine (STL). L’opérateur définit la conception d’un « job » (ou d’un volume imprimé), positionne les différents éléments à imprimer dans l’espace.

Ensuite, la machine réalise l’impression, par couches successives de 150 microns :

la tête d’impression balaie toute la surface utile et dépose de la résine, là où il y a besoin de lier les grains de sable. Un bras balaie la surface avec deux objets, chauffe la surface de sable et dépose une nouvelle couche de sable de 150 microns. Un cycle complet est d’environ 72 secondes.

Un job complet (312 litres) est imprimé en environ 40/42 heures.

Par ce procédé, nous imprimons :

- soit des noyaux que nous insérons dans des moules réalisés par la fonderie. Nous associons l’impression 3D avec la fonderie dite classique.

- soit des moules et noyaux dans lesquels nous coulons un alliage élaboré.

### « Le délai qui est réduit d’environ 3 semaines »

Après plusieurs mois d’utilisation, selon vous quels sont les atouts mais aussi les limites de la fabrication additive par rapport aux techniques de fabrication traditionnelle ?  […]

### « Les atouts de notre système d’impression sable sont… »

- La précision dimensionnelle, les bureaux d’étude recherchent de plus en plus souvent à réaliser des gains de poids. L’impression 3D permet d’aller dans ce sens.

- Les formes presque sans limites.

- Le délai qui est réduit d’environ 3 semaines dans le cas de réalisations de prototypes turbos automobiles.

- La réalisation de pièces sans réaliser auparavant des outillages (coût et délai).

- Les possibilités offertes aux bureaux d’étude de nos clients qui peuvent aujourd’hui dessiner des pièces qui n’étaient pas « fabricables » auparavant.

- Nous pouvons presque donner satisfaction à toutes les demandes des bureaux d’études.

### « Comme inconvénients, nous pouvons citer… »

- Les cadences d’impression (impression couche par couche de 150 microns).

- Le montant de l’investissement.

- Le coût des consommables.

- Le coût de maintenance.

http://www.primante3d.com/voxeljet-vx1000-26092016/ consulté le 10/02/2018

DT17	Dessin de définition de la fonderie du capot de pompe à huile

DT18	Dessin de définition du bloc empreinte capot

DT19	Données techniques outil-matériau

.

D’après une documentation LECLERC Outils Coupants

D’après une documentation LECLERC Outils Coupants