BREVET de TECHNICIEN SUPÉRIEUR

AÉRONAUTIQUE

Épreuve E4 – sous épreuve U41

ÉTUDE DE MODIFICATIONS PLURITECHNOLOGIQUES

Session 2019

Coefficient 4 - Durée 6 heures

Aucun document autorisé

L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

Le dictionnaire Anglais/Français, spécialisé aéronautique ou pas, est autorisé.

Rotor anti-couple de l’hélicoptère Dauphin - AS365

Constitution du sujet :

- Dossier Sujet (mise en situation et questions à traiter par le candidat)

  - PARTIE 1 	Pages 2 et 3

  - PARTIE 2 	Pages 3 et 4

  - PARTIE 3 	Pages 4 à 6

  - PARTIE 4 	Pages 6 et 7

  - PARTIE 5 	Pages 7 à 10

  - PARTIE 6 	Pages 10 et 11

  - PARTIE 7 	Page 11

- Documents Techniques (DT)	Pages 12 à 27

- Documents Réponses (DR)	Pages 28 à 33

Le sujet comporte sept parties indépendantes qui peuvent être traitées dans un ordre indifférent.

Les documents réponses DR1 à DR6 seront à rendre (mêmes vierges) avec les copies.

Mise en situation

Le DAUPHIN est un hélicoptère bimoteur conçu pour le transport du personnel, les liaisons «off-shore», le sauvetage et le travail aérien.

Problématique : suite à un retour d’expérience, une usure anormale constatée sur la chaîne de transmission du rotor anti-couple oblige à reconsidérer sa conception. Le diagnostic permettra, ultérieurement, la rédaction d’un Service Bulletin.

Objectif de l’étude

Nous allons étudier la chaîne d’énergie en partant du moteur jusqu’au rotor anti-couple afin d’obtenir les valeurs de fonctionnement.

Ensuite nous étudierons plus particulièrement le fonctionnement de ce dernier ainsi que sa commande.

Nous contrôlerons le fonctionnement de la mesure tachymétrique.

Notre objectif étant de définir les causes de cette dégradation et de proposer des modifications.

Travail demandé

PARTIE 1 - Étude générale de la chaîne d’énergie de l’hélicoptère

L’objectif de cette partie est d’appréhender les différents acteurs de la chaîne d’énergie d’un hélicoptère à partir des éléments de la documentation technique. Nous nous intéresserons plus particulièrement au rotor anti-couple.

| Question 1.1 | Donner le nombre de moteurs et leur puissance respective. |
| --- | --- |
| DT1 à DT5 Feuille de copie |  |

| Question 1.2 | Donner la signification des abréviations BTP et BTA. |
| --- | --- |
| DT1 à DT5 Feuille de copie |  |

| Question 1.3 | Énoncer la fonction principale du rotor anti-couple. |
| --- | --- |
| DT1 à DT5 Feuille de copie |  |

| Question 1.4 | Justifier l’utilité de la variation de pas des pales du rotor anti-couple. |
| --- | --- |
| DT1 à DT5 Feuille de copie |  |
| Question 1.5 | Préciser sur quelle commande doit agir le pilote pour modifier l’incidence des pales du rotor anti-couple. |
| DT1 à DT5 Feuille de copie |  |

| Question 1.6 | Préciser si l’action du pilote est directe ou assistée. Justifier votre réponse. |
| --- | --- |
| DT1 à DT5 Feuille de copie |  |

| Question 1.7 | Préciser par quel(s) circuit(s) la servocommande arrière est alimentée. |
| --- | --- |
| DT1 à DT5 Feuille de copie |  |

PARTIE 2 - Étude du moteur Turboméca Arriel 2C

L’objectif de cette partie est d’identifier les différents éléments du moteur.

| Question 2.1 | Donner la désignation des éléments repérés 1, 2, 3 et 4 sur le schéma du moteur ARRIEL-2C ci-dessous. 2 3 4 1 |
| --- | --- |
| DT2 Feuille de copie |  |

| Question 2.2 | Préciser la différence entre une turbine libre et une turbine liée. Préciser le type de turbine équipant l’hélicoptère AS365. |
| --- | --- |
| DT2 Feuille de copie |  |

Nous allons maintenant étudier le moteur d’un point de vue thermodynamique. On donne :

- r = 287 J·kg-1·K-1 ;

- exposant adiabatique de l’air γ = 1,4 ;

- température de l’air T1 = 25° C ;

- on considérera l’air comme un gaz parfait ;

- pression atmosphérique P1 = Patm = 1 013 hPa ;

- pouvoir calorifique du kérosène Pci = 44 000 kJ·kg-1 ;

- masse volumique du kérosène ρkéro = 790 kg·m-3 ;

| Question 2.3 | Calculer, à partir de l’équation caractéristique des gaz parfaits, la masse volumique de l’air dans les conditions ci-dessus. |
| --- | --- |
| DT10 Feuille de copie |  |

| Question 2.4 | Calculer la chaleur massique à volume constant Cv et la chaleur massique à pression constante Cp de l’air. |
| --- | --- |
| DT10 Feuille de copie |  |

Ce moteur fonctionne selon le cycle de Taylor, nous allons maintenant en étudier le cycle théorique.

| Question 2.5 | Tracer sur un diagramme Pression – Volume (CLAPEYRON) l’allure du cycle de TAYLOR relatif à ce moteur. Indiquer la nature de chacune des transformations. |
| --- | --- |
| DT2, DT10 Feuille de copie |  |

| Question 2.6 | À partir des données ci-dessus, calculer la température TB en fin de compression. |
| --- | --- |
| DT2, DT10 Feuille de copie |  |

| Question 2.7 | Donner l’expression du rendement du cycle théorique du moteur en fonction de TA, TB, TC, TD. En déduire son expression en fonction de τ (taux de compression) et γ (Coefficient entropique). Calculer sa valeur. |
| --- | --- |
| DT2, DT10 Feuille de copie |  |

| Question 2.8 | À partir de la consommation spécifique, de la puissance du moteur et du pouvoir calorifique du kérosène, calculer le rendement global du moteur. |
| --- | --- |
| DT2,DT10 Feuille de copie |  |

| Question 2.9 | Sachant que la vitesse de rotation de l’arbre de puissance est de 6 000 tr·min-1, calculer le couple transmissible sur cet arbre. |
| --- | --- |
| DT2, DT10 Feuille de copie |  |

PARTIE 3 - Étude cinématique de l’entraînement des rotors

L’objectif de cette partie est de calculer la fréquence de rotation du rotor principal et du rotor anti couple.

À partir de la fréquence de rotation des turbines (entrée BTP), nous allons tout d’abord calculer la fréquence de rotation à la sortie de la BTP vers la BTA.

| Question 3.1 | Sur le document B.T.P. en coupe, vue de dessus : - entourer globalement en vert l’ensemble A (entrée de puissance moteur gauche) ; - entourer globalement en rouge l’ensemble B (couple conique d’entrée de puissance gauche). |
| --- | --- |
| DT3 DR1 |  |

| Question 3.2 | Sur le document B.T.P. en coupe, vue de face : - colorier en noir l’ensemble D (arbre planétaire) ; - colorier en bleu l’ensemble E (sortie puissance vers la B.T.A.) ; - colorier en gris l’ensemble C (couronne fixe du réducteur) ; - colorier en vert l’ensemble F (satellites) ; - colorier en rouge l’ensemble G (porte-satellites). |
| --- | --- |
| DT3 DR2 |  |

| Question 3.3 | Calculer le rapport de réduction r1=ωB/0ωA/0 du 1er étage (couple conique A-B). |
| --- | --- |
| DT3 Feuille de copie |  |

| Question 3.4 | Calculer le rapport de réduction r2=ωD/0ωB/0 du 2ème étage (couple conique B-D). |
| --- | --- |
| DT3 Feuille de copie |  |

Rappel :

Avec 	p : planétaire d’entrée

C : couronne

ps : porte-satellites

| Question 3.5 | Calculer le rapport de réduction r3=ωG/0ωD/0 du train épicycloïdal (ensemble C-D-F-G). |  |
| --- | --- | --- |
| DT3 Feuille de copie |  |  |
| Question 3.6 |  | Calculer le rapport de réduction r4=ωE/0ωD/0 du 3ème étage (couple conique D-E). |  |
| DT3 Feuille de copie |  |  |  |

| Question 3.7 | À partir de la vitesse de rotation de la sortie du moteur NA = 6 000 tr·min-1, calculer les vitesses de rotation de : - la sortie rotor principal NG ; - la sortie vers la B.T.A. NE. |
| --- | --- |
| DT3 Feuille de copie |  |

| Question 3.8 | À partir de la vitesse de rotation de la sortie vers la B.T.A. (on prendra NE = 4010 tr·min-1), calculer la vitesse de rotation du rotor anti-couple. |
| --- | --- |
| DT3 Feuille de copie |  |

PARTIE 4 - Analyse fonctionnelle de la commande d’incidence du rotor anti-couple

Dans cette partie, nous allons étudier le fonctionnement du système de commande de pas du rotor anti-couple ainsi que les différents efforts qui s’y appliquent.

Principe de fonctionnement de la servocommande

| Question 4.1 | Pour les trois schémas représentant une commande du pilote sur le servomoteur : - colorier en rouge la pression ; - colorier en vert le retour ; - dessiner le distributeur dans sa position ; - dessiner une flèche correspondant au sens du mouvement de la tige 7. |
| --- | --- |
| DT8 DR3 |  |

Variation d’incidence des pales du rotor anti-couple

L’objectif est de déterminer la course de la servocommande pour couvrir la plage d’incidence des pales du rotor anti-couple.

| Question 4.2 | Relever les valeurs extrêmes d’angle d’incidence de pales. Calculer les courses C1 et C2 du plateau de commande 5 pour chaque position. En déduire la course totale de la servocommande. Course 1 Course 2 Maneton de commande |  |
| --- | --- | --- |
| DT5 à DT8 Feuille de copie |  |  |
| Question 4. 3 |  | La servocommande est capable d’effectuer une course de 30 mm. Vérifier si cette course est compatible avec les résultats de la question 4.2. |
| Feuille de copie |  |  |

| Question 4.4 DT5 à DT8 Feuille de copie | Choisir, parmi les propositions suivantes, celle qui permet de rendre compatible la course de la servocommande avec le déplacement angulaire des pales : - Détecter par des capteurs les angles limites des pales et couper l’alimentation hydraulique lorsque les pales sont en position extrême ; - Il n’est pas nécessaire de rendre compatible la course de la servocommande avec le déplacement angulaire des pales ; - Mettre des butées sur la tige de commande. |
| --- | --- |

PARTIE 5 - Étude de la modification de la commande de pas du rotor anti-couple

Étude statique

| Question 5.1 | La pression hydraulique de fonctionnement est de 60 bars, le diamètre de tige 7 est de 17 mm et le diamètre du piston est de 36 mm. En tenant compte des pressions dans les deux chambres, déterminer l’effort sur la tige 7. Diamètre tige 17 mm Diamètre piston 36 mm |  |
| --- | --- | --- |
| DT5 à DT8 Feuille de copie |  |  |
| Question 5.2 |  | L’effort de la servocommande étant totalement transmis au plateau de commande de pas 5, en déduire l’effort sur chaque maneton de pale. 4 Effort maneton 6 5 3 Effort servocommande Rappel : il y a 10 pales. |  |
| DT5 à DT8 Feuille de copie |  |  |  |

Pression de matage

L’objectif ici est de justifier le changement de matériau des manetons de pales qui se dégradent (liaison rotule entre le plateau de commande et la pale).

Initialement, le maneton de pale est une sphère en X15 Cr Ni 18-2 de diamètre 10 mm.

On admettra que l’effort presseur du plateau de commande sur le maneton de pale est de 964 N.

Nous calculerons la pression de contact de deux manières différentes : en considérant une répartition uniforme et en utilisant la théorie d’Hertz.

| Question 5.3 | Premier modèle : on considère que la pression se répartit de manière uniforme sur une surface projetée. En vous aidant du tableau ci-dessous, calculer la pression Po de contact au niveau des manetons. Préciser le modèle de surface retenu. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

Surface projetée

Surface projetée

| Question 5.4 | Les matériaux utilisés pour les pales et pour le plateau sont identiques. Le coefficient de sécurité pour la résistance au matage doit être supérieur à 1,3. En vous aidant du tableau ci-dessous, justifier la nécessité de changer le matériau. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

Pression de matage admissible entre surfaces en contact (en MPa)

|  | Surfaces pressées |  | Ajustage mobile |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | constante | alternée | constante | alternée |
| C12 | 90 | 40 | 30 | 8 |
| X15 Cr Ni 18-2 | 120 | 50 | 75 | 15 |
| 30 Ni Cr Mo 16 | 80 | 30 | 40 | 10 |
| Carbure de tungstène | 150 | 60 | 90 | 25 |

| Question 5.5 | Deuxième modèle : la théorie d’Hertz La théorie d’Hertz consiste à dire que les pièces en contact ont tendance à se déformer et donc que la pression dépend aussi de l’enfoncement. Cette méthode est plus contraignante mais aussi plus réaliste. L’expression de la pression de contact dans le cas d’une sphère devient. Calculer la pression Po de contact au niveau des manetons. Pour ce modèle, préciser si le changement de matériau est justifié. À partir de la valeur relevée dans le tableau et du coefficient de sécurité de 1,3, proposer un autre matériau. |
| --- | --- |
| Feuille de copie |  |

Sollicitation sur le plateau de commande

| Question 5.6 | En cas de remplacement des manetons, préciser les zones à contrôler sur le plateau de commande. Indiquer votre réponse par des flèches sur le document relatif à l’étude simulant de la répartition des contraintes sur le plateau de commande. |
| --- | --- |
| DT5 à DT8 DR4 |  |

Sollicitations radiales sur les faisceaux torsibles

Nous allons vérifier que les efforts et les déformations dans les faisceaux torsibles n’engendrent pas de grippage au niveau de la liaison pivot entre la pale et l’arbre rotor.

La tenue radiale des pales est assurée par des faisceaux torsibles. Afin de vérifier leur dimensionnement, nous nous intéressons ici aux efforts radiaux dus à la force centrifuge.

G

O

R

x

On assimile la pale à une masse m appliquée en G, située à une distance R du centre de rotation, tournant à la vitesse constante N.

| Question 5.7 | On donne : m=470 g ; R=200 mm ; N=3 579 tr·min-1 La force centrifuge est définie par la relation : F=mRω2, avec ω : vitesse de rotation en rad·s-1. Calculer cette force. |
| --- | --- |
| DT5, DT6 Feuille de copie |  |

| Question 5.8 | F Le faisceau torsible est considéré comme une poutre de section S et de longueur l en aramide, encastré en A et soumis à un effort en B. On prendra pour cette question F =13 200 N. En étudiant uniquement les sollicitations en traction, déterminer la contrainte dans le faisceau. Calculer le coefficient de sécurité. Déterminer l’allongement d’un faisceau soumis uniquement à la traction. A B F l Module d'élasticité E=110 000 MPa ; Résistance élastique Re=3 100 MPa l=150 mm ; S=10 mm2 |
| --- | --- |
| DT5, DT6 Feuille de copie |  |

| Question 5.9 | Le coefficient de sécurité doit être au minimum égal à 2 et pour ne pas détériorer la liaison pivot, l’allongement des faisceaux ne doit pas dépasser 2 mm. Conclure sur la validité des faisceaux. |
| --- | --- |
| DT5, DT6 Feuille de copie |  |

PARTIE 6 - Étude de la Chaîne de surveillance de la vitesse de rotation du rotor

L’usure sur la chaîne de transmission du rotor anti couple peut provenir d’une mauvaise indication de la mesure tachymétrique entrainant une survitesse de rotation.

La vitesse de rotation du rotor est un paramètre important dans la conduite de l’appareil, elle est donc surveillée et affichée en permanence sur des indicateurs. De plus, l’équipage est prévenu par des alarmes sonores et visuelles en cas de sous ou survitesse du rotor principal. Dans cette partie, nous allons étudier la chaîne de surveillance de la vitesse du rotor. La constitution de cette chaîne est donnée dans le dossier technique.

| Question 6.1 | Compléter le document réponse dans le cas d’une fréquence de rotation rotor 390 tr·min-1. Justifier la démarche. |
| --- | --- |
| DT9 DR5 Feuille de copie |  |

| Question 6.2 | La fréquence de rotation du rotor doit-être comprise entre 345 et 380 tr·min-1, préciser si le fonctionnement de la chaîne de détection est correct. |
| --- | --- |
| DT9 Feuille de copie |  |

Le schéma synoptique simplifié de l’installation de surveillance vitesse rotor est le suivant :

Vers Téléphone de Bord

2

Vers Téléphone de bord

CAPTEUR
15E

HAUT-PARLEUR
20E

ALIMENTATION
4α et 37α

COMMANDE
12α

VOYANT
7α

CALCULATEUR
11E

Le haut-parleur (20E) est situé dans la cabine. Si ce dernier est alimenté, il transforme les signaux électriques provenant du boitier 11E en signaux sonores. De plus, il retransmet l’alarme vers le téléphone de bord.

| Question 6.3 | Donner le nom et la fonction des composants C et D du panneau 4α. |
| --- | --- |
| DT11 Feuille de copie |  |

| Question 6.4 | Préciser ce que permettent les composants repérés D du boîtier 37α. |
| --- | --- |
| DT11 Feuille de copie |  |

| Question 6.5 | Préciser quelle doit-être la position (1 ou 2) de l’interrupteur du panneau 12 pour que les alarmes soient audibles. Préciser également la fonction du voyant ‘HORN’. |
| --- | --- |
| DT11 Feuille de copie |  |

| Question 6.6 | Préciser le type de câble par lequel l’information circulant entre les boitiers 15 et 11 est véhiculée. Justifier l’utilisation de ce type de câble. |
| --- | --- |
| DT11 Feuille de copie |  |

PARTIE 7 - Rédaction d’un service bulletin

L’étude technique a montré la nécessité de remplacer les manetons du rotor anti-couple et de vérifier certaines zones du plateau de commande. Cette partie a pour objet l’écriture de la première page d’un service bulletin

| Question 7.1 | Compléter le service bulletin à partir de l’exemple fourni d’un service bulletin portant sur le même aéronef. |
| --- | --- |
| DT12 DR6 |  |

DT1 – Présentation générale de l’hélicoptère AS365 – Dauphin (feuillet 1/2)

Le DAUPHIN est un hélicoptère bimoteur conçu pour le transport du personnel, les liaisons off-shore», le sauvetage et le travail aérien.

| Moteurs : 2 moteurs ARRIEL 2C (turbomoteur à turbine libre). Conception modulaire et régulation électronique. 635 kW à la puissance maximale de décollage. |  |
| --- | --- |
| ENTRAINEMENT DU ROTOR PRINCIPAL |  |
| BOITE DE TRANSMISSION PRINCIPALE (BTP) ET MAT ROTOR (CÔTÉ GAUCHE) |  |
| DT1 – Présentation générale de l’hélicoptère AS365 – Dauphin (feuillet 2/2) |  |
| ENTRAINEMENT DU ROTOR ARRIERE (À PARTIR DE LA B.T.P.) ROTOR ARRIERE CARENE Type "FENESTRON" (brevet Aerospatiale) Avantage de cette formule : • Sécurité améliorée au sol et lors des évolutions aux basses altitudes ; • Consommation de puissance nulle en croisière rapide. |  |
| GENERATIONS HYDRAULIQUES 4 générations hydrauliques • Les pompes (1, 2, 3) sont entraînées par la BTP; • La pompe électrique (4) permet de sortir les trains en "Secours". |  |
| PRINCIPALES DIMENSIONS ET MASSES DU DAUPHIN Masse maximale autorisée (MTOW) : 4 300 Kg Masse minimale autorisée : 2 430 Kg |  |

DT2 – Groupe propulseur

L’appareil est équipé de deux moteurs à turbine libre TURBOMECA – ARRIEL 2C, placés côte à côte à l’arrière de la B.T.P.

Ce moteur fonctionne suivant le cycle de TAYLOR:

- Admission de l’air aux conditions PA = Patm, TA = Textérieure  = 25 °C;

- Compression adiabatique réversible jusqu'à PB, TB (PB/PA = τ = 8);

- Combustion isobare jusqu'à PC, TC;

- Détente adiabatique jusqu'à PD=PA, TD;

- Refroidissement isobare Jusqu'à PA, TA;

Principales caractéristiques :

- groupe turbo-moteur à turbine libre : l'arbre du générateur de gaz et l'arbre de la turbine de travail sont indépendants;

- dispositif de régulation maintenant constante la vitesse de la turbine libre quelle que soit la puissance nécessaire au vol, par action sur le régime du générateur du gaz donc sur la puissance développée;

- conception modulaire: on peut, par remplacement d'un module, éviter le retour du moteur complet en usine;

- circuit de lubrification intégré;

- masse du moteur = 130 kg;

- puissance au décollage P = 635 kW;

- consommation spécifique Csp = 0,332 kg·kWh-1;

- taux de compression global (compresseur axial et centrifuge) τ = 8.

DT3 – Cinématique de la boite de transmission principale (BTP)

La B.T.P transmet la puissance des moteurs au rotor principal et au rotor anti-couple après réduction de la vitesse de rotation. D’autre part, elle entraîne des accessoires : pompes hydrauliques, alternateurs…

A

B

D

F

C

E

G

Rotor principal

B.T.A.

Entrée puissance 6 000 tr·min-1

ZA

ZB1

ZB2

ZC

ZD1

ZD2

ZD3

ZE

ZF

Schéma simplifié montrant la cinématique de la B.T.P. Seul l’entraînement du moteur gauche vers le rotor principal et vers la Boite de Transmission Arrière (B.T.A) est représenté.

| A | Entrée de puissance (moteur gauche). ZA = 33 dents L’entrée de puissance du moteur droit n’est pas représentée sur ce dessin |
| --- | --- |
| B | Couple conique d’entrée de puissance gauche. ZB1 = 41 dents (coté ensemble A) ZB2 = 28 dents (coté ensemble D) |
| C | Couronne fixe du réducteur. ZC = 84 dents |
| D | Arbre planétaire. ZD1 = 37 dents (coté ensemble E) ZD2 = 78 dents (coté ensemble B) ZD3 = 22 dents (coté ensemble F) |
| E | Sortie puissance vers la B.T.A. ZE = 16 dents |
| F | 5 Satellites. ZF = 28 dents |
| G | Porte satellites, sortie de puissance vers le rotor principal |

DT4 – Entrainement du rotor arrière (B.T.A.)

| 1 | Bride coulissante |
| --- | --- |
| 2 | Bride |
| 3 | Pignon conique menant Z3 = 61 dents |
| 4 | Boitier d’entrée |
| 5 | Roulement |
| 6 | Tige de commande |
| 7 | Voyant de niveau |
| 8 | Couvercle |
| 9 | Roue conique menée Z9 = 68 dents |
| 10 | Arbre rotor |
| 11 | Carter B.T.A. |
| 12 | Roulement |
| 13 | Arbre de commande |
| 14 | Roulement |
| 18 | Roulement |
| 19 | Joint à lèvre |
| 20 | Ensemble flector |
| 21 | Écrou |

DT5 – Rotor arrière  (feuillet 1/2)

Le rotor arrière fournit la poussée TY qui équilibre le couple de réaction CR du rotor principal; il permet de contrôler l'appareil autour de son axe de lacet en fournissant une poussée positive ou négative en fonction du pilotage.

Le rotor arrière est entraîné par la boîte de transmission arrière (BTA); il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre vue du côté gauche de l'hélicoptère.

C'est un rotor type "FENESTRON" à 10 pales à pas variable intégré dans la dérive de l'appareil. Le fenestron « silencieux » se caractérise principalement des autres fenestrons « Dauphin » par la mise en place d’une modulation de l’angle entre chaque pale, la présence d’un redresseur de flux, et la mise au point de nouvelles pales (profils, matériaux et technologies de fabrication).

Cinématique du rotor

La tige de commande (1), actionnée par la servocommande arrière, entraîne l'arbre de commande (3) qui coulisse dans l'arbre rotor (2) et tourne avec lui. Le plateau de commande (5), solidaire de l'arbre de commande, attaque les manetons (4) de pied de pale.

En poussant la pédale droite du palonnier, l’incidence des pales augmente; en poussant la pédale gauche, l’incidence diminue.

1

5

3

2

DT5 – Rotor arrière  (feuillet 2/2)

13

4

3

5

Les pales sont guidées en rotation par deux paliers dans l’arbre rotor (2). Le faisceau torsible (13) relié à l’arbre rotor (non représenté ici), encaisse les efforts centrifuges et autorise les variations de pas (déformation en torsion du faisceau).

Le moyeu rotor arrière

Caractéristiques techniques

Le rotor est intégré à la dérive.

Diamètre du fenestron	1 100 mm

Vitesse de rotation 		3 579 tr·mn-1

Diamètre du rotor 		546 mm

Nombre de pales		10

Angle de pas			 - 17° à + 35°

Les pales arrières

Chaque pale, en matériau composite, comporte un longeron en kevlar (13) enroulé autour d'une bobine en aluminium (14). Ce longeron encastré dans la pale (17) constitue une zone torsible qui permet la variation de pas.

11

12

13

14

15

16

17

11

12

13

14

15

16

17

13

DT6 – Commande du rotor anti-couple

Les pédales de lacet sont reliées à la servocommande arrière (7) par une chaîne de commande rigide constituée de bielles (4) et de renvois (1).

Servocommande

Du rotor anti-couple

.

| 1 | Renvois |
| --- | --- |
| 2 | Soufflet (traversée de cloison) |
| 3 | Paliers lisses |
| 4 | Bielles |
| 7 | Servocommande arrière |
| A | Accroissement du pas |
| B | Diminution du pas |

DT7 – Servocommande du rotor anti-couple (feuillet 1/2)

SERVOCOMMANDE à double corps. L’ensemble «corps» est fixé sur la B.T.A. La tige de commande de pas du rotor arrière traverse la tige du piston (7) et est rendu solidaire de celle-ci par boulonnage. Corps et piston constituent un vérin hydraulique à double effet commandé par deux distributeurs rotatifs (un par corps). Le distributeur double permet, en cas de grippage du distributeur principal, d’éviter le blocage de la commande et de continuer à alimenter la servocommande.

DT7 – Servocommande du rotor anti-couple (feuillet 2/2)

| 1 | Levier d’entrée (commande pilote) |
| --- | --- |
| 2 | Levier butées |
| 3 | Distributeur droit |
| 4 | Filtre corps droit - corps gauche |
| 5 | Biellette de commande du distributeur gauche |
| 6 | Distributeur gauche |
| 7 | Tige de pistons |
| 8 | Corps gauche |
| 9 | Corps droit |
| 10 | Biellette de commande du distributeur droit |
| A | Axe de liaison commande pilote - levier d’entrée |
| B | Axe de liaison levier d’entrée - levier de butées |
| C | Axe d’articulations du levier de butées |
| D | Trou de brochage du levier de butées (zéro mécanique) |
| E | Axe de liaison et d’articulation du levier d’entrée avec la tige de pistons |
| F | Axe de liaison levier de butées - biellette de commande des distributeurs |
| G | Axe de butées (limitation du débattement du levier de butées) |

DT8 – Cinématique de la servocommande

La bielle d’attaque liée au point A fait tourner le levier d’entrée (1) autour du point E qui est fixe tant que la servocommande est en équilibre. La rotation du levier d’entrée, par l’intermédiaire de l’axe B, entraîne le levier de butées (2) en rotation autour du point fixe C solidaire du corps de la SERVOCOMMANDE. Le moindre écart angulaire du levier de butées (2) par rapport à sa position neutre (J1 > J2) conditionne le sens de la vitesse de déplacement de la SERVOCOMMANDE par la rotation des distributeurs liées au levier de butées en F. Tant que l’action sur la bielle d’attaque conserve le levier de butées hors de sa position neutre, le point E se déplace entraînant en rotation le levier d’attaque autour du point B.

NOTA : la vitesse maximale de déplacement de la tige de pistons de la SERVOCOMMANDE est obtenue lorsque l’alésage du levier de butées est en contact avec l’axe fixe G.

B

7

7

+ θ : augmentation de la poussée du rotor

- θ : diminution de la poussée du rotor

DT9 – Surveillance de la vitesse de rotation du rotor (feuillet 1/2)

- Principe de Fonctionnement

Le pilote  lit sur un indicateur tachymétrique la vitesse de rotation (NR) du rotor et est prévenu par une alarme sonore de tout dépassement des seuils de vitesse MINI et MAXI du rotor.

- Affichage de la vitesse de rotation NR

C’est une chaîne de mesure AUTONOME. Le transmetteur est un alternateur triphasé dont le rotor (1), entraîné par la BTP, produit un courant de fréquence proportionnelle à NR. Ce courant alimente l’indicateur moteur synchrone, dont le rotor (2) tournant à la vitesse de l’alternateur, entraîne un aimant (3) qui applique par induction (courant de Foucault) un couple sur le disque d’aluminium (4) solidaire de l’aiguille indicatrice. Le couple d’entraînement du disque équilibré par le ressort (5), est proportionnel à NR. L’indicateur est installé sur la planche de bord côté pilote. Cet indicateur affiche aussi les valeurs N2 des moteurs. Suivant la version, les valeurs NR sont répétées sur un indicateur simple côté copilote.

- Alarme sonore

Le schéma synoptique est le suivant :

Capteur

Mise en forme

Conversion F-> U

Comparateur

V1

V2

Oscillateur

V3

Min

V4

Vers Téléphone de bord

Max

Le capteur est une génératrice qui est entrainée par le rotor. Il fournit une tension V1 alternative dont la fréquence (fV1) est proportionnelle à la vitesse du rotor NR.

La fonction ‘Mise en forme’ (V2) transforme la tension V1 en un signal rectangulaire de même fréquence.

La fonction ‘Conversion’ permet d’obtenir une tension continue V3 proportionnelle à la fréquence du signal V2.

La fonction ‘Comparateur’ permet de créer les deux signaux logiques ‘Max’ et ‘Min’ en fonction de la valeur de la tension V3.

La fonction ‘Oscillateur’ crée un signal sinusoïdal, dont la fréquence est fonction des entrées ‘Min’ et ‘Max’.

DT9 – Surveillance de la vitesse de rotation du rotor (feuillet 2/2)

- Caractéristiques des différentes fonctions

- Capteur

Il fournit une tension sinusoïdale

- d’amplitude 4V avec V1Max = 2V,

- et de fréquence :   fv1=  4. NR60 ; f en Hz et NR en tr·min-1

V2 (V)

V1 (V)

0

-1

1

1

-1

V2 (V)

V1 (V)

t (s)

t (s)

1

-1

1

-1

Fonction ‘Mise en forme’

V3 = 1 + 0,2*f

V3 en Volt, f en Hertz

FV2 (Hz)

V3 (V)

0

Fonction ‘Conversion FU’

- Fonction ‘Comparateur’

La table de fonctionnement du comparateur est la suivante :

| V3 (V) | Min | Max |
| --- | --- | --- |
| V3 <5,6 | 1 | 0 |
| 5,6 ≤ V3 ≤6,1 | 0 | 0 |
| 6,1 < V3 | 0 | 1 |

- Fonction ’Oscillateur’

La table de fonctionnement de l’oscillateur est la suivante :

| Min | Max | fV4 (Hz) | Amplitude V4 (V) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 500 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 500 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |

DT10 – Formulaire de Thermodynamique

8888888

DT11 – Schéma électrique

1         2

4

BREAKER PANEL

28V G

28V D

C7

D7

S

C

a

b

37

DIODE BOX

b

a

D

K

D

L

D2

D1

11E

MIN MAX RPM SENSOR

A

F

B

C3

C2

C1

A2

A1

E

WAVEFORM PROCESSING

REFERENCE VOLTAGE

C

D

20E

ALARM
LOAD SPEAKER
ASSEMBLY

A

B

C

E

D

5Na

8Na

2EU6526E

1EU6526E

1EU63E

1EU25NE

7

CAUTION ADVISORY PANEL

a

e

HORN

28V

1EW1E

1EU64E

1EU6E

1EU7E

1EU66NE

SPLICE

1EU6633E

1EU6532NE

1EU6527E

1EU6529E

10 1

PATCH BOARD

S

B35

L

A29

Y

A35

R

P

N

1EU6531E

R

B

B

R

Vers Téléphone de bord

1EU1E

1EU1E

n

12

OVER HEAD PANEL

a

1

2

q

p

m

n

15E

ROTOR RPM SENSOR

C

A

B

DT12 – Service bulletin appliqué à l’aéronef

DR1 – Document réponse 1 (réponse à la question 3.1)

Voir légende DR2

Coupe B-B

(Voir DR2)

A

A

DR2 – Document réponse 2 (réponse à la question 3.2)

Coupe A-A

(Voir DR1)

B

B

DR3 – Document réponse 3 (réponse à la question 4.1)

| Le levier 1 monte Action pilote B |  |
| --- | --- |
| Le levier 1 descend B Action pilote |  |
| Equilibre du levier 1 Aucune action B |  |

DR4 – Document réponse 4 (réponse à la question 5.6)

DR5 – Document réponse 5 (réponse à la question 6.1)

Fréquence de V4 : _______________

0

V1 (V)

t (ms)

0

V2 (V)

t (ms)

0

Max

t (ms)

0

Min

t (ms)

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

1

0,5

0

V3 (V)

t (ms)

Valeur à compléter

1

1

-1

DR6 – Document réponse 6 (réponse à la question 7.1)

| SERVICE BULLETIN | (Nom entreprise) |  | (Type appareil) |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJET : |  |  |  |
| APPROBATION DES SERVICES OFFICIELS Approuvé D.G.A.C : |  | L’approbation de la Direction Générale de l’Aviation Civile se limite aux hélicoptères soumis à un certificat de navigabilité. |  |
| 1-DONNEES D’APPLICATION A-VALIDITE B-BUT C-DESCRIPTION |  |  |  |
| (Adresse entreprise) |  |  |  |