BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

- systèmes énergétiques et fluidiques

- systèmes éoliens

- systèmes de production

Session 2019

# U 41 : Analyse fonctionnelle et structurelle

Durée : 2 heures– Coefficient : 2

Matériel autorisé

L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans le mode examen, est autorisé.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Le sujet comporte 20 pages numérotées de la façon suivante :

- Dossier de présentation :	 DP1 à DP3 de la page 3 à la page 4

- Questionnaire : 			Q1 à Q6 de la page 6 à la page 8

- Documents réponses : 		DR1 à DR4 de la page 10 à la page 13

- Documents techniques : 	DT1 à DT9 de la page 15 à la page 20

Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées sur les feuilles de copie ou, lorsque cela est indiqué sur le sujet, sur les documents réponses prévus à cet effet.

Tous les documents réponses sont à remettre en un seul exemplaire en fin d'épreuve

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

- systèmes énergétiques et fluidiques

- systèmes éoliens

- systèmes de production

Session 2019

# U 41 : Analyse fonctionnelle et structurelle

Durée : 2 heures – Coefficient : 2

DOSSIER DE PRÉSENTATION

Ce dossier contient les documents DP1 à DP3

DP1 : Présentation de l’entreprise :

La société Moulinvest est située à Dunières en Haute-Loire dans la région Auvergne.  Cette entreprise familiale existe depuis 1916, elle embauche 70 collaborateurs. Son activité s’articule autour de la filière « bois ». Son chiffre d’affaires s’élève à 20M€.

L’entreprise possède plusieurs pôles de productions :

- « Moulin scierie » qui fabrique du bois de charpente, des bois ronds, des  profilés pour maisons à ossature bois… (La scierie compte parmi les cinq premières scieries françaises avec 1 000 articles à son catalogue)

- « Moulin bois-énergie » qui fabrique des granulés de bois (pellets) utilisés comme matériaux de chauffage (La capacité de production peut atteindre 10 tonnes/heure) et produit de l’électricité revendue à EDF.

- « Massif bois » qui fabrique des panneaux de bois massif pour la fabrication de bâtiments.

(Activités de l’entreprise Moulinvest)

## DP2 : Moulinvest et le développement durable :

La « transition énergétique » promise depuis le Grenelle de l'environnement est en marche avec dans son sillage une véritable révolution des modes de production. Moulinvest a décidé de valoriser les produits (appelés connexes) issus de l’activité scierie. En effet, les plaquettes de bois produites lors de l’écorçage des billons, la sciure lors du sciage et les copeaux lors du rabotage sont autant de « déchets » que l’entreprise a décidé d’utiliser comme source d’énergie renouvelable.

La scierie utilise 600 mᵌ de bois en grumes chaque jour. Ces 600 mᵌ de grumes génèrent environ 130 tonnes de connexes.

Les plaquettes de bois « alimentent » un système de cogénération qui permet de produire de l’électricité revendue à EDF et de la chaleur pour le séchage du bois et de la sciure.

Les copeaux et la sciure « alimentent » quant à eux une unité de granulation de pellets utilisés comme combustible dans les chaudières ou poêles à granulés.

La promotion de ce nouveau modèle de création de valeur où l'intégralité de la matière première est réutilisée illustre bien cette nouvelle stratégie de développement durable dans laquelle « rien ne se perd, tout se transforme ».

(Process de fabrication de l’entreprise Moulinvest)

L’approvisionnement en bois de l’entreprise est fait au niveau local, dans une logique de développement durable et donc en favorisant les circuits courts.

La Scierie Moulin est engagée et reste très active pour la gestion durable des forêts et est certifiée PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes = Programme pour la reconnaissance de systèmes de certificats forestiers) qui est un système international de certification de forêt.

DP3 DIAGRAMME DES EXIGENCES DE LA SCIERIE MOULIN.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

- systèmes énergétiques et fluidiques

- systèmes éoliens

- systèmes de production

Session 2019

# U 41 : Analyse fonctionnelle et structurelle

Durée : 2 heures – Coefficient : 2

QUESTIONNAIRE

Ce dossier contient les documents Q1 à Q6

| 1 | ANALYSE FONCTIONNELLE ET STRUCTURELLE DE L’UNITÉ DE GRANULATION |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 20 min |

En tant que technicien de maintenance, il vous est proposé de découvrir l'unité de production de granulés de bois, en vue de comprendre le fonctionnement et de mener des actions de maintenance.

| Q.1.1 | Documents à consulter : DP1 à DP3, DT1 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

La sciure issue de la transformation du bois à un taux d'humidité compris entre 45% et  55%. Une fois séchée, la sciure a un taux d’humidité compris entre 8 et 12%.

Indiquer l’ensemble du process mis en place depuis l’écorçage des grumes jusqu’à la sciure sèche?

| Q.1.2 | Documents à consulter : DT1, DT2 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

A partir des éléments du dossier technique, tracer sur le synoptique de l'unité de granulation les flux suivants:

- en vert  le trajet de la sciure sèche.

- en rouge les trajets des granulés dans toutes les configurations de destination.

| Q.1.3 | Documents à consulter : DT3, DT4 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Compléter le diagramme des exigences (Req) en indiquant les solutions techniques 	retenues pour satisfaire les exigences fonctionnelles.

| 2 | ANALYSE CINÉMATIQUE DE LA PRESSE À GRANULES |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 20 min |

Les opérations de maintenance préventive systématique sur la presse à granulés ont lieu le lundi matin de 5h à 8h, une connaissance de son fonctionnement est nécessaire.

Le remplacement des galets de la presse impose un arrêt de production de 2h pour un galet et de 3h pour 2 galets d'une même presse, la connaissance du fonctionnement du réducteur est nécessaire pour effectuer cette opération en toute sécurité.

On vous demande de produire un document d’explication pour un éventuel intervenant extérieur précisant les cas de fonctionnement et dysfonctionnement.

| Q.2.1 | Documents à consulter : DT5 à DT8 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

On se place en phase de fonctionnement normale, c'est à dire :goupilles de sécurité non cassées, la bride de goupille de sécurité est solidaire du logement de bride de goupille de sécurité.

Colorier d'une couleur différente les classes d'équivalences suivantes:

- s/ens: carter du réducteur et les pièces en liaisons complètes avec le carter

- s/ens: arbre du pignon et les pièces en liaisons complètes avec l'arbre

- s/ens: pignon principal et les pièces en liaisons complètes avec le pignon principal

- s/ens : galet et les pièces en liaisons complètes avec le galet

s/ens : sous-ensemble

| Q.2.2 | Documents à consulter : DT5 à DT8 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

. On se place en phase d'arrêt d'urgence, c'est à dire :goupilles de sécurité cassées, la bride de goupille de sécurité est solidaire de l'arbre principal.

Colorier d'une couleur différente les classes d'équivalences suivantes:

- s/ens: carter du réducteur et les pièces en liaisons complètes avec le carter

- s/ens: arbre du pignon et les pièces en liaisons complètes avec l'arbre

- s/ens: pignon principal et les pièces en liaisons complètes avec le pignon principal

| Q.2.3 | Documents à consulter : DT5 à DT8 | Répondre sur copie |
| --- | --- | --- |

Afin de compléter le document d’explication, préciser la fonction de la goupille de sécurité.

| 3 | ANALYSE DES MODES DE PRODUCTION ET D’EXPLOITATION DE LA FABRICATION DE GRANULÉS. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 60 min |

►Le service maintenance a mis en évidence un problème survenu lors d'un arrêt de production suite à une panne du broyeur de sciure situé en amont des presses.

Cette panne a entrainé un arrêt de production de granulés de 20 heures.

►La cogénération fonctionne en continu 24h sur 24 et 7 jours sur 7, la puissance de la chaudière est de 12 MW dont 8.5 MW de chaleur sont utilisés pour sécher les sciures dans le sécheur à bande et 3.5 MW pour la production d'électricité.

►Le sécheur à bande fonctionne en continu 24h sur 24 et 7 jours sur 7 sauf si le silo de sciures sèches est plein.

►La granulation fonctionne en 3x8 du lundi au vendredi (voir planning DT8)

►Une étude sur le fonctionnement du process est demandé afin de vérifier l'adéquation de la capacité de stockage du silo de sciures sèches avec la production de granulés.

►Une conclusion de cette étude sera établie afin d'apporter une aide à la justification d'implanter un 2ème silo de sciures sèches.

| 3 - 1 | Analyse des productions et des capacités de stockage de sciures. |
| --- | --- |

. Le silo de sciures sèche à un volume utile de  V silo sciures = 2400 m3

. La densité de la sciure sèches est de  ρsciure = 140 kg/m3

. Le sécheur à bande fonctionne 24h sur 24 (c'est l'objectif visé par les opérateurs 	pour éviter l'arrêt du sécheur à bande durant le weekend)sa production horaire 	est de CP(h sécheur) = 8 tonnes/heure.

| Q.3-1-1 | Document à consulter : Aucun | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Calculer la masse de sciures que peut contenir le silo de sciures sèches en 		tonne. On notera m (silo max).

| Q.3-1-2 | Document à consulter : Aucun | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Calculer le temps nécessaire pour remplir le silo de sciures. On notera T(remp silo)

| Q.3-1-3 | Document à consulter : Aucun | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Déterminer le temps théorique disponible de production de sciures sèches 		pendant le weekend, c'est-à-dire du samedi 3 heures (arrêt des presses) au lundi

8 heures (démarrage des presses).  On notera T(fonctthéosechwe).

| Q.3-1-4 | Document à consulter : DT 9 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

. On se place dans le cas où le silo de sciures sèches est vide en fin de semaine 6	le samedi à 3 heures.

a) 	Conclure par rapport aux résultats trouvés aux questions 3.1.2 et 3.1.3 ?

b)	Sur la courbe d'évolution temporelle de la production de sciures sèches,

préciser ce que représente la partie horizontale du point C au point E.

| Q.3-1-5 | Document à consulter : Aucun | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Calculer la quantité d'énergie thermique inutilisée issue de la cogénération pendant cette phase du point C au point E.

| Q.3-1-6 | Document à consulter : DT 9 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Sur la courbe de production, indiquer quels sont les points qui montrent que le silo de 	sciures sèches n'est pas vide en fin de semaine 7au moment de l'arrêt des presses. Que représente l’écart entre ces points ?

| Q.3-1-7 | Document à consulter : DT 9 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

. Une  presse à granulés a une cadence de production de

CP(h/presse) = 5 tonnes /heure.

. On se place dans le cas où il n'y a pas d'arrêt de production pendant la semaine.

a)	Déterminer le temps de production,en heure de granulés, sur une semaine de production, on notera T(prodthéogra / sem).

b)	Calculer la production totale,en tonne de granulés, sur les deux presses sur une semaine de production, on notera CP ( gra / sem) .

c) 	Indiquer quel point représente cette valeur sur la courbe.

| Q.3-1-8 | Document à consulter : DT 9 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

. On se place dans le cas où le silo de sciures sèches est vide en fin de semaine 6 	le samedi à 3 heures.

a)	Calculer le temps de production en heure de sciures sèches en une 			semaine du samedi 3h au samedi suivant 3h, on notera T (prod sciures /sem).

b)	Calculer la production totale, en tonne de sciures, sur une semaine du 			samedi 3h au samedi suivant 3h, on notera CP ( sciures /sem).

| Q.3-1-9 | Document à consulter : Aucun | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Calculer la  quantité, en tonne, de sciures sèches qu’il reste en fin de semaine  7 le samedi à 3h. On notera Q (sciures / sem).

| 3 - 2 | Conclusions. |
| --- | --- |

| Q.3-2-1 | Document à consulter : Aucun | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

On considérera une quantité de sciures sèches de 110 t en fin de semaine7.

- A partir de la quantité restante en fin de semaine 7 (samedi 3h), calculer la durée de fonctionnement du sécheur le 2ème weekend.

- Conclure sur le fonctionnement du sécheur par rapport à la panne du broyeur situé en amont des presses.

| Q.3-2-2 | Document à consulter : Aucun | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

- Proposer une solution pour optimiser le fonctionnement du sécheur à bande le week-end.

- Proposer des solutions pour palier au risque d'arrêt de production de granulés suite à une panne du broyeur situé en amont des presses.

| 4 | ANALYSE TEMPORELLE DU PROCESS DE STOCKAGE ET DESTOCKAGE DES GRANULÉS. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 20 min |

| Q.4-1 | Document à consulter : DT4 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

A partir du synoptique de la ligne de granulation, identifier les éléments permettant de diriger les flux de granulés.

Identifier le paramètre, sur la chaîne de transports des granulés, permettant d’obtenir un flux de granulés fluide quelle que soit la configuration (stockage, déstockage, les 2 en même temps).

| Q.4-2 | Document à consulter : DT4 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Sur le diagramme d’états des modes de fonctionnement stockage et déstockage des granulés, compléter :

- La position 1 ou 2 des clapets 1, 2, 3 et 4.

Position 1

Position 2

Clapet

On considérera la position du clapet à gauche comme étant la position 1 et la position du clapet à droite comme étant la position 2, voir schéma ci-contre :

- Le numéro des transporteurs à chaînes (TC) et élévateurs (E) activés.

- Le numéro des silos à ouvrir ou fermer pour stocker les granulés. On stocke et déstocke dans l’ordre 1, 2,3 des silos.

- Déterminer les conditions (ou transitions) 1, 2 et 3.

.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

- systèmes énergétiques et fluidiques

- systèmes éoliens

- systèmes de production

Session 2019

# U 41 : Analyse fonctionnelle et structurelle

Durée : 2 heures – Coefficient : 2

DOCUMENTS RÉPONSES

Ce dossier contient les documents DR1 à DR4

Séchoir à bande

DR1 Q.1.2

Refroidisseur                de  granulés

DR2 Q.1.3

DR3 Q2.1

DR3 Q.2.2

Goupilles de sécurité enlevées

Goupilles de sécurité en place

DR4Q4.2 : DIAGRAMME D’ETATS STOCKAGE DE STOCKAGE DES GRANULÉS.

Condition1 :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Condition2 :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Condition3 :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

- systèmes énergétiques et fluidiques

- systèmes éoliens

- systèmes de production

Session 2019

# U 41 : Analyse fonctionnelle et structurelle

Durée : 2 heures – Coefficient : 2

DOCUMENTS TECHNIQUES

Ce dossier contient les documents DT1 à DT9

DT1

Il a été particulièrement étudié afin de faire correspondre la température de l’air de séchage aux conditions climatiques et à la nature du produit à sécher. En effet plusieurs paramètres entrent en ligne de compte dans le fonctionnement d’un sécheur à bande, l’humidité initiale des sciures (45 à 55%), la température extérieure (-10 à +30°C), l’humidité de l’air extérieur (40 à 100%), la granulométrie des sciures, etc. . .

Il est possible de ce fait de « jouer » sur plusieurs paramètres de réglage du sécheur tels que la

: Le séchage des sciures :

vitesse de la bande, la température de l’air ambiant, le volume et la vitesse d’air dans le sécheur, la hauteur de la couche de sciures etc. . .

Le sécheur a été conçu de manière à pouvoir utiliser toute ou partie de la production thermique de l’unité de cogénération à une température d’air variable de 55 à 85°C en fonction des paramètres décrits ci dessus. La capacité de production peut atteindre 8 t/h de produit sec (8 à 12%).

Le sécheur est équipé de 9 ventilateurs de 47 kW chacun, contrôlés par variateurs de fréquence. Il est alimenté par une trémie de stockage et une vis de régulation. Les sciures sont au préalable criblées afin d’éviter l’intrusion possible d’un produit non conforme. Un dispositif de recyclage est aussi prévu au cas où le produit final n’aurait pas atteint l’humidité demandée.

L’unité de granulation de bois :

Après séchage les sciures sont convoyées dans un silo de stockage d’une contenance d’environ 2300 m3. Les sciures sont ensuite affinées par un broyeur à marteaux et acheminées vers deux presses dernière génération CPM (California Pellet Mill – entreprise américaine) pouvant produire jusqu’à 5 tonnes/heure (chaque presse est équipée d’un moteur asynchrone de 355kW). C’est actuellement la plus importante unité de fabrication en France. Après refroidissement et criblage les granulés peuvent être stockés dans des silos verticaux, ou alimenter une ligne d’ensachage ou être charger en vrac dans des camions.

Palettiseur

Presses à granulés

DT2 : Structure externe globale de l'unité de granulation (contexte exploitation)

DT3 : Structure  de l'unité de granulation.

DT4 : Ecran de supervision  de l'unité de granulation

Refroidisseur granulés

Clapet 1

Clapet 2

Clapet 3

Clapet 4

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage intéressant. Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le document et modifier sa mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de dessin.]

Moteur de presse

Aimant

carter transmission à  courroies

Carter transmission à chaîne

Sortie des

granulés

Entrée  sciure

Vis d'alimentation

Mélangeur

Vis mélangeur

Réducteur de presse

Entrée vapeur

Carter filière

Couteau

DT5 : PRESSE

Goulotte d'alimentation

Photo carter filière ouvert

Couteau

Carter filière

DT6 : Principe de la granulation

Les presses à granulés "CPM" sont équipées d'une matrice en forme de tambour dans laquelle de petits trous ont été percés latéralement.

Galets

Des galets sont montés à l’intérieure de la filière annulaire, chaque galet est réglable de façon à obtenir un jeu entre la matrice et le rouleau.

Ce jeu forme un coin, le produit est ainsi comprimé et passe dans les orifices de la filière.

La sciure est répartie par des forces centrifuges dans la filière qui est entrainée en rotation par le réducteur (voir DT 7).

Perçages

Filière annulaire

Sciures

Rotation de la Filière annulaire

Couteau

Granulés gélatinisés fraichement coupés

Les galets sont entrainés par la couche de sciure située dans le coin.

De ce fait, il y a haute pression, la sciure est alors comprimée et passe dans les orifices de la filière.

La couche de sciures garde les galets en rotation.

La presse est entrainée en rotation par le moteur principal.

Un réducteur à engrenages à dentures hélicoïdales permet d'adapter la vitesse de rotation de la filière.

Un accouplement flexible relie la sortie moteur à l'entrée du réducteur afin de compenser les défauts d'alignements d'arbre.

Filière annulaire

Galets

Goupilles de sécurité:

Si des objets métalliques arrivent dans la filière, les galets ou la filière pourraient être sérieusement endommagés. Les goupilles de sécurité sont ici pour prévenir tous dommages.

Si les goupilles de sécurité cassent  alors l'arbre principal se désolidarise  du logement de bride de goupille de sécurité qui est lié au carter (voir DT 7), l'arbre principal devient solidaire de l'arbre du fourreau (les galets et la filière ont alors le même mouvement) pendant la phase d'arrêt d'urgence de la presse.

Pignon principal

DT 7a : Vue 3d  coupé du réducteur de presse.

DT 7b : Vue en coupe du réducteur de presse.

Le sous-ensemble galet inférieur a été supprimé de la coupe pour plus de clarté de lecture.

Galets

Fourreau

Bride de l'arbre principal

Bride de goupilles de sécurité

Arbre principal

Goupilles de sécurité

Arbre fourreau

Carter du réducteur

Filière annulaire

Arbre d'entrée

Sous-ensemble

arbre de galet

Carter

DT 8 : Vue 3d  des sous-ensembles du réducteur.

Sous-ensemble arbre du fourreau

Sous-ensemble arbre principal

Ce sous-ensemble est mobile en rotation par rapport carter du réducteur

Les  sous-ensembles arbre principal et arbre de galet sont fixe par rapport au carter en fonctionnement normale (c'est à dire goupille de sécurité non cassées)

Semaine 7

Sous-ensemble

arbre du fourreau

Les  sous-ensemble arbre du fourreau , arbre principal et galet sont solidaire (en liaison complète ) quand les goupilles de sécurité sont rompues.

Sous-ensemble

galet

Sous-ensemble arbre principal

DT 9 : production unité de granulation.