BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL MAINTENANCE DES VÉHICULES

OPTION B : VÉHICULES DE TRANSPORT ROUTIER

SESSION 2019

ÉPREUVE E2

ANALYSE PRÉPARATOIRE À UNE INTERVENTION

Durée : 3 heures	Coefficient : 3

DOSSIER RÉPONSES

(à insérer dans la copie d’examen du candidat)

Réponse n°10 :

| Désignation des pièces et des fluides | Intervalle de remplacement en kms et/ou en mois | A remplacer ou à faire ? |  | Quantité en nombre ou litres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oui | Non |  |
| Filtre de climatiseur intérieur | 12 mois | X |  | 1 |
| MOTEUR ET COMPOSANTS MOTEUR |  |  |  |  |
| Huile moteur |  |  |  |  |
| Filtres à huile |  |  |  |  |
| Filtre à gazole |  |  |  |  |
| Préfiltre à air |  |  |  |  |
| Filtre aération du réservoir à carburant |  |  |  |  |
| Filtre séparateur d’eau |  |  |  |  |
| Filtre à air principal |  |  |  |  |
| Filtre à air secondaire |  |  |  |  |
| Liquide de refroidissement |  |  |  |  |
| Réglage soupapes et injecteurs pompes | 1er réglage : |  |  |  |
|  | Réglages suivants : |  |  |  |
| Courroie de transmission, tendeur et galet tendeur courroie |  |  |  |  |
| Nettoyage filtre à particules |  |  |  |  |
| Remplacement balais et régulateur d’alternateur |  |  |  |  |

Réponse n°11 :

| ENTRETIEN | KILOMÉTRAGE THÉORIQUE | TYPE D’ENTRETIEN |
| --- | --- | --- |
| 1er entretien | 45 000 km | Entretien de base |
| 2ème entretien | ................................ | ................................ |
| 3ème entretien | ................................ | ................................ |
| 4ème entretien | 180 000 km | Entretien complet |
| 5ème entretien | ................................ | ................................ |
| 6ème entretien | ................................ | ................................ |
| 7ème entretien | ................................ | ................................ |
| 8ème entretien | 360 000 km | ................................ |
| 9ème entretien | ................................ | ................................ |
| 10ème entretien | ................................ | ................................ |
| 11ème entretien | ................................ | ................................ |
| 12ème entretien | 540 000 km | ................................ |

Réponse n°19 :

F

Réponse n°20 :

-	Indiquer ci-dessous les 2 positions du cylindre à ressort (position Route / Stationnement).

-	Repasser en couleur le volume occupé par l’air comprimé en position route.

POSITION……………………………..	POSITION……………………………..

Réponse n°21 :

| Positions de la poignée de frein de stationnement HCU | Électrov. MV 3 | Électrov. MV 4 | Électrov. MV 5 | LED rouge sur poignée | Sorties 28.1 et 28.2 | Sortie 29.1 | Pressure Control Valve (PCV) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Alimentée ou Non alimentée |  |  | Éclairée ou Éteinte | Pression d’air ou Echappement |  | Pilotée ou Non pilotée |
| Le conducteur appuie sur la poignée | Non alimentée | Non alimentée | Alimentée | Éteinte | Pression d’air | Pression d’air | Non pilotée |
| Puis le conducteur relâche la poignée | ………….. …………. ………….. | …………. …………. ………….. | …………. …………. ………….. | ………………. ………………. ……………….. | ……………. ……………. …………….. | …………. …………. …………. | Pilotée |
| Le conducteur tire sur la poignée | …………. …………. ………….. | …………. …………. ………….. | …………. …………. ………….. | ……………….. ……………….. ……………….. | ……………. ……………. …………….. | …………. …………. …………. | Non pilotée |
| Puis le conducteur relâche la poignée | ………….. ………….. ………….. | …………. …………. ………….. | ………….. ………….. ………….. | ……………….. ……………….. ……………….. | ……………. ……………. …………….. | …………. …………. …………. | Non pilotée |

Réponse n°22 :

| Numéro du fil | Couleur du fil | Numéro sur la broche X1 | Appareil de mesure électrique | Valeurs attendues (préciser les unités) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2085 | …………………. | …………………. | …………………. | …………………. |
| 2086 | …………………. | …………………. | …………………. | …………………. |
| 7056 | …………………. | …………………. | …………………. | 0 ohm |
| 7055 | …………………. | …………………. | …………………. | trame |
| 7054 | …………………. | …………………. | …………………. | …………………. |
| 7000 | …………………. | …………………. | …………………. | 2,65 V |
| 7001 | …………………. | …………………. | …………………. | 2,35 V |
| 1 (Ground 1) | …………………. | …………………. | …………………. | 0 Ohm |
| 1 (Ground 2) | …………………. | …………………. | …………………. | 0 Ohm |

Réponse n°24 :

Réponse n°25 :

Fil 7055

Fil 7056

Fil 7054

Fil 2086

Réponse n°26 :

-	Le code défaut affiché :

…………………………………………………

-	Le nom du DTC :

………………………………………………….

-	Le type de défaut :

………………………………………………….

Réponse n°28 :

Réponse n°29 :

Continuité du faisceau entre le calculateur APM2 et la broche du passe-cloison à l’ohmmètre

(connecteurs de l’APM2 et du passe-cloison débranchés)

| Numéro du fil | Broche X1 du calculateur APM | Broche du passe-cloison | Appareil de mesure électrique | Valeur attendue (préciser les unités) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fil N°7056 | N°…………. | N°…………. | …………………. | …………………. |
| Fil N°7055 | N°…………. | N°…………. | …………………. | …………………. |
| Fil N°7054 | N°…………. | N°…………. | …………………. | …………………. |

Continuité de faisceau entre la broche du passe-cloison et le HCU à l’ohmmètre

| Numéro du fil | Broche du passe-cloison | Broche du HCU | Appareil de mesure électrique | Valeur attendue (préciser les unités) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fil N°7056 | N°…………. | N°…………. | …………………. | …………………. |
| Fil N°7055 | N°…………. | N°…………. | …………………. | …………………. |
| Fil N°7054 | N°…………. | N°…………. | …………………. | …………………. |

Réponse n°31 :

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

Réponse n°31 (suite) :

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………