##### BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR BÂTIMENT

Attention !

Ce fichier est reconstruit à partir du fichier pdf, les documents susceptibles de contenir des notations ou écritures particulières (documents techniques) risquent de ne pas être conformes à l’original.

Épreuve E4 – Étude technique

Sous - épreuve E41 Dimensionnement et vérification d’ouvrages

SESSION 2019

Durée : 4 heures Coefficient : 2

Matériel autorisé : l’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

« Le document réponse (page 18/18), même vierge, doit être rendu avec la copie. »

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu’il est complet. Ce sujet comporte 18 pages numérotées de 1/18 à 18/18.

| BTS BÂTIMENT |  | SESSION 2019 |
| --- | --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : BTE4DVO | Page 1 sur 18 |

Contenu du dossier

Présentation de l’ouvrage

Dossier sujet :

Projet : ENTREPÔT DU VILPION

Pages 2 & 3	: Présentation de l’ouvrage.

Page 3 & 4	: Caractéristiques des matériaux utilisés sur l’ouvrage. et charges surfaciques.

Pages 4 à 6	: Travail demandé.

###### Dossier de plans :

Page 7	: DT 1 - Plan de masse.

Page 8	: DT 2 - Plans partiels du R.d.C et du 1er niveau. Page 9	: DT 3 - Coupes 5-5 et 7-7.

Page 10	: DT 4 - Vue en plan et en 3D de la charpente.

Page 11	: DT 5 - Coupe A-A sur charpente ; détail acrotère; portique file 8. Page 12	: DT 6 - Plan de coffrage partiel du plancher haut du R.d.C.

###### Dossier annexes et formulaires :

Page 13	: DT 7 - Tableau d’IPE - Intégrales de Mohr.

Page 14	: DT 8 - Théorème de Muller-Breslau - Vérification de profilé métallique. Page 15	: DT 9 - Portées utiles - Théorème des trois moments.

Page 16	: DT 10 - Organigrammes : Calculs aciers longitudinaux et d’effort tranchant.

Page 17	: DT 11 - Organigramme du calcul des poteaux - Méthode des forces -Tableau d’aciers.

Page 18	: DR - Document Réponse.

Barème

| ÉTUDE 1 | Vérification d’une panne courante en IPE 140 | 4 points |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ÉTUDE 2 | Étude du porte-à-faux de l’Empannon | 4 points |  |
| ÉTUDE 3 | Étude de la poutre B.A. continue file 8 | 6,5 points |  |
| ÉTUDE 4 | Étude du poteau soutenant la poutre en B’ | 2 points |  |
| ÉTUDE 5 | Étude du portique de contreventement situé file 8’ | 3,5 points |  |

Zone d’étude de la charpente

Zone d’étude Béton

Descriptif sommaire de la construction :

Construction comprenant au sein du même bâtiment, une zone de stockage (entrepôt), et une zone de bureaux.

La partie de stockage ne comprend qu’un niveau de structure métallique excepté les pannes qui sont en béton précontraint.

Notre étude portera sur la zone de bureau, composée d’une structure B.A. en R.d.C. et d’une structure métallique au dernier niveau (R+1).

Charpente couverture :

Couverture composée de bacs acier supportant une étanchéité et une isolation thermique. Faux plafond du type Ecophon en sous-face.

La charpente métallique est composée de pannes  IPE  140  reposant  sur  des  empannons  en  IPE 400, s’appuyant eux-mêmes sur un mur B.A. d’un côté et sur une poutre IPE 450 de l’autre, suivant le plan de toiture : (DT4 ; DT5).

BTS BÂTIMENT	SESSION 2019

E41  -  Dimensionnement et vérification d’ouvrages	Code : BTE4DVO	Page 2 sur 18

Fondations :

Composition des fondations semi-profondes :

- Massifs en gros béton,

- Semelles B.A. (Béton Armé) de 40 cm d’épaisseur sur massifs,

- Longrines et poutres voiles en béton armé coulées en place en deux phases reposant sur les semelles B.A.

Éléments verticaux béton :

- Murs de séparation entrepôt - bureau en B.A. (Béton Armé) de 20 cm d’épaisseur.

- Poteaux B.A.

- Cloisons de 7,5 cm et de 10 cm d’épaisseur à haute performance acoustique.

Éléments horizontaux béton :

- Plancher en dalles alvéolées CF 1 h du type DSL (haut R.d.C. des bureaux).

- Dallage (bas du R.D.C.).

Données complémentaires :

La pente de 3,1 % de la couverture sera négligée pour l’étude mécanique. Béton armé (classe structurale S4 pour tous les éléments B.A. étudiés) :

Charges :

Charpente :

- Poids de la couverture :	0,35	kN/m2

| - Poids du flocage en isolation : | 0,35 | kN/m2 |
| --- | --- | --- |
| - Poids du faux plafond type Écophon accroché aux pannes : | 0,2 | kN/m2 |
| - Poids des charges suspendues à la charpente (charges permanentes) : | 0,06 | kN/m2 |
| - Charge climatique due à la neige (Région A1 Altitude ≤200 m) : | 0,35 | kN/m2 |
| - Vent horizontal sur façade et pignon (zone 2 ; ks=1) : | 0,60 | kN/m2 |
| - Charge d’entretien (sur toute la surface du toit : pour simplifier) : | 1 | kN/m2 |

Structure en béton armé (B.A.) :

- Poids volumique du béton armé :	25	kN/m3

Pièces intérieures :

- Faux plafond type Écophon en haut de chaque niveau :	0,2	kN/m2

- Résine époxy de sol type Soloplast coloris gris clair :	0,1	kN/m2

- Charges d’exploitation pour bureau, cuisine et circulation :	2,5	kN/m2

- Cloisons légères de distribution (sur l’ensemble des dalles intérieures)

 Charge d’exploitation supplémentaire /m2  de plancher :	0,5	kN/ m2

Béton :	Classe de résistance	C 30/37	fck = 30 MPa

fctm = 2,9 MPa

Classe d’exposition XC4 pour tous les éléments B.A étudiés.



f

 cd





  fck  



1,5 

f yk 

Toiture terrasse accessible :

- Étanchéité + isolation :	0,15	kN/m2

- Dalle sur plots :	1,5	kN/m2

- Charges d’exploitation :	3,5	kN/m2

Armature pour B.A. B500  classe B	fyk  = 500 MPa

Acier de charpente  S 235 classe 1	fy  = 235 MPa

 M0 = 1

E = 2,1 105 MPa (Pour tout type d’acier de construction métallique)

 f yd



	

1,15 

Toiture terrasse végétalisée :

  - Étanchéité + isolation + complexe drainant :	0,50	kN/m2

  - Végétalisation type Sopranature :	2	kN/m2

  - Charges d’exploitation :	1,5	kN/m2

| BTS BÂTIMENT |  | SESSION 2019 |
| --- | --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : BTE4DVO | Page 3 sur 18 |

TRAVAIL DEMANDÉ

L’étude du cas de charge correspondant à la flèche maximale dans la travée 1-2 donne la valeur du moment sur l’appui 2 : Mser2 = - 6,2 kN.m.

ÉTUDE 1 – Vérification d’une panne courante en IPE 140 (voir : DT2 ; DT4 ; DT5 ; DT7 et DT8).

Pour simplifier l’étude on adopte la décomposition suivante du schéma mécanique initial en deux systèmes isostatiques, comme indiqué ci-dessous :

Cette étude a pour but de vérifier que les pannes, IPE 140 choisies par le bureau d’études structure (B.E.T.), respectent la condition de flèche maximale.

Charges à prendre en compte pour cette étude : voir page 3/18 + poids propre de la panne.

Q1 : Après avoir déterminé à l’aide du plan de charpente (DT4 ; DT5), la surface de toiture reprise par un mètre de panne, déterminer les valeurs des charges à prendre en compte pour le calcul d’une panne, soit :

1

4,075

2

pser = 4,2 kN/m

1

4,075

2

1

4,075

2

+	pser = 4,2 kN/m

6,2 kN.m

g (permanente) en kN/m, s (neige) en kN/m, q (entretien) en kN/m.

La suite de l’étude sera menée en ne prenant en compte que g et q.

On donne le schéma mécanique ci-dessous, dont l’objectif est de déterminer la flèche maximale de la travée 1-2.

Q4 : Tracer les diagrammes de M(x) pour chacun des deux systèmes isostatiques. Préciser toutes les valeurs particulières.

Q5 :		A l’aide du principe de superposition de cas de charges et du théorème de Muller-Breslau, déterminer la flèche au milieu de la travée 1-2 (très proche de la flèche maximale).

Q6 :	Le maître d’œuvre ayant fixé la flèche maximale autorisée à L/200, conclure.

4,075

1,795

1

2

3

44

4,175

Nota Bene : L’appui 3 est sur la file B1

ÉTUDE 2 – Étude du porte à faux de l’Empannon (voir : DT4 ; DT5 ; DT7 ; DT8)

g = 2,1 kN/m q = 2,1 kN/m

Q2 : Établir les cas de charges (aux ELS) permettant de calculer:

a/ La flèche maximale dans la travée 2-3

b/ La flèche maximale dans la travée 1-2

Q3 : En visualisant le détail de liaison entre les deux pannes sur l’appui 1, justifier la modélisation de cette liaison adoptée par le projeteur. En d’autres termes, pourquoi n’a-t-il pas tenu compte de la continuité avec la panne suivante ?

Détail sur appui 1

L’empannon repéré (Étude 2 sur le DT4 et DT5) se ″prolonge″ par une partie en porte à faux (IPE

160 entre les files 8 et 8’) permettant d’y accrocher en A l’acrotère en béton armé prévu par l’architecte.

Les liaisons en A et O sont assimilées à des encastrements.

Cette étude a pour objectif de justifier le type de liaison choisi par le projeteur et de vérifier que l’IPE 160 est capable de résister aux différents efforts qu’il doit supporter, notamment à ceux engendrés en A par l’acrotère.

Q7 : Démontrer que la positon du C.d.G (noté G) de l’acrotère se situe à 2,63 cm à droite de A et 35,63 cm sous A

Soit : XG = 2,63 cm et YG = - 35,63 cm (repère A, x, y)

Q8 : Que se passerait il si la liaison A était une articulation ?

Justifier la réponse par un schéma sur votre copie en repérant les points A et G.

Q9 : Donner la charge P non pondérée (kN) correspondant au poids propre de l’acrotère que doit supporter l’empannon en A.

Cotation en mm

| BTS BÂTIMENT |  | SESSION 2019 |
| --- | --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : BTE4DVO | Page 4 sur 18 |

On considère désormais le schéma mécanique suivant, sous la combinaison d’actions la plus défavorable de l’IPE 160 en console :

Q15 : Justifier toutes les portées utiles.

On donne le schéma mécanique suivant permettant de déterminer le moment maximal dans la travée de rive B’ A’

O

550

F1 (10,5 kN)

MA (3,2 kN.m)

pu1 = 94 kN/m

pu2 = 63,5kN/m

pu3 = 90 kN/m

2,000

5,665

7,090

C	B1	B’	A’

W (7,65 kN)

P (57 kN)

750

650

Cotation en mm

8’	8

Q16 :		En admettant que MB1 = - 46,4 kN.m, calculer à l’aide du théorème des trois moments la valeur du moment sur l’appui B’.

Q10 : Déterminer les actions mécaniques de liaisons en O.

Q11 : Reporter ces actions sur le schéma mécanique du document réponse DR (page 18/18).

On donne :

p

1 2

   pL3

24EI

Q12 : Tracer l’allure des diagrammes de N(x), V(x) et M(x) l’IPE 160 entre les files 8’ et 8, sur le document réponse DR (page 18/18). Préciser les valeurs particulières.

1	2

1-2

2-1

L

21 

pL3

24EI

Q13 : En prenant MEd(max) = - 46,5 kN.m, et VEd(max) = 67,5 kN, l’IPE 160 choisi convient-il, tant au moment fléchissant qu’à l’effort tranchant ?

Q14 : Justifier, sans calcul, pourquoi, avec l’accord de l’architecte, le BET (Bureau d’Étude Technique) a supprimé l’acrotère B.A au profit d’une structure métallique plus légère ?

Le résultat de l’étude précédente a conduit, pour la travée B’ A’ au schéma mécanique suivant :

pu3 = 90 kN/m

418 kN.m

7,09 m

ÉTUDE 3 – Étude de la poutre B.A. continue file 8 (OL24, OL25, OL26) (voir : DT6 ; DT9 ; DT10 ; DT11).

Le but de cette étude est de déterminer tous les aciers de la travée B’ A’. On donne le schéma mécanique de la poutre file 8.

12,5 cm

6,84 m

12,5 cm

g =45 kN/m

q =22 kN/m

g = 47 kN/m q = 22 kN/m

g = 55 kN/m q = 10 kN/m

2,000

5,665

C’	B1	B’

A’

7,090

B’	A’

Q17 : Déterminer les actions mécaniques de contact sur B’ et A’.

Q18 : Tracer l’allure du diagramme de V(x) et M(x) sur le DR (page 18/18), en précisant sur chacun d’eux les valeurs extrêmes, ainsi que les valeurs de V(x) aux nus des appuis. On donne :

FB’y = 378 kN et FA’y = 260,1 kN

Q19 : Déterminer la section des aciers longitudinaux nécessaires dans cette travée (B’A’),

avec : MEd = 377 kN.m. (On ne demande pas de vérifier les sections maximale et minimale).

| BTS BÂTIMENT |  | SESSION 2019 |
| --- | --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : BTE4DVO | Page 5 sur 18 |

Q20 : Choisir les aciers et proposer un croquis légendé de la section sur la copie.

B

C

S1

(F=1)

A

D

p (14 kN/ml)

B

C

S0

A

D

Q21 : Déterminer le premier espacement entre les deux premiers cours d’armatures transversales au nu de l’appui B’.

On donne :

Cours d’armature d’effort tranchant composé d’un cadre et d’un étrier en HA 8, VEd(B’) = 370 kN (au nu de B’).

On admettra, que les armatures d’effort tranchant sont nécessaires, et que la résistance de la bielle de béton est surabondante (ces vérifications ne sont pas demandées).

ÉTUDE 4 – Étude du poteau soutenant la poutre en B’ (voir : DT6 ; DT11).

Ce poteau de 25 x 25 et de longueur de flambement l0 = 3,70 m, fondé sur une semelle en B.A. supporte en pied de poteau une charge pondérée à l’ELU : NEd = 750 kN

Q22 : Déterminer la section des armatures longitudinales de calcul du poteau.

Q23 : Pour chacun des schémas précédents, déterminer les actions mécaniques de liaisons en A  et D puis tracer les diagrammes de M(x) correspondants.

Une étude préalable a permis de déterminer :

Vérifier la section minimale des armatures longitudinale, choisir les barres et proposer un schéma de la section courante (armature transversale en HA 8).

(résultat obtenu en utilisant les unités : kN.m, m, m4).

ÉTUDE 5 – Étude du portique de contreventement situé file 8’ (voir : DT4 ; DT5 ; DT7 ; DT11).

11

Q24 : Déterminer la valeur de  0

puis en déduire les actions mécaniques de liaisons en A et D

Afin de vérifier la résistance de la poutre (IPE 450) de ce portique, sous l’effet des charges permanentes verticales, on admettra le schéma de calcul suivant aux ELU.

15,80 m

p (14 kN/ml)

En admettant les résultats suivants en A et D :

p (14 kN/ml)

B	C

3,30 m

3,30 m

|  | B C IPE 450 (IGZ =33742,9 cm4) HEB 300 (IGZ =25170 cm4) A D |  |
| --- | --- | --- |

FAx (74,4 kN)

A	D

15,80 m

FDx (74,4 kN)

FAy (110,6 kN)	FDy (110,6 kN)

Afin de déterminer les actions mécaniques de liaisons en A et D du système hyperstatique de  degré 1, on choisit d’utiliser la méthode des forces ce qui conduit aux deux schémas isostatiques ci- après :

Q25 : Tracer l’allure du diagramme de M(x) sur l’ensemble du portique. (Échelle au choix).

Préciser les valeurs particulières.

| BTS BÂTIMENT |  | SESSION 2019 |
| --- | --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : BTE4DVO | Page 6 sur 18 |

1	2	3	4	5	6	7

7

E	A	A

8

A1	A1

ESPACE

VÉGÉTALISÉ

B	B	BUREAUX

en RDC

B'	B'

TERRASSE ACCESSIBLE

B1	B1

#### ENTREPÔT

5	5

C

C

1	2	3	4	5	6	7

#### ZONE D'ÉTUDE

Patio à RDC

C1	C1

BUREAUX R+1

C2	C2

Les textes peu lisibles ne sont pas utiles pour traiter les questions

BTS BÂTIMENT

Plan de masse

8

7

Echelle indéfinie

## DT 1

SESSION 2019

E 41  -  Dimensionnement et vérification d'ouvrages	Code :   BTE4DVO	Page 7 sur 18

## Plan partiel du RdC	Plan partiel du 1er

8

003923 00 xxx

PRIMA

ALLIA

EP

JD

A1	A1

A1

8

ALLIA

Urinoir Blagnac

Garde-corps	A1

PP90

Vest. F.

JD

Espace CE

24.58 m2

Espace Délégation

14.56 m2

007620 00 000

ALLIA

PUBLICA

ESPACE VÉGÉTALISÉ

Garde-corps

B	B

B'	EP

Vest. H.

Stockage IT

B'

7.16 m2	 Support. IT

IT

003923 00 xxx

PRIMA

ALLIA

003923 00 xxx

PRIMA

ALLIA

007620 00 000

ALLIA

PUBLICA

22.73 m2

B'		B'

003923 00 xxx

PRIMA

ALLIA

PRIMA 007202 00 000 ALLIA

(dalles sur plots) TERRASSE ACCESSIBLE

Développement IT

B1

B1

26.44 m2

B1	JD

Emprise auvent

B1

ENTREPÔT

CANTON 0.1 = 206.11 m2

Salle IT + Local Baies

50.93 m2

Resp. IT

14.96 m2

Resp. A & SG

14.30 m2

# ENTREPÔT

CANTON 1.1 = 161.28 m2

SDR

Direction

39.99 m2

PDG

19.13 m2

Assistante de direction

13.86 m2

Bureau libre

13.86 m2

EP

PP90

PP90

PP90

PP90

PP90

PP90

EU EV

PRIMA STYLE

PRIMA	PRIMA

003923 00 xxx

ALLIA

001093 00 000

003923 00 xxx

ALLIA

Achat & SG

ALLIA

001627 00 xxx

PRIMA

29.06 m2

ALLIA

003923 00 xxx

ALLIA

PRIMA

PRIMA STYLE

001093 00 000

003923 00 xxx

ALLIA

PRIMA

ALLIA

Kitchen

ALLIA	ALLIA

001627 00 xxx

PRIMA

1.60 m2

Bureau libre

13.33 m2

Responsable Activité CIW

16.36 m2

SDR

Entrepôt

14.83 m2

Espace Libre

14.93 m2

SDR ZSE

14.39 m2

EP

ZSE

22.42 m2

JD

L.T.

CANTON 0.2 = 99.85 m2

ALLIA

001627 00 xxx

PRIMA

SDR clients

13.35 m2

CFO

001627 00 xxx

PRIMA

CFa

Repro.

1.88 m2	Salle

JD	Nomade

+ FP

PM90 CF 2H

EP

EP

C	12.19 m2

JD	C	C	JD	C

Emprise auvent

PP90

Espace Détente

19.07 m2

CANTON 0.4 = 78.12 m2

Cafétéria 31 pers.

32.86 m2

PV90

Patio

52.63 m2

Hall

Caniveau EP

56.34 m2

Salle de Formation

21.55 m2

6

Méthode LOG

22.75 m2

CANTON 1.3 = 83.35 m2

Resp. Opération

15.28 m2

7

Vide sur patio

Emprise auvent

Vide sur hall

C1	EP	 		 	 	 	 	C1

C1	C1

6.98 m2

Tradding

12.98 m2

7.77 m2

Contrats

6.71 m2	RH

15.63 m2

RH

23.12 m2

Salle Recrut

9.45 m2

VP RH

18.30 m2

DT 2

Les textes peu lisibles ne sont pas utiles pour traiter les questions

BTS BÂTIMENT

Plans partiels du RdC et  du 1er	Echelle : 1/50

SESSION 2019

E 41  -  Dimensionnement et vérification d'ouvrages	Code :   BTE4DVO	Page 8 sur 18

RDC

### 5	6	7	8

Hauteur sous ferme = 8.00m

Ecran de cantonnement - H = 2.00m

Split

VMC

+7.50m / +85.50Ngf

Garde-corps relevable

Ouvrant pompier oscillo-battant 1.30x1.50m de ht.

800

800

Tôle perforée

+3.60m

Gravillons

+1.80m

+0.00m

COUPE 5-5

C

Echelle à crinoline

B1

+10.70m / +88.70Ngf

B'	B	A1

Garde-corps relevable

140

+7.50m

CTA	DRV DRV

45		Split Hall

Split

Info	VMC

2475

Tôle perforée

170

250

30

+3.60m

+3.60m

+3.60m-Dalles sur plots

Espace végétalisé

Longrine à

+0.20m / +78.20Ngf

+0.00m

+0.00m

| BTS BÂTIMENT | Coupes 5-5 et 7-7 | Echelle non définie | SESSION 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| E 41 - Dimensionnement et vérification d'ouvrages |  | Code : BTE4DVO | Page 9 sur 18 |

COUPE 7-7

DT 3

Les textes peu lisibles ne sont pas utiles pour traiter les questions

B1

V ue en plan de la zone étudiée

7	Cotation en mm	8

Panne : Etude 1

4175

1815

C

C1

B1

14950

IPE450 : Etude 5

4075

Empannon IPE400 : Etude 2

4075

C2

3D

A	A

2625

8

H

IPE300

C

UPF-140*60*4

IPE400

IPE300

7170

8250

7540

7

Plateforme technique

IPE400

6129

7735

IPE300

IPE450	8670

IPE400

C

UPF-140*60*4

C1

H

IPE400

IPE400

6

Les textes peu lisibles ne sont pas utiles pour traiter les questions

## DT 4

11775

BTS BÂTIMENT

Vue en plan et 3D de la charpente

Echelle non définie

SESSION 2019

IPE400

IPE400

E 41  -  Dimensionnement et vérification d'ouvrages	Code :   BTE4DVO	Page 10 sur 18

7

+85.7

Panne : Etude 1

IPE160 : Etude 2

8'	8

750

1600

Empannon IPE400

+84.1

100

450

550

660

100

2791

3101

2700

2500

Coupe A-A

(voir vue en plan DT4)

Echelle :1:50 Cotation en mm

+81.6

(voir vue en pla

COUPE AA

8'	8

HEB 300

750

Détail ACROTERE Etude 2

Cotation en mm

100

450

# O	A

460

1600

200

600

B1

200

HEB 300

100

660

C

Les textes peu lisibles ne sont pas utiles pour traiter les questions

## DT 5

BTS BÂTIMENT	Coupe A-A ; Acrotère B.A; File 8 : 3D

Echelle non définie

SESSION 2019

E 41  -  Dimensionnement et vérification d'ouvrages	Code :   BTE4DVO	Page 11 sur 18

Plan de Coffrage	partiel du Plancher Haut du R.d.C.

7	8

1279	10

ACROTERE AS=+3.80

19	1270

541	116x250ht   73	405x150ht	135

JD=4

10

A1

198

20

20

Réservation Ø140

0L27

20

seuil:0cm

0L28 20x75htAi=2.50

20

10

A1

allège:100cm/f

94x211ht/f

0L30

322

25

635

25

635

A'	A'

P15

25x25

378

25

P11

50x50

ACROTERE AS=+4.25

104x211ht/f

0L29

B

1220	25

allège:100cm/f

0L26 25x75ht

Ai=2.50

684x150ht

dalle alvéolaire	B

3.60f

3.25b

27+5

MUR CF 2H

1580

+ CF:70mm	20

330

| E 41 - Dimensionnement et vérification d'ouvrages | BTS BÂTIMENT |
| --- | --- |
|  | Plancher Haut partiel du RDC |
| Code : BTE4DVO | Echelle : 1/100 |
| Page 12 sur 18 | SESSION 2019 |

Réservation Ø140	25

25

B'	20  	  	  	  	 	 	B'

965

ACROTERE AS=+3.80 ep : 20

P14

965

94x211ht/f

0L28

25x25

3130

20

545

23

RELEVE 23x35ht AS=+3.60

B1

dalle alvéolaire 3.60f

3.25b

32+5

+ CF:60mm

1175

20

587

Ai=2.50

allège:100cm/f

0L25 25x75ht

544x150ht

A	A

20

45	25

23

13

P15

25x20

120

Ai=2.50

allège:50cm/f

0L24 25x110ht

135x200ht 20

3240

B1

3.60bf 36+5

484

C'

dalle alvéolaire

+ CF:60mm

210

C'

1932

MUR CF 2H

20 Réservation Ø140

25

3.60bf 27+5

dalle alvéolaire

Ai=2.50

allège:50cm/f

0L23 25x110ht

150

120x200ht

+ CF:75mm

1220	25

Cotation en cm (sauf indication contraire)

DT 6

Les textes peu lisibles ne sont pas utiles pour  traiter les questions

Caractéristiques des profilés IPE

Les axes et désignations sont conformes à l’Eurocode 3.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A vz  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profil . | h | b | tw | tf | r | Masse par mètre P | Aire de la section A | Moment quadratique Iy | Module de résistance élastique à la flexion Wel . y | Rayon de giration iy | 2 S y | Avz | Iz | Wel .z | iz | 2 Sz | Avy |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Module plastique Wpl . y |  |  |  |  | Wpl .z |  |
|  | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | cm2 | cm4 | cm3 | cm | cm3 | cm2 | cm4 | cm3 | cm | cm3 | cm2 |
| 80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 5 | 6,0 | 7,64 | 80,1 | 20,0 | 3,24 | 23,2 | 3,6 | 8,48 | 3,69 | 1,05 | 5,8 | 5,1 |
| 100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 8,1 | 10,3 | 171,0 | 34,2 | 4,07 | 39,4 | 5,1 | 15,91 | 5,78 | 1,24 | 9,1 | 6,7 |
| 120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 7 | 10,4 | 13,2 | 317,8 | 53,0 | 4,90 | 60,7 | 6,3 | 27,65 | 8,64 | 1,45 | 13,6 | 8,6 |
| 140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 7 | 12,9 | 16,4 | 541,2 | 77,3 | 5,74 | 88,3 | 7,6 | 44,90 | 12,30 | 1,65 | 19,2 | 10,6 |
| 160 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 9 | 15,8 | 20,1 | 869,3 | 108,7 | 6,58 | 123,9 | 9,7 | 68,28 | 16,65 | 1,84 | 26,1 | 12,8 |
| 180 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 9 | 18,8 | 23,9 | 1 317,0 | 146,3 | 7,42 | 166,4 | 11,3 | 100,81 | 22,16 | 2,05 | 34,6 | 15,3 |
| 200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | 22,4 | 28,5 | 1 943,2 | 194,3 | 8,26 | 220,6 | 14,0 | 142,31 | 28,46 | 2,24 | 44,6 | 18 |
| 220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | 26,2 | 33,4 | 2 771,8 | 252,0 | 9,11 | 285,4 | 15,9 | 204,81 | 37,24 | 2,48 | 58,1 | 21,3 |
| 240 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 15 | 30,7 | 39,1 | 3 891,6 | 324,3 | 9,97 | 366,6 | 19,1 | 283,58 | 47,26 | 2,69 | 73,9 | 14,8 |
| 270 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 15 | 36,1 | 45,9 | 5 789,8 | 428,9 | 11,23 | 484,0 | 22,1 | 419,77 | 62,19 | 3,02 | 97,0 | 29 |
| 300 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 15 | 42,2 | 53,8 | 8 356,1 | 557,1 | 12,46 | 628,4 | 25,7 | 603,62 | 80,48 | 3,35 | 125,2 | 33,7 |
| 330 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 18 | 49,1 | 62,6 | 11 766,9 | 713,1 | 13,71 | 804,3 | 30,8 | 788,00 | 98,50 | 3,55 | 153,7 | 38,7 |
| 360 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 18 | 57,1 | 72,7 | 16 265,6 | 903,6 | 14,95 | 1 019,1 | 35,1 | 1 043,20 | 122,73 | 3,79 | 191,1 | 45,3 |
| 400 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 21 | 66,3 | 84,5 | 23 128,4 | 1 156,4 | 16,55 | 1 307,1 | 42,7 | 1 317,58 | 146,40 | 3,95 | 229,0 | 51,1 |
| 450 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 21 | 77,6 | 98,8 | 33 742,9 | 1 499,7 | 18,48 | 1 701,8 | 50,8 | 1 675,35 | 176,35 | 4,12 | 276,4 | 58,3 |
| 500 | 500 | 200 | 10,2 | 16,0 | 21 | 90,7 | 116 | 48 198,5 | 1 927,9 | 20,43 | 2 194,1 | 59,9 | 2 140,90 | 214,09 | 4,30 | 335,9 | 67,2 |
| 550 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 24 | 106 | 134 | 67 116,5 | 2 440,6 | 22,35 | 1 390 | 72,3 | 2 666,49 | 253,95 | 4,45 | 400,5 | 76,1 |
| 600 | 600 | 220 | 12,0 | 19,0 | 24 | 122 | 156 | 92 083,5 | 3 069,4 | 24,30 | 1 760 | 83,8 | 3 385,78 | 307,80 | 4,66 | 485,6 | 87,9 |

Tableau des intégrales de MOHR :

L m  x m

 x dx

m x

j

M’

j

Mj

M

M

j

m x

Mj

Mj

Mj

j

L

i

L

L

L

L

L

Mi

L

Dans le tableau, Mi , M j , Mi' , M' j , sont les extremums des fonctions mi x et mj x. Ils sont à prendre en valeurs algébriques.

i	j

7 LM M

48

i	j

7 LM M

48

i	j

48

17 LM M

i	j

48

17 LM M

i	j

5 LM M

12

j

i	j

4

1 LM M  M' 

i	j

4

1 LM M

i	j

2

1 LM M



2 



 L	L



2

x'

3x





i	j

1 LM M 

12

2 



  L	L 



2

x

3x'





i	j

1 LM M 

12

2 

L	L 



3x	x2 

 3 	



i	j

1 LM M 

12



2 

L	L



3x'	x' 2 

 3 	



i	j

1 LM M 

12





L2



j 

i

3

1 LM M 1 xx' 



 

L



1 	

j

M'  	x  







i 





L

	

j

x' 



M 1 	 





LM 

1

6





j 	L 

i

6

1 LM M 1  x' 

i	j

2

1 LM M

x'

x

12

 Mi  3M'i 

j

1 LM 

12

3Mi   M'i 

j

1 LM 

12

3Mi   5M'i 

j

1 LM 

12

5Mi   3M'i 

j

1 LM 

j	i	i

3

1 LM M  M' 

i	j 

i	j





 2Mi M j  Mi M' j  

L

6  M' M  2M' M' 

 1

i

j	i

6

1 LM 2M  M'

i

j	i

LM M  M'

2

1

L

Mi

M’i

i	j

4

1 LM M

i	j

1 LM M

12

i	j

5 LM M

12

i	j

4

1 LM M

i	j

3

1 LM M

j

i	j

6

1 LM M  2M' 

i	j

6

1 LM M

i	j

2

1 LM M

L

Mi

i	j

1 LM M

12

i	j

4

1 LM M

i	j

4

1 LM M

i	j

5 LM M

12

i	j

3

1 LM M

j

i	j

6

1 LM 2M  M' 

i	j

3

1 LM M

i	j

2

1 LM M

L

Mi

i	j

3

1 LM M

i	j

3

1 LM M

i	j

3

2 LM M

i	j

3

2 LM M

i	j

3

2 LM M

j

i	j

2

1 LM M  M' 

i	j

2

1 LM M

LM i M j

L

Mj

L

Mj

Mi

Mi

L/ 2 L

L

DT7

BTS BÂTIMENT

E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages

SESSION 2019

Page 13 sur 18

Code : BTE4DVO

0	i	j

Théorème de Muller-Breslau (autre forme du théorème de Castigliano ou théorème de Bertrand de Fonviolant) :

Flexion	simple :	Moment	fléchissant	et	effort	tranchant	(M	et	V ) vérification simplifiée :

j 

M  M j dx



EI

Pour le moment de flexion :

structure

E : Module d’élasticité longitudinale ou module d’Young

On doit vérifier :

MEd  Mc,Rd

I  : Moment quadratique	où

MEd

= Moment fléchissant (agissant) de calcul sollicitant la section droite à l’ELU ;

 j : Déplacement au point j,

M : Moment de flexion, dans la structure étudiée S 

Mc,Rd = Résistance de calcul à la flexion de la section à l’ELU.

| pour une section de classe 1 ou 2 | pour une section de classe 3 |
| --- | --- |
| Mc,Rd  Mpl,Rd (moment résistant plastique) | Mc,Rd  Mel ,Rd (moment résistant élastique) |
| M  W  f y pl ,Rd pl  M 0 | M  W  f y el ,Rd el ,min  M 0 |

Mj : Moment de flexion, dans S j  qui correspond à la structure initiale S  soumise à un facteur sollicitant

unité (force unité ou couple unité =1 ) appliqué au point j.

Dans le cas de structures composées de poutres et de barres bi-articulées :

  	M  M j dx 	

N  N j L

j	

structure

EI	poutres bi articulées	EA

Théorème de Pasternak

Pour déterminer le déplacement en un point J d’une structure hyperstatique suivant une direction donnée, on  applique en ce point J dans une de ses structures associées isostatiques (structure virtuelle) suivant la direction

Pour l’effort tranchant

On doit vérifier : VEd  1,0

Vc.Rd

y

1	f	f

souhaitée une charge unité.

Calcul plastique Vc,Rd

 Vpl.Rd

 Av

y

3  M 0

 0,58Av



M 0

| y x J |  | Structure réelle S  Moments de flexion M x |
| --- | --- | --- |
| y 1 x J |  | Structure isostatique associée (virtuelle) S 0  J Moments de flexion M 0 x J |

où	VEd

: effort tranchant (agissant) de calcul à L’E.L.U. ;

Vpl.Rd : effort tranchant résistant à L’E.L.U. ;

Av	: aire de cisaillement donnée dans les catalogues des caractéristiques des profilés.

j  	

structure

M  x  M 0  x 

j

|  | Laminés marchands : Les valeurs de l’aire plastifiée (A v) sont données dans les tableaux de caractéristiques des profilés. |  | Profilés Reconstitués Soudés : Pour les P.R.S., la valeur de A v est celle de l’âme seule |
| --- | --- | --- | --- |

dx

EI

M x

M

0

j

: représente le moment fléchissant dans la structure réelle.

: représente le moment fléchissant dans la structure isostatique associée soumise à

un facteur sollicitant unité ( = 1) appliqué au point J .

0

Dans le cas de structures composées de poutres et de barres bi-articulées :

0

M  M

  	 	j dx 	

N  N j L

j	

structure

EI	poutres bi articulées	EA

DT8

| BTS BÂTIMENT |  |  | SESSION 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages |  | Code : BTE4DVO | Page 14 sur 18 |

##### Portées utiles (de calcul) des poutres et dalles dans les bâtiments

Théorème des 3 moments (formule de Clapeyron) :

Hypothèses :		EI = constante sur l’ensemble de la poutre, en l’absence de dénivellations d’appuis.

| Différents cas sont envisagés : - éléments isostatiques - éléments continus - Appuis considérés comme des encastrements parfaits - Présence d’un appareil d’appui - Console | La portée utile leff d’un élément peut être calculée de la manière suivante ; leff  ln  a1  a2 {5.8 } Avec ln : distance libre entre les nus d’appuis. Les valeurs a1 et a2 à chaque extrémité de la portée, peuvent être déterminées à partir des valeurs correspondantes ai de la figure 5.4. |
| --- | --- |



pi+1

S 

Y

pi

X



Ai-1

Li	Ai

Li+1

Ai+1

Figure 5.4 : Détermination de la portée de calcul Leff d’après l’expression 2.15, pour différents cas d’appuis.

S 

Mi-1

pi	pi+1

Mi	Mi

Mi+1

Li+1

| h ai =min (t/2;h/2) Ln Leff t (a) Eléments isostatiques | h ai = min (t/2;h/2) Ln Leff t appuis considérés comme (c) des encastrements parfaits |  | h ai Ln Leff (d) présence d'un appareil d'appui |
| --- | --- | --- | --- |
| h ai = min (t/2;h/2) Ln Leff t (b) Eléments continus |  | h ai = min (t/2;h/2) Ln Leff t (e) console |  |

Ai-1	Ai	Ai

Li

Système isostatique associé :

Ai+1

S 0 

pi

pi+1

 0

gi



0

Ai-1	Ai

Li

Ai	di

Ai+1

Li+1

gi

di

M	 6EI(0  0 )

i 1	i 1

)M  L

i 1	i

i

i	i 1

L M	 2( L  L

DT9

| BTS BÂTIMENT |  |  | SESSION 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages |  | Code : BTE4DVO | Page 15 sur 18 |

##### Organigramme de calcul des armatures longitudinales en flexion simple, section rectangulaire :

Organigramme simplifié de calcul des armatures d’effort tranchant en flexion simple :

	1,15

S

pu  1,35g 1,5q kN / m

moment de flexion ELU MEd  Mu

yd

f	 f yk  500  435 MPa

acier B500 classe B	f yk  500 MPa

diagramme élasto-plastique parfait

fck

béton C .. / ..

Données

Classe structurale :	S4 Environnement :Classe d’exposition X .. bw ; h

u  0,3717

NON

Pas d’armatures comprimées : As 2  0

Oui

w	cd

b d 2 f

u

M

u

 

d  0,9h

fcd  fck /  C

VEd  V

Rd ,c

vérification de la compression des bielles

VEd  VRd ,max

oui

La résistance des bielles est surabondante

non

Les armatures d’effort tranchant ne sont pas requises 6.2.2

non

On se fixe cot   1, soit   45

VRd ,max  0,5bw z1 fcd

tan  cot  

bw z1 fcd	{6.9}

Rd ,max

V

les armatures d’effort tranchant sont nécessaires

oui

{6.2.}

 b d

min  w

l ck

k 100  f   1 3  ;v

Rd ,c



 sup C

Rd ,c

V

s  sl ,max

st  st ,max

yk

fck {9.5N}

 0,08

f

w	w ,min

  

w

noté : w  b s

Dispositions constructives

Le taux d’armatures d’effort tranchant est

Asw

l ,max



w w ,min



; s

b 

Ed

;

V



sw

A

sw	ywd

 A zf

s  min 



sw	ywd

VEd

s 

Calcul des espacements avec :

A zf

Choix de la section d’acier

ywd

s	zf

Asw	VEd

	

ywd

 Asw zf s

Asw ;

Ed

On se fixe cot   1 : V

{6.8}

cot 

ywd

 Asw zf s

Rd ,s

V

L’angle   45 des bielles ne peut pas être augmenté.

Il faut redimensionner le coffrage

Effort tranchant de calcul VEd

1,15

S



ywd

f	 f ywk  500  435 MPa

f yk  500 MPa

Acier B500 classe B

1 cd

 f





ck

250





1



f



  0,6 1

bw plus petite largeur de la section droite dans la zone tendue

MPa 

z inconnu  z  0,9d

C

d ;



 fck

cd

f

 MPa 

ck

Béton C .. / .. ; f

Données : Classe structurale : S4

Environnement :Classe d’exposition X ..

I.

I.

I.

I.

I.

u  1,25(1 1 2u )

c

avec A aire de la section droite de béton

As1   0,04	Ac



w

w

f yk





f

ctm





 max  0,26	b d ; 0,0013 b d 

s1	s ,min

A  A

Sections minimale et maximale d’armatures longitudinales tendues : Clause 9.2.1.1

yd

f

w

u

b d

s1

fcd

	 As1  0,8

u yd

z f

s1

Mu

yd

A 

f

 0,8ubw dfcd

s1

A

zu  d 1 0,4u 

Les armatures comprimées sont conseillées, car les aciers seraient mal utilisés.

Si les armatures comprimées sont prises en compte, elles seront alors maintenues par des armatures transversales : s  15 .

sl ,max : Espacement longitudinal maximal entre les cours d’armatures d’effort tranchant

si h  250mm

alors

sl ,max

 0,75d

sinon

sl ,max

 0,90d

st ,max : Espacement transversal maximal des brins verticaux dans une série de cadres, étriers ou épingles.

si h  250mm

(1 1 2u )

200

d mm



k 

alors



st ,max  inf(0,75d ,600mm ) sinon

0,18

st ,max  0,90d

Asl

Équation alternative du bras de levier

zu  d 1 0,4u   d

2

min1

DT10

w



;2



; CRd ,c 



C

; Pourcentage l d’acier longitudinal de flexion :

l  b d

 0,02

Il faut déterminer la hauteur utile réelle considérée.

dréelle , celle-ci doit être supérieure à la valeur forfaitaire

non

non

| BTS BÂTIMENT |  |  | SESSION 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages |  | Code : BTE4DVO | Page 16 sur 18 |

Organigramme poteaux rectangulaires

##### Méthode des forces ou des coupures pour une structure hyperstatique d’ordre 1:

Équation fondamentale pour des structures composées de barres (poutres) sollicitées en flexion :

-	Longueur efficace (ou de flambement) notée  0 = longueur libre du poteau notée l

1,15  434,8 MPa

f yd  f yk

(âge du béton > 28 jours)

fck

fcd  1,5

- Classe du béton C ../.. donnant fck et

- Acier B500 donnant f yk = 500 MPa et

Si d’ est inconnu, prendre : 40 mm pour XC1

55 mm pour XC4

2

   l

nom	t

b



d'

-	Enrobage relatif  	avec d'  c

Données : catégorie de durée d’utilisation de projet : 4; Classe d’exposition X … donnant un enrobage nominal cnom

- NEd , effort normal centré aux ELU

- Ac , aire du béton b  h , avec b  h (ou b en mètre, correspondant au sens du flambement)





- X

 0

0	0

10	1	11







0

10

structure

M 0  M 0

1	0 dx

EI

0







11

structure

M 0 2

1

dx

EI

 0 

L'exposant 0 signifie "dans la structure isostatique associée  S	(ou de référence)".

  120

  60

En première approximation pour obtenir une valeur approchée de  As   :   NEd    kh Ac   fcd    f yd    avec

kh  0,93

K

c

avec K  ( 0,75  0,5bm ) avec b en m

)  0

c cd

cd	s

yd

yd	s

A

( 6 	f	)A ²  ( f	 6 f	)A  ( NEd  A f

La valeur de As est obtenue en résolvant l’équation du 2e degré suivante :

h





c

h

alors k  0,75  0,5bm 1 6  sinon k  1

et si b  0,500 m

A

avec   As

ou	NRd    kh Ac   fcd    f yd  

NRd    kh   Ac  fcd   As  f yd  

et

NEd  NRd

NON

OUI

OUI

	

 32 1,3

    

 62 

   2

1  	

0,86

 

NON :

il faut redimensionner le poteau

12

b

Élancement :    0

Tableau d’aciers en barres

| Diamètre | Poids | Périmètre | Section pour N barres en cm² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mm | kg/m | cm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | 0,154 | 1,57 | 0,196 | 0,393 | 0,589 | 0,785 | 0,982 | 1,18 | 1,37 | 1,57 | 1,77 | 1,96 |
| 6 | 0,222 | 1,88 | 0,283 | 0,565 | 0,848 | 1,13 | 1,41 | 1,70 | 1,98 | 2,26 | 2,54 | 2,83 |
| 8 | 0,395 | 2,51 | 0,503 | 1,01 | 1,51 | 2,01 | 2,51 | 3,02 | 3,52 | 4,02 | 4,52 | 5,03 |
| 10 | 0,617 | 3,14 | 0,785 | 1,57 | 2,36 | 3,14 | 3,93 | 4,71 | 5,50 | 6,28 | 7,07 | 7,85 |
| 12 | 0,888 | 3,77 | 1,13 | 2,26 | 3,39 | 4,52 | 5,65 | 6,79 | 7,92 | 9,05 | 10,18 | 11,31 |
| 14 | 1,208 | 4,40 | 1,54 | 3,08 | 4,62 | 6,16 | 7,70 | 9,24 | 10,78 | 12,32 | 13,85 | 15,39 |
| 16 | 1,578 | 5,03 | 2,01 | 4,02 | 6,03 | 8,04 | 10,05 | 12,06 | 14,07 | 16,08 | 18,10 | 20,11 |
| 20 | 2,466 | 6,28 | 3,14 | 6,28 | 9,42 | 12,57 | 15,71 | 18,85 | 21,99 | 25,13 | 28,27 | 31,42 |
| 25 | 3,853 | 7,85 | 4,91 | 9,82 | 14,73 | 19,63 | 24,54 | 29,45 | 34,36 | 39,27 | 44,18 | 49,09 |
| 32 | 6,313 | 10,05 | 8,04 | 16,08 | 24,13 | 32,17 | 40,21 | 48,25 | 56,30 | 64,34 | 72,38 | 80,42 |
| 40 | 9,865 | 12,57 | 12,57 | 25,13 | 37,70 | 50,27 | 62,83 | 75,40 | 87,96 | 100,53 | 113,10 | 125,66 |

Section minimale des armatures longitudinales

|  N  A  max 0,10 Ed ; 0,002 A  {9.12N} s ,min c  f yd  | Ac = aire de la section brute transversale de béton f yd limite élastique de calcul de l’armature Le diamètre des barres longitudinales l  l ,min  8 mm |
| --- | --- |

Section maximale des armatures longitudinales

| en dehors des zones de recouvrement As,max  0,04Ac | dans les zones de recouvrement As,max  0,08Ac |
| --- | --- |

DT11

| BTS BÂTIMENT |  |  | SESSION 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages |  | Code : BTE4DVO | Page 17 sur 18 |

O

550

10,5 kN

7,65 kN A

100

57 kN

Document réponse à rendre avec la copie

Q11 et Q12 :	Report des actions en O et Diagrammes de N(x), V(x), M(x) de l’IPE 160	Q18: Diagrammes de V(x), M(x) de la travée B’ A’

418 kN.m

3,2 kN.m

7,09

N(x)

(kN)

1cm↔10 kN

0

650

X(mm)

V(x)

(kN)

1cm↔100 kN

V(x)

(kN)	0

1cm↔10 kN

650

X(mm)

0	7,09

X(m) cm↔1m

M(x)

(kN.m 1cm↔100 kN.m

M(x)

(kN.m) 1cm↔10 kN.m

0

650

X(mm)

0	7.09

X(m)

1cm↔1m

DR

| BTS BATIMENT | Diagrammes IPE 160 et travée B’ A’ |  | SESSION 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages |  | Code : BTE4DVO | Page 18 sur 18 |