BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option A : Systèmes de production

SUJET 0

# U 4 : ANALYSE TECHNIQUE EN VUE DE L’INTÉGRATION D’UN BIEN

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

Matériel autorisé

Une calculatrice de poche à fonctionnement autonome, sans imprimante et sans moyen de transmission, à l’exclusion de tout autre élément matériel ou documentaire (Circulaire n°99-186 du 16 novembre 1999 ; BOEN n°42).

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Le sujet comporte x pages numérotées de la façon suivante :

- Dossier de présentation :	DP1 à DP4

- Questionnaire : 		DQ1 à DQ8

- Documents réponses : 	DR1 à DR13

- Documents techniques : 	DT1 à DT29

Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées sur les feuilles de copie ou, lorsque cela est indiqué sur le sujet, sur les documents réponses prévus à cet effet.

Tous les documents réponses sont à remettre en un seul exemplaire en fin d'épreuve

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option A : Systèmes de production

SUJET 0

# U 4 : Analyse technique en vue de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

DOSSIER DE PRÉSENTATION

Ce dossier contient les documents DP1 à DP4

# Présentation du support de l’étude

Le support de l’étude est une centrale de production d’air comprimé pour une importante entreprise de fabrication de camembert.

Pour assurer sa production, l’entreprise a besoin d’un air sec et filtré.

La production d’air comprimé est assurée par deux compresseurs à vis à cylindrée fixe « Rollair 100 » fonctionnant en alternance et permettant, grâce à cette redondance, de garantir la sureté de fonctionnement.

Un système de gestion programmable « leadair » permet d’équilibrer la durée de fonctionnement des deux compresseurs.

Diagramme de présentation de la centrale de production d’air comprimé

Courbes de consommation d’air et de fonctionnement des compresseurs.

La consommation d’air comprimé actuelle est de 500 Nm3.h-1 (600 Nm3.h-1 en pointe).

(Nm3 : Normo m3, Correspond à 1m3 d’air à la pression atmosphérique à 15°C).

Pour la suite des calculs, on considérera que 1Nm3 = 1m3

Marche à vide ou en charge :

En marche en charge le moteur fonctionne à pleine puissance et fournit le débit maximum. En marche à vide, il n’y a pas de compression et donc pas de débit d’air comprimé. Le moteur n’absorbe alors qu’environ 20% de sa puissance nominale.

# Problématique

Mise en situation :

L’apparition de nouveaux clients provoque un accroissement important de la production : l’entreprise doit donc investir dans une nouvelle ligne.

Cette nouvelle installation entraine une augmentation considérable des besoins en air comprimé (elle consomme à elle seule 620 m3.h-1 en moyenne) et modifie donc le fonctionnement des compresseurs.

La consommation moyenne de ces deux unités est donc de 1120 m3.h-1 avec des besoins de pointe atteignant 1390 m3.h-1.

Ce nouveau fonctionnement est représenté sur le graphique ci-contre :

Objectif de l’étude :

Analyse du fonctionnement de la centrale de production d’air comprimé :

Problématique :

Dans le cadre de cette analyse, on se propose de :

- Faire l’analyse du fonctionnement des compresseurs,

- Faire l’analyse des circuits de refroidissement des compresseurs,

- Dimensionner les nouveaux composants

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option A : Systèmes de production

SUJET 0

# U 4 : Analyse technique en vue de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

QUESTIONNAIRE

Ce dossier contient les documents DQ1 à DQ8

| 1 | ANALYSE PRÉLIMINAIRE |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 10 min |

Cette analyse a pour but de vous aider dans la compréhension du fonctionnement de la centrale de production d’air comprimé.

En fonctionnement, un des compresseurs fixes est à l’arrêt, l’air est normalement traité et la pression est régulée à 8 bars.

| Q.1 | Documents à consulter : DP 1, DP 2 DT1, DT2 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Q1.1 : Quelle est la consommation moyenne d’air comprimé de l’entreprise ? (en m3/h)

Q1.2 : Combien de compresseurs sont nécessaires pour assurer la consommation moyenne ?

Q1.3 : Que se passe-t-il si l’un des compresseurs est en défaut (plus de production d’air comprimé)?

Q1.4 : Quelle est la nature du (des) fluide(s) de refroidissement à l’intérieur du compresseur ?

| 2 | Analyse des circuits d’air et d’huile |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 10 min |

| Q.2.1 | Documents à consulter : DT 11 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Q2.1-a : Dans cette configuration, (un compresseur à l’arrêt) repasser en bleu le circuit complet dans lequel circule l’air comprimé en indiquant, par des flèches, le sens de circulation de ce fluide (les 3 vannes bypass étant fermées).

Q2.1-b : Indiquez par la lettre « S » la sortie d’utilisation de l’air.

| Q.2.2 | Documents à consulter : DT 11 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Q2.2-a : De combien de filtre(s) est équipé ce circuit d’air comprimé (hormis ceux placés à l’admission des compresseurs)?

Q2.2-b : Repérez-le(s) (en les entourant en rouge) sur le plan.

| 3 | Analyse du fonctionnement des compresseurs |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 20 min |

| Q.3.1 | Documents à consulter : DT2 et DT4 | Répondre sur Doc réponse DR 1 |
| --- | --- | --- |

Q3.1-a : Surligner et flécher en bleu, sur la figure A, le circuit complet de l’air comprimé en indiquant le sens de circulation sur tout son trajet.

Q3.1-b : Sur figure A, surligner et flécher en rouge le circuit complet d’huile soumis à la pression de refoulement lors d’un démarrage à froid.

| Q.3.2 | Documents à consulter : DT3 et DT4 | Répondre sur Doc réponse DR 3 |
| --- | --- | --- |

Un dispositif de récupération d’énergie a été installé sur chaque compresseur.  L'option récupération d'énergie consiste à l'intégration d'un circuit de refroidissement en by-pass sur le circuit d'huile  de la machine  afin de pouvoir chauffer un circuit d'eau à usage sanitaire.

Surligner et flécher en rouge depuis le point A jusqu’au point B le circuit complet de l’huile pour les trois cas suivants :

Cas n°1 : L’huile sort de la cuve (57) à une température de 30°

Cas n°2 : l’huile sort de la cuve à 65° et ressort de l’échangeur à plaques Eau-Huile à 40°

Cas n°3 : l’huile sort de la cuve à 80° et ressort de l’échangeur à plaques Eau-Huile à 70°

| Q.3.3 | Documents à consulter : DT 2, 3 et 4 | Répondre sur DR 4 |
| --- | --- | --- |

Le rajout du dispositif de récupération d’énergie ne figure pas sur le synoptique fourni sur la documentation technique du compresseur (voir en bas de DT 2).

Q3.3 :  Afin de mettre à jour les documentations techniques, compléter le synoptique (DR4) afin qu’il soit en cohérence avec l’installation réalisée.

| 4 | ANALYSE DÉMARRAGE MOTEUR |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 40 min |

| 4 | Analyse du démarrage moteur du compresseur |
| --- | --- |

| Q.4.1 | Documents à consulter : DT 5 | Répondre sur DR 4 et DR 5. |
| --- | --- | --- |

Analyse de la plaque signalétique du moteur du compresseur :

Q4.1-a : Donner la signification exacte de:  400V  et   Y 690V

Q4.1-b : Quelle relation existe-t-il entre 400V et 690 V

Q4.1-c : Justifier la valeur du courant annoncée pour une tension d’alimentation de 400V.

La valeur du rendement est indiquée sur la plaque signalétique sous « IE2 »

| Q.4.2 | Documents à consulter : DT 6 et DT 7 | Répondre sur DR 6 |
| --- | --- | --- |

Q4.2-a : Précisez le type de démarrage pour chacun des deux moteurs M1 et M2.

Q4.2-b : Quelle est la désignation de l’élément repéré Q15. Indiquer la fonction de chacun des éléments qui le composent.

Q4.2-c : Précisez les fonctions assurées par chacun des contacteurs KM1, KM2 et KM3.

| Q.4.3 | Documents à consulter DT 6 et DT 7. | Répondre sur DR 7 |
| --- | --- | --- |

Le démarrage de l’installation est piloté par un automate. On voit les contacts de cet automate (K01, K02 et K03) sur le schéma de commande DT 7.

Q4.3 :  On demande de compléter le chronogramme et aussi de préciser pour les deux moteurs (compresseur et ventilateur), selon le modèle proposé ci-après, le couplage retenu lorsqu’ils sont sous tension.

Mx

Tps

Etoile

Triangle

Etoile

0

1

| Q.4.4 | Documents à consulter : DT 5, 6, 8, 9 et 10 | Répondre sur DR 8 |
| --- | --- | --- |

Q4.4-a : Déterminer et justifier la valeur du courant de réglage du relais thermique FR1.

Lors d’une action de maintenance préventive sur l’équipement électrique, le technicien s’aperçoit que le contacteur KM2 est de taille inférieure à KM1 et KM3. Le relevé des références est le suivant :

KM1, KM3 : 	LC1 D80.. (raccordement par vis)

KM2 : 		LC1 D50.. (raccordement par vis)

Q4.4-b : Ces références sont-elles réellement appropriées. Justifier

Q4.4-c : Que manque t’il sur ces références pour quelles soit complètes. Justifier.

| 5 | DIMENSIONNEMENT DU COMPRESSEUR |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 30 min |

| Q.5 | Documents à consulter : DP1, DP2, DT12, DT13, DT14 | Répondre sur DR9 |
| --- | --- | --- |

Après l’installation de la nouvelle ligne, un des compresseurs fonctionne en permanence à pleine charge, tandis que l’autre alterne les fonctionnements à vide et en charge.

.

Q 5.1 : La sureté de fonctionnement est-elle encore garantie ? Justifier la réponse.

Pour garantir une bonne continuité de service en ce qui concerne l’approvisionnement en air comprimé de l’entreprise, le service maintenance décide l’installation d’un nouveau compresseur à vis à vitesse variable en plus des deux compresseurs à vis à débit constant déjà existants : la production sera alors assurée par l’un des compresseurs à débit constant et celui à débit variable, l’autre compresseur à débit constant restant en secours.

Q 5.2 : Quel est l’intérêt, dans notre cas, d’utiliser un compresseur à vitesse variable ?

Q 5.3 : Déterminer les caractéristiques et la référence du nouveau compresseur à vitesse variable (vous suivrez les modèles d’installations préconisées en DT 13 et 14).

Pour la suite de l’étude on prendra comme référence de compresseur ROLLAIR 125V

L’encombrement ne permettant pas l’utilisation d’un chariot élévateur pour déplacer le nouveau compresseur, l’entreprise est obligée d’utiliser la structure d’un portique de levage en structure IPE de 240mm (voir DT 20) existante dans le local compresseur, mais le palan et la motorisation ont été supprimés car déclarés non conforme. Le service maintenance souhaite remettre ce pont en service, mais ne dispose plus d’aucune documentation ni caractéristique.

Objectifs de cette partie : Vérifier que la structure existante permet de soulever le nouveau compresseur, et déterminer le palan.

| 6 | INTÉGRATION D’UN NOUVEAU BIEN |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 50 min |

| Q.6 | Documents à consulter : DT14 à DT20 | Répondre sur DR10 et DR11 |
| --- | --- | --- |

Q 6.1-a : Déterminer, à partir de l’extrait de dossier technique du compresseur, un lève palettes adapté au déplacement du nouveau compresseur.

Q 6.1-b : Déterminer un palan adapté au déplacement du nouveau compresseur.

Q 6.2 : Calculer la charge totale supportée par la poutrelle. Fz charge.

Q 6.3 : Pour la suite des questions, On prendra une charge totale supportée par la poutrelle de 20 000 N

Calculer le moment de flexion maximal généré par la charge Mfcharge: (le résultat sera exprimé en N·mm).

Q 6.4: Calculer la charge générée par le poids propre de la poutre Fz poutre.

Q 6.5 : Calculer le moment de flexion maximal généré par le poids propre de la poutre Mfpoutre: (le résultat sera exprimé en N·mm).

Q 6.6 : Calculer le moment de flexion maximal total Mfmax: (le résultat sera exprimé en N·mm).

Q 6.7-a : Calculer la contrainte maximale  σmax admissible par la poutre.

(S : coefficient de sécurité =5)

Q 6.7-b : Calculer la contrainte maximale  σmax réelle appliquée sur la poutre.

Q 6.7-c : Comparer les résultats des questions 6.7-a et 6.7-b et conclure.

| 7 | VÉRIFICATION DU CHOIX DE CABLES |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 60 min |

L’installation du compresseur C3 « ROLLAIR® 125V » a nécessité le rajout d’un disjoncteur dans l’armoire de distribution ainsi qu’une extension du chemin de câble existant (cf trait interrompu point-rond sur doc DT 22). Les deux compresseurs existants étaient raccordés à l’armoire par des câbles unipolaires à âme en cuivre de 70mm² de section. Il en est de même pour le nouveau compresseur. Ces câbles sont posés en une seule couche sur le chemin de câble existant et également sur l’extension. Ces chemins de câble sont de type « CABLOFIL » (cf DT 22). La désignation normalisée des câbles installés est la suivante : H07 RNF 1x70mm². Ce type de câble possède des caractéristiques d’échauffement comparables à celle d’un câble PVC.

La longueur de l’alimentation entre le transformateur HT-A / BT (propriété de l’entreprise) et l’armoire de distribution est de 20 m.

La température du local, très ventilé et situé au nord, ne dépasse jamais 25°C.

Le mode de pose des câbles prendra en compte la situation la plus défavorable, c'est-à-dire celle où le nombre de circuits est le plus grand.

Sur les CABLOFIL (DT22), seuls sont représentés les conducteurs actifs (les PE ne sont donc pas représentés car non pris en compte dans l’étude des modes de pose).

| Q.7-1 | Documents à consulter : DT21, DT22 | Répondre sur DR12 |
| --- | --- | --- |

Q 7.1- a : A partir de DT22, déterminer la longueur de câble utilisée pour alimenter chacun des compresseurs C1, C2 et C3.

Q 7.1- b : Après analyse des préconisations constructeur (DT21), faire un premier bilan critique sur le choix des câbles installés sur chaque compresseur (type, longueur, section). Conclure sur les conséquences possibles de certains mauvais choix s’il y en a.

| Q.7-2 | Documents à consulter : DT25 , DT26 et DT 27 | Répondre sur DR12 |
| --- | --- | --- |

Q 7.2 : Dans l’armoire de distribution, les trois disjoncteurs sont réglés aux valeurs indiquées sur la DT 25. Montrer qu’avec ce réglage et l’environnement de pose des câbles, la section de 70 mm² n’est pas compatible avec le réglage observé.

Démarche à suivre ci-après (détaillée en DT27) :

Déterminer la lettre de sélection puis K1, K2, K3 et K puis Iz (calibre du disjoncteur installé), I’z et enfin la section. ( On rappelle le calcul de I’z : I’z = Iz / K )

| Q.7-3 | Document à consulter : DT27 | Répondre sur DR12 et DR13 |
| --- | --- | --- |

Q 7.3-a : Pour le mode de pose actuel ( K=0,8692 – PVC3 – Lettre F ), quelle valeur maxi de courant I’z puis Iz serait tolérable pour une section de 70mm².

Q 7.3-b : Quelle solution économiquement intéressante peut-on mettre en place autre que celle consistant à remplacer les câbles par de nouveau de section plus forte.

| Q.7-4 | Document à consulter : DT21 | Répondre sur DR13 |
| --- | --- | --- |

Q 7.4 :  On décide donc de conserver la section existante (70mm²) et ainsi de ne pas remplacer les câbles existants. Cependant on modifie le réglage du déclencheur des disjoncteurs Q1, Q2 et Q3 à la valeur Ir = 175A.

Cette valeur de réglage est-elle adaptée pour le fonctionnement nominal des trois compresseurs ?

| Q.7-5 | Documents à consulter : DT28 et DT29 | Répondre sur DR13 |
| --- | --- | --- |

Vérification de la chute de tension pour le compresseur C3 pour câbles de 70 mm² :

La tension nominale délivrée par le transformateur HT-A / BT dont est propriétaire l’entreprise est de 420 Volts.  La tension disponible à l’entrée de l’armoire de distribution des trois compresseurs a été mesurée à une valeur de 405 Volts. On estime la longueur de la ligne d’alimentation du compresseur C3 à 22 mètres. Le cos() de C3 est assimilé à 0,85.

L’analyse plus fine des modes de pose de la ligne d’alimentation de C3 autorise le réglage du disjoncteur C3 à 200A.

Q 7.5 – a : On vous demande de calculer la tension distribuée sur l’entrée du compresseur C3, quand celui-ci travaille sur son régime nominal.

Q 7.5 – b :  Cette valeur est-elle acceptable au regard des prescriptions normatives ?

Q 7.5 – c :  Montrer qu’il n’est pas nécessaire de renouveler les mêmes calculs pour vérifier que les lignes des compresseurs C1 et C2 sont correctement dimensionnées.  Argumenter votre réponse.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option A : Systèmes de production

SUJET 0

# U 4 : Analyse technique en vue de l’intégration d’un bien

# Durée : 4 heures – Coefficient : 6

DOCUMENTS RÉPONSES

Ce dossier contient les documents DR1 à DR13

Q1. 1 : Quelle est la consommation moyenne d’air comprimé de l’entreprise ? (en m3/h)

Q1.2 : Combien de compresseurs sont utilisés pour assurer cette production ?

Q1.3 : Que se passe-t-il si l’un des compresseurs est en défaut ?

Q1.4: Quelle est la nature du (des) fluide(s) de refroidissement à l’intérieur du compresseur ?

Q2.2-a : Nombre de filtre(s) :

Figure A :  Q3.1-a et Q3.1-b

Réponses aux questions : Q 2.1-a ; Q.2.1-b et Q 2.2-b

COMPRESSEUR RLR 100A

COMPRESSEUR RLR 100A

Doc réponse Q3.2 :

Cas n°2

A

B

A

B

A

B

Cas n°1

Cas n°3

Doc réponse  Q3.3 :

Zone à compléter

Q4.1-a : Donner la signification exacte de:  400V  et   Y 690V

Q4.1-b : Quelle relation existe-t-il entre 400V et 690 V

Q4.1-c : Justifier par calcul la valeur du courant annoncée pour une tension d’alimentation de

400V.

Q 4.2-a :    Type de démarrage :

Pour M1 :

Pour M2 :

Q 4.2-b : Désignation Q15 :

Fonction

Fonction

Q4.2-c : Précisez les fonctions assurées par chacun des contacteurs KM1, KM2 et KM3

KM1 :

KM2 :

KM3 :

Q.4.3 : Chronogramme à compléter :

M1 (compresseur))

Tps

M2 (ventilateur)

Tps

K02

Tps

0

1

K03

Tps

0

1

KM1

Tps

0

1

KM2

Tps

0

1

KM3

Tps

0

1

K01

Tps

0

1

5s

Q4.4-a : Déterminer et justifier la valeur du courant de réglage du relais thermique FR1.

Q4.4-b : Ces références sont-elles réellement appropriées. Justifier

Q4.4-c : Que manque t’il sur ces références pour qu’elles soient complètes. Justifier.

Q 5.1 : La sureté de fonctionnement est-elle encore garantie ? Justifier la réponse.

Q 5.2 Quel est l’intérêt, dans notre cas, d’utiliser un compresseur à vitesse variable ?

Q 5.3 Déterminer les caractéristiques et la référence du nouveau compresseur à vitesse variable.

Q 6.1-a : Déterminer, à partir de l’extrait de dossier technique du compresseur, un lève palettes adapté au déplacement du nouveau compresseur. (Justifiez votre réponse)

Q 6.1-b : Déterminer un lève palan adapté au déplacement du nouveau compresseur.

Q 6.2 : Calculer la Charge supportée par la poutrelle. Fz charge

Pour la suite des questions, On prendra une charge totale supportée par la poutrelle de 20 000 N

Q 6.3 : Calculer le moment de flexion maximal généré par la charge Mfcharge: (le résultat sera exprimé en N·mm).

Q 6.4: Calculer la charge générée par le poids de la poutre Fz poutre.

Q 6.5 : Calculer le moment de flexion maximal généré par le poids propre poutre Mfpoutre: (le résultat sera exprimé en N·mm).

Q 6.6 : Calculer le moment de flexion maximal total Mfmax: (le résultat sera exprimé en N·mm).

Q 6.7-a : Calculer la contrainte maximale  σmax admissible par la poutre.(S : coefficient de sécurité =5)

Q 6.7-b : Calculer la contrainte maximale  σmax réelle appliquée sur la poutre.

Q 6.7-c : Comparer les résultats des questions 2.7-a et 2.7-b et conclure quant à la condition de résistance.

Q 7.1- a : Déterminer la longueur de câble nécessaire pour alimenter chacun des compresseurs C1, C2 et C3.

Q 7.1- b : Après analyse des préconisations constructeur, faire un premier bilan critique sur le choix des câbles installés sur chaque compresseur (type, longueur, section). Conclure sur les conséquences possibles de certains mauvais choix si l’y en a.

Q 7.2 : Dans l’armoire de distribution, les trois disjoncteurs sont réglés aux valeurs indiquées sur la DT 16. Montrer qu’avec ce réglage et l’environnement de pose des câbles, la section de 70 mm² n’est pas compatible avec le réglage observé.

Q 7.3-a : Pour le mode de pose actuel ( K=0,8692 – PVC3 – Lettre F ), quelle valeur maxi de courant I’z puis Iz serait tolérable pour une section de 70mm².

Q 7.3-b : Quelle solution économiquement intéressante peut-on mettre en place autre que celle consistant à remplacer les câbles par de nouveau de section plus forte.

Q 7.4 La valeur de réglage est-elle adaptée pour le fonctionnement nominal des trois compresseurs.

Q 7.5-a : Calculer la tension distribuée sur l’entrée du compresseur C3, quand celui-ci travaille sur son régime nominal.

Q 7.5-b :  La valeur est-elle acceptable au regard des prescriptions normatives.

Q 7.5-c : Montrer qu’il n’est pas nécessaire de renouveler les mêmes calculs pour vérifier que les lignes des compresseurs C1 et C2 sont correctement dimensionnées.

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option A : Systèmes de production

SUJET 0

# U 4 : Analyse technique en vue de l’intégration d’un bien

Durée : 4 heures – Coefficient : 6

DOCUMENTS TECHNIQUES

Ce dossier contient les documents DT1 à DT29

Le compresseur d’air Worthington-Creyssensac type “ROLLAIR®” constitue une centrale d’air comprimé et se présente sous la forme d’un groupe complet entièrement monté et essayé, entraîné par un moteur électrique et enfermé sous un capotage insonorisant nécessaire au bon refroidissement du groupe.

L'élément de compression est du type rotatif à vis, simple étage, refroidi à l'huile. Un réservoir vertical sert de stockage d'huile et contient un déshuileur.

L'élément de compression et le moteur sont fixés directement sur le châssis par silentblocs.

Circuit d’air

L'air est entraîné à l'aspiration (E) du compresseur à travers un filtre (23). Cet air traverse l'élément de compression (20) où il est mélangé à l'huile injectée durant la compression. A l'intérieur du réservoir d'huile (57), l'air comprimé est pré-déshuilé puis s'écoule à travers le déshuileur (49). Il traverse ensuite la vanne de pression Mini (34) formant le clapet de retenue, le refroidisseur final (51A), le séparateur de condensats (55 en option), finalement la vanne de sortie (D : non représentée car non fournie) à laquelle se raccorde la tuyauterie de distribution.

Circuit d’huile

L'huile, sous la pression de refoulement, s'écoule du fond du réservoir à travers le refroidisseur (51H), le filtre à huile (26) qui retient les impuretés solides, puis retourne dans le compresseur (20).

A chaque démarrage à froid, la vanne thermostatique (47) court-circuite le refroidisseur d'huile, permettant d'atteindre rapidement la température optimale de fonctionnement. En quittant le compresseur, l'huile retourne dans le réservoir. Une partie de l’huile reste en suspension dans l’air à l’état de brouillard. Ce brouillard passe dans le déshuileur (49). Cette huile est séparée dans le séparateur d'huile, puis aspirée par un tube (retour d'huile 32) pour être renvoyée au compresseur.

| E | Entrée d’air |
| --- | --- |
| D | Distribution d’air comprimé |
| 20 | Compresseur |
| 21 | Boitier d’aspiration |
| 23 | Filtre à air |
| 26 | Filtre à huile |
| 32 | Tube de retour d’huile |
| 34 | Vanne pression minimum |
| 37 | Soupape de sécurité |
| 41 | Ventilation (Turbine radiale) |
| 44 | Electrovanne purge (option) |
| 47 | Vanne thermostatique |
| 49 | Déshuileur |
| 51A | Refroidisseur de l’air comprimé |
| 51H | Refroidisseur de l’huile |
| 55 | Séparateur de condensats (option) |
| 56 | Moteur |
| 57 | Réservoir (cuve du séparateur d’huile) |

Récupération d'énergie

1 – Description

Un dispositif de récupération d’énergie a été installé sur chaque compresseur. (Ce dispositif ne figure donc pas sur la DT 2).

L'option récupération d'énergie consiste à l'intégration d'un circuit de refroidissement en by-pass sur le circuit d'huile de la machine (initialement refroidi par l’échangeur 51H) afin de pouvoir chauffer un débit d'eau en fonction de paramètres " température " gérés automatiquement par une vanne thermostatique (éléments 1, 2, 3 et 4 sur figure ci-contre DT 4).

2 - Présentation de l'option (éléments 1, 2, 3 et 4)

Une quantité d'énergie est dissipée dans l’huile sous forme de chaleur par le compresseur. Cette énergie est récupérable, par un système de refroidissement par eau annexe du circuit d'huile pour le réchauffage d'eau employée pour des applications industrielles.

Il consiste à ajouter avant le refroidisseur standard huile/air, un échangeur de chaleur huile/eau pour réchauffer de l'eau. Cet échangeur est dimensionné en fonction des caractéristiques : débit, pression, température d'entrée et température d'eau souhaitée.

Légende : fig. ci-contre DT 4

1 : Entrée d'eau

2 : Sortie d'eau

3 : Echangeur à plaques Eau-Huile dimensionné en fonction des caractéristiques de température, pression et débit de l'eau de refroidissement. La circulation est effectuée à contre-courant dans l'échangeur.

4. Vanne thermostatique tarée à 60 °C, elle autorise ou court-circuite( by passe) le passage à travers l'échangeur Eau - Huile, générant la récupération d'énergie.

47 : Vanne thermostatique tarée à 60 °

Caractéristiques du moteur du compresseur :

Convention de couplage moteur triphasé :

U2

V2

W2

Extrait page E97 : Tension du circuit de commande

R02

Présentation :

Présentation des principaux constituant de la centrale de production d’air comprimé avant implantation de la nouvelle ligne :

Détermination des compresseurs :

Dans un souci de cohésion de fonctionnement et de maintenance des installations, il est intéressant, quand on en a la possibilité, de s’orienter vers un parc de compresseurs de marque et de taille similaire.

Le compresseur à vitesse variable (VEV) ne doit jamais fonctionner à moins de 20% de sa puissance nominale. Puisqu’il doit pouvoir moduler la plage de puissance d’un compresseur de base, il doit être choisi de la taille immédiatement supérieure pour fonctionner idéalement entre 20% et 120% de la puissance nominale d’un compresseur de base.

Les compresseurs de base sont choisis en nombre suffisant pour assurer le débit de pointe avec l’apport du compresseur à vitesse variable fonctionnant à son taux de charge nominal, et en base avec le compresseur à vitesse variable fonctionnant au taux de charge minimum de 20%.

Enfin, un compresseur de secours est indispensable ; il doit être de la taille des autres compresseurs de base s’ils sont identiques, sinon de la taille du plus gros des compresseurs de base de la centrale s’ils sont différents.

Formulaire :

Les caractéristiques sont utilisées dans les formules suivantes :

- Statique :

  - Masse totale de la poutre : m = P×L où L est la longueur de la poutre ;

- Résistance des matériaux :

  - W eContrainte maximale dans une telle section :

σ z   max = M f y W e ´ l .   y {\displaystyle \sigma _{z\ \max }={\frac {{\mathcal {M}}_{\mathrm {f} y}}{\mathrm {W} _{\mathrm {{\acute {e}}l.} \ y}}}}  [σmax= MfIGzV]≤Rpe

Mf :	Moment fléchissant

IGz :	moment quadratique ou d’inertie de la section en mm4

Rpe :	Résistance pratique à l’extension. (N/mm²) σ y   max = M f z W e ´ l .   z {\displaystyle \sigma _{y\ \max }={\frac {{\mathcal {M}}_{\mathrm {f} z}}{\mathrm {W} _{\mathrm {{\acute {e}}l.} \ z}}}}

Re : 	limite élastique du matériau (en N/mm²) ; Rpe = ReS

S : 	Coefficient de sécurité.

Remarque : Un Newton par millimètre carré, 1 N/mm2 équivaut à 1 méga-pascal (MPa)

Les caractéristiques de la matière (acier) sont :

Masse volumique: 	Mv= 7.85 kg/dm3
Limite élastique: 	Re= 27,5 daN/mm2
Module d'Young: 	E= 21000 daN/mm2

|  | DISPOSITION DES CHARGES | MOMENT FLECHISSANT (KNm) | FLECHE MAXI |
| --- | --- | --- | --- |
| POUTRE SUR 2 APPUIS |  | P×L4 | P×L348×E×I |
|  |  | P×L8 | 5×P×L3384×E×I |
| POUTRE ENCASTREE |  | P×L | P×L33×E×I |
|  |  | P×L2 | P×L38×E×I |

Hauteur perdue du lève palette : 0,6m

| H | Hauteur Sous Fer (HSF) | Portée | L | L1 | E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 740m | 4 500 mm | 3000 mm | 3 260 mm | 2 260 mm | 2 000 mm | 200 mm |

Portique de levage en structure IPE de 240mm

Voici quelques recommandations essentielles extraites de la documentation constructrice pour l’installation électrique du compresseur :

(                                      )

Un moteur triphasé 400V, de puissance 7,5 kW (In = 15 A) cos  = 0,85 est alimenté par 80m de câble cuivre triphasé de section 4 mm².

La chute de tension entre l’origine de l’installation et le départ moteur est évaluée à 1,4 %.

Question :

La chute de tension totale en régime permanent dans la ligne est-elle admissible ?

Réponse :

Pour L = 100m, le tableau ci-contre donne :

UBC = 3,2 %

Pour L = 80m, on a donc :

UBC = 3,2 % x (80 / 100) = 2,6 %

La chute de tension entre l’origine de l’installation et le moteur vaut donc :

UAC = UAB + UBC

UAC = 1,4% + 2,6% = 4%

La plage de tension normalisée de fonctionnement des moteurs (± 5%) est respectée (transfo. HTA/BT 400V en charge).