# Sous-épreuve U42

Vérification des performances mécaniques et électriques

d’un système pluritechnologique.

# DOSSIER TECHNIQUE

# MAGASIN BASCULANT DE LIGNE DE CONDITIONNEMENT DE CAPSULES DE CAFÉ

Ce dossier comprend les documents DT1 à DT19

SOMMAIRE

Pages

| DT1 DT2 DT3 DT4 DT5 DT6 DT7 DT8 DT9 DT10 DT11 DT12 DT13 DT14 DT15 DT16 DT17 DT18 DT19 | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Sommaire (ce document) Présentation du rôle du magasin basculant dans la ligne de production Schéma du système de chargement des capsules vides Schéma cinématique et chaine d’énergie Loi entrée/sortie du système et accélération angulaire du magasin Courbes de la vitesse angulaire et de la position angulaire du magasin Document ressource sur le flambage Fiche technique sur le réducteur MOTOVARIO Documentation technique sur le moteur actuel Schéma actuel Documentation technique sur le moteur installé Choix du nouveau moteur Choix du variateur Câblage variateur Câblage variateur Paramétrage réglage variateur Paramétrage réglage variateur Paramétrages réglages variateur et configuration réseau variateur Choix de disjoncteur iC60 |
| --- | --- | --- |

Présentation du rôle du magasin basculant dans la ligne de production :

Bac de stockage de rails de capsules vides

Schéma d’un rail

de capsules vides

Capsule vide seule et schéma représentatif

Comme indiqué dans le dossier de présentation, en début de ligne les capsules vides doivent former 6 lignes pour être chargées sur le convoyeur assurant le remplissage. Pour cela, les capsules passent par plusieurs étapes :

ETAPE 1 : un opérateur met en place manuellement les rails de capsules du bac de stockage sur le convoyeur.

ETAPE 2 : le convoyeur met en position 6 rails de capsules prêts à être chargées dans le magasin basculant.

ETAPE 3 : le système de chargement des rails remplit le magasin avec les 6 rails de capsules vides.

ETAPE 4 : le magasin basculant est mis en rotation pour passer de sa position de départ horizontale (0°) à sa position finale verticale (90°).

ETAPE 5 : le magasin basculant charge le système d’alimentation du convoyeur de remplissage.

C’est ensuite ce système d’alimentation qui se charge de déposer des rangées de 6 capsules sur le convoyeur avant le remplissage.

Schéma du système de chargement des capsules vides :

6 rails de capsules prêtes à être chargées dans le magasin basculant

Magasin basculant en position à 0° (chargement des rails de capsules)

Système de chargement des rails dans le magasin basculant

Magasin basculant en position à 90° (remplissage du système d’alimentation)

Convoyeur à 6 lignes de capsules pour remplissage des capsules

Système d’alimentation du convoyeur  en capsules vides

Convoyeur de rails de capsules vides

Bac de stockage des rails de capsules vides

Le système auquel nous nous intéressons dans cette étude est le système de mise en rotation du magasin basculant qui intervient donc lors de l’étape 4 : mise en rotation du magasin basculant.

Schéma cinématique et chaîne d’énergie :

Manivelle

Manivelle

Magasin

Bielle

Accouplement

Mayr smartflex

β

C

α

O

G

Schéma cinématique partiel (ensemble moto-réducteur non représenté)

CAO 3D du système étudié

B

A

Moteur Brushless

Réducteur Motovario NMRV050 HA31 FA 60 PAM

L’ensemble motoréducteur entraîne en rotation une manivelle. Le système articulé composé de la manivelle et de la bielle permet de transformer le mouvement de rotation d’entrée (en sortie de réducteur, angle α) en un mouvement de rotation de sortie (rotation du magasin, angle β) ayant des caractéristiques cinématiques (position, vitesse et accélération) différentes du mouvement d’entrée. La figure 1 du DT5 présente la relation entre l’angle de sortie et l’angle d’entrée. On appelle cette relation loi Entrée/Sortie du système de basculement.

Magasin

à  0°

à 0°

Description de la chaîne de puissance du groupe basculeur :

Système articulé : bielle + manivelle

Magasin

Réducteur Motovario

Moteur Brushless

Variateur de vitesse

Energie mécanique Cm,ωm

Cm et ωm

Magasin

à 90°

à 90°

Energie électrique

Energie mécanique

Cmt et ωmt

Energie mécanique

Cr et ωr

Energie électrique

220 V monophasé

Loi entrée/sortie du système et accélération angulaire du magasin :

Figure 1 : loi Entrée /Sortie du système de basculement

Figure 2 : évolution de l'accélération angulaire du magasin γmagasin/bâti(t) pendant la phase de montée

Courbes de la vitesse angulaire et de la position angulaire du magasin :

Figure 3 : évolution de la vitesse angulaire du magasin ωmagasin/bâti(t) au cours de la montée

Figure 4 : évolution de la position angulaire β(t) du magasin au cours de la montée

Document ressource sur le flambage :

Principe du flambage :

Lorsqu’une poutre longue et rectiligne est soumise à deux efforts axiaux F, directement opposés, qui augmentent progressivement,

on peut parler de flambage.

Il faut alors calculer la charge critique (ou charge critique d’Euler) en Newton :

Fc=π².E.IGzL²

Et vérifier que : F <Fc , stabilité, la poutre reste sensiblement rectiligne.

Avec :		E : Module de Young du matériau (MPa) (Bielle en acier : E = 200 000 MPa)

IGz : Moment quadratique de la section (mm4)

Pour une section hexagonale, on prendra   IGz=0,06×a4

avec a : côté de l’hexagone (mm)

l : Longueur de la poutre (mm)

L : Longueur libre de flambage (mm)

définie selon le tableau ci-dessous :

Fiche technique sur le réducteur MOTOVARIO :

DESIGNATION

| NMRV | 050 | HA31 | FA | 7,5 | 160*14 | VS | 125 | 25 | B3 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| NMRV-P | 025 | HA31 | FA | 5 | PAM |  |  |  | B3 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NRV-P | 030 |  | FB | 7,5 | ECE |  |  |  | B6 |  |
|  | 040 |  | FC | 10 |  |  |  |  | B6 |  |
|  | 050 |  | FD | 15 |  |  |  |  | B7 |  |
|  | 075 |  | FE | 20 |  |  |  |  | V5 |  |
|  | 090 |  |  | 25 |  |  |  |  | V6 |  |
| Type du réducteur | 105 |  |  | 30 |  |  |  |  |  | Accessoires |
|  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| Grandeur |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | Position de montage |
|  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| Précouple de réduction |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | … |  |  |  |  |  | Ø arbre de sortie |
|  |  |  |  | 315 |  |  |  |  |  |  |

Bride de sortie

Ø bride   de sortie

Vis double sortie

Rapport de réduction

Dimensions d’entrée

Documentation technique sur le moteur actuel :

| MP-Series™ Low-Inertia Motors |  |
| --- | --- |
| Brushless servo motors with absolute feedback |  |

460 Volt Motor Specifications

| Catalog Number | Rated Speed Rpm | Rated Output kW | Rotor inertia Kg-m² (ib-in.-s²) | Continuous Stall Torque Nm (lb-in) | Peak Stall Torque Nm (lb-in) | Continuous Stall Current Amperes (0-peak) | Peak Stall Current Amperes (0-peak) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MPL-B1510V | 8000 | 0,16 | 0,0000074 ( 0,000065) | 0,26 (2,3) | 0,77 (6,8) | 0,95 | 3,1 |
| MPL-B1520U | 7000 | 0,27 | 0,000013 ( 0,00012) | 0,49 (4,3) | 1,58 (14) | 1,8 | 6,1 |
| MPL-B1530U | 7000 | 0,39 | 0,000023 ( 0,00020) | 0,90 (8,0) | 2,82 (25) | 2,0 | 7,2 |
| MPL-B210V | 8000 | 0,37 | 0,000015 ( 0,00013) | 0,55 (4,9) | 1,52 (13) | 1,8 | 5,8 |
| MPL-B220T | 6000 | 0,62 | 0,000039 ( 0,00035) | 1,61 (14) | 4,74 (42) | 3,3 | 11,3 |
| MPL-B230P | 5000 | 0,86 | 0,000063 ( 0,00056) | 2,10 (19) | 8,20 (73) | 2,6 | 11,3 |
| MPL-B310P | 5000 | 0,77 | 0,00004 ( 0,00039) | 1,58 (14) | 3,61 (32) | 2,4 | 7,1 |
| MPL-B320P | 5000 | 1,5 | 0,000078 ( 0,00069) | 3,05 (27) | 7,91 (70) | 4,5 | 14,0 |
| MPL-B330P | 5000 | 1,8 | 0,00012 ( 0,0010) | 4,18 (37) | 11,1 (98) | 6,1 | 19,0 |
| MPL-B420P | 5000 | 1,9 | 0,00026 ( 0,0023) | 4,74 (42) | 13,5 (120) | 6,4 | 22,0 |
| MPL-B430P | 5000 | 2,2 | 0,00038 ( 0,0033) | 6,55 (58) | 19,8 (175) | 9,2 | 32,0 |
| MPL-B4530F | 3000 | 2,1 | 0,00040 ( 0,0036) | 8,25 (73) | 20,3 (180) | 7,0 | 21,0 |
| MPL-B4530K | 4000 | 2,6 | 0,00040 ( 0,0036) | 8,25 (73) | 20,3 (180) | 11,0 | 31,0 |
| MPL-B4540F | 3000 | 2,6 | 0,00052 ( 0,0046) | 10,2 (92) | 27,71 (240) | 9,1 | 29,0 |
| MPL-B4560F | 3000 | 3,2 | 0,00078 (0,0067) | 14,1 (125) | 34,4 (305) | 11,8 | 36,0 |
| MPL-B520K | 4000 | 3,5 | 0,000783 (0,0069) | 10,7 (95) | 23,2 (205) | 11,5 | 33,0 |
| MPL-B540D | 2000 | 3,4 | 0,00147 (0,013) | 19,4 (172) | 41,0 (362) | 10,5 | 23,0 |
| MPL-B540K | 4000 | 5,4 | 0,00147 (0,013) | 19,4 (172) | 48,6 (430) | 20,5 | 60,0 |
| MPL-B560F | 3000 | 5,5 | 0,00213 (0,019) | 26,8 (237) | 67,8 (600) | 20,6 | 68,0 |
| MPL-B580F | 3000 | 7,1 | 0,00289 (0,023) | 34,0 (301) | 87,0 (770) | 26,0 | 94,0 |
| MPL-B580J | 3800 | 7,9 | 0,00289 (0,023) | 34,0 (301) | 87,0 (770) | 32,0 | 115,0 |
| MPL-B640F | 3000 | 6,1 | 0,00400 (0,0354) | 36,7 (325) | 72,3 (640) | 32,1 | 65,0 |

* Rotor inertia values shown are for non-brake encoder motors. Inertias are higher for brake and resolver versions of the motors. The incremental

encoder and resolver versions are available in limited sizes

Schéma actuel :

Documentation technique sur le moteur installé :

Servomoteurs brushless : c’est le capteur qui fait souvent la différence

Fonctionnement du moteur brushless simple :

Les bobines sont alimentées de façon séquentielle. Cela crée un

champ magnétique tournant à la même fréquence que les tensions

d’alimentation. L’aimant permanent du rotor cherche à chaque 
instant à s’orienter dans le sens du champ.

Pour que le moteur brushless tourne les tensions d’alimentation

doivent être adaptées continuellement pour que le champ reste en

avance sur la position du rotor, et ainsi créer un couple moteur.

## Commande des moteurs brushless :

### Dans un moteur à courant continu avec balais, l’ensemble collecteur-balais assure mécaniquement la commutation dans l’alimentation des bobines en fonction de l’angle du rotor. Dans un moteur brushless cet élément n’existe plus, il faut donc créer cette commutation électroniquement.

## Moteur brushless en régime établi :

## Le moteur brushless est un moteur synchrone, c'est-à-dire qu’il tourne à la même vitesse que le système de tensions qui l’alimente. Tant que le couple moteur est supérieur à la charge à entraîner, la rotation du rotor est synchronisée avec le champ magnétique. Si le couple résistant devient supérieur au couple moteur, et que la tension d’alimentation n’est pas ajustée en conséquence, il y a un risque de décrochage, c'est-à-dire que le rotor risque de ne plus suivre le champ magnétique. A partir de ce moment-là, le rotor va se mettre à osciller, sans pouvoir se resynchroniser avec le champ magnétique, ce qui peut provoquer sa destruction.

Pour éviter cela, le système d’asservissement doit être en mesure de réagir si le couple résistant augmente, et ajuster la tension d’alimentation en conséquence.

## Démarrage d’un moteur brushless :

Le même problème se pose pour le démarrage du moteur brushless, car le rotor ne peut pas atteindre instantanément la vitesse de rotation du champ. Le système de contrôle électronique doit donc assurer un démarrage progressif, l’objectif étant toujours de reproduire la fonction du collecteur. La fréquence des tensions d’alimentations sera donc très basse au départ, puis augmentée progressivement en tenant compte de la réaction du moteur.

Capteur resolver :

Un transformateur, dont le primaire P0 est sur le stator

et le secondaire S0 sur le rotor, est alimenté par une tension alternative de fréquence proche de 10 kHz, appelée porteuse. Un autre enroulement rotorique P1 reçoit son alimentation par le secondaire S0 du transformateur précédent. Il produit un champ tournant

qui induit dans deux enroulements secondaires S1 et S2 placés au stator et décalés de 90°, deux tensions dont la combinaison permet de déterminer la position du rotor. L'intérêt de ce capteur réside dans sa robustesse et sa grande fiabilité, du fait qu'il n'y a pas de contacts glissants.

Choix du nouveau moteur :

BS

MOTEUR BRUSHLESS

Sinusoïdal à 4 pôles, fermé. Rotor avec aimants NdFeB. Disjoncteur de sécurité. Bobinage classe F. Protection IP65, conformément aux normes CEI EN 60529. Résolveur 2 pôles. Roulements à jeu réduit avec graisse spéciale pour hautes températures. Sur demande, il est possible d’installer un frein à 24 Vdc NC (normalement fermé) à aimants permanents, désigné par le sigle K (BSK).

| Type | U.m. | BS 35/30 | BS 35/60 | BS 45/35 | BS 45/70 | BS 55/50 | BS 55/100 | BS 80/50 | BS 80/100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voltage CA actionneur | Vac | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Vitesse nominale | Rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Couple à la vitesse nominale | Nm | 0,057 | 0,110 | 0,120 | 0,240 | 0,320 | 0,440 | 0,9 | 1,6 |
| Courant à la vitesse nominale | A rms | 0,17 | 0,30 | 0,36 | 0,54 | 0,68 | 1,14 | 2,15 | 3,6 |
| Puissance nominale | W | 24 | 46 | 50 | 11 | 134 | 184 | 377 | 670 |
| Couple maxi | Nm | 0,25 | 0,50 | 0,60 | 1,02 | 1,50 | 2,70 | 3,6 | 6,9 |
| Courant maxi | A rms | 0,65 | 1,19 | 1,53 | 2,25 | 3,00 | 5,31 | 8 | 14,7 |
| Constante de voltage de phase | V×S | 0,155 | 0,162 | 0,145 | 0,174 | 0,202 | 0,189 | 0,167 | 0,176 |
| Constante de couple | Nm/A | 0,389 | 0,417 | 0,392 | 0,453 | 0,500 | 0,508 | 0,451 | 0,470 |
| Résistance de phase à 20°C | Ohm | 156 | 58 | 41 | 22 | 13 | 5 | 2,77 | 1,39 |
| Inductance de phase | mH | 207 | 103 | 74 | 43 | 33 | 14 | 6 | 2,75 |
| Inertie rotor | Kgmm² | 3,94 | 5,88 | 6,91 | 11,60 | 21,42 | 39,61 | 71 | 136 |
| Température d’exercice | °C | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 | 0-40 |
| Disjoncteur thermique | / | PTC 140°C | PTC 140°C | Contact NC 140°C | Contact NC 140°C | Contact NC 140°C | Contact NC 140°C | Contact NC 140°C | Contact NC 140°C |

| Type | A | B | C | C1 | D | E | F | G | H | L | L1 | M | M1 | M2 | N | P | Q | R | S | T | V | Poids |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BS 35/30 RC | 1,5 | 36,5 | 12 | 27 | 5 | 15 | 22 | 35 | 21 | 122 | 107 | 68 | 72 | 25 | 42,5 | - | - | 4 | 15 | 3,5 | 0,5 | 0,50 |
| BS 35/60 RC | 1,5 | 36,5 | 12 | 27 | 5 | 15 | 22 | 35 | 21 | 152 | 137 | 68 | 72 | 25 | 42,5 | - | - | 4 | 15 | 3,5 | 0,5 | 0,72 |
| BS 45/35 RC | 2 | 47 | 12,5 | 27 | 6 | 20,5 | 25 | 45 | 21 | 139 | 118,5 | 72 | 72 | 25 | 53 | - | - | 5 | 20 | 4,3 | 0,5 | 0,76 |
| BS 45/70 RC | 2 | 47 | 12,5 | 27 | 6 | 20,5 | 25 | 45 | 21 | 174 | 153,5 | 72 | 72 | 25 | 53 | - | - | 5 | 20 | 4,3 | 0,5 | 1,09 |
| BS 55/50 RC | 2,5 | 42,5 | 12,5 | 27 | 9 | 19,5 | 34 | 55 | 21 | 150 | 130,5 | 72 | 72 | 25 | 65,5 | 10,4 | 3 | 6 | 23 | 5,5 | 1 | 1,31 |
| BS 55/100 RC | 2,5 | 42,5 | 12,5 | 27 | 9 | 19,5 | 34 | 55 | 21 | 200 | 180,5 | 72 | 72 | 25 | 65,5 | 10,4 | 3 | 6 | 23 | 5,5 | 1 | 2,07 |
| BS 80/50 RC | 3 | 42,5 | 12,5 | 22 | 14 | 30 | 45 | 80 | 25 | 173 | 143 | 85 | 68 | 18 | 98 | 16 | 5 | 8 | 30 | 6,5 | 2 | 2,6 |
| BS 80/100 RC | 3 | 42,5 | 12,5 | 22 | 14 | 30 | 45 | 80 | 25 | 223 | 193 | 85 | 68 | 18 | 98 | 16 | 5 | 8 | 30 | 6,5 | 2 | 4,1 |

Dans l’exécution autofreinage ajouter la lettre K au sigle indiquant le type. Les cotes L, L1 augmentent de : 24 mm (BS35), 28 mm (BS45), 29 mm (BS55), 39 mm (BS80).

Choix du variateur :

DRIVERT 1000 et 300

| Caractéristiques techniques | DRIVERT 1000 | DRIVERT 300 |
| --- | --- | --- |
| ENTREE | - Alimentation directe depuis le réseau 230 Vac ± 10% - 50/60 Hz – - Alimentation de backup 24 Vdc 1A | - Alimentation directe du réseau 230 Vac ± 10%. - 50/60 Hz – Alimentation de backup 24 Vdc |
| SORTIE | - 6 A continus / 12 A (5 secondes) /15 A pic - Alimentation frein électromagnétique NC 24 Vdc - 12 W max | - 2 A continus / 4 A (1 min.) / 6 A pic. - Alimentation frein électromagnétique NC 24 Vdc 8 W max |
| I /O NUMERIQUES (OPTOISOLES 0/24 Vdc | - 2 entrées activation couple/vitesse - 7 entrées sélection profils (128 profils de mouvement /positionnement) - 1 entrée strobe d’exécution du profil sélectionné - 1 entrée de remise à zéro (home switch) - 2 entrées Limit_switch cw/ccw - 2 entrées de commande vitesse Jog (cw/ccw) - 8 sorties pour indication Fault, I2T, Limit switch, Enabled, Target Position, Target Speed, Homing, Sync - 1 sortie émulation Codeur (1024 Imp. 5 V Line driver A, B et Z) - 1 entrée Codeur ( 5 V Line driver / 24 V push-pull A, B et Z ou Impulsion/Direction 120 KHz Max) | - 2 entrées validation couple/vitesse - 5 entrées sélection cote (31 cotes absolues) - 1 entrée de retour à zéro position - 1 sortie position atteinte - 1 sortie arrêt d’urgence - 1 sortie émulation Codeur (1024 Imp 5 V) |
| I/O ANALOGIQUES | - 1 entrée ± 10 V de référence vitesse - 1 entrée ± 10 V de référence couple - 1 entrée PTC ou contact NC (protection moteur) - 1 entrée résolveur (2 pôles 10 KHz 10 Vac) - 1 sortie ± 10 V contrôle rétroaction vitesse - 1 sortie ± 10 V contrôle courant de sortie | - 1 entrée Codeur (5 V 120 KHz max) - 1 entrée ± 10 V de référence vitesse - 1 entrée ± 10 V de référence couplage - 1 entrée PTC ou contact NC (Protection moteur) - 1 entrée résolveur (2 pôles 6.25 KHz 10 Vac) |
| PROGRAMMATIONS ET COMMANDES | - Clavier à 9 touches - Ecran à 5 chiffres - Ligne sérielle RS232/RS485/Canopen (Cia DS 31 V3.0 /DSP 402 V2.0) | - Clavier 9 touches - Ecran 5 chiffres - Sériel RS232/RS485 |
| PROTECTIONS | - Court-circuit moteur - Surchauffe moteur - Surcharge moteur - Panne résolveur - Surchauffe actionneur - Voltage d’alimentation hors limites - Phases moteur interrompues - Panne Eeprom | - Court-circuit moteur - Surchauffe moteur - Surcharge moteur - Panne résolveur - Surchauffe actionneur - Tension d’alimentation hors limites - Absorption supérieure au courant nominal - Absorption supérieure au courant de pic |
| CONDITONS D’EXERCICE | - Température de stockage -10°C ÷ +70°C - Température de fonctionnement 0°C ÷ 40°C - Humidité max 90% sans condensation - Degré de protection IP 20 | - Températures extrêmes: 0°C ÷ 40°C - Taux d’humidité maxi: 90% sans condensation - Indice de protection: IP 20 |

Câblage variateur :

DRIVERT

ACTIONNEUR NUMERIQUE

Technologie DSP pour moteurs brushless sinusoïdaux avec résolveur de puissance jusqu’à 1 kW. Il permet le contrôle, à haute dynamique de vitesse, du couple et de la position du moteur.

Branchements de Puissance

Connecteur J3A / J3B actionneur

| J3A | Description | Valeur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | Alimentation | 1 ~ 230Vca ± 10% 50/60 Hz 6A |  |  |
| PE |  |  |  |  |
| L2 |  |  |  |  |
| U | Sortie moteur | 3 ~ 0-200 Vca 6A cont / 12 A max (5 sec) / 15 A pic |  |  |
| V |  |  |  |  |
| W |  |  |  |  |
| +B | Sortie frein | + 24 Vcc 0,5 A (Max) |  |  |
| -B |  | 0 Vcc |  |  |
| R1 |  |  | MIN | MAX |
|  |  | Tension | 450 VCC |  |
| R2 |  | Puissance | 100 W | 200 W |
|  |  | Résistance | 33 Ohm | 56 Ohm |

Avertissement !

Le câble moteur doit être de type blindé. Le blindage doit être branché à la mise à la terre (PE) aussi bien côté actionneur que côté moteur.

Note : L’éventuel frein de type NF (normalement fermé) est commandé par l’entrée T8Enable (validation couple) ou via CW à l’état SWITCHED-ON (commande à distance Canopen).

Branchements Résolveur

| J2 | Signal | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | Masse pour connexion blindage des fils pairs |
| 2 | +SIN | Entrée enroulement secondaire resolver |
| 3 | -SIN | Entrée enroulement secondaire resolver branché à la terre |
| 4 | E- | Alimentation enroulement primaire resolver |
| 5 | E+ | Alimentation enroulement primaire resolver |
| 6 | -COS | Entrée enroulement secondaire resolver branché à la terre |
| 7 | +PTC | Sonde thermique PTC ou contact NF |
| 8 | -PTC | Sonde thermique PTC ou contact NF |
| 9 | +COS | Entrée enroulement secondaire resolver |

Connecteur J2 actionneur

Câblage variateur :

Branchement références analogiques vitesse/couple avec entrée différentielle

V_ENABLE

T_ENABLE

TORQUE REF

+10 / -10 V

SPEED REF

+ 10 / -10 V

| J1 | Signal | Valeur |
| --- | --- | --- |
| 1/40 | GND | 0v |
| 3 | T_ENBALE | 0/24 Vcc 5mA |
| 4 | V_ENABLE |  |
| 2 | 24VE | 24 Vcc 500 mA |
| 28 | POS SPEED REF | ± 10 V |
| 29 | NEG SPEED REF | ± 10 V |
| 30 | POS TORQUE REF | ± 10 V |
| 31 | NEG TORQUE REF | ± 10 V |

Paramétrage réglage variateur :

DRIVERT

Configuration des paramètres moteurs

Avant de procéder au phasage du moteur, il est nécessaire de programmer sur la fonction F41 la valeur correspondant au moteur branché :

La procédure de phasage permet de configurer automatiquement le nombre de pôles du moteur, l’angle de phase entre moteur et resolver et le sens de rotation du moteur. Cette procédure doit être effectuée lors de la première mise sous tension en marche de l’actionneur, avec l’arbre moteur libre de tourner sans ni inertie.

| Fonction | BS 35/30 | BS 35/60 | BS 45/35 | BS 45/70 | BS 55/50 | BS 55/100 | BS 80/50 | BS 80/100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F41 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

Contrôle vitesse avec commandes de marches par entrées digitales

La configuration suivante permet de contrôler le moteur en vitesse en utilisant les entrées digitales pour en commander

la mise en marche et l’arrêt.

Pour utiliser ce type de contrôle, il est nécessaire de programmer les fonctions suivantes:

- F07=0 (Commande par entrées digitales).

- F10=1 (Contrôle vitesse).

- F09=0 (Référence de vitesse par entrée analogique), F09=1 (Référence fixe sur F00) ou F09=2 (Référence variable depuis clavier); la vitesse maximum est limitée par la fonction F03.

- Fermer le contact T_Enable pour habiliter l’actionneur.

- Fermer le contact V_Enable pour commander la mise en marche du moteur.

- La vitesse et le sens de rotation sont réglés en fonction de la référence sélectionnée avec la fonction F09.

- Le moteur peut être arrêté avec la rampe de décélération réglée par F05 en ouvrant le contact V_Enable.

- En ouvrant le contact T_Enable durant le fonctionnement est provoqué l'arrêt non contrôlé du moteur dont la tension est immédiatement coupée.

Note: sont actives les entrées Limit_Switch qui provoquent l’arrêt en rampe du moteur et les entrées Jog qui commandent le moteur à la vitesse de Jog

Tableau des fonctions programmables

La programmation suivante permet de modifier une série de fonctions qui définissent les paramètres de fonctionnement et les données relatives au moteur à actionner.

| Fonction | Description | Unité | Plage | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F 00 | Vitesse de référence | t/min | - 6000 6000 | 4000 |
|  | Utilisée comme vitesse de référence, variable à l’aide des touches + et – ou fixe. Voir fonction 9 |  |  |  |

| Fonction | Description | Unité | Plage | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F 01 | Offset référence analogique de vitesse | mV | - 9999 ÷ 10000 | 0 |
|  | Utilisée pour annuler un éventuel offset de vitesse qui détermine la rotation du moteur avec référence externe analogique à 0V. |  |  |  |

| Fonction | Description | Unité | Plage | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F 02 | Vitesse Jog | t./min. | 1 ÷ 6000 | 100 |
|  | Référence pour vitesse Jog utilisée avec les entrées JOG CW/CCW. Elle est subordonnée à la fermeture du contact T_Enable et a la priorité sur toutes les autres commandes. Elle permet d'actionner le moteur dans les deux sens de rotation |  |  |  |

| Fonction | Description | Unité | Plage | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F 03 | Vitesse maximum | t./min. | 1 ÷ 6000 | 4000 |
|  | Limite la vitesse maximum du moteur. NOTE: dans le cas où est validée la référence analogique de vitesse, la référence maximum correspond à la valeur de vitesse maximum. |  |  |  |

Paramétrage réglage variateur :

| Fonction | Description | Unité | Plage | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F 04 | Rampe d'accélération | ms | 5 ÷ 10000 | 100 |
|  | Détermine le temps nécessaire pour passer de 0 à la vitesse maximum programmée sur F03. |  |  |  |

| Fonction | Description | Unité | Plage | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F 05 | Rampe de décélération | ms | 5 ÷ 10000 | 100 |
|  | Détermine le temps nécessaire pour passer de la vitesse maximum programmée sur F03 à 0 |  |  |  |

| Fonction | Description | Unité | Plage | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F 06 | Rampe d'accélération / décélération Jog et arrivée sur limite switch | ms | 5 ÷ 10000 | 100 |
|  | Détermine la rampe d'accélération et décélération en ms avec l’intervention de la commande JOG ou le temps de décélération avec l’intervention des limites switch CW et CCW. |  |  |  |

| Fonction | Description | Unité | Plage | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F 07 | Origine commande |  | 0-1-2 -3 | 1 |
|  | 0) Commande par entrées digitales et pour la sélection des tableaux de mouvement. 1) Commande START / STOP depuis clavier, uniquement pour contrôle de vitesse. 2) Commande par Canopen via CW. 3) Commande par sérielle RS232/485 |  |  |  |

| Fonction | Description | Unité | Plage | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F 08 | Inversion sens de rotation |  | 0-1 | 0 |
|  | 0) Sens de rotation standard, rotation dans le sens des aiguilles d'une montre avec référence positive ou augmentation position. 1) Sens de rotation inversé, rotation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avec référence positive ou augmentation position |  |  |  |

| Fonction | Description | Unité | Plage | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F 09 | Type de référence vitesse |  | 0-1-2 | 2 |
|  | 0) Référence analogique ±10V. 1) Référence programmée sur F00. 2) Référence programmée sur F00, modifiable à l'aide des touches + et – du clavier.R |  |  |  |

| Fonction | Description | Unité | Plage | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F 10 | Type de contrôle |  | 0-1-2-3-4 | 1 |
|  | 0) Contrôle couple. 1) Contrôle vitesse. 2) Poursuite en vitesse et position de signal externe encodeur master. 3) Poursuite en vitesse et position de signal externe impulsion / direction. 4) Validation profils de mouvement sélectionnés par entrées digitales. |  |  |  |

| Fonction | Description | Unité | Plage | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F 20 | Type sérielle RS232 / RS485 |  | 0 ÷ 1 | 1 |
|  | Définit le type de sérielle utilisée : 0) RS 485 1) RS 232 |  |  |  |

| Fonction | Description | Unité | Plage |  | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F 21 | Vitesse de communication bus de champ Canopen | Kbit/s | “RF” sériel | Moniteur | 125 |
|  |  |  | 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 10 20 50 100 125 250 400 500 800 1000 |  |
|  | Définit la vitesse de communication bus de champ Canopen |  |  |  |  |

Paramétrage réglage variateur :

| Fonction | Description | Unité | Plage | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F 22 | Nœud ID Canopen . |  | 1 ÷ 127 | 32 |
|  | Utilisée pour identifier l’actionneur en cas de communication sur bus de champ Canopen |  |  |  |

| Fonction | Description | Unité | Plage | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F 23 | Courant nominal moteur | mA | 100 ÷ 6000 | 4900 |
|  | Définit la valeur de courant nominal du moteur que l’actionneur peut fournir pendant un temps indéfini |  |  |  |

| Fonction | Description | Unité | Plage | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F 24 | Courant de pic moteur | mA | 100 ÷ 15000 | 12000 |
|  | Définit la valeur de courant pic que l’actionneur peut fournir au moteur pendant un temps maximum programmable sur la fonction F25. |  |  |  |

| Fonction | Description | Unité | Plage | Par défaut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F 25 | Constante de temps courant de pic | s | 0 ÷ 5 | 1 |
|  | Définit le temps maximum pendant lequel l’actionneur fournit au moteur une valeur de courant supérieure à la valeur nominale, temps au-delà duquel intervient la protection pour cause de surcharge avec signal OL_IN. |  |  |  |

Paramétrage configuration réseau variateur :

CANOPEN

DESCRIPTION DU PROTOCOLE

Le CANopen est un protocole de haut niveau basé sur le Bus sériel CAN. Le hardware du Drivert 1000 utilise un transceiver MCP2551 (Microchip), alors que le contrôleur CAN est intégré au DSP. Le profil de communication implémenté est défini dans la publication CiA DS301 V4.02 pour ce qui touche aux caractéristiques générales du protocole et dans la publication CiA DSP 402 V2.0 en ce qui concerne l'application spécifique des actionneurs (Drive and Motion Control). Les deux publications sont disponibles à l'adresse Internet: htpp://www.can-cia.org

La communication CANopen intervient à travers un fil pair différentiel avec retour commun conforme à la norme ISO 11898.

La communication sur réseau CAN est assurée par groupes comme indiqué dans le tableau ci-dessous

La longueur maximum de connexion dépend de la vitesse de communication ou Baud rate (voir tableau ci-dessous) et le nombre maximum de dispositifs connectables au nœud est de 112.

| Baud rate | Longueur maximum Bus |
| --- | --- |
| 1 Mbit/s | 25 m |
| 500 Kbit/s | 100 m |
| 250 Kbit/s | 250 m |
| 125 Kbit/s | 500 m |
| 100 Kbit/ | 1000 m |
| 50 Kbit/s | 1000 m |

CONFIGURATION PARAMÈTRES DE COMMUNICATION CANopen

Pour utiliser la communication CANopen, il est nécessaire de configurer sur la fonction F21 la bonne vitesse du nœud et sur la fonction F22 une valeur de Nœud ID univoque à l'intérieur du Nœud.

Choix de disjoncteur iC60 :

Disjoncteurs et interrupteurs jusqu'à 160 A

Choix des courbes de déclenchement

Courbe C : applications générales

Courbe B : câbles grande longueur récepteurs sensibles

Courbe D : récepteurs à forts courants d’appel

Courbe Z : protection de circuits électroniques

Courbe K : commande et protection de circuits impédants (moteurs, transformateurs...)