BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2019

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

| 1 | Analyse de l’existant. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 30 min |

| Q 1.1 | Document à consulter : DT1 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

N(re/bâti) = 72 tr.min-1

| Q 1.2 | Document à consulter : | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Q(VMax) = 0,17 . 72 . 60 = 734,4 dm3/h (ou l/h)

| Q 1.3 | Document à consulter : | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Q(VMax mensuel) = 0,7344 . 24 . 25 = 440 m3/mois

| Q 1.4 | Document à consulter : | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

| Q 1.5 | Document à consulter : | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Le chopper n’est pas capable de traiter toutes les boues pendant 4 mois (octobre, novembre, décembre et janvier) sur l’année. Pendant cette période, la STEP devra rejeter une quantité non négligeable d’eau polluée dans l’Ehn.

| Q 1.6 | Document à consulter : DT1 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Lecture DT1 : ρ = 0,868 kg/dm3

QM = 734,4 . 0,868 = 637,5 kg/h

| 2 | Vérification des caractéristiques du motoréducteur. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 1h40 |

| Q 2.1 | Document à consulter : DT2 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Δl(ar) = 41 – 28 = 13 mm

Sur DR2 : F(ar) = 123 N

| Q 2.2 | Document à consulter : DT3 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Δl(nr) = 39,5 – 28 = 11,5 mm

Sur DR2 : F(nr) = 221N

| Q 2.3 | Document à consulter : DT4 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

XC85 :	Résistance vive = (700)2 / (2 . 200000) = 1,2 N.mm-2

55S7		Résistance vive = (1380)2 / (2 . 198000) = 4,8 N.mm-2

Un ressort en 55S7 est 70% plus cher (2,5 / 1,4 = 1,7), mais 4 fois plus résistant. C’est sur ce critère que le choix s’est porté malgré un surcoût minime.

| Q 2.4 | Document à consulter : DT2 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

B(5/28)=250 N

O(29/22)=234 N

| Q 2.5 | Document à consulter : DT2 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Bt (5/28)=48,75N

C(racleur) = 0,25 . 6 . 48,75 = 73,12 Nm

| Q 2.6 | Document à consulter : DT5 | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

C(nominal) = 73,12 + 32,8 + 468 = 574 Nm

| Q 2.7 | Document à consulter | Répondre sur DR5 DR6 |
| --- | --- | --- |

(72 tr.min-1), 535 Nm

N (tr.min-1)

| NB= 71 tr.min-1 |  |
| --- | --- |
| Implication de NB sur la quantité de boue traitée. Le double rotor excentré du chopper tourne un plus lentement ; il pourra traiter moins de boue. |  |

| Q 2.8 | Document à consulter : | Répondre sur DR5 DR6 |
| --- | --- | --- |

| NC= 88,3 min-1 | Cn(ch)= 790 Nm |
| --- | --- |
| Le motoréducteur convient-il à cette modification ? Oui, le motoréducteur convient à cette modification car : - Cn(ch) = 790 Nm < 957 Nm que peut délivrer le motoréducteur (voir DT1) - On pourra faire fonctionner le moteur à 61,3 hz (50 . 88,3 / 72) à l’aide d’un variateur puisse que le moteur peu tourner jusqu’à 87 hz. |  |

| Q 2.9 | Documents à consulter : DT5 – DT6 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Pour un débit de Q = 0,734 m3.h-1 la vitesse de synchronisme du moteur est de 1500 tr.min-1 pour une fréquence réseau de 50 Hz.

Pour un débit de Qmax = 0.9 m3.h-1 la vitesse de synchronisme du moteur est de 1900 tr.min-1.

La fréquence variateur est de (50 * 1900) /1500 = 63,3 Hz.

| Q 2.10 | Document à consulter DT5 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Le paramètre HSP.

OUI car HSP peut être réglé jusqu’à 72 Hz, il est réglé à 64 Hz > 63,3 Hz.

| Q 2.11 | Documents à consulter : DT5– DT6 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Le variateur assure la protection contre les surcharges.

Couple de 800 N.m pour une vitesse de N = 88 tr.min-1

Pu = 800 * 2 * π * 88 / 60  = 7373 W

Pa = Pu / η = 7373 / 0,86 =  8573 W

Ith=Pa ÷(U*cosρ* √3)=8573 ÷( 400*0,87* √3)=14,2 A

| Q 2.12 | Documents à consulter : DT6 – DT7 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

TNC car masses métalliques  et neutre de l’installation reliées à la même prise de terre et neutre et conducteur de protection confondus (PEN).

| Q 2.13 | Document à consulter : DT7 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

C’est un court circuit l’appareil qui déclenche est  le dispositif contre les surintensités du variateur.

Admis également disjoncteur magnétothermique et plus particulièrement dispositif magnétique.

| 3 | Surveillance du processus |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 1h |

| 3 - 1 | Surveillance de la rotation du rotor excentré et des bobineuses |
| --- | --- |

| Q 3.1.1 | Document à consulter : DT8 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Vitesse de rotation (en tr.min-1) de l’arbre des bobineuses = 72 tr.min-1 (rapport de 1 avec l’arbre du rotor de compression : 36/36).

| Q 3.1.2 | Documents à consulter : DT8 – DT9 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Nombre d'impulsions/min (imp/min) reçu par le capteur = 72 , 1 impulsion par tour.

| Q 3.1.3 | Document à consulter : | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Temps écoulé (en secondes) entre 2 impulsions = 60÷72=0,83 s.

Fréquence du signal en Hertz (Hz) = 1÷0,83333=1,2 Hz.

| Q 3.1.4 | Document à consulter : DT9 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Version lente correcte car comptage de 6 à 120 imp/min.

| Q 3.1.5 | Document à consulter : DT9 | Répondre sur DR7 |
| --- | --- | --- |

Réglage sur 13 tours de ce potentiomètre.

| Q 3.1.6 | Document à consulter : DT9 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Non car temps de démarrage de 4 secondes et contrôle de vitesse devient effectif au bout de 9 secondes.

| 3 - 2 | Surveillance du remplissage de la trémie |
| --- | --- |

| Q 3.2.1 | Documents à consulter : DT8 – DT10 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Oui car ils ne sont pas perturbés par l’arrivée de matière.

| Q 3.2.2 | Documents à consulter : DT11 – DT12 | Répondre sur DR8 |
| --- | --- | --- |

| Q 3.2.3 | Documents à consulter : DT11– DT12 | Répondre sur DR8 |
| --- | --- | --- |

| Q 3.2.4 | Documents à consulter : DT11 – DT12 | Répondre sur DR8 |
| --- | --- | --- |

| Q 3.2.2 | Comportement du système | Analyse (rayer les mentions inutiles) |
| --- | --- | --- |
| Capteur de niveau haut : * Niveau haut non atteint. | Etat du relais KA1 : Le relais KA1 est activé. Information fournie par l’API : Niveau haut non atteint | Ne rien inscrire |
| Capteur de niveau haut : * Niveau haut atteint | Etat du relais KA1 : Le relais KA1 n’est plus activé. Information fournie par l’API : Niveau haut atteint. | Ne rien inscrire |
| Capteur de niveau haut : * Niveau haut atteint * Contact 6-7 collé (toujours passant) | Etat du relais KA1 : Le relais KA1 n’est plus activé. Information fournie par l’API : Niveau haut atteint. | Sécurité négative Redondance Sécurité positive |
| Q 3.23 | Comportement du système | Analyse (rayer les mentions inutiles) |
| Capteur de niveau haut : * Niveau haut non Atteint * Plus de continuité électrique entre borne 7 et A1 de KA1. | Etat du relais KA1 : Le relais KA1 n’est plus activé. Information fournie par l’API : Niveau haut atteint. | Sécurité négative Redondance Sécurité positive |
| Q 3.2.4 | Comportement du système | Analyse (rayer les mentions inutiles) |
| Capteur de niveau bas: * Niveau bas non atteint. | Etat du relais KA2 : Le relais KA2 est activé. Information fournie par l’API : Niveau bas non atteint. | Ne rien inscrire |
| Capteur de niveau bas : * Niveau bas non Atteint * Plus de continuité électrique entre borne 7 et A1 de KA2. | Etat du relais KA2 : Le relais KA2 n’est plus activé. Information fournie par l’API : Niveau bas atteint. | Sécurité négative Redondance Sécurité positive |

| Q 3.2.5 | Document à consulter : DT12 | Répondre sur DR7 |
| --- | --- | --- |

| Q 3.2.6 | Document à consulter : DT12 | Répondre sur DR7 |
| --- | --- | --- |

| Q 3.2.7 | Document à consulter : DT12 | Répondre sur DR7 |
| --- | --- | --- |

| 4 | COMMUNICATION AVEC LE SYSTEME |  |
| --- | --- | --- |
|  | Etude du réseau de l’entreprise | Durée conseillée : 50 min |

| 4 - 1 | Etude du réseau de l’entreprise |
| --- | --- |

| Q 4.1.1 | Document à consulter : DT13 | Répondre sur DR9 |
| --- | --- | --- |

|  | Etoile | Triangle | Anneau | Bus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réseau CANopen |  |  |  |  |
| Réseau Ethernet |  |  |  |  |

| Q 4.1.2 | Documents à consulter : DT13 DT14 DT15 | Répondre sur DR9 |
| --- | --- | --- |

192.168.1.0 /25 - 192.168.1.128 /25 – 255 255 255 128

| Q 4.1.3 | Documents à consulter : DT13 DT14 DT15 | Répondre sur DR9 |
| --- | --- | --- |

| La première adresse disponible de l’hôte | 192.168.1.129/25 |
| --- | --- |
| La dernière adresse disponible de l’hôte | 192.168.1.254/25 |
| L’adresse de diffusion (broadcast) | 192.168.1.255/25 |
| Le masque de sous-réseau en notation pointée | 255.255.255.128 |

| Q 4.1.4 | Document à consulter : DT13 | Répondre sur DR9 |
| --- | --- | --- |

Pour éviter les interactions entre l’administration et le pôle production.

| Q 4.1.5 | Document à consulter : DT13 | Répondre sur DR9 |
| --- | --- | --- |

Permet de faire la liaison entre les 2 sous réseaux.

| 4 - 2 | Etude de la communication du variateur avec la supervision. |
| --- | --- |

| Q 4.2.1 | Documents à consulter : DT13 – DT14 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Adresse de 192.168.1.133 /25 à 192.168.1.254 /25 - 255 255 255 128

| Q 4.2.2 | Documents à consulter : DT16 DT17 | Répondre sur DR10 |
| --- | --- | --- |

Altivar 2 en line terminaison donc en ON, rajout de l’altivar 3 donc passage en OFF (ATV2 n’est plus en line terminaison, ATV 3 en line terminaison donc position ON.

| Q 4.2.3 | Document à consulter : DT16 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Oui car 2 résistances  de boucle de 120 Ω en //

Réquivalent = 60 Ω. Donc valeur cohérente.

| Q 4.2.4 | Document à consulter : DT17 | Répondre sur DR10 |
| --- | --- | --- |

Doc réponse

| Q 4.2.5 | Document à consulter : DR10 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

OUI temps de transmission totale = 0,51 + 250 + 0,12 + 0,13 + 0, 12 =  251 ms < 1s.