BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2019

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

Matériel autorisé

L’usage de tout modèle de calculatrice avec ou sans mode examen est autorisé.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il soit complet.

Le sujet comporte 26 pages numérotées de la façon suivante :

- Dossier de présentation : DP1 à DP4

- Dossier questions : 		DQ1 à DQ9

- Documents réponses : 	DR1 à DR10

- Documents techniques : 	DT1 à DT17

Les candidats rédigeront les réponses aux questions posées sur les feuilles de copie ou, lorsque cela est indiqué sur le sujet, sur les documents réponses prévus à cet effet.

Tous les documents réponses sont à remettre en un seul exemplaire en fin d'épreuve

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2019

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOSSIER DE PRESENTATION

Ce dossier contient les documents DP1 à DP4

- Présentation de la station de traitement des eaux usées du bassin de l’Ehn :

Cette station d’épuration (STEP), en service depuis 2011, d’une capacité de 204500 équivalents-habitants,  l’installation traitera les eaux usées de 11 Communes situées sur les Terres de Saint Odile (soit 27 000 habitants) et les effluents des choucrouteries locales (soit l’équivalent des eaux usées de 140 000 habitants en débit de pointe).

  - Des solutions modernes pour répondre aux besoins industriels locaux.

- Le traitement des eaux usées urbaines :

La station épure 18 460 m3 par jour par temps sec et jusqu’à 38 700 m3 par jour par temps de pluie.

- Le traitement des jus de choucroute :

La transformation du chou pour la fabrication de choucroute est une activité locale très importante (le territoire réalise 70% de la production nationale). Les jus provenant de cette activité industrielle sont appelés « jus de choucroute ». Sa grande quantité est équivalente en eaux usées de 140 000 habitants en débit de pointe.

- Le traitement des boues :

Les boues constituent un sous-produit des stations de traitement des eaux, elles peuvent contenir plus de 95% d'eau en plus des matières en suspension et autres résidus.

- La production d’énergie :

Le biogaz issu du traitement des jus de choucroute et de la boue est utilisé soit directement dans le réseau de distribution de gaz soit transformé en électricité et eau chaude par deux groupes moteurs de cogénération.

  - Traitement des boues

La boue extraite du méthaniseur est encore liquide ; et va subir une déshydratation à travers quatre machines.

- La boue est d’abord essorée dans une centrifugeuse qui lui fait subir 3000 fois la gravité pour séparer l’eau de la matière.

- La déshydratation de la boue se poursuit par un sécheur thermique à couches minces: la matière est chauffée grâce à une circulation d’huile à 165°C.

- La boue est ensuite pressée dans le chopper pour obtenir des longs filaments (tels des spaghettis).

- Ces spaghettis sont enfin séchés grâce à de l’air chaud à travers le sécheur à bandes. Sous la chaleur, les filaments s’assèchent et se scindent pour former des granulés.

  - Le chopper

Partie sujet de l’étude :

Le Chopper

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2019

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOSSIER QUESTIONS

Ce dossier contient les documents DQ1 à DQ9

| 1 | Analyse de l’existant. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 30 min |

Mise en situation

Le service maintenance que vous venez d’intégrer a en charge la maintenance des équipements de la station d’épuration. Votre chef de service vous demande de prendre en compte la ligne de traitement des boues et de mener une analyse fonctionnelle et structurelle de celle-ci afin de pouvoir participer par la suite aux études d’amélioration de l’installation.

Problématique.

Pour des raisons environnementales, l’entreprise se doit de traiter toutes les boues et ainsi éviter tout rejet dans la rivière de l’Ehn. Comment sont-elles respectées tout au long de l’année ?

L’étude porte sur le Chopper.

| Q 1.1 | Document à consulter : DT1 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Sachant que le motoréducteur référencé K713_0200 D132M4 est alimenté

en 50 Hz, donner le nombre de tour par minute du rotor excentré : N rotor excentré.

| Q 1.2 | Document à consulter : aucun | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

La cylindrée des rotors excentrés est de 170 cm3.

Déterminer le débit volumique maxi QvMax en m3.h-1 que le Chopper peut traiter en une heure.

| Q 1.3 | Document à consulter : aucun | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

La STEP fonctionne en 3×8 et en moyenne 25 jours par mois.

Déterminer le débit volumique maxi mensuel QvMax-mensu en m3.mois-1 que peut traiter le Chopper.

| Q 1.4 | Document à consulter : aucun | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Tracer ce débit volumique maxi mensuel QvMax-mensu en m3.mois-1 sur l’histogramme du document réponse.

| Q 1.5 | Document à consulter : aucun | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

Conclure sur la possibilité du chopper à traiter tous les jus de choucroute.

| Q 1.6 | Document à consulter : DT1 | Répondre sur DR1 |
| --- | --- | --- |

La supervision située dans le service production permet d’afficher les valeurs des différents paramètres de production dont le débit massique QM à l’entrée et à la sortie des différents éléments de la chaîne de traitement des boues.

QM : débit massique en kg.h-1

QV : débit volumique en m3.h-1

ρ : masse volumique en kg.m-3

QM=QV ×ρ

Le débit volumique ne peut pas être visualisé sur la supervision, seul le débit massique l’est.

En utilisant le résultat de la question Q1.2, déterminer le débit massique à l’entrée du chopper en kg.h-1 et compléter le document réponse.

| 2 | Vérification des caractéristiques du motoréducteur. |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 1h40 |

Mise en situation

Après analyse, le service d’exploitation a identifié le Chopper comme le maillon faible de la chaîne de traitement des boues. Des modifications sont nécessaires pour augmenter la disponibilité de la machine et les capacités de production afin d’absorber le surplus des jus de choucroute.

Problématique.

Le service production demande d’augmenter la fréquence de rotation du moteur pour absorber le surplus de production. Le service maintenance est sollicité pour implanter un variateur de vitesse sur le motoréducteur pour palier à ce problème. Toutefois, l’augmentation de la vitesse du rotor excentré augmente la fatigue des ressorts de compression du système racleur. Ceux-ci ont donc été remplacés.

Il est donc nécessaire de vérifier que le motoréducteur est capable de supporter cette augmentation de charge due à l’implantation des nouveaux ressorts, de vérifier la vitesse nominale du moteur et le réglage des paramètres du variateur.

| Q 2.1 | Documents à consulter : DT2 – DR2 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Caractéristiques des anciens ressorts :

- La longueur comprimé du ressort 24 : L = 28 mm.

- Longueur à vide du ressort 24: L0 = 41 mm.

- Raideur du ressort 24: k = 9,5 N.mm-1.

- Relation liant l’effort de compression F (en N) et la déformation ΔL en mm d’un ressort de compression : 		F = k . Δl

Déterminer la déformation des anciens ressorts : ΔLar.

En déduire graphiquement, à l’aide des caractéristiques des ressorts, l’effort de compression développé par un ressort : Far.

| Q 2.2 | Document à consulter : DT3 | Répondre sur DR2 |
| --- | --- | --- |

Les nouveaux ressorts implantés ont pour référence : CD2324.

Déterminer la déformation des nouveaux ressorts dans les mêmes conditions de travail que les anciens : ΔLnr.

En déduire graphiquement, à l’aide des caractéristiques des ressorts, l’effort de compression de ces nouveaux ressorts : Fnr.

| Q 2.3 | Document à consulter : DT4 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Sachant que le matériau des anciens ressorts était en C85 et que le service maintenance a choisi les  nouveaux ressorts en 55S7 + trempe; justifier et argumenter le choix du service maintenance d’un point de vue coût et résistance vive élastique.

| Q 2.4 | Document à consulter : DT2 | Répondre sur DR3 |
| --- | --- | --- |

Hypothèses et données :

- L’étude est ramenée à un problème plan correspondant au plan de symétrie des rotors.

- Les poids et inertie des pièces seront négligés.

- Quelques soient les résultats précédents, l’action d’un nouveau ressort 24 sur le guide ressort 25 et de la boue sur le racleur 22, sera modélisée par une force en N tel que :

A(24/25)=170.x

- Le joint racleur 28 frottant sur la grille 5, on associera à ce contact, une action modélisée par une force B(5/28)  supposée appliquée au point B, (milieu de la zone de contact) et de direction inclinée de 11,5° par rapport à la normale au contact.

- L’articulation entre le racleur 22 et la cornière 20 sera considérée comme parfaite.

L’ensemble {22 + 25 + 28} est isolé.

Effectuer le Bilan des Actions Mécaniques Extérieures à l’ensemble isolé.

Déterminer graphiquement les efforts appliqués à l’ensemble {22 + 25 + 28}.

| Q 2.5 | Document à consulter : DT2 | Répondre sur DR4 |
| --- | --- | --- |

Tracer B(5/28)  sur le document réponse et déterminer graphiquement ou par calcul, la projection de B(5/28)  sur l’axe tangentiel t  , notée : Bt(5/28).

Sachant que le diamètre de la grille 5 est de 500 mm, déterminer le couple Cracleur en N.m induit par les 6 racleurs, par rapport à l’axe de rotation des rotors excentrés.

| Q 2.6 | Document à consulter : DT5 | Répondre sur DR5 |
| --- | --- | --- |

Compléter le bilan des couples agissants sur les rotors excentrées, en N.m, en précisant la valeur du :	- Couple Cracleur

- Couple de glissement du limiteur de couple CLC

En déduire le couple nominal en sortie du motoréducteur : Cnominal en N.m.

| Q 2.7 | Document à consulter : aucun | Répondre sur DR5 DR6 |
| --- | --- | --- |

Quels que soient les résultats précédents, nous prendrons : Cnominal = 600 N.m

Positionner le nouveau point de fonctionnement du au changement des ressorts sur la caractéristique du moteur. C=f(N)

En déduire la fréquence de rotation en sortie du motoréducteur : NB en tr.min-1.

Quelle implication a cette nouvelle fréquence de rotation sur la quantité de boue traitée ?

| Q 2.8 | Document à consulter : aucun | Répondre sur DR5 DR6 |
| --- | --- | --- |

Lorsque l’arbre excentré tourne à 72 tr.min-1, le chopper est capable de traiter un débit de boues Qmoy = 0,734 m3.h-1.

À quelle fréquence de rotation, NC, l’arbre du rotor excentré doit-il tourner pour absorber le débit maxi de boues : Qmax = 0,9 m3.h-1.

Positionner le nouveau point de fonctionnement sur la caractéristique du motoréducteur.

En déduire graphiquement la valeur du couple nominal en charge : Cn(ch) en N.m.

Conclure en justifiant si le motoréducteur convient à cette modification.

| Q 2.9 | Documents à consulter : DT5 - DT6 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Le motoréducteur est alimenté par un variateur de fréquence.

Pour un débit de Qmax = 0,9 m3.h-1, la vitesse de synchronisme du moteur est de 1900 tr.min-1. La fréquence du variateur, pour atteindre cette fréquence de synchronisme, est de  63,3 Hz. Justifier  cette valeur.

| Q 2.10 | Document à consulter DT5 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Quel paramètre doit être renseigné sur le variateur de fréquence ?

Ce paramètre a été réglé à 64 Hz, ce réglage est-il possible ?

| Q 2.11 | Documents à consulter : DT5 - DT6 | Répondre sur DR6 |
| --- | --- | --- |

Sachant que le rendement global du motoréducteur est de 86 % et que le cos φ moyen de l’installation est de 0,87, pour une tension réseau de U=400V, quel appareil assure la protection contre les surcharges ? Préciser le paramètre à renseigner ainsi que sa valeur.

| Q 2.12 | Documents à consulter : DT6 – DT7 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Préciser le type de schéma de liaison à la terre. Justifier votre réponse.

| Q 2.13 | Documents à consulter : DT7 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Après un défaut entre la phase n°1 et une carcasse métallique en aval de QF3 (Armoire Boues) expliquer comment sont protégées les personnes avec ce type de schéma de liaison à la terre ?

| 3 | Surveillance du processus |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Durée conseillée : 1h |

Mise en situation.

Une rotation synchronisée des rotors excentrés et des lames guillotines est nécessaire au bon fonctionnement du Chopper. Afin d’éviter un remplissage incomplet de la chambre des rotors excentrés, un capteur trémie niveau bas est implanté, et afin d’éviter un débordement de la trémie un capteur trémie niveau haut est implanté aussi.

Problématique.

Le service maintenance veut s’assurer que les capteurs implantés sur le système permettent un fonctionnement optimum de l’installation en toute sécurité.

| 3 - 1 | Surveillance de la rotation du rotor excentré et des bobineuses |
| --- | --- |

Cette analyse a pour but de vérifier que le capteur implanté sur l’arbre des bobineuses assure une bonne surveillance de la rotation du rotor excentré et des bobineuses.

Données :	Détecteur pour contrôle de rotation : OsiSense XSAV11373 version lente.

Lors de la mise en rotation de l’arbre du rotor excentré du Chopper, la vitesse de rotation nominale est atteinte au bout de 4 secondes.

La vitesse de rotation de l’arbre du rotor excentré est de 72 tr.min-1.

| Q 3.1.1 | Document à consulter : DT8 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Déterminer la vitesse de rotation en tr.min-1 de l’arbre des bobineuses.

| Q 3.1.2 | Documents à consulter : DT8 – DT9 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Déterminer le nombre d'impulsions en imp.min-1 reçu par le capteur.

| Q 3.1.3 | Document à consulter : aucun | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Donner la valeur du temps écoulé, en seconde, entre 2 impulsions. En déduire la fréquence du signal en Hertz (Hz).

| Q 3.1.4 | Document à consulter : DT9 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Le choix de la version lente de ce capteur permet-il un bon comptage des impulsions ?

| Q 3.1.5 | Document à consulter : DT9 | Répondre sur DR7 |
| --- | --- | --- |

Le «réglage du seuil de fréquence » est réglé à partir d’un potentiomètre sur 13 tours.

Justifier le réglage sur 13 tours de ce potentiomètre.

| Q 3.1.6 | Document à consulter : DT9 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Lors du démarrage du rotor excentré, le temps mis par celui-ci pour atteindre sa vitesse nominale pose-t-il un problème de détection de vitesse ?

| 3 - 2 | Surveillance du remplissage de la trémie |
| --- | --- |

Cette analyse a pour but de vérifier que les capteurs implantés dans la trémie assurent une bonne surveillance du remplissage de celle-ci.

Données :

La solution retenue par le service maintenance est celle représentée sur le document DT7.

- Capteur Type détecteur  de niveau pour solides Soliphant FEM 20.

- La masse volumique des boues est réglée sur « haute densité ».

- La température du process (Tp) est de 65°C

| Q 3.2.1 | Documents à consulter : DT8 – DT10 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

L'implantation des capteurs de niveau bas et de niveau haut est-elle conforme aux indications du constructeur ? Justifier votre réponse.

| Q 3.2.2 | Documents à consulter : DT10 – DT11 – DT12 | Répondre sur DR8 |
| --- | --- | --- |

Analyser le comportement du système lorsque le capteur de niveau haut est défaillant.

Son contact 6 -7 reste collé (toujours passant).

En fonction de l’état du capteur de niveau haut :

- Compléter le comportement du système en précisant l’état du relais KA1 et l’information fournie par l’API.

- Analyser la sécurité de fonctionnement en rayant les mentions inutiles.

| Q 3.2.3 | Documents à consulter : DT11 – DT12 | Répondre sur DR8 |
| --- | --- | --- |

Analyser le comportement du système s’il n’y a plus de continuité électrique entre la borne 7 et la borne A1 de la bobine de KA1 du capteur de niveau Haut.

| Q 3.2.4 | Documents à consulter : DT11 – DT12 | Répondre sur DR8 |
| --- | --- | --- |

Analyser le comportement du système s’il n’y a plus de continuité électrique entre la borne 7 et la borne A1 de la bobine de KA2 du capteur de niveau Bas.

| Q 3.2.5 | Document à consulter : DT12 | Répondre sur DR7 |
| --- | --- | --- |

Indiquer la position du commutateur en mode sécurité (sécurité anti débordement) pour le capteur de niveau Haut.

| Q 3.2.6 | Document à consulter : DT12 | Répondre sur DR7 |
| --- | --- | --- |

Indiquer la position du ‘commutateur en mode sécurité (protection marche à vide) pour le capteur niveau Bas.

| Q 3.2.7 | Document à consulter : DT12 | Répondre sur DR7 |
| --- | --- | --- |

Indiquer la position du commutateur pour la densité apparente par rapport au réglage de la densité pour les deux capteurs (Haut et Bas).

| 4 | COMMUNICATION AVEC LE SYSTEME |  |
| --- | --- | --- |
|  | Étude du réseau de l’entreprise | Durée conseillée : 50 min |

Mise en situation :

Le système d'entraînement du rotor de compression des boues a donc été modifié par un sous-traitant de l'entreprise. Le service d'exploitation désire surveiller en temps réel l'évolution des paramètres de fonctionnement de l'ensemble Moto-variateur. Les informations seront transmises directement au centre de supervision via le réseau de l'entreprise.

Problématique :

Le variateur installé communique avec un automate programmable via un réseau CANopen. Cet ensemble communique avec la supervision en temps réel via un réseau Ethernet. Vous devez vérifier la bonne configuration des différents éléments

| 4 - 1 | étude du réseau de l’entreprise |
| --- | --- |

Les adresses IP du réseau de l’entreprise appartiennent à la classe C.  Les adresses utilisées sont de type privées et ont la plage d’adressage suivante :

Plage d’adressage de l’entreprise

192.168.1.0 à 192.168.1.255

En utilisant un masque de sous-réseau approprié, le réseau de l’entreprise est décomposé en deux sous-réseaux (Administration, Pôle production).

| Q 4.1.1 | Document à consulter : DT13 | Répondre sur DR9 |
| --- | --- | --- |

Indiquer la topologie physique des réseaux Ethernet et CANopen en cochant la bonne réponse dans le tableau du document réponse.

| Q 4.1.2 | Documents à consulter : DT13 DT14 DT15 | Répondre sur DR9 |
| --- | --- | --- |

Donner l’adresse IP des deux sous-réseaux utilisés par l’entreprise. Vous préciserez le masque de sous-réseau utilisé.

| Q 4.1.3 | Documents à consulter : DT13 DT14 DT15 | Répondre sur DR9 |
| --- | --- | --- |

Pour le sous-réseau du Chopper (192.168.1.128/25), compléter le tableau du document réponses, en indiquant :

- La première adresse disponible, La dernière adresse disponible,

- L’adresse de diffusion (broadcast), Le masque de sous-réseau.

| Q 4.1.4 | Document à consulter : DT13 | Répondre sur DR9 |
| --- | --- | --- |

Expliquer pourquoi le réseau de l’entreprise est décomposé en deux sous-réseaux :

- Administration

- Pôle production

| Q 4.1.5 | Document à consulter : DT13 | Répondre sur DR9 |
| --- | --- | --- |

Donner le rôle du routeur dans l’installation.

| 4 - 2 | Étude de la communication du variateur avec la supervision. |
| --- | --- |

Le pôle de production ayant l’adresse de sous réseau  192.168.1.128 /25.

| Q 4.2.1 | Documents à consulter : DT13 – DT14 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Donner une adresse IP encore disponible pour intégrer un autre équipement sur le réseau pôle production ainsi que le masque de sous réseau.

| Q 4.2.2 | Documents à consulter : DT16 - DT 17 | Répondre sur DR10 |
| --- | --- | --- |

Le bus CanOPEN nécessite des résistances terminales (LT) pour fonctionner correctement :

- Justifier le passage de ON à OFF du commutateur de la prise CanOPEN présente sur  l’Altivar n°2.

- Indiquer la position du commutateur de la prise CanOPEN présente sur  l’Altivar n°3.

| Q 4.2.3 | Document à consulter : DT16 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Une mesure ohmique de la boucle CanOPEN  entre CAN_H et CAN_L nous donne une valeur de 59,3 Ω. Cette valeur ohmique est-elle cohérente au vue de la structure de la boucle CanOPEN.

| Q 4.2.4 | Document à consulter : DT17 | Répondre sur DR10 |
| --- | --- | --- |

Pour le réseau CanOPEN le paramètre bdCO est réglé sur la valeur 250 kbits/s.

Compléter sur le document réponse les flux d’information manquants dans chaque étiquette, en précisant :

- Type :    CanOPEN ou Ethernet.

- Débit : selon réseau.

- Longueur de la trame en bit. : selon réseau.

| Q 4.2.5 | Document à consulter : DR10 | Répondre sur feuille de copie |
| --- | --- | --- |

Calculer le temps de transmission d’une information entre le variateur et la supervision.

Le temps de réaction, entre un événement survenu sur le variateur et le renseignement de la supervision, ne doit pas excéder 1 seconde. Notre installation répond-elle à cette condition ?

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2019

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOCUMENTS REPONSES

Ce dossier contient les documents DR1 à DR10

Q 1.1

N rotor excentré.=

Q 1.2

QvMax =

Q 1.3

QvMax mensu =

Q 1.4

Q 1.5

Q 1.6

Q 2.1

Déformation des anciens ressorts ΔL(ar).=

Q 2.2

Déformation des nouveaux ressorts ΔL(nr).=

Caractéristiques des ressorts

Q 2.4

Bilan des Actions Mécaniques Extérieures à l’ensemble {22 + 25 + 28}

| Force | Point | Direction | Sens | Module (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Résultats

Q 2.5

Bt(5/28) =

Couple induit par les 6 racleurs : Cracleur =

Q 2.6

Cnominal =

Q 2.7

| NB= |  |
| --- | --- |
| Implication de NB sur la quantité de boue traitée. |  |

Q 2.8

| NC= | Cn(ch)= |
| --- | --- |
| Le motoréducteur convient-il à cette modification ? |  |  |

(72 tr.min-1,535 Nm)

N ( tr.min-1)

Q 3.1.5

Courbe de réglage du potentiomètre pour OsiSense XSAV

Version lente (6  --- 150 impulsions/minute)

| Q 3.2.5 et Q 3.2.7 | Q 3.2. 6 et Q 3.2.7 |
| --- | --- |
| Zone à compléter Q 3.2.6 et Q 3.2.7 Zone à compléter Q 3.2.5 et Q 3.2.7 |  |

| Q 3.2.2 | Comportement du système | Analyse (rayer les mentions inutiles) |
| --- | --- | --- |
| Capteur de niveau haut : * Niveau haut non atteint. | Etat du relais KA1 : Le relais KA1 est activé. Information fournie par l’API : Niveau haut non atteint | Ne rien inscrire |
| Capteur de niveau haut : * Niveau haut atteint | Etat du relais KA1 : ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. Information fournie par l’API : | Ne rien inscrire |
| Capteur de niveau haut : * Niveau haut atteint * Contact 6-7 collé (toujours passant) | Etat du relais KA1 : ……………………………………………………………………. Information fournie par l’API : ……………………………………………………………………. | Sécurité négative Redondance Sécurité positive |
| Q 3.2.3 | Comportement du système | Analyse (rayer les mentions inutiles) |
| Capteur de niveau haut : * Niveau haut non Atteint * Plus de continuité électrique entre borne 7 et A1 de KA1. | Etat du relais KA1 : ……………………………………………………………………. Information fournie par l’API : ……………………………………………………………………. | Sécurité négative Redondance Sécurité positive |
| Q 3.2.4 | Comportement du système | Analyse (rayer les mentions inutiles) |
| Capteur de niveau bas: * Niveau bas non atteint. | Etat du relais KA2 : ……………………………………………………………………. Information fournie par l’API : ……………………………………………………………………. | Ne rien inscrire |
| Capteur de niveau bas : * Niveau bas non Atteint * Plus de continuité électrique entre borne 7 et A1 de KA2. | Etat du relais KA2 : ……………………………………………………………………. Information fournie par l’API : ……………………………………………………………………. | Sécurité négative Redondance Sécurité positive |

Q.4-1-1

|  | Etoile | Triangle | Anneau | Bus |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Réseau CANopen |  |  |  |  |
| Réseau Ethernet |  |  |  |  |

Q.4-1-2

Q.4-1-3

| La première adresse disponible de l’hôte |  |
| --- | --- |
| La dernière adresse disponible de l’hôte |  |
| L’adresse de diffusion (broadcast) |  |
| Le masque de sous-réseau en notation pointée |  |

Q.4-1-4

Q.4-1-5

Q.4-2-2

Q.4-2-4

Commutateur

Prise CANopen

Altivar 3

Réponse :

Type :

Débit :

Longueur Trame (bit) :

Réponse :

Type :

Débit :

Longueur Trame (bit) :

Réponse :

Type :

Débit : 250 kb/s

Longueur Trame (bit) :

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

maintenance des systÈmes

Option : Systèmes de production

Session 2019

# U 42 : Analyse des solutions technologiques

Durée : 4 heures – Coefficient : 4

DOCUMENTS TECHNIQUES

Ce dossier contient les documents DT1 à DT17

Documentation  technique du motoréducteur  du Chopper

Eclaté ensemble racleur

| 29 | 1 | Axe d’articulation |
| --- | --- | --- |
| 28 | 3 | Joint |
| 27 | 3 | Goupille |
| 26 | 3 | Rondelle plate |
| 25 | 3 | Guide de ressort |
| 24 | 3 | Ressort |
| 23 | 1 | Racleur gauche |
| 22 | 1 | Racleur central |
| 21 | 1 | Racleur droit |
| 20 | 1 | Cornière |
| Rep. | Nb. | Désignation |

Un « bon » ressort peut se déformer et revenir à sa forme initiale si la valeur de sa résistance élastique n’est pas dépassée.

Ceci peut se synthétiser par la notion de « résistance vive élastique » du matériau :

Résistance vive élastique=Re22×E

| Matériau | Indice prix | Température maxi °C | E N.mm-2 | Re daN.mm-2 | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C 60 | 1 | 120 | 200 000 | 60 | Solution économique |
| C 85 | 1,4 | 180 | 200 000 | 70 | Pour petit ressort, résistant, tenace |
| Aciers au chrome vanadium 50 CV 4 | 3 | 220 | 196 000 | 118 trempé | Endurants, résistant à la fatigue, résistant aux chocs |
| Aciers au chrome silicium 55 SC 7 | 4 | 250 | 203 000 | 137 trempé | Résistant à la fatigue et aux chocs élevés |
| Aciers au chrome silicium 45 SCD 6 | 4,5 | 270 | 202 000 | 157 trempé | Haute résistance à la fatigue et aux chocs |
| Aciers au silicium 55 S 7 | 2,5 | 265 | 198 000 | 138 trempé | Bonne résistance à la fatigue |
| INCONEL 625 | 20 | 450 | 205 000 | 98 | Très bonne résistance à la chaleur |

Poulie motrice et limiteur de couple

Variateur de fréquence ATV 61.

- Fonctions de protection :

- Protection thermique du moteur et du variateur, gestion sonde thermique PTC.

- Protection contre les surcharges et les surintensités en régime permanent.

- Protection mécanique de la machine avec la fonction fréquences occultées, rotation phase.

- Protection de l’installation avec la détection des sous charges et des surcharges.

- Protection par gestion de nombreux défauts et groupes d’alarmes configurables.

- Fonctions de sécurité :

- Sécurité des machines par la fonction « Power Removal » intégrée. Cette fonction interdit le redémarrage intempestif du moteur.

- Sécurité de l’installation par la fonction marche forcée avec inhibition des défauts, sens de marche et référence configurables.

- Paramétrage :

| Code | Nom / Description |
| --- | --- |
| Ith (A) | Courant de protection thermique du moteur, à régler à l’intensité nominale lue sur la plaque signalétique du moteur ou à la valeur du courant circulant dans le circuit. |
| ACC (s) | Accélération : temps pour accélérer de 0 à la fréquence nominale moteur, s’assurer que cette valeur est compatible avec l’inertie entrainée. |
| dEC (s) | Décélération : temps pour décélérer de la fréquence nominale moteur à 0, s’assurer que cette valeur est compatible avec l’inertie entrainée. |
| LSP (Hz) | Petite vitesse : fréquence moteur à consigne mini, réglage de 0 à HSP. |
| HSP (Hz) | Grande vitesse : fréquence moteur à consigne maxi, réglage de LSP à fréquence maxi tFr. |
| tFr (Hz) | Fréquence maxi – tFr réglable de 0 à 500 Hz. Réglage STEP (station d’épuration): 72 Hz |

Circuit de puissance du chopper

Nota :

Le neutre de l’installation et les masses métalliques des différents matériels sont reliés à la même prise de terre.

Le neutre et le conducteur de protection sont confondus (PEN).

Implantation des différents capteurs :

Les poulies pour courroie crantée de l’arbre rotor excentré et bobineuse comportent 36 dents chacune.

La bobineuse comprend un arbre traversant équipé de 2 pales déplacées de 180°.

Elle permet de mélanger soigneusement et de transporter la pâte de boues pré-concentrée qui est éjectée de l’évaporateur à couche mince vers le Chopper.

Le motoréducteur est accouplé à l’arbre du rotor excentré.

Zr

Détecteurs de proximité inductifs OsiSense XS Application

Détecteurs pour contrôle de rotation, glissement, surcharge

Forme cylindrique

FONCTIONS

Les détecteurs inductifs pour contrôle de rotation ont la particularité de réunir, dans un même boîtier, les fonctions de prises d'information associées à celles d'un traitement par comparateur d'impulsions permettant ainsi de réaliser un contrôleur de rotation intégré.

Ces appareils sont une solution avantageuse pour la réalisation de contrôles de glissement, de rupture de bande, de rupture d'accouplement, de surcharge, etc. dans les applications suivantes : bandes transporteuses, élévateurs à godets, vis d'Archimède, broyeurs- concasseurs, pompes, centrifugeuses-essoreuses, mélangeurs-malaxeurs, etc.

PRINCIPE

Le signal de sortie de ce type de détecteur est traité par un comparateur d’impulsions intégré dans l'appareil.

La fréquence des impulsions Fc émise par le mobile à contrôler est comparée à la fréquence Fr préréglée sur l'appareil.

Le circuit de commutation de sortie du détecteur est à l'état fermé pour Fc > Fr et l'état ouvert pour Fc < Fr.

Les détecteurs XSAV sont particulièrement adaptés pour la détection de sous-vitesse : quand la vitesse du mobile à contrôler Fc passe, à la suite d'un ralentissement, en dessous d'un seuil préréglé Fr.

Cette détection se traduit par l'ouverture du circuit de sortie de l'appareil.

Nota : Le contrôle de rotation devient effectif 9 secondes après la mise sous tension du détecteur, ceci afin de permettre au mobile à contrôler d'atteindre sa vitesse nominale. Durant ce temps, la sortie est à l’état fermé.

Une adresse IP est composée d’un identificateur réseau et d’un identificateur d’hôte.

Sur un réseau, la première adresse correspond à l’adresse du réseau et la dernière adresse correspond à l’adresse de broadcast. Elles sont donc réservées et ne doivent pas être utilisées.

Remarque : c’est par l’intermédiaire d’un masque de réseau que l’on peut distinguer l’identifiant de réseau de l’identifiant d’un hôte.

Identifiant hôte (Host-ID)

Identifiant réseau (Net-ID)

Exemple :

| Adresse de classe C | 192 | 168 | 1 | 32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Masque de sous-réseau | 255 | 255 | 255 | 0 |
| Adresse de réseau | 192.168.1.0 |  |  |  |
| Adresse de broadcast | 192.168.1.255 |  |  |  |
| Identification de l’hôte | 32 |  |  |  |

Pour s'affranchir de l’écriture des masques d'adresses IP, une nouvelle notation a été introduite.

Elle consiste à noter le nombre de bits à 1 du masque à partir de la gauche, précédé du caractère « / »' à la suite de l'adresse. Attention, les bits à 1 sont obligatoirement consécutifs dans cette notation.

Exemple :

| Adresse IP | 192.168.1.140 / 25 |
| --- | --- |

La notation /25 correspond à un masque avec 25 bits à 1, soit le masque 255.255.255.128 associé à l’adresse IP 192.168.1.140.

| Adresse IP en notation pointée | 192 | 168 | 1 | 140 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Masque de sous-réseau en notation binaire | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 1000 0000 |
| Masque de sous-réseau en notation pointée | 255 | 255 | 255 | 128 |

25 bits à 1

Détermination de l’adresse du réseau :

Pour connaître une adresse (R), il faut poser l'opération ET logique suivante : R = (IP) ET (M), ou IP est une adresse et M est le masque de sous-réseau.

Avec l’exemple précédent :

| Adresse IP en notation binaire | 1100 0000 | 1010 1000 | 0000 0001 | 1000 1100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Masque de sous-réseau en notation binaire | 1111 1111 | 1111 1111 | 1111 1111 | 1000 0000 |
| ET logique entre Adresse IP et Masque de sous-réseau : Adresse du réseau | 1100 0000 | 1010 1000 | 0000 0001 | 1000 0000 |
| Adresse du réseau en notation pointée | 192 | 168 | 1 | 128 |

Plan d’adressage suivant schéma installation

| Adressage réseau n°1 : Administration |  |
| --- | --- |
| 192.168.1.11 | 255.255.255.128 |
| 192.168.1.12 | 255.255.255.128 |
| 192.168.1.13 | 255.255.255.128 |
| 192.168.1.126 | 255.255.255.128 |
| Adressage réseau n°2 : Pôle production |  |
| 192.168.1.129 | 255.255.255.128 |
| 192.168.1.130 | 255.255.255.128 |
| 192.168.1.131 | 255.255.255.128 |
| 192.168.1.132 | 255.255.255.128 |
| 192.168.1.140 | 255.255.255.128 |
| 192.168.1.254 | 255.255.255.128 |

Position OFF

Position ON

Commutateur d’extrémité de ligne de la prise CANopen

Structure générale d’une trame CANopen

| Start of Frame | Arbitration Field | Control Field | Data Field | CRC Field | ACK Field | End of Frame |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Début du cadre | Champ d’arbitrage | Champ de contrôle | Champ de données | Champ CRC | Champ ACK | Fin de cadre |
| 1 bit | 32 bits | 6 bits | 8 octets | 16 bits | 2 bits | 7 bits |

CRC : contrôle de redondance cyclique. ACK : Abréviation ACKnowledged, accusé de réception.

Structure générale d’une trame Ethernet

| Préambule | Destination | Source | Type | Data Upper Layers | FCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 octets | 6 octets | 6 octets | 2 octets | 1500 octets | 4 octets |

Data Upper Layers : Couches supérieures des données

FCS : Frame Check Sequence. Ensemble d’octets permettant de vérifier que la réception s’est effectuée sans erreur.

Vitesse de transmission : Câble RJ45 100 Mbit/s