Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E1 : Épreuve scientifique et technique

Sous-épreuve E11 (unité 11) :

Analyse et exploitation de données techniques

SESSION 2019

DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES

TABLEAU DES LIAISONS

| Nom de la liaison | Représentations planes | Perspective | Degrés de liberté | mobilités |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liaison encastrement de centre B |  |  | Translation; Rotation. 0; 0. 0; 0. 0; 0. | Aucun mouvement possible |
| Liaison glissière de centre A et d'axe X |  |  | Translation; Rotation. Tx; 0. 0; 0. 0; 0. |  |
| Liaison pivot de centre A et d'axe X |  |  | Translation; Rotation. 0; Rx. 0; 0. 0; 0. |  |
| Liaison Pivot Glissant de centre C et d'axe X |  |  | Translation; Rotation. Tx; Rx. 0; 0. 0; 0. |  |
| Liaison hélicoïdale de centre B et d'axe Y |  |  | Translation; Rotation. 0; 0. Ty; Ry=Ty*2/p. 0; 0. |  |
| Liaison Appui Plan de centre D et de normale Z |  |  | Translation; Rotation. Tx; 0. Ty; 0. 0; Rz. |  |
| Liaison rotule de centre O |  |  | Translation; Rotation. 0; Rx. 0; Ry. 0; Rz. |  |
| Liaison rotule à doigt de centre O d'axe X |  |  | Translation; Rotation. 0; 0. 0; Ry. 0; Rz. |  |
| Liaison linéaire annulaire de centre B et d'axe X |  |  | Translation; Rotation. Tx; Rx. 0; Ry. 0; Rz. |  |
| Liaison linéïque rectiligne de centre C, d'axe X et de normale Z |  |  | Translation; Rotation. Tx; Rx. Ty; 0. 0; Rz. |  |
| Liaison ponctuelle de centre O et de normale Z |  |  | Translation; Rotation. Tx; Rx. Ty; Ry. 0; Rz. |  |

VUE D’ENSEMBLE PALETTISEUR – MOUVEMENTS POSSIBLES

- Sous-ensemble tour

- Convoyeur d’entrée

- Tête de robot

- Armoire électrique avec PCI (côté alimentation)

- Armoire électrique (côté commande)

- Section d’entraînement

- Palier

- Sous-ensemble longeron

- Cadre de fond

- Sous-ensemble chariot

- Bras télescopique

- Sous-ensemble cadre de chariot

- Section commutation

- Colonnes

EXTRAIT CATALOGUE CONSTRUCTEUR VERIN

Option

Accessoire

Quantité commutateur

Modèle commutateur

Style de montage

Comment décoder ?

Longueur de course

Diamètre

alésage

Longueur (en mm)

Exemple de décodage :

CMK2-00-20-100-R0-R-VY

Style de montage : basique

Diamètre intérieur : 20 mm

Longueur : 100 mm

Modèle de commutateur : R0

Quantité commutateur : 1 sur le côté de la tige

Option : boss cut off

Accessoire : rod clevis

Diamètre (en mm)

EXTRAIT DU GUIDE DU DESSINATEUR INDUSTRIEL

FILETAGE – PROFIL METRIQUE ISO

p=pas

H=hauteur du filetage=0,866 x p

D=d diamètre nominal

D2=d2 = Diamètre sur le flanc

d2= d - 0,6495 x p

D1=d1= diamètre intérieur du taraudage (écrou) = d – 1,0825 x p

d3= diamètre intérieur du filetage

d3= d – 1,2268 x p

TABLEAU RESISTANCE MECANIQUE A LA RUPTURE (Rm) ET D’ELASTICITE (Re) DES VIS EN FONCTION DE LA CLASSE DE QUALITE

Classe

de qualité

FORMULAIRE ADHERENCE T F F : force résultante φ T : force tangentielle N : force normale N Cos φ = N / F Cône de frottement Sin φ = T / F Tan φ = T / N

RELATIONS SPECIFIQUES Poids d’une masse : P= m x g Avec : P : poids en N m : masse en kg g : accélération de la pesanteur en m/s2 Pression : p = F / S Avec : p : pression en MPa F : force en N S : surface en mm2 1 bar = 105 Pa= 0,1 Mpa

FORMULAIRE DE RESISTANCE DES MATERIAUX

| CONTRAINTE DE TRACTION COMPRESSION |  |
| --- | --- |
| = N / S | : Contrainte de traction en mégapascal (Mpa) N : Effort normal (perpendiculaire à la surface) en Newton (N) S : Surface comprimée en millimètre carré (mm²) |
| CONDITION DE RESISTANCE |  |
| ≤ Rpe | : Contrainte de traction en mégapascal (Mpa) Rp : Résistance pratique de rupture à l'extension du matériau utilisé en mégapascal (Mpa) |
| DEFORMATION ELASTIQUE |  |
| N x L E x S L = | L : Allongement de la pièce en millimètre (mm) N : Effort normal (effort de traction) en Newton (N) L : Longueur de la pièce en millimètre (mm) S : Surface cisaillée en millimètre carré (mm²) E : Module d'élasticité longitudinal (module de Young) en MPa |
| RESISTANCE PRATIQUE A L'EXTENSION Rpe |  |
| Rpe = Re / k | Rpe : Résistance pratique de rupture ou d'élasticité à l'extension du matériau utilisé en mégapascal (Mpa) Re : Résistance à la rupture ou d'élasticité par extension du matériau utilisé en mégapascal (Mpa) k : Coefficient de sécurité |

NOMENCLATURE PINCE DE MANUTENTION

| 42 | 2 | Tampon |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 16 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux ISO4762-M5x12 |  |  |
| 40 | 2 | Roulement à 1 rangée de billes à contact radial |  |  |
| 39 | 1 | Disque de friction |  |  |
| 38 | 1 | Arbre |  |  |
| 37 | 1 | Flasque |  |  |
| 36 | 12 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux ISO4762-M6x12 |  |  |
| 35 | 1 | Vérin pneumatique double effet |  |  |
| 34 | 2 | Barre guide |  |  |
| 33 | 4 | Douille linéaire |  |  |
| 32 | 4 | Axe linéaire de précision |  |  |
| 31 | 8 | Support d’arbre |  |  |
| 30 | 2 | Axe |  |  |
| 29 | 1 | Partie inférieure de l’accouplement rapide |  |  |
| 28 | 1 | Rail pour interrupteur et capteur |  |  |
| 27 | 8 | Rondelle W6 |  |  |
| 26 | 24 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux ISO4762-M6x16 |  |  |
| 25 | 2 | Support galet de came |  |  |
| 24 | 2 | Galet de came avec axe |  |  |
| 23 | 2 | Plaque |  |  |
| 22 | 4 | Rondelle W3 |  |  |
| 21 | 4 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux ISO4762-M3x12 |  |  |
| 20 | 2 | Capteur optique |  |  |
| 19 | 4 | Ecrou hexagonal ISO4034-M5 |  |  |
| 18 | 4 | Rondelle W5 |  |  |
| 17 | 4 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux ISO4016-M5x25 |  |  |
| 16 | 2 | Equerre support capteur optique |  |  |
| 15 | 6 | Rondelle plate ISO7092 Type S - 4 |  |  |
| 14 | 6 | Rondelle W4 |  |  |
| 13 | 6 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux ISO4762-M4x10 |  |  |
| 12 | 1 | Capteur de proximité inductive |  |  |
| 11 | 1 | Equerre support capteur |  |  |
| 10 | 9 | Rondelle W8 |  |  |
| 09 | 1 | Equerre manutention pince |  |  |
| 08 | 13 | Vis à tête cylindrique à 6 pans creux ISO4762-M8x16 |  |  |
| 07 | 2 | Contrôleur de vitesse |  |  |
| 06 | 1 | Ecrou hexagonal M10 |  |  |
| 05 | 1 | Ecrou hexagonal M16 |  |  |
| 04 | 1 | Cylindre auto-alignement M16x1,5 |  |  |
| 03 | 1 | Equerre de fixation vérin |  |  |
| 02 | 1 | Corps pince |  |  |
| 01 | 2 | Pince |  |  |
| REP | NBR | DESIGNATION | Matière | Observation |

13

X

Z

X

Y

Y

Z

FONCTION DE SERVICE

DIAGRAMME FAST

PARTIES DU PALETTISEUR

SOLUTIONS TECHNIQUES

FONCTIONS TECHNQIUES

Translater suivant l’axe X

Déplacer les cartons verticalement

Faire pivoter les cartons

Déplacer les cartons transversalement

Saisir les cartons

Translater suivant l’axe Z

Moteur électrique

Poulies-courroie

Tourner la tête autour de l’axe Z

Transformer un mouvement de rotation en un mouvement de translation

Transformer une énergie électrique en énergie mécanique de rotation

Guider en translation suivant l’axe Y

Transformer un mouvement de rotation en un mouvement de translation

Transformer une énergie électrique en énergie mécanique de rotation

Guider en translation suivant l’axe X

Transformer un mouvement de rotation en un mouvement de translation

Transformer une énergie électrique en énergie mécanique de rotation

Transformer une énergie pneumatique en énergie mécanique de translation

Guider les pinces en translation

Permettre la simultanéité du mouvement

Poulies-courroie

Rails + glissière

Moteur électrique et réducteur

Translater suivant l’axe Y

Moteur électrique

Rails + galets

Poulies-courroie

Moteur électrique et réducteur

Rails + glissière

Poulies-courroie

Vérin pneumatique

Axes linéaires de précision

+ douilles linéaires

Saisir et déposer les cartons

Bras télescopique

Chariot

Section entrainement

+Cadre de conduite

+Section cadre du chariot

Palier

Tête de robot

Palettiser des cartons

Barres guide + arbre

+ disque

Transformer une énergie électrique en énergie mécanique de rotation

Guider en translation suivant l’axe Z