Baccalauréat Professionnel

« Maintenance des Équipements Industriels »

ÉPREUVE E2

Analyse et préparation d'une activité de maintenance

SESSION 2019

DOSSIER TECHNIQUE et RESSOURCES

RAPPEL DE GESTION DE MAINTENANCE

| Taux de rendement synthétique | C’est un indicateur de l’efficacité d’une ligne de production. Formule : TRS = Tu / Tr |
| --- | --- |
| Temps utile | Le temps utile étant le temps où la machine produit des pièces bonnes à sa cadence normale |
| Temps requis | La durée liée à la production de pièces bonnes |

DECOMPOSITION DES TEMPS DE PRODUCTION DE LA LIGNE DE PRODUCTION

- Le temps utile de la ligne de production est : 3920 heures

- Le temps requis de la ligne de production pour réaliser la quantité de « bonnes palettes empilées » est : 6030 heures

TABLEAU DE RELEVE DES ARRETS DU BRAS MANIPULATEUR SUR 1 SEMAINE

| Date | Type de l’arrêt | Temps d’arrêt en mn |
| --- | --- | --- |
| 20/06 | Chute des cartons lors de la rotation du bras manipulateur | 8 |
| 20/06 | Défaut position de la table de levage | 5 |
| 20/06 | Réunion production | 10 |
| 20/06 | Chute des cartons lors de la rotation du bras manipulateur | 12 |
| 20/06 | Chute des cartons lors de la rotation du bras manipulateur | 5 |
| 20/06 | Ecrasement des cartons lors du serrage des pinces du bras manipulateur | 18 |
| 21/06 | Défaut position de la table de levage | 7 |
| 21/06 | Remplacement ILS entrée des cartons | 9 |
| 21/06 | Chute des cartons lors de la rotation du bras manipulateur | 5 |
| 21/06 | Défaut position de la table de levage | 8 |
| 21/06 | Perte détection position basse du bras manipulateur | 12 |
| 21/06 | Défaut position de la table de levage | 11 |
| 21/06 | Ecrasement des cartons lors du serrage des pinces du bras manipulateur | 8 |
| 21/06 | Chute des cartons lors de la rotation du bras manipulateur | 8 |
| 21/06 | Ecrasement des cartons lors du serrage des pinces du bras manipulateur | 8 |
| 22/06 | Défaut position de la table de levage | 10 |
| 22/06 | Chute des cartons lors de la rotation du bras manipulateur | 3 |
| 22/06 | Ecrasement des cartons lors du serrage des pinces du bras manipulateur | 7 |
| 22/06 | Réunion production | 5 |
| 22/06 | Défaut position de la table de levage | 7 |
| 23/06 | Perte détection position basse du bras manipulateur | 8 |
| 23/06 | Chute des cartons lors de la rotation du bras manipulateur | 8 |
| 24/06 | Défaut position de la table de levage | 10 |
| 24/06 | Attente cartons depuis zone blanche | 5 |
| 24/06 | Réunion production | 10 |

HYDRAULIQUE

| Nom | Repère | SYMBOLE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schémas de distributeurs | ...V… |  |  |  |  |
| Schémas de Clapets | …V… |  |  |  |  |
| Accumulateur | … Z … | Accumulateur liquide – gaz avec séparation (à vessie) | Accumulateur liquide – gaz Sans séparation (sans vessie) | Accumulateur à poids (à vessie) | Accumulateur à ressort (à vessie) |
| Blocs de Sécurité pour Accumulateur | ...V… | Soupape de décharge à commande manuelle et électrique | Soupape de décharge à commande manuelle |  |  |

=

~

~

=

Accumulateurs Hydrauliques

PNEUMATIQUE

| Nom | Repère | SYMBOLE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schémas de Réducteurs de Débit | …V… |  |  |  |  |
| Schémas de Limiteurs de Pression | …V… |  |  |  |  |
| Schémas de Capteurs (sortie électrique) | …S… |  |  |  |  |
| Schéma de Réducteurs de Pression | …V… |  |  |  |  |
| Indicateurs | …Z… |  |  |  |  |

Programme du système « SOCO » pour 4 niveaux de cartons

Grafcet de mise à niveau de la palette point de vue système :

300

300

Etape 2  ET  Présence Palette  ET  Table Niveau 0

MONTER LA TABLE

301

Table Niveau 3

ET  Commutateur sur position A

302

Niveau rempli sur la palette

DESCENDRE LA TABLE

303

Table Niveau 2

304

Niveau rempli sur la palette

Table Niveau 1

306

305

307

308

DESCENDRE LA TABLE

DESCENDRE LA TABLE

Niveau rempli sur la palette

Table Niveau 0

Niveau rempli sur la palette

Tableau d’adressage point de vue Automate

| Fonction | Adressage |
| --- | --- |
| Présence Palette | % I1.5 |
| Détecteur Niveau 0 | % I1.10 |
| Détecteur Niveau 1 | % I1.11 |
| Détecteur Niveau 2 | % I1.12 |
| Détecteur Niveau 3 | % I1.13 |
| Détecteur Niveau 1’ | % I1.14 |
| Détecteur Niveau 2’ | % I1.15 |
| Sortie information détection relais de sécurité SNO4062K (bornes 13 et 14 du relais de sécurité) | % I1.4 |
| Commutateur sur position A (pour le nombre de couche = 4 hauteurs) | % I1.7 |
| Commutateur sur position B (pour le nombre de couche = 3 hauteurs) | / % I1.7 |
| Monter la Table | % Q1.10 |
| Descendre la Table | % Q1.7 |

Détections des différentes hauteurs de la Table élévatrice

Pièce à détecter en acier

Hauteur de positions des détecteurs

Codes couleurs pour le câblage des deux détecteurs 1’ et 2’

Relais de Sécurité