BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Étude et Définition de Produits Industriels

Épreuve E3 - Unité : U 34

Réalisation d'un projet en CAO

Durée : 10 heures				Session 2019				Coefficient : 4

Compétences sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 :	Décoder un CDCF

C 12 :	Analyser un produit

C 14 :	Collecter les données

C 21 :	organiser son travail

C 31 :	définir une solution, un projet en exploitant des outils informatiques

C 41 :	Communiquer dans la cadre d'une revue de projet

Ce sujet comporte :

-	Dossier de présentation pages :		2/17 	à 	3/17

-	Dossier technique pages :			4/17	à 	7/17

-	Dossier travail pages :			8/17	à 	16/17

-	Une fiche de procédure page :		17/17

- 	Dossier numérique contenant :

- Un diaporama de présentation

- Les maquettes virtuelles du sujet.

Documents à rendre par le candidat :

- Dossier numérique « U34-2019-XXXX »

- Impressions papiers des mises en plan demandées

- Fiche de suivi complétée et signée (17/17)

L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé

et documents personnels autorisés.

DOSSIER

DE

PRÉSENTATION

# Présentation

La présentation du support de l’étude est disponible dans le dossier numérique « U34-2019-XXXX», sous forme de diaporama :

Ouvrir : « U34 Diaporama »

DOSSIER

TECHNIQUE

Page 5/17

Code : 1906-EDP P 34

Page 6/17

Code : 1906-EDP P 34

Action de déclenchement : “largage”

Page 7/17

Code : 1906-EDP P 34

DOSSIER

DE

TRAVAIL

# Travail – PARTIE A

# 1. Modélisation d’un nouveau tube de barre :

Voir DT2 : Eclaté de la barre nue.

Zone de liaison avec l’ « Embout »

Zone de liaison avec le

« Centre barre »

Bosses supérieures (x6)

Vue du tube de barre initial

Pour améliorer le confort, le contrôle et la facilité de prise en main – notamment pour la clientèle féminine et les jeunes –  on vous demande d’améliorer l’ergonomie des tubes de barre :

Objectifs pour la création de nouveaux tubes de barres :

- Réduire le diamètre à l’extrémité de la barre : passer d'un
diamètre 27,4 mm coté « centre barre », à 22 mm à l’extrémité coté « Embout »

- Ne pas recréer les bosses supérieures.

- Créer un tube coudé, d’un angle de 2.8°, pour améliorer le confort de pilotage pour l’utilisateur (croquis ci-contre)

- Changer la position du rivet : la nouvelle barre sera assemblée avec l’embout grâce à un unique rivet  6.5 à axe vertical.

Contraintes :

- La pièce « centre barre » ne sera pas modifiée, la liaison du tube sur celle-ci doit rester identique à la version actuelle.

- La mise en position de l’ « embout » sur l’extrémité de la barre est conservée (l’extrémité doit être un tube 19.4).

- Longueur de tube (hors liaison avec l’embout) = 230 mm

- Les cotes nécessaires aux liaisons seront prises sur les maquettes numériques « initiales » disponibles dans le dossier « U34-2019-XXXX » et sur le document technique DT2.

Remarques :

- La forme de base du nouveau tube de barre pourra être obtenue par lissage.

Travail :

1. Créer une nouvelle pièce : « tube de barre U34 XXXX.sldprt », où XXXX est votre numéro de candidat.

2. Modéliser la pièce en respectant les objectifs et contraintes détaillés ci-dessus.

3. Enregistrer votre travail dans le dossier « U34-2019-XXXX »

Extérieur 27.4 mm coté “Centre barre”

#1 Diamètre extérieur 22mm

#2 Les bosses ne seront pas reproduites

#3 Angle 2.8 °

#4 Montage du rivet : direction verticale

Conserver le mode de liaison avec l’embout

Partie du tube à diamètre constant

# 2. Modification des embouts de barre :

Problème de résistance mécanique :

Des clients ont rencontré des problèmes de casses des embouts de barre (voir photo ci-dessous). De nouveaux calculs de simulation mécanique en résistance des matériaux ont justifié cette faiblesse des embouts actuels.

Zone de moindre résistance.

Conditions de chargement non étudiée.

Les nouveaux embouts devront être plus résistants.

Axe de rivet vertical, forme et dimensions conservées par rapport à l’embout initial

Embout de barre cassé.					Résultat de simulation

Ergonomie et esthétique :

Concernant l’ergonomie de cette pièce, les clients interrogés souhaitent :

- Réduire le nombre de réglages de positions des arrières, la première position est rarement utilisée : elle sera supprimée.

- Améliorer le confort de l’utilisateur lorsque la main est en prise contre les embouts (voir photo ci-dessous et croquis)

- Pour des raisons esthétiques, l’assemblage sur le tube sera modifié : liaison par un unique rivet, 6.5, positionné à la verticale.

- L’embout devra s’adapter au nouveau tube de barre.

Sécurité :

- La cavité centrale des embouts sera obturée pour éviter que les pratiquants ne se coincent les doigts à travers les embouts lors de manœuvres périlleuses. Le nouvel embout sera ainsi différencié « Embout droit » et « Embout gauche ».

#3 Position du rivet à modifier

#4 Liaison avec les nouveaux tubes de barre  22mm

#1 Trou à supprimer

#5 Cavité à obturer

#2 Forme à modifier

Vous avez en charge la modification de la modélisation de la pièce « Embout initial.sldprt».

L’objectif est de vérifier votre maquette virtuelle par simulation (non traité dans cette épreuve) avant production en série.

Croquis de l’embout gauche souhaité :

6mm

22

R 15 mini

Croquis de l’embout gauche.

Remarque : congés mini 3 mm, les dimensions non définies seront à l’initiative du candidat.

Travail :

1. Ouvrir le fichier « Embout initial.sldprt »

2. Enregistrer cette pièce sous le nom : « Embout gauche U34 XXXX.sldprt », où XXXX est votre numéro de candidat, dans votre dossier « U34-2019-XXXX »

3. Modifier la maquette numérique de l’embout en respectant les objectifs et contraintes détaillés ci-dessus.

4. Le nouvel embout étant asymétrique, créer un nouveau fichier « Embout droit U34 XXXX.sldprt » à partir de votre « Embout gauche ».

Conseil : Enregistrer votre fichier sous un nouveau nom et modifier les paramètres de la fonction relative à la cavité obstruée.

3. Modification du largueur

Le déclenchement du largueur actuel se fait par clipsage, en translatant le poussoir vers le haut (dans le sens de la flèche blanche).

Voir Document Technique DT3 : Largueur KiteAttitude, fermé, ouvert, et éclaté.

Voir Diaporama « U34 Diaporama »

Schéma cinématique minimal du largueur Kite Attitude :

Aiguille et nervures/extrusions à supprimer dans l’arbre de création

Corps

Dévrilleur de lignes

Poussoir et aiguille

Liaison Dévrilleur/Corps : Pivot, axe z

Liaison aiguille du poussoir/Anneau du Chicken Loop :   Ponctuelle, normale x          (À MODIFIER)

Liaison Boucle Chicken Loop /Corps : Pivot, axe y

Liaison Poussoir/Corps : Glissière, axe z

Boucle de chicken loop (souple)

### Modification de la liaison ponctuelle Boucle de « chicken loop » / Poussoir :

Les conditions d’utilisation –  mécanique (charge de 300kg sur la boucle de « chicken loop ») et chimique (environnement marin très corrosif) – peuvent entrainer de la corrosion et un grippage de l’aiguille et de l’anneau de « chicken loop » quand le matériel n’est pas parfaitement entretenu.

En choisissant de créer un contact linéique (cylindre sur plan) entre l’anneau du « chicken loop » et le poussoir, le phénomène sera réduit.

Contact Anneau « chicken loop » / Aiguille du poussoir

L’objectif de cette partie est de créer une butée prismatique de remplacement de l’aiguille, et d’adapter le poussoir pour cette butée.
Cette pièce sera en liaison complète avec le poussoir par insert au moulage.

Aiguille du poussoir

Insert de moulage

Anneau

Acier inoxydable

Bouton poussoir

Chicken-loop

Cordage gainé, souple

Croquis de la butée

Prismatique

Nervure dans le plan de symétrie.
Épaisseur 6mm

Croquis en perspective de la nervure proposée et insertion de la butée.

La face de la butée en contact avec l’anneau du « chicken loop » doit être située à 25.5 mm de l’axe du poussoir.

Le « Bouton poussoir » est une pièce en polyamide (thermoplastique) obtenue par moulage par injection.
La « Butée prismatique » sera usinée.

Travail :

1. Créer la maquette numérique de la butée prismatique.

Enregistrer sous « Butée 34 XXXX.sldprt », », où XXXX est votre numéro de candidat, dans votre dossier « U34 - XXXX »

2. Ouvrir le fichier pièce « Bouton Poussoir.sldprt »

3. Enregistrer cette pièce sous le nom : « Bouton Poussoir U34_XXXX.sldprt », où XXXX est votre numéro de candidat, dans votre dossier « U34-2019-XXXX »

3. Modifier la maquette numérique du poussoir : supprimer la nervure de l’aiguille, et ajouter une nouvelle nervure (par fonction Base/Bossage extrudé ou fonction Nervure) pour la mise en position de la butée.

4. Créer un assemblage « Assemblage Poussoir U34 XXXX.sldasm» du sous ensemble « Bouton poussoir U34 XXXX.sldprt» et « Butée 34 XXXX.sldprt ». Enregistrer.

### Modification des clips de déclenchement et de la liaison glissière Bouton poussoir / Corps :

Cette technologie par clipsage implique un effort non progressif et brutal.

De plus, l’effort de déclenchement est difficilement maitrisable car il dépend de la déformation élastique d’un polymère rigide (matériau du poussoir : polyamide).

Afin de mieux maîtriser les critères de fonctionnement nécessaires à l’homologation de la norme AFNOR NF S 52 503, il est décidé de remplacer le système de clipsage par un système à deux élastiques 3,5mm.

Clips de déclenchement

#3 Nervures

longitudinales à modifier

3. Croquis des nervures longitudinales sur le poussoir

Nervure épaisseur 3.5mm

#1 Clips à supprimer

Bouton poussoir

Corps

Schéma de principe du système à élastique :

Bouton poussoir

Corps

2 Élastiques 3.5

4. Croquis des bossages remplaçants les nervures transversales sur le poussoir

Objectifs :

Pour implanter le nouveau dispositif à élastiques, vous devez modifier le « bouton poussoir » et le « corps » du largueur.

Sur le bouton poussoir :

- Supprimer les formes relatives aux deux clips

- Supprimer les nervures transversales

#2 Nervures

transversales

à supprimer

Modifier les nervures longitudinales pour conserver la liaison glissière
(voir croquis ci-dessous)

- Ajouter les deux bossages supports des élastiques et
 participant à la liaison glissière

(voir croquis ci-dessous)

Sur le corps :

- Supprimer les formes relatives au clipsage (butées de clips)

3. Créer des rainures, de largeur 4mm, pour guider le poussoir en translation

1. Formes à supprimer

Perçage 3.5

Lamage 5

profondeur 2mm

Modifier les fonctions existantes dans l’arbre de création et ajouter des perçages pour le passage des élastiques (voir croquis)

- Créer des rainures pour la liaison glissière du Bouton poussoir sur le Corps (voir croquis)

Suggestion au candidat :

Les formes « congés » pourront être désactivées (« Supprimer » ) pour faciliter les modifications.

Butée de clips

10.5mm

19

Butée de clips

Travail :

1. Ouvrir le fichier « Bouton Poussoir U34_XXXX.sldprt »

2. Modifier la maquette numérique du poussoir en respectant les objectifs et contraintes détaillés ci-dessus. Enregistrer.

3. Ouvrir le fichier « Corps.sldprt » .

4. Enregistrer cette pièce sous le nom : « Corps  U34_XXXX.sldprt », où XXXX est votre numéro de candidat, dans votre dossier « U34-2019-XXXX »

5. Modifier la maquette numérique du corps en respectant les objectifs et contraintes détaillés ci-dessus et enregistrer votre travail. Enregistrer.

Créer un assemblage « Assemblage Poussoir U34 xxxxxxxxxxx.sldasm» du sous ensemble « Bouton poussoir U34 xxxxxxxxxx.sldprt» et « Butée 34_xxxxxxxxxxx.sldprt »

# 4. Dévrilleur de lignes

Le dévrilleur de lignes permet à l’utilisateur de limiter le frottement entre les lignes quand celle-ci se sont croisées après des manœuvres. Il est en liaison pivot avec le corps.

Voir schéma cinématique minimal au paragraphe 3 Modification du Largueur, Dossier Travail (page 11/17)

Voir Diaporama de présentation « U34 Diaporama »

Pour faire évoluer l’esthétique du dévrilleur, on vous demande de modifier les composants « Dévrilleur mâlel.sldprt» et « « Dévrilleur femelle.sldprt » :

- Supprimer les formes en « oreilles »

- Réduire l’encombrement : le sous ensemble « Dévrilleur » devra être contenu dans un encombrement maximal de 40x32x30

- L’entraxe des vis d’assemblage sera de 30 mm

Remarque : Les formes fonctionnelles intérieures ne seront pas modifiées.

Butée de clips

“Oreilles”

Vue du dévrilleur initial

2.Encombrement maximal souhaité

Travail :

1. Ouvrir le fichier « Devrilleur male.sldprt »

2. Modifier la maquette numérique du « Dévrilleur mâle » en respectant les objectifs et contraintes détaillés ci-dessus.

3. Enregistrer cette pièce sous le nom : « Devrilleur male  U34_XXXX.sldprt », où XXXX est votre numéro de candidat, dans votre dossier « U34 - XXXX »

4.  Ouvrir le fichier « Devrilleur femelle.sldprt »

5. Modifier la maquette numérique du « Dévrilleur femelle » en respectant les objectifs et contraintes détaillés ci-dessus.

6. Enregistrer cette pièce sous le nom : « Devrilleur femelle  U34 XXXX.sldprt », où XXXX est votre numéro de candidat, dans votre dossier « U34 -XXXX »

7. Créer un nouvel assemblage « Devrilleur U34 XXXX.sldasm »  du sous ensemble « Devrilleur male U34 XXXX.sldprt » et « Devrilleur femelle  U34 XXXX.sldprt » où XXXX est votre numéro de candidat, et enregistrer votre travail dans le dossier « U34 - XXXX »

# 5. Assemblages

Pour présenter les résultats et la validation de vos modifications sur la barre de contrôle Kite Attitude, on vous demande de réaliser les assemblages suivants :

5.1 Réaliser l’assemblage de la barre nue, et son éclaté

L’assemblage (et son éclaté) sera constitué des composants suivants :

« Centre barre.sldprt »

« Tube de barre U34 XXXX.sldprt »

« Embout gauche U34 XXXX.sldprt »

« Embout droit U34 XXXX.sldprt »

« Rivet embout.sldprt »

Enregistrer cet assemblage sous le nom : « Assemblage Barre nue U34 XXXX.sldasm », dans votre dossier « U34 - XXXX »

5.2 Réaliser l’assemblage du nouveau dévrilleur

L’assemblage (et son éclaté) sera constitué des composants suivants :

« Devrilleur male U34 XXXX.sldprt »

« Devrilleur femelle U34 XXXX.sldprt »

Vis CHC M4 16

Écrou M4

Enregistrer cet assemblage sous le nom : « Assemblage Devrilleur  U34 XXXX.sldasm », dans votre dossier « U34 - XXXX »

5.3 Réaliser l’assemblage du nouveau largueur, et son éclaté

L’assemblage (et son éclaté) sera constitué des composants et sous assemblages suivants :

« Corps  U34 XXXX.sldprt »

« Assemblage Poussoir U34 XXXX.sldasm» (issu du « 3.1 »)

« Devrilleur  U34 XXXX.sldasm » (issu du « 5.2 »)

Enregistrer cet assemblage sous le nom : « Assemblage largueur Kiteattitude U34 XXXX.sldasm », dans votre dossier « U34-2019-XXXX»

# 6. Mises en plan

6.1 Réaliser la mise en plan de la barre nue

Vous utiliserez le fichier « Mise en plan vierge.slddrw »

Vous y présenterez une vue en éclaté, en image ombrée, de la barre nue issue de l’assemblage réalisé au 5.1, et sa nomenclature associée.

Enregistrer cette mise en plan sous le nom : « MEP Barre nue U34 XXXX.slddrw », où XXXX est votre numéro de candidat, dans votre dossier « U34 Barre Kiteattitude XXXX »

Imprimer cette mise en plan.

6.2 Réaliser la mise en plan du nouveau largueur

Vous utiliserez le fichier « Mise en plan vierge.slddrw »

Vous y présenterez une vue en éclaté, en image ombrée, du nouveau largueur issu de l’assemblage réalisé au 5.3, et sa nomenclature associée.

Enregistrer cette mise en plan sous le nom : « MEP Largueur kiteattitude U34 XXXX.slddrw », où XXXX est votre numéro de candidat, dans votre dossier « U34 - XXXX »

Imprimer cette mise en plan.

- Partie B – Présentation du projet

Durée 2 heures – coefficient 1

Préparation de la présentation : 1h20

Préparation des documents de présentation du projet au jury : diaporama, argumentaires, captures d’écran, …

Présentation du projet : 40 min

Exposé de présentation des tâches réalisées et questions du jury.

La présentation comprendra :

- Présentation générale du système et de ses modes de fonctionnements

- Exposé de la problématique et des besoins exprimés par l’entreprise

- Présentation de la démarche adoptée pour les modifications de la maquette

- Présentation et justification des méthodes employées

- Présentation des solutions retenues

L’évaluation portera notamment sur :

- La pertinence des choix effectués lors des modélisations

- La maîtrise du projet

- La clarté de l’expression

- Précisions de la terminologie employée

- La réalisation des documents de présentation

- TEMPS CONSEILLÉS :

| Partie A – Élaboration du projet (Coef 3) | Temps : |
| --- | --- |
| - Tube de barre U34 XXXX.sldprt | 90 min |
| - Embout gauche U34 XXXX.sldprt | 65 min |
| - Embout droit U34 XXXX.sldprt | 15 min |
| - Butée U34 XXXX.sldprt | 20 min |
| - Bouton Poussoir U34 XXXX.sldprt | 65 min |
| - Assemblage Poussoir U34 XXXX.sldasm | 15 min |
| - Corps U34 XXXX.sldprt | 75 min |
| - Devrilleur male U34 XXXX.sldprt | 25 min |
| - Devrilleur femelle U34 XXXX.sldprt | 25 min |
| - Assemblage Barre nue U34 XXXX.sldasm | 25 min |
| - Assemblage Devrilleur U34 XXXX.sldasm | 15 min |
| - Assemblage Largueur Kiteattitude U34 XXXX.sldasm | 15 min |
| - MEP Barre nue U34 XXXX.slddrw | 15 min |
| - MEP Largueur kiteattitude U34 XXXX.slddrw | 15 min |
| Partie B – Présentation du projet (Coef 1) | 2 h |

| FICHE DE PROCÉDURE ### Fiche de suivi |  |
| --- | --- |
| ### À remplir par le surveillant-correcteur |  |
| #### DÉBUT DE SESSION | #### INCIDENTS |
| #### DÉROULEMENT |  |
| #### FIN DE SESSION |  |

MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME

Matériel et Logiciel

# DÉBUT DE SESSION

Mettre sous tension les périphériques et le micro ordinateur,

Renommer le dossier U34-2019-XXXX en U34-2019-XXXX

(XXXX : n° du candidat).

# SESSION DE TRAVAIL

Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail dans le dossier :

U34 – XXXX.

# FIN DE SESSION

Effectuer les deux sorties imprimante demandées,

Vérifier la présence des fichiers du travail produit dans le dossier U34-2019-XXXX,

Appeler le surveillant correcteur pour :

- Enregistrer le contenu de U34-2019-XXXX sur un support externe,

- Vérifier et certifier le transfert correct sur le support externe,

ÉPREUVE :

CENTRE :

Nom Surveillant-Correcteur :

Signature :

Dossier sauvegardé :

U34-2019-XXXX

Impressions :

Les documents imprimés seront agrafés à cette copie