BREVET D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

Représentation Informatisée de Produits Industriels

Épreuve EP2 - Unité : UP 2  -  1ère  situation

Modification du modèle numérique d'un produit

Durée : 6 heures 			SESSION 2019			Coefficient : 4

Compétences sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 : Décoder un CDCF

C 14 : Collecter les données

C 21 : Organiser son travail

C 22 : Étudier et choisir une solution

C 31 : Définir une solution, un projet en exploitant des outils informatiques

Ce sujet comporte :

- Dossier de présentation page :	2/14

- Dossier travail pages :		3/14   à 11/14

- Fiche ressources pages : 		12/14 à 13/14

Document à rendre par le candidat :

- Fiche de procédure page : 		14/14

- Un Compact Disc contenant :

Un dossier UP2.1- 2019 :

- Un fichier d’assemblage : SILOKIT version 1.SLDASM

- Tous les fichiers pièces de l’assemblage.

- Un fichier pour la mise en plan : mise en plan A3H .SLDDRW

Le candidat doit rendre à la fin de l’épreuve 1 CD (ou 1 ZIP) contenant les fichiers sauvegardés.

L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé

et documents personnels autorisés.

DOSSIER

DE

PRÉSENTATION

SILOKIT VERSION 1

Le fichier de présentation : « Dossier de présentation SILOKIT.ppt » se trouve dans le répertoire : UP2.1-2019- XXXX \ SILOKIT version 1

DOSSIER

DE

TRAVAIL

SILOKIT

Élaboration du projet

Votre travail consiste à réaliser et à éditer la nouvelle version du SILOKIT en fonction des modifications qui vous sont demandées :

| - Partie 1 : Résolution du problème de remplissage - Tâche 1 : Augmenter la longueur du SILOKIT - Tâche 2 : Modifier la nouvelle trémie - Partie 2 : Résolution du problème de nettoyage et de visualisation du niveau minimal - Tâche 3 : Réaliser le trou d’homme avec la visualisation du niveau minimal - Tâche 4 : Réaliser la mise en plan du SILOKIT version 2 | 90 min 180 min 60 min 30 min |
| --- | --- |
| Total | 6 h |

TRAVAIL À RÉALISER

Consignes générales :

- Sauvegarder tous vos travaux dans le dossier suivant : UP2.1-2019-XXXX \

- Remplacer XXXX par votre numéro de candidat en renommant le dossier UP2.1-2019-n° candidat \

Pour l’entreprise afin de conserver le modèle d’origine (SILOKIT version 1 pièces et assemblage) :

- Copier le dossier « SILOKIT version 1 » dans le dossier UP2.1-2019-n° candidat \

- Renommer le dossier « SILOKIT version 1 – Copie » en « SILOKIT version 2 »

- Renommer dans le dossier « SILOKIT version 2 », l’assemblage « SILOKIT version 1 » en « SILOKIT version 2 »

- Ouvrir le fichier « SILOKIT version 2 »

SILOKIT version 2

Tâche 1 : augmenter la longueur du SILOKIT

Tâche 3 : réaliser le trou d’homme avec la visualisation du niveau minimal

Tâche 2 : modifier la trémie

Croquis de la nouvelle version du SILOKIT

Conduite de l’étude

Les cotes et les dimensions indiquées dans le sujet sont à respecter strictement.

Ne pas oublier de sauvegarder votre travail fréquemment.

PARTIE 1 : Résolution du problème de remplissage

## TÂCHE 1 : Augmentation de la longueur du SILOKIT

Présentation de la modification :

- Tâche 1.1 : Modifier la cote de distance entre le pied 1 et le pied 2

- Tâche 1.2 : Modifier les traverses Lmaint et SymétrieLmaint

- Tâche 1.3 : Modifier les plaques transversales en tôle

- Tâche 1.4 : Concevoir et modifier des plaques du toit

- Tâche 1.5 : Allonger le tube d’alimentation

## - Tâche 1.1 : Modifier la cote de distance entre le pied 1 et le pied 2

## - Réaliser la modification en longueur du SILOKIT en changeant la contrainte de distance entre pied 1 et pied 2 de 1500 mm à 1980 mm.

SILOKIT version 1

Pied1

Cote de distance à modifier

Pied2

## - Tâche 1.2. : Modifier les traverses Lmaint et SymétrieLmaint :

## - Modifier la cote de longueur des pièces Lmaint de 1600 mm à 
2080 mm. Le composant symétrique sera automatiquement modifié.

## - Modifier la cote de position des perçages de l’extrémité de la pièce Lmaint en changeant la cote de distance de 1577 mm à 2030 mm.

croquis

Cote de longueur à modifier

Cote de perçages à modifier

Perçage à déplacer

Lmaint et SymétrieLmaint

Lmaint et SymétrieLmaint

VERSION 2

VERSION 1

- Tâche 1.3 : Modifier les plaques transversales en tôle :

- changer la cote de longueur des pièces Palat, Palatrem de 1500 mm à 1980 mm, cote à modifier dans la fonction tôle de base pliée,

Les composants symétriques « SymétriePalat » et « SymétriePalatrem » seront automatiquement modifiés.

- ajouter les perçages transversaux sur les pièces Palat, Palatrem afin de poursuivre la série existante en conservant avec les dimensions et les mêmes entraxes.

- La série étant commencée par le milieu, il faut ajouter un trou de chaque coté en modifiant la fonction de répétition linéaire.

VERSION 1

VERSION 2

Palat, SymétriePalat, Palatrem et SymétriePalatrem

croquis

Perçage à ajouter

Perçage à ajouter

Palat, SymétriePalat, Palatrem et SymétriePalatrem

Cote à modifier sur tôle de base pliée

Perçage à ajouter

Perçage à ajouter

- Tâche 1.4 : Concevoir et modifier des plaques du toit :

- Tâche 1.4.1: modifier les pièces Toitalim et Toiteven en changeant la largeur de la tôle 750 mm à 660 mm, cote à modifier sur la fonction tôle de base pliée.

Cote à modifier sur tôle

de base pliée

Toitalim, Toiteven

version 1

- Tâche 1.4.2 : Modifier la cote de position des perçages transversaux :

- pour la pièce Toitalim en remplaçant 241 mm par 89 mm

- pour la pièce Toiteven en remplaçant 241 mm par 152 mm

Perçages transversaux

Cote à modifier

Toitalim, Toiteven

version 1

- Tâche 1.4.3 : Concevoir la nouvelle plaque de toit manquante :

- Ouvrir la pièce Toiteven à l’aide de SolidWorks

- Enregistrer sous et choisir enregistrer comme copie et ouvrir

- Enregistrer cette nouvelle pièce sous le nom « Toit » (fichier SolidWorks : Toit.sldprt)

- Supprimer les formes centrales

Formes centrales à supprimer

Toiteven version 1

- Tâche 1.4.4 : Mettre en place la pièce « Toit » dans l’assemblage :

- Insérer la pièce « Toit » dans l’assemblage

- Mettre en place les contraintes de coïncidence entre la pièce Palat et Toitalim

Attention : vérifier l’alignement des perçages transversaux de Toit avec Palat et Palat symétrie.

- Tâche 1.5 : Allonger le tube d’alimentation en changeant la cote de 270 mm à 795 mm.

Cote à modifier

Tube d’alimentation version 1

## TÂCHE 2 : Modification de la trémie :

Présentation de la modification :

- Tâche 2.1 : Modifier sur Palatrem et Palatrem symétrie et Patranstrem

- Tâche 2.2 : Concevoir la nouvelle tôle à 45° : Trem modifiée

- Tâche 2.3 : Assembler la pièce Trem modifiée dans l’assemblage SILOKIT

- Tâche 2.1 : Modifier sur Palatrem et Palatrem symétrie et Patranstrem

- Tâche 2.1.1 : Modifier la pièce Palatrem en effectuant 5 perçages débouchants à 45°, espacement constant de 132 mm comme sur l’image ci-dessous.

croquis

Palatrem version 2

Zoom

Palatrem version 2

Palatrem version 2

Les cotes de positions sont attachées sur l’extérieur de la tôle.

- Tâche 2.1.2 : Modifier la pièce « Patranstrem » en effectuant 7 perçages débouchants, espacement constant de 241 mm.

- Réaliser le premier trou situé au milieu de la longueur de tôle et à 502 mm du bas de la tôle.

- Répartir les autres trous de chaque coté avec la répétition linéaire de fonction.

Forme des trous oblongs

Patranstrem version 2

croquis

7 perçages

- Tâche 2.2 : Concevoir la nouvelle tôle à 45° : Trem modifiée

Concevoir à l’aide du module tôlerie (voir dossier ressources page 12/14) la nouvelle pièce en tôle à 45° définie ci-dessous : Trem modifiée en suivant les étapes de la page suivante.

Enregistrer cette nouvelle pièce sous le nom « Trem modifiée » (fichier SolidWorks : Trem modifiée.sldprt)

Pièce en tôle pliée d’épaisseur 1,5 mm

Trem modifié

45°

2 Plis latéraux à 90°

Pli supérieur à 45°

135°

Pli inférieur à 135°

Pour la modélisation, vous prendrez le rayon de pliage par défaut.

- Dessiner une tôle de longueur extérieure 1500 mm, largeur extérieure 676 mm et d’épaisseur 1,5 mm ; les bords sont à angle droit et de largeur extérieure 35 mm.

1500

35

- Couper les quatre coins (angles vifs) en réalisant des chanfreins de 32 X 32.

- Pour le pli supérieur, utiliser la fonction « tôle pliée sur arête »,

le pli est incliné à 45° et de longueur 40 mm hors arrondi de pliage.

Position du pli :  matériau à l’extérieur

Réaliser sur ce pli, 7 trous oblongs espacés de 241 mm dont la position du premier est situé au milieu de la longueur de la tôle et à 20 mm du bord de la tôle du pli supérieur.

Forme des trous oblongs

- Pour le pli inférieur, utiliser la fonction « tôle pliée sur arête »,

le pli est incliné à 135° et de longueur 50 mm hors arrondi de pliage.

Position du pli : pli à l’extérieur

Réaliser sur ce pli, 7 trous oblongs espacés de 241 mm dont la position du premier est situé au milieu de la longueur de la tôle et à 25 mm du bord de la tôle du pli inférieur.

- Réaliser sur les plis latéraux, 5 trous oblongs espacés de 132 mm, dont le premier trou est situé à 30 mm du bas et 425 mm du pli supérieur.

Pli supérieur à 45°

Pli inférieur à 135°

Forme des trous oblongs

Tâche 2.3 : Assembler la pièce Trem modifiée dans l’assemblage SILOKIT version 2

croquis

Assemblage SILOKIT version 2

TREM

MODIFIÉE

PARTIE 2 : Résolution du problème de nettoyage

et de visualisation du niveau minimal

TÂCHE 3 : Réalisation du trou d’homme

Présentation de la modification :

- Tâche 3.1 : Réaliser les perçages et le trou d’homme sur la pièce Quartremvisu

- Tâche 3.2 : Concevoir la trappe de visite et le cache en plexiglas

- Tâche 3.3 : Assembler la trappe de visite avec son cache en plexiglas

-Tâche 3.1 : Modifier la pièce Quartremvisu en réalisant les perçages et le trou d’homme

Quartremvisu version 1

Croquis de la modification sur Quartremvisu

Trou d’homme

-Tâche 3.2 : Concevoir la trappe de visite et le cache en plexiglas

- Tâche 3.2.1 : Concevoir la trappe de visite : Trapvisit

Enregistrer cette nouvelle pièce sous le nom Trapvisit (fichier SolidWorks : Trapvisit.sldprt)

Pièce en tôle pliée d’épaisseur 1,5 mm

croquis

Trappe de visite

115

4

200

- Tâche 3.2.2 : concevoir le cache en plexiglas : Cache plexiglas

Enregistrer cette nouvelle pièce sous le nom Cache plexiglas  (fichier SolidWorks : Cache plexiglas.sldprt)

croquis

Ø 115

Les perçages sont débouchants pour mettre les rivets

Cache plexiglas

- Tâche 3.3 : 	Assembler la trappe de visite avec son cache en plexiglas

sur l’assemblage SILOKIT version 2

Trapvisit

assemblée à l’arrière de Quartremvisu

Cache plexiglas placé horizontalement et

assemblé à l’avant sur la trappe de visite

Arrière de Quartremvisu

Trapvisit

Quartremvisu

Cache plexiglas

TÂCHE 4 : Mise en plan de l’assemblage SILOKIT version 2

Effectuer, sur format A3 horizontal, la mise en plan de l’ensemble complet en disposant les vues tel que sur le schéma descriptif ci-dessous.

Vous utiliserez le fichier ˂˂ mise en plan A3H ˃˃ se trouvant dans le dossier :

UP2.1-2019-n° candidat \SILOKIT VERSION 2

Choisir la perspective la plus pertinente pour voir le maximum de pièces.

Sortir le motoréducteur de la vue en coupe

A

A

Vue de dessus

Vue en perspective la plus pertinente

Vue partielle donnant les détails sur le trou d’homme

Vue

Vue

échelle 1:20 à utiliser

Fiche ressource SolidWorks

(Extrait de l’aide en ligne du logiciel SolidWorks)

Module de tôlerie :

Pour créer une fonction Tôle de base pliée :

- Créer une esquisse qui satisfasse les exigences ci-dessus. Vous pouvez aussi sélectionner la fonction Tôle de base pliée avant de créer une esquisse (mais après avoir sélectionné un plan). Lorsque vous sélectionnez la fonction Tôle de base pliée, une esquisse s'ouvre sur le plan.

- Cliquer sur Tôle de base pliée/Patte dans la barre d'outils Tôlerie, ou sur Insertion > Tôlerie > Tôle de base pliée.

Les commandes dans le PropertyManager Tôle de base pliée sont mises à jour en fonction de votre esquisse. Par exemple, les cases Direction 1 et Direction 2 n'apparaissent pas pour une esquisse avec un seul profil fermé.

- Si nécessaire, sous Direction 1 et Direction 2, régler les paramètres de Condition de fin et de Profondeur .

- Sous Paramètres de tôlerie :

  - Régler la valeur de l'Épaisseur pour spécifier une épaisseur de tôlerie.

  - Activer la case à cocher Inverser la direction pour épaissir l'esquisse dans la direction opposée.

  - Spécifier le Rayon de pliage.

- Sous Zone de pliage, sélectionner un type de zone de pliage.

  - Si vous avez sélectionné Facteur-k, Zone de pliage ou Perte au pli, saisir une valeur.

  - Si vous avez sélectionné Table de zones de pliage ou Calcul du pli, choisir une table dans la liste ou cliquer sur Parcourir pour rechercher une table.

- Sous Grugeage automatique, sélectionner un type de grugeage. Si vous sélectionnez Rectangulaire ou Arrondi, procéder comme suit :

  - Activer la case à cocher Utiliser le ratio de grugeage et régler la valeur de Ratio.

  - Désactiver Utiliser le ratio de grugeage et définir une valeur pour Largeur du grugeage et Profondeur du grugeage.

- Cliquer sur .

# Ajouter des tôles pliées sur arêtes

- Dans une pièce de tôlerie ouverte, cliquer sur Tôle pliée sur arête (barre d'outils Tôlerie) ou sur Insertion > Tôlerie > Tôle pliée sur arête.

- Dans la zone graphique, sélectionner une ou plusieurs arêtes.

Plan en éclaté du SILOKIT version 1 avec nomenclature des pièces

REP.

NBR.

DÉSIGNATION

Vis sans fin, tube d’extraction et câble avec plat de fixation non représentés

| DANS CE CADRE | Académie : |  |  | Session : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Examen : |  |  |  | Série : |
|  | Spécialité/option : |  | Repère de l’épreuve : |  |  |
|  | Épreuve/sous épreuve : |  |  |  |  |
|  | NOM : |  |  |  |  |
|  | (en majuscule, suivi s’il y a lieu, du nom d’épouse) Prénoms : | # N° du candidat (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d’appel) |  |  |  |
|  | Né(e) le : |  |  |  |  |
| NE RIEN ÉCRIRE | Note : |  |  |  |  |

Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance.

FICHE DE PROCÉDURE

Impressions :	Les documents imprimés seront agrafés à cette copie

MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME

Matériel et Logiciel

# DÉBUT DE SESSION

- mettre sous tension les périphériques et le micro-ordinateur,

- renommer le dossier UP2.1 – 2019 de C : \ en UP2.1 – 2019 – XXXX

(XXXX : n° du candidat).

# SESSION DE TRAVAIL

Le candidat est responsable de la sauvegarde régulière de son travail dans le dossier :

UP2.1– 2019 – XXXX.

# FIN DE SESSION

- effectuer les sorties imprimante demandées,

- vérifier la présence des fichiers du travail produit dans le dossier UP2.1 – 2019 – XXXX,

- appeler le surveillant correcteur pour :

- enregistrer le contenu de UP2.1 – 2019 – XXXX sur un support externe,

Fichiers sauvegardés :

Dossier :	UP2.1-2019-XXXX

Fichiers :

Impressions :

Les documents imprimés seront agrafés à cette copie

vérifier et certifier le transfert correct sur le support externe,

###### NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE

| ### Fiche de suivi |  |
| --- | --- |
| ### À remplir par le surveillant-correcteur |  |
| #### DÉBUT DE SESSION | N° du candidat : ………………… INCIDENTS |
| #### DÉROULEMENT |  |
| #### FIN DE SESSION |  |