BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL

Étude et Définition de Produits Industriels

Épreuve E2 - Unité U 2

Étude de produit industriel

SESSION 2018

Durée : 5 heures								Coefficient : 5

Compétences sur lesquelles porte l'épreuve :

C 11 :	Décoder un CDCF

C 12 :	Analyser un produit

C 13 :	Analyser une pièce

C 14 : Collecter les données

C 22 :	Étudier et choisir une solution

Ce sujet comporte :

- Dossier de présentation pages :	 2 / 23 	à 	 5 / 23

- Dossier technique pages :	 6 / 23	à 	10 / 23

- Dossier ressources pages :	11 / 23 	à 	13 / 23

- Dossier travail pages :	14 / 23 	à 	23 / 23

Documents à rendre par le candidat :

- Pages :	14 / 23	à	23 / 23

L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé

et documents personnels autorisés.

DOSSIER

DE

PRÉSENTATION

Description du produit fabriqué

Le produit fabriqué est une armature métallique constituée de barres et d’un « tor spiral », cette armature renforce les tuyaux en béton. Ce produit est fabriqué par une cageuse.

Armature métallique

Tuyau préfabriqué en béton

Barre

Tor spiral

Point de chargement fixe

Présentation du système étudié

L’embarreuse étudiée permet d’alimenter la cageuse en barre en acier de manière automatique.

L’opérateur dépose des barres en fagot dans l’embarreuse. La machine effectue automatiquement la séparation des barres et vient présenter chaque barre en face de chaque point de chargement fixe. La cageuse tourne d’un pas après chaque introduction de barre et vient former un cylindre. Un tor spiral est ensuite soudé aux barres.

EMBARREUSE étudiée

CAGEUSE

Fagot

Barre

Analyse fonctionnelle et structurelle de l’existant.

  - Fonction à assurer

Validation du besoin :

- L’évolution dans les entreprises est de diminuer au maximum les tâches pénibles et répétitives pour éviter les maladies professionnelles de type troubles musculo-squelettiques.

- Cette machine doit se substituer à une tache manuelle pénible.

  - Analyse du milieu environnant

Diagramme des inter-acteurs : point de vue utilisateur

Milieu environnant

Énergies

FC3

FC2

FC5

FP

FC4

FC6

Embarreuse

Barre en fagot

Cageuse

FC1

Maintenance

Opérateur

Sécurité

Caractéristiques des fonctions :

Fonction principale :

FP : à déterminer à la question 1

Fonctions contraintes :

FC1 : S’adapter au profil des barres

FC2 : à déterminer à la question 1

FC3 : S’adapter aux énergies disponibles

FC4 : Respecter les normes de sécurité

FC5 : S’adapter à l’environnement de l’entreprise

FC6 : à déterminer à la question 1

  - Cahier des charges de l’embarreuse

- Cadence : 100 cages en 6 heures

- Barre : ø 6 mm ; longueur : 2400 mm

- Nombre maxi de barres par cage : 12

- Poids d’un fagot : environ 1 tonne

- Encombrement de la machine : L = 2800 l = 2500 H = 1800

- Lieu d’installation : intérieur d’un bâtiment

- Niveau acoustique : inférieur à 80 dB(A)

- Partie opérative : énergie électrique (400 V 50 Hz), énergie pression pneumatique (8 bars )

- Partie commande : énergie électrique (24 V)

- Pilotage : automate programmable, écran tactile de dialogue à commande déportée

- Protection opérateur : barrière immatérielle

Description du fonctionnement de l’embarreuse

La pince du séparateur de barre va au contact des barres stockées dans la trémie de stockage. Les mâchoires de la pince se referment afin d’emprisonner une seule barre. La pince monte et dépose la barre sur le convoyeur élévateur.

Les barres sont disposées à intervalles réguliers sur un système de chaines élévatrices. Les barres avancent pas à pas et elles sont emmenées une par une au niveau de la tête de chargement.

Convoyeur élévateur

Tête de chargement

Trémie de stockage

Châssis principal

Séparateur de barre + pince

- Sous ensemble de l’embarreuse :

- Un châssis principal

- Une trémie de stockage

Barres emmenées par le convoyeur élévateur

Capteurs inductifs 39

Galet presseur 31

Barre

Cône de centrage 3

Motoréducteur 43

Aimant 14

Roulements 13

Galet entraineur 24 caché derrière le motoréducteur

Un séparateur de barre + pince

- Un convoyeur élévateur

- Une tête de chargement

Principe de fonctionnement de la tête de chargement

La tête de chargement permet d’introduire une barre dans la cageuse.

La barre est pincée entre le galet presseur (31) et le galet entraineur (24).

La tête de chargement s’avance, le cône de centrage (3) assure l’alignement avec la cageuse.

Le motoréducteur (43) met en rotation le galet entraineur (24), la barre pénètre dans la cageuse à grande vitesse.

La barre est guidée par des roulements (13). L’aimant (14) participe au maintien de l’alignement de celle-ci.

La détection d’une barre par le premier capteur inductif (39) permet de ralentir sa vitesse. Le second capteur inductif (39) permet de déclencher l’arrêt de l’introduction de la barre.

Détail de la tête de chargement

Barre

1

Barre chargée

2

Monter le galet presseur

3

Avancer la tête de chargement

4

Introduire la barre

5

Reculer la tête de chargement

Charger la barre

Barre pincée entre le galet presseur et le galet entraineur

Tête en position sortie

Barre introduite entièrement

Tête en position initiale

0

Barre détectée

Position initiale

Galet entraineur (24)

Galet presseur (31)

Tête de chargement

Vérin (44)

Système de glissière

Système de glissière (37 + 4)

Galet presseur 31

Barre

Vérin pneumatique 44

Zone d’étude : tête de chargement

- Nota : le galet entraineur n’est pas visible sur cette vue en perspective

Constatations et problématique

Constat :

Les barres ø 6mm ne sont pas toujours poussées à fond dans la cageuse par la tête de l’embarreuse, d’où les conséquences suivantes :

- Impossibilité de souder les barres pour réaliser l’armature métallique du tuyau ;

- Arrêt de la machine (production stoppée) ;

- Intervention de l’équipe de maintenance.

Problématique :

L’analyse des causes montre que les barres ø 6mm ne sont pas toujours suffisamment rectilignes, ce qui entraine leur non détection par les capteurs inductifs (39).

DOSSIER

TECHNIQUE

Insérer une barre dans la cageuse

FT5

Convoyer les barres jusqu’à la tête de chargement

FT4

Alimenter la cageuse en barre à partir d’un fagot

Stocker les barres

FT2

Séparer les barres

FT3

Capter la présence d’une nouvelle barre

FP

Positionner horizontalement le système par rapport à la cageuse

FT1

FT5.1

Déplacer la tête de chargement

FT5.2

Exercer une pression sur la barre

FT5.3

Introduire la barre dans la cageuse

FT5.4

Centrer la tête sur la cageuse

FT5.2.2

Translater la tête

FT5.2.3

Guider la tête en translation

FT5.2.1

Guider le système en translation

FT1.1

Répartir les barres dans la trémie

FT2.3

Amortir les vibrations

FT2.2

Stocker les barres pour la préhension

FT2.1

Déplacer les barres

FT3.2

Saisir une seule barre

FT3.1

Déplacer et stocker les barres de manière temporisée

FT4.1

Entrainer les courroies

FT4.2

Non renseigné

Vérin pneumatique (44)

Non renseigné

Permettre une rotation entre le levier et le corps

FT5.3.1

Vérin pneumatique (22+23)

Motoréducteur (43)

Non renseigné

Motoréducteur

Non renseigné

Courroies crantées avec taquets

Guider le séparateur de barre

FT3.2.1

Déplacer le séparateur de barre

FT3.2.2

Pince + tête aimantée

4 galets sur coulisse

Motoréducteur + chaines

Cousin gonflable + basculement

Silentbloc

Trémie

Rail + galet acier

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Fonction de service

Fonctions techniques

Solutions constructives

Relever le levier

FT5.3.2

Galet presseur monté libre sur l’axe (10)

Permettre une rotation entre le galet presseur et le levier

FT5.4.1

Entrainer en rotation le galet entraineur

FT5.4.2

Roulements (13) +    aimant (14)

Guider en translation la barre

FT5.4.3

Diagramme FAST de l’embarreuse

TÊTE DE CHARGEMENT - ÉTAPE 2

ÉCHELLE 1 : 2

34

ÉCHELLE 1 : 2

| 44 | 1 | Vérin double effet | ISO 6432 D32 C400 |
| --- | --- | --- | --- |
| 43 | 1 | Motoréducteur |  |
| 42 | 8 | Vis FHc ISO 10642 M6 x 30 |  |
| 41 | 1 | Écrou HM M10 |  |
| 40 | 6 | Écrou HM M18 |  |
| 39 | 3 | Capteur inductif ILS |  |
| 38 | 1 | Vis FHc ISO 10642 M8 x 25 |  |
| 37 | 2 | Rail INA |  |
| 36 | 4 | Glissière INA |  |
| 35 | 1 | Anneau élastique10x1 |  |
| 34 | 4 | Écrou HM M8 |  |
| 33 | 4 | Vis FHc ISO 10642 M4 x 40 |  |
| 32 | 2 | Flasque roue |  |
| 31 | 1 | Galet presseur | Galet Hervieu 23-412-075B10 |
| 30 | 4 | Vis FHc ISO 10642 M6 x 16 |  |
| 29 | 1 | Vis H ISO 4017 M6 x 40 |  |
| 28 | 1 | Vis H ISO 4017 M4 x 12 |  |
| 27 | 1 | Clavette A, 6 x 6 x 55 | C45 |
| 26 | 1 | Clavette A, 5 x 5 x 20 | C45 |
| 25 | 2 | Rondelle axe moteur |  |
| 24 | 1 | Galet entraineur | Galet Hervieu 32-201-07L10 |
| 23 | 1 | Tige vérin | ISO 6432 D25 C25 |
| 22 | 1 | Corps vérin | ISO 6432 D25 C25 |
| 21 | 2 | Coussinet à collerette | CW453K |
| 20 | 1 | Entretoise | S275 |
| 19 | 1 | Vis Rabourdin M10 x 32 |  |
| 18 | 1 | Vis Rabourdin M6 x 38 |  |
| 17 | 1 | Vis Rabourdin M8 x 16 |  |
| 16 | 1 | Rotule |  |
| 15 | 1 | Fixation avant vérin |  |
| 14 | 1 | Aimant |  |
| 13 | 7 | Roulement | SNR 626 EE |
| 12 | 1 | Entretoise roulement | S275 |
| 11 | 1 | Levier | 42 Cr M0 4 |
| 10 | 1 | Axe galet presseur | 42 Cr Mo 4 |
| 9 | 1 | Axe motoréducteur | 42 Cr Mo 4 |
| 8 | 1 | Support capteur cône | C30 |
| 7 | 1 | Support aimant | C30 |
| 6 | 4 | Entretoise motoréducteur | 42 Cr Mo 4 |
| 5 | 1 | Support motoréducteur | C30 |
| 4 | 1 | Support rails | C30 |
| 3 | 1 | Cône de centrage | C30 |
| 2 | 1 | Support capteur | C30 |
| 1 | 1 | Corps | C30 |
| Rep | Nb | Désignation | Matière/Observation |

FIXATION Moto rÉducteur

DOSSIER

RESSOURCES

# Temps conseillé

Lecture du sujet 	20 minutes

A – Analyse du fonctionnement de l’embarreuse

A1- Analyse fonctionnelle	20 minutes

Question 1 – 	Écrire la fonction principale et les fonctions contraintes

Question 2 – 	Compléter le cahier des charges

A-2 FAST	30 minutes

Question 3 – 	Identifier les solutions constructives

Question 4 – 	Nommer les actionneurs

B – Analyse du fonctionnement de la tête de chargement	60 minutes

Question 5 –	Analyser la liaison entre 24 et 9

Question 6 – 		Analyser la liaison entre 31 et 10

Question 7 – 		Établir les classes d’équivalence

Question 8 – 		Identifier et colorier les classes d’équivalence

Question 9 – 		Analyse des liaisons

Question 10 – 		Compléter le schéma cinématique

C – Dessin d’une solution technique

C-1 Proposer une solution constructive	30 minutes

Question 11 – 	Proposer une solution constructive

C-2- Choisir des éléments conforme au cahier des charges 	20 minutes

Question 12 –	Choisir un composant

C-3- Réaliser la solution constructive conformément au cahier des charges 	120 minutes

Question 13 – 	Écrire la valeur de la course de l’électro-aimant magnétique

Question 14 – 	Réaliser le dessin d’ensemble

Question 15 – 	Compléter la nomenclature

Question 16 – 	Réaliser le dessin de définition du support

Question 17 –	Réaliser le dessin de définition de la fourchette

DOSSIER

DE

TRAVAIL

Le candidat répond directement sur ce dossier de travail. Celui-ci sera rendu dans son intégralité aux surveillants à la fin de l’épreuve.

A –  Analyse du fonctionnement de l’embarreuse

A1- Analyse fonctionnelle

Question 1 – Compléter le tableau relatif au graphe des inter-acteurs en indiquant la fonction principale et les fonctions contraintes FC2 et FC6.

| Fonctions | Critères d’évaluation | Niveau d’exigence |
| --- | --- | --- |
| FP | - Productivité - Poids d’un fagot | - ………………………………………………………… - ………………………………………………………… |
| FC1 | - Dimension des barres - Nombre de barres | - ………………………………………………………… - ………………………………………………………… |
| FC2 | - Écran tactile - Configuration du programme - Armoire de commande | - Taille de l’écran - Fonctionnelle, ergonomique - Accessible, pilotage par automate programmable |
| FC3 | - Utiliser l’énergie électrique - Utiliser l’énergie pneumatique | - ………………………………………………………… - ………………………………………………………… |
| FC4 | - Protection physique de l’utilisateur - Norme en vigueur | - Barrière immatérielle - Commande déportée - Respect des normes |
| FC5 | - Encombrement de la machine - Niveau sonore - Lieu d’installation | - ………………………………………………………… - ………………………………………………………… - ………………………………………………………… |
| FC6 | - Réglage - Réparation | - Niveau 1 (absence de main d’œuvre qualifiée) |

| Repère | Énoncé |
| --- | --- |
| FP | ……………………………………………………………………………………… |
| FC1 | S’adapter au profil des barres |
| FC2 | ……………………………………………………………………………………… |
| FC3 | S’adapter aux énergies disponibles |
| FC4 | Respecter les normes de sécurité |
| FC5 | S’adapter à l’environnement de l’entreprise |
| FC6 | ……………………………………………………………………………………… |

Question 2 – à partir du cahier des charges du dossier de présentation, compléter la colonne « niveau d’exigence » des critères d’évaluation des fonctions dans le tableau ci-dessous :

A-2 FAST

Question 3 – Compléter les solutions constructives correspondantes à la fonction FT5 du diagramme F.A.S.T. :

Insérer une barre dans la cageuse.

FT5

Capter la présence d’une nouvelle barre.

FT5.1

Déplacer la tête de chargement.

FT5.2

Exercer une pression sur la barre.

FT5.3

Entrainer la barre.

FT5.4

Centrer la tête sur la cageuse.

FT5.2.2

Translater la tête de chargement.

FT5.2.3

Guider la tête en translation.

FT5.2.1

………………………………………..

Vérin pneumatique (44)

………………………………………..

Permettre une rotation entre le levier et le corps.

FT5.3.1

Vérin pneumatique (22+23)

Motoréducteur (43)

………………………………………..

………………………………………..

Relever le levier.

FT5.3.2

Galet presseur monté libre sur l’axe (10)

Permettre une rotation entre le galet presseur et le levier.

FT5.4.1

Entrainer en rotation le galet entraineur.

FT5.4.2

Roulements (13) + aimant (14)

Guider en translation la barre.

FT5.4.3

Fonctions techniques

Solutions constructives

Question 4 – Donner le nom des actionneurs qui répondent aux fonctions techniques suivantes :

| - Comment est actionné le levier ? | ……………………………………….. |
| --- | --- |
| - Comment est actionnée la tête de chargement ? | ……………………………………….. |
| - Comment est actionné le galet entraineur ? | ……………………………………….. |

B –  Analyse du fonctionnement de la tête de chargement

Question 5 – Analyser l’assemblage entre le galet entraineur 24 à l’arbre du motoréducteur 9, compléter le tableau :

|  |  | Pièces en contact |  | Nature géométrique des surfaces en contact | Degrés de liberté supprimés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mise en position | Axiale | 9 / 24 | plane | Tz |
|  |  | Radiale | ………… | ………………….. | ………… |
|  |  | Angulaire | ………… | ………………….. | ………… |
|  | Maintien en position | Le maintien en position est assuré par les pièces : ………………………………………………………. |  |  |  |
| Nom de la liaison entre 24 et 9 : ……………………………………………………………… |  |  |  |  |  |

Question 6 – Analyser l’assemblage entre le galet presseur 31 et l’axe du galet presseur 10, compléter le tableau :

|  |  | Pièces en contact |  | Nature géométrique des surfaces en contact | Degrés de liberté supprimés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mise en position | Axiale | ………… | ………………….. | ………… |
|  |  | Radiale | ………… | ………………….. | ………… |
|  |  | Angulaire | ………… | ………………….. | ………… |
|  | Maintien en position | Le maintien en position est assuré par les pièces : ………………………………………………………. |  |  |  |
| Nom de la liaison entre 31 et 10 : ……………………………………………………………… |  |  |  |  |  |

Schéma cinématique de la tête de chargement

Question 7 – Lister les pièces appartenant aux sous-ensembles SE5 et SE6 :

SE5 = {…………………………………………………………………

SE6 = {…………………………………………………………………

Question 8 – Colorier sur la vue 3D ci-dessous, les sous-ensembles en utilisant les couleurs du schéma cinématique.

VUE 3D ÉCORCHÉE de la tête de chargement

Le support capteur, les capteurs inductifs, les roulements, l’aimant sont enlevés.

Question 9 – Compléter le tableau des liaisons entre les sous-ensembles.

| #### Liaison entre | Degrés de liberté |  |  |  |  |  | Nom de la liaison |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tx | Ty | Tz | Rx | Ry | Rz |  |
| SE2 et SE1 | … | … | … | … | … | … | ……………………………………….. |
| SE5 et SE2 | … | … | … | … | … | … | ……………………………………….. |
| SE5 et SE6 | … | … | … | … | … | … | ……………………………………….. |

Question 10 – Compléter le schéma cinématique ci-dessous, en représentant dans la position et l’orientation correspondantes les liaisons à définir.

C –  Dessin d’une solution technique

1ère Partie : Proposer une solution constructive

Pour répondre à la problématique : on doit améliorer la détection de la barre en fin d’introduction dans la cageuse.

Le bureau d’études envisage d’ajouter un guidage latéral entre les galets et l’aimant.

Présentation de la solution attendue :

- Cette solution devra contraindre la barre à rester dans un « plan vertical » afin qu’elle puisse être correctement détectée.

- Pour cela, une pièce devra guider la barre en plaçant deux surfaces planes (S1 et S2) verticales et parallèles de chaque cotés de la barre.

- Le système mis en place ne devra pas empêcher l’introduction de nouvelles barres, au minimum la surface (S1) devra être amovible, rétractable.

Déplacement de la barre

Zone d’implantation

Barre

S1

S2

Amovible, rétractable

Sens d’arrivée de la barre

40 maxi

Question 11 – Dans le cadre ci-dessous, proposer une solution sous forme de croquis ou de schéma de principe (dessiné en vue plane ou en perspective).

- dessiner la barre, la ou les pièce(s) ;

- définir les liaisons cinématique ;

- choisir et représenter l’actionneur (pneumatique ou électrique) ;

- ne pas définir l’implantation de votre solution dans la tête de chargement.

La solution proposée devra bien sûr être différente de la solution proposée à la page 20/23.

Zone de dessin – Croquis ou schéma de principe

2ème  Partie : Choisir des éléments conforme au cahier des charges

On choisit de guider la barre avec une « fourchette » pouvant translater verticalement. Elle sera mise en mouvement par un actionneur magnétique (électro aimant, voir dossier ressources).

Par rapport au faible espace disponible dans le système, on choisit de placer l’actionneur au dessus de la barre et devant les galets. Pour cela, on supprime les deux entretoises du bloc moteur pour les remplacer par une pièce en tôle pliée nommée « plaque support », voir Figure 2.

La plaque support sera assemblée par des vis + rondelles + écrous.

Pour éviter de ré-usiner la plaque « support motoréducteur » (5), la forme de la tête des vis sera conservée. On pourra cependant changer leur longueur.

L’actionneur magnétique sera vissé sur la plaque support. Il déplacera verticalement une pièce nommée « fourchette ».

La tige de l’actionneur sera en liaison pivot glissant avec la « fourchette », constituée par un axe et 2 anneaux élastiques.

Enfin, la « fourchette » sera guidée (blocage de la rotation et support des efforts transversaux) par 2 liaisons appui plan avec la pièce « plaque support ».

Figure 2

POSITION BASSE

POSITION HAUTE

Corps (1)

Corps de l’actionneur magnétique

Tige de l’actionneur magnétique

Fourchette

Plaque support

Assemblage par    4 vis + rondelles + écrous

Support de motoréducteur (5)

Barre

S1

S2

Entretoise (6)    à supprimer

Corps (1)

Support motoréducteur (5)

Barre

Figure 1

Pour déterminer la course de l’actionneur magnétique, vous laisserez un espace de passage de 5 mm pour permettre une bonne introduction des barres qui ne sont pas toujours parfaitement rectilignes.

S2

Barre

Espace de passage

(5mm)

Position Haute

S1

Position Basse

Jeu latéral

Figure 3

Proportions non respectées

Question 12 – Choisir l’actionneur magnétique de la série « miniature usage intensif », voir document ressources page 12/23.

- Tracer la cote correspondante à la course de la fourchette sur la figure 3.

Réponse : ……………………

- Déterminer la valeur minimale de la course de l’actionneur magnétique :

- Donner la référence du ou des actionneur(s) permettant de satisfaire la course nécessaire au fonctionnement du système.

Réponse : ………………………………………………………………………………………………………………

3ème Partie : Réaliser la solution constructive conformément au cahier des charges

Choix du bureau d’étude :

- Électro-aimant référence 8.M14.02.52 de la série « miniature usage standard » voir document ressources page 13/23.

- Jeu latéral imposé : 1 mm

Question 13 – Écrire la valeur de la course de l’électro-aimant magnétique choisi.

Réponse : ……………………

Question 14 – Finir le dessin d’ensemble (page 22/23) à l’échelle 1 : 1, de la solution retenue (page 20/23) et en prenant en compte du choix du bureau d’études.

- la fourchette sera dessinée en position haute ;

- en vue de face (voir Figure 1 page 20/23) ;

- en vue de gauche ;

- et toutes vues jugées utiles par le candidat pour définir la solution.

Nota : possibilité de représenter la visserie que par son trait d’axe.

Question 15 – Compléter la nomenclature avec des éléments standards permettant de :

- fixer la plaque support sur le corps (1) et le support de motoréducteur (5) ;

- fixer l’électro-aimant sur la plaque ;

- réaliser la liaison pivot entre la tige de l’actionneur et la fourchette.

| 45 | 4 | Vis à tête fraisée à six pans creux M6 x 25 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 1 | Support motoréducteur |
| 1 | 1 | Corps |
| Rep. | Nbr. | Désignation |

(45)

NOTA : Pour un souci de clarté, ne sont représentées sur les vues que les pièces indiquées.

ÉCHELLE 1 : 1

Question 16 – Dessin définition de la plaque support

- Définir géométriquement la plaque support avec le nombre de vues que vous jugerez nécessaires.

- Inscrire les dimensions nominales.

Question 17 – Dessin de définition de la fourchette

- Définir géométriquement la fourchette avec le nombre de vues que vous jugerez nécessaires.

- Inscrire les dimensions nominales.