BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR CONSTRUCTIONS METALLIQUES SESSION 2019

DOSSIER TECHNIQUE

Contenu du dossier (tous les documents sont au format A3)

Présentation	page 2/8

Perspectives d’ensemble	page 3/8

Long pan File A	page 4/8

Long pan File C, File D et File E de l’auvent	page 5/8 Pignon File 1 et File 4, Coupe File 2 sans auvent	page 6/8 Plan toiture	page 7/8

Pignon File 3 et Plancher	page 8/8

Ce dossier est commun aux épreuves E4 (E41 et E42) et E5 (E51 et E52). Ce dossier sera ramassé à l’issue de chaque épreuve et redistribué au début de la suivante. Ce dossier est propre à chaque candidat. Dès que vous l’avez en votre possession, inscrivez votre nom sur la première page en bas à gauche afin de faciliter la redistribution par les surveillants de salle.

Nom et Prénom :

Pour toute l’étude la qualité d’acier retenu sera S275 (sauf indications contraires)

PRESENTATION DU BATIMENT :

Le bâtiment à étudier est un laboratoire de photographie situé dans le Finistère. Il est constitué de trois zones accolées (voir page 3/8).

- STOCKAGE : zone de remisage du matériel.

- ACCUEIL BUREAU : partie administrative, accueil de la clientèle et laboratoire.

- AUVENT : entrepôt de matériel.

SITUATION GEOGRAPHIQUE :

Le bâtiment est construit à La Forêt Fouesnant dans le Finistère (29) à une altitude de 70 m :

- site : terrain de catégorie IIIb ;

- terrain alentour considéré comme plat (pente <5°).

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE :

- STOCKAGE

Portiques file 4, 5 et 6 : voir plan perspectives page 3/8, ayant une pente de 3%.

- ACCUEIL BUREAUX

La pente de toiture est identique par rapport à celle de la zone de stockage.

La structure des files 1, 2, 3 et 4 est composée d’éléments à identifier sur les vues des pages suivantes du dossier technique.

Cette partie du bâtiment comporte un plancher entre les files longitudinales 1 et 3.

- AUVENT

L’ensemble est constitué de deux portiques eux-mêmes composés de poteaux tubulaires cylindriques et de traverses en IPE.

La périphérie de l'auvent est en treillis.

- LES PANNES

Les pannes courantes sur l’ensemble stockage + atelier bureaux sont en IPE 120 et les pannes sablières en HEA100 et HEA120.

Pour l’auvent, les pannes courantes sont en IPE160 et les sablières en Upaf 100*50*4 reprises sur le cadre treillis (voir File E page 5/8).

- LES CONTREVENTEMENTS

En long pan :

  - zone de stockage : un portique en file A et une croix de Saint-André file C.

Accueil bureaux :

  - la stabilité longitudinale est obtenue par des palées en K file A et des croix de Saint-André file C.

Auvent :

  - stabilisation par des portiques en file 1’ et 2’.

  - les stabilités des toitures sont réalisées par des poutres au vent (croix de Saint-André).

L’ENVELOPPE DU BATIMENT

- COUVERTURE

Pour la partie STOCKAGE, ACCUEIL BUREAUX : étanchéité multicouche bitumineuse avec isolant sur plateau PML 90.400 de la gamme JorisIde.

Pour la partie AUVENT : étanchéité multicouche bitumineuse avec isolant et bac de la gamme JorisIde JI 42-252 -1050.

- BARDAGE EXTERIEUR

Le bardage extérieur sera de type double peau : En partie basse :

  - plateau de bardage de la gamme JorisIde JI 90-400 ;

  - isolation type laine de roche ;

  - panneau de façade JI boréal xl.

En partie haute :

  - plateau de bardage de la gamme JorisIde JI 90-400 ;

  - isolation type laine de roche ;

  - panneau de bardage CIRRUS 18 BH (14 ondes).

- PLANCHER COLLABORAN

Tôle d’acier nervurée de la gamme JorisIde JI 60-160 -80

EXAMEN : BTS Constructions Métalliques – DOSSIER TECHNIQUE – Page 2/8

PERSPECTIVES SCI LA GRANDE HALTE

VUE AVANT

VUE ARRIERE

EXAMEN : BTS Constructions Métalliques – DOSSIER TECHNIQUE – Page 5/8

EXAMEN : BTS Constructions Métalliques – DOSSIER TECHNIQUE – Page 6/8

1	2

4850

135

3

5000

4

24700

5000

5

5000

6

4850

TUBE-C-100*100*3

TUBE-C-100*100*3	TUBE-C-100*100*3	TUBE-C-100*100*3	TUBE-C-100*100*3

C

HEA100

HEA100

HEA120

HEA120

HEA120

IPE100

4835

IPE220

IPE220

IPE240

IPE120

IPE120

IPE120

IPE100

IPE200

IPE220

IPE240

TUBE-C-100*100*3

4835

9670

IPE120

B

IPE200

IPE240

IPE120	IPE120

IPE240

IPE100

4835

IPE220

IPE240

IPE240

IPE120

IPE120

IPE120

UPF-100*50*4

TUBE-C-100*100*3

4835

UPF-100*50*4

17580

UPF-100*50*4

UPF-100*50*4

E

340

135

IPE200

HEA100

HEA100

TUBE-C-100*100*3

IPE200

UPF-140*60*4

UPF-120*50*4

UPN140

UPF-140*60*4

HEA120

TUBE-C-100*100*3

UPF-140*60*4

UPF-120*50*4

IPE140

UPF-140*60*4

HEA120

TUBE-C-100*100*3

UPF-100*50*4

HEA120

A

TUBE-C-100*100*3

UPF-120*50*4

7150

TUBE-C-100*100*3

IPE160

IPE160

IPE160

TUBE-C-100*100*3

IPE200

D

TUBE-C-100*100*3

1'

7520

IPE200

2'

PLAN TOITURE