Brevet de technicien supérieur Bâtiment

Épreuve E4 : ÉTUDE TECHNIQUE

Sous - Épreuve : E. 41

DIMENSIONNEMENT ET VÉRIFICATION D’OUVRAGES

SESSION 2018

## Durée : 4 heures Coefficient : 2

Matériel autorisé: L’usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est autorisé.

Le document réponse (page 21), même vierge, doit être rendu avec la copie.

Tout autre matériel est interdit.

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet. Ce sujet comporte 21 pages numérotées de 1/21 à 21/21.

Présentation de l’opération

PLATEFORME TECHNOLOGIQUE ET D’INNOVATION

Contenu du dossier

Dossier sujet

Pages 2-3	: Présentation de l’opération

Page 4	: Caractéristiques des matériaux – Charges unitaires Pages 5-9	: Travail demandé

Dossier de plans

Page 10	: DT1 Bâtiment TIPEE - Phase Marché : Coupe verticale

Page 11	: DT2 Bâtiment TIPEE - Phase Exécution : Plancher Haut Sous-Sol

Page 12	: DT3 Bâtiment TIPEE - Phase Exécution : Plancher Haut Sous-Sol, Coupes Page 13	: DT4 Bâtiment TIPEE - Phase Exécution : Plancher Haut R+1

Page 14	: DT5 Bâtiment TIPEE - Phase Exécution : Plancher Haut R+1, Coupes Page 15	: DT6 Plan d'armatures Poutre Po201

Page 16	: DT7 Plan d'armatures Poutre Po203

Dossier annexes et formulaire

Page 17	: DT8 Note de calcul Poutre Po201, Théorème de Muller-Breslau, Intégrales de Mohr, Caractéristiques des profilés métalliques

Pages 18-19 : DT9, DT10 Formulaire "Extrait Eurocode 2" Page 20	: DT11 Formulaire "Extrait Eurocode 3"

Document réponse

Page 21	: DR1 Diagrammes de sollicitations

L’étude porte sur la construction d’une plateforme technologique et d’innovation dans un hangar de 6000 m2 abritant autrefois des véhicules militaires. Ce dernier est transformé  en centre d’expertise dédié à la réhabilitation durable des bâtiments. La démarche voulue dans l’ensemble de l’îlot met l’accent sur un projet "bas carbone". La réhabilitation de la halle doit donc s’enrichir au maximum de tous les éléments pré-existants sur le site, notamment la structure métallique. Le programme du projet se décompose en salles d’enseignement et en laboratoires de recherches de l’entreprise TIPEE. Le hangar  existant se compose de deux halles (notées A et B) de respectivement 66 et 72 m de longueur, séparées par un joint de dilatation. L’ensemble se dessine dans une continuité visuelle.

Barème

Fig. 1 : Esquisse du projet de réhabilitation des halles A et B vue depuis la Façade Sud.

| Les quatre études sont indépendantes. Étude 1 | Conception générale du projet | 5 Points |
| --- | --- | --- |
| Étude 2 | Étude mécanique du dispositif de levage des façades- tests | 5 Points |
| Étude 3 | Vérification des plans d'armatures des poutres Po201 et Po203 du PH R+1 | 6 Points |
| Étude 4 | Dimensionnement du poteau P25x25 en béton armé du Sous-Sol | 4 Points |

Fig. 2 : Plan schématique de repérage des zones conservées existantes.

Conçu par le groupe AIA, le nouveau projet est constitué de quatre parties : la halle A, la halle B, une extension Nord et le bâtiment test TIPEE.

TIPE

Fig. 3 : Plan de localisation des différentes parties du nouveau projet.

Le bâtiment TIPEE comprend un dispositif d’essai pour tester en dimensions et en conditions réelles des éléments de façades et de toitures. Il se compose de la structure suivante :

- Au sol, en terrasse et en périphérie, des planchers et voiles en béton armé fondés superficiellement.

- À l’intérieur de cette « boîte en béton », 2 niveaux en plancher mixte : poutres et solives métalliques supportent un plancher métallique en caillebotis. Une ossature complémentaire en bois est prévue.

Des structures métalliques complémentaires pour le support des toitures et façades tests par une poutraison métallique et par l’utilisation de palans de 5 et 9 tonnes.

Fig. 4 : Bâtiment Test

Fig. 5 : Bâtiment TIPEE. De haut en bas : perspective d’ensemble, perspective RdC, perspective Sous-Sol.

Caractéristiques des matériaux

Béton armé :

- Béton C25/30	: fck = 25 MPa

- Résistance de calcul du béton C25/30	: fcd  = 16,67 MPa

- Poids volumique du béton armé	: B.A.  = 25 kN/m3

- Armatures B500 B et B500 A	: fyk = 500 MPa

- Béton Armé situé à l’extérieur du Bâtiment	: Classe d’exposition XC2

- Enrobage des aciers	: 30 mm

Charpente Métallique :

- S235 Classe 1 limite d’élasticité	: fy = 235 MPa

- S235 Classe 1 contrainte de rupture à la traction	: fu = 360 MPa

- Module d’élasticité longitudinale	: E = 210000 MPa

- Coefficient partiel de sécurité	: M0 = 1

Charges unitaires

Pour cette construction, la Maîtrise d'œuvre impose les charges suivantes.

Charges permanentes :

Charges permanentes additionnelles PH R+1	: 3,00 kN/m2

Charges d’exploitation :

Plancher haut sous-sol	: 1,50 kN/m2

Plancher haut RdC	: 1,50 kN/m2

Plancher haut R+1	: 7,50 kN/m2

Étude 1 : Conception générale du projet

Document à consulter : Présentation de l’opération

Le bâtiment conçu avec la réglementation de l’époque n’est plus aux normes. Sa réhabilitation doit permettre de conserver un maximum d'éléments pré-existants sur le site, notamment la structure métallique. Les fondations de cette dernière seront si possible conservées sans modifier leurs dimensions. La première étude sur la structure métallique consiste à générer un modèle de portique courant pour comprendre son comportement. Le déplacement horizontal en tête de poteau est limité au 1/150ème de la hauteur du poteau. La flèche verticale des arbalétriers est limitée à 9,06 cm. Enfin, les contraintes normales dans chaque section des poteaux doivent rester inférieures à 235 MPa.

  - Analyse de l’existant.

Deux autres facteurs ont montré qu’il était nécessaire de renforcer la structure existante et  les palées de stabilité :

- une flèche verticale des arbalétriers sous le cas de charge "neige courante" trop importante : 11,704 cm au lieu de 9,06 cm.

- des contraintes normales trop élevées dans les poteaux.

f =11,704 cm

f = flèche verticale

Portique en position déformée.

Fig. 8 : Flèche verticale de la structure sous le cas de charge "neige courante".

  - 1ère solution de renforcement de la structure envisagée : ajout de deux bracons.

= 5,040 cm

= déplacement horizontal

Portique en position déformée.

Fig. 6 : Modélisation de la halle existante pour étudier le vent longitudinal.

= 17,257 cm

= déplacement horizontal

Portique en position déformée.

Fig. 7 : Portique existant. Déplacement horizontal, en cm, de la structure sous le cas de charge "vent gauche vers droite".

Q1 : Le déplacement horizontal théorique en tête de poteau est de 17,257 cm. Montrer qu’il n’est pas admissible pour une hauteur de poteau égale à 7,830 m.

Fig. 9 : 1ère solution : bracons disposés symétriquement à la jonction poteau-traverse. Déplacement horizontal, en cm, de la structure sous le cas de charge "vent gauche vers droite".

Sous le cas de chargement le plus défavorable, les actions verticales et horizontales les plus importantes exercées sur la semelle de portique la plus chargée sont les suivantes:

|  | Portique initial sans bracons | Portique renforcé avec des bracons |
| --- | --- | --- |
| Action horizontale (kN) | 128 | 125 |
| Action verticale (kN) | 342 | 345 |

Q2 : Le déplacement horizontal théorique en tête de poteau est maintenant de 5,04 cm. Commenter le résultat obtenu.

Q3 : Expliquer pourquoi cette solution est efficace d’un point de vue mécanique pour la traverse, quel que soit le cas de charge étudié.

Q4 : Cette solution a-t-elle une influence sur les fondations du portique ? Justifier la réponse.

Cette solution simple n’est finalement pas retenue car le programme prévoit la réalisation d’un pont roulant intérieur qui doit être le plus haut possible. Or, la présence des bracons ne  permet pas cette installation.

  - 2ème solution de renforcement de la structure envisagée : renfort par double portique.

f =11,330 cm

f = flèche verticale

Portique en position déformée.

Fig. 10 : 2ème solution : renfort par double portique. Flèche verticale de la structure sous le cas de charge "neige courante".

Q5 : Expliquer pourquoi cette solution ne peut pas être retenue.

  - 3ème solution de renforcement de la structure envisagée : renfort interne.

Cette solution intéresse les concepteurs car elle permet de disposer de surface de plancher supplémentaire. Elle permet par ailleurs de résoudre les trois points critiques liés aux vérifications suivantes : déplacement horizontal en tête de poteau, flèche verticale des arbalétriers, contraintes normales dans les poteaux.

Q6 : Expliquer pourquoi cette solution nécessite un renforcement des fondations existantes sur la file de droite.

En plus du point qui vient d’être évoqué, cette solution n’est pas retenue car elle n’est pas applicable sur tous les portiques.

  - 4ème solution de renforcement : solution retenue.

La solution retenue est finalement constituée des trois principes structuraux suivants :

| Élément | Rôle |
| --- | --- |
| Contre-portique extérieur de 3,90 m de large côté Nord. | En plus de son rôle structurel, il est utilisé comme zone de circulation dite "tampon" permettant de desservir la halle sur toute sa longueur. |
| Plaques de 6 mm d'épaisseur soudées sur les profilés IPE 400 constituant les poteaux. | Renforcement métallique. |
| Arbalétrier sous-tendu (voir page suivante) à l’aide d’un tirant constitué de deux câbles principaux horizontaux (2,5 cm) reliés au centre par un triangle "butons". Ce dernier est stabilisé par un câble secondaire longitudinal (1 cm). | La mise en traction du tirant permet de relever le triangle "butons" qui exerce un appui intermédiaire partiel à mi-portée de la traverse du portique. |

Contre-portique

Fig. 11 : 3ème solution : renfort par création de deux plateaux intérieurs et d’un appui

intermédiaire.

Fig. 12 : Contre-portique.

Q12 : Conclure vis-à-vis des avantages et inconvénients à adapter cette structure porteuse existante vis-à-vis de la nouvelle utilisation du bâtiment.

Fig. 13 : Principe de l’arbalétrier sous-tendu.

Q7 : Parmi les trois principes structuraux présentés sur la page précédente, quel est celui qui a permis de réduire la déformée verticale trop importante dans la structure d’origine ?

Q8 : Parmi les trois principes structuraux présentés sur la page précédente, quel est celui qui a permis de réduire les contraintes normales trop élevées dans la structure d’origine?

Q9 : Parmi les trois principes structuraux présentés sur la page précédente, quel est celui qui a permis de réduire le déplacement horizontal en tête de poteau ?

Fig. 14 : Renforcement structurel proposé pour la halle A.

Q10 : Comment est assuré le contreventement longitudinal de la halle A dans un plan vertical ?

Q11 : Comment est assuré le contreventement longitudinal de la halle A dans le plan de la toiture ?

Documents à consulter ou compléter : DT1, DT8, DT11, DR1

  - Chargement du dispositif de levage.

Étude 2 : Étude mécanique du dispositif de levage des façades-tests

Q13 : Le poids propre total de la structure métallique vaut environ 5 kN. Sans calcul, expliquer pourquoi il est négligé pour cette étude.

  - Contrôle de la structure.

Q14 : Démontrer que la structure étudiée est isostatique.

Q15 : En isolant le profilé HEA 220 entre B et C, calculer les actions de liaison en B et A à l’ELU.

Q16 : L’effort normal de traction agissant dans la barre métallique BE (tube 1001004) est + 33,000 kN à l’ELU. Vérifier cette barre selon l’Eurocode 3 vis-à-vis du critère de résistance à l’effort normal en section brute uniquement.

Q17 : Tracer sur le Document Réponse DR1 (page 21) les diagrammes de sollicitations d’effort tranchant V et de moment fléchissant Mf à l’ELU dans la barre CB.

Q18 : À quel type de sollicitation est soumise la barre CB?

Cette étude est consacrée à l’étude du dispositif de levage des façades-tests du bâtiment TIPEE. Ces dernières sont destinées à être intégrées à l’emplacement prévu dans la façade du bâtiment pour tester notamment leur efficacité thermique. Le dispositif de levage comprend les deux supports triangulés qui sont ancrés d’un côté dans le voile béton et de l’autre côté dans la dalle béton. Le poids propre de la structure est négligé. La charge ponctuelle verticale représente la charge amenée par une façade-test en phase levage.

1,10

2,50

E

D

HEA 220C

A

HEA 220

B

75 kN (ELU)

Le modèle mécanique retenu pour le dimensionnement de la partie métallique à l’ELU est le suivant :

Q19 : La conception de la structure engendre de très fortes sollicitations dues à l’effort tranchant dans le tronçon CA.

L’effort tranchant maximal est de 75 kN à l’ELU.

Vérifier que le profilé HEA 220 est correctement dimensionné selon l’Eurocode 3 vis-à- vis du critère de résistance à l’effort tranchant.

Q20 : Dans la barre CB, le moment fléchissant maximal est de 82,500 kN.m (en valeur absolue) à l’ELU. Vérifier que le profilé HEA 220 est correctement dimensionné selon l’Eurocode 3 vis-à-vis du critère de résistance au moment fléchissant.

1,10

2,50

HEA 220C

A

HEA 220

B

50 kN (ELS)

2,00

Tube 100 x 100 x 4

Tube 100 x 100 x 4

1,50

Le modèle mécanique retenu pour la vérification de la déformée du profilé HEA 220 à l’ELS est le suivant :

Q21 : En utilisant le théorème de Muller-Breslau et les intégrales de Mohr, calculer la déformée verticale à l’ELS en C. Sachant que la flèche maximale autorisée est de 2L/300, L représentant la longueur de la console CA, conclure sur le résultat obtenu.

Étude 3 : Vérification des plans d’armatures des poutres Po201 et Po203 du PH R+1

Documents à consulter : DT4, DT5, DT6, DT7, DT8, DT9

En tant que contrôleur de béton armé, cette étude vise à vérifier dans un premier temps, certains éléments de calculs pris en compte pour le dimensionnement d’une poutre primaire (Po201) en béton armé recevant une poutre secondaire (Po203) Puis dans un deuxième temps, analyser le plan de ferraillage donné par un logiciel de béton armé. La distance libre entre les nus d’appuis de la poutre primaire Po201 est de 10,77 m. Les appuis ont pour largeur 0,25 m.

620 kN

Le modèle mécanique retenu pour l’étude à l’ELU de la poutre en béton armé Po201  est le suivant :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 kN/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4,36

6,66

11,02

Vérification du modèle de calcul.

Q22 : Justifier la longueur efficace de la poutre Po201.

Q23 : Vérifier à l’aide d’un schéma côté que la charge uniformément répartie prise en compte par le projeteur à l’ELU (incluant les charges permanentes et d’exploitation) sur la poutre Po201 est cohérente. Seuls le panneau de dalle dont le sens de portée  est perpendiculaire à l’axe de la poutre et la poutre elle-même sont à considérer. La charge ponctuelle n’est pas à calculer.

  - Moment fléchissant de calcul.

Q27 : Sur le plan d’armatures de la poutre Po203, expliquer pourquoi les armatures numérotées 6, 10, 11, 12 sont identifiées avec un astérisque portant la mention : "aciers à monter sur place".

Étude 4 : Dimensionnement du poteau P25x25 en béton armé du Sous-Sol

Documents à consulter : DT2, DT3, DT9, DT10

En tant que projeteur en bureau d’études béton armé, on demande dans cette partie de dimensionner un poteau du sous-sol (entouré sur DT2 et DT3) et de proposer un schéma de ferraillage de sa section en partie courante.

Q28 : Calculer la section nécessaire d’armatures longitudinales dans le poteau P25x25 repéré sur DT2 et DT3.

On donne : NEd = 175,800 kN et longueur de flambement L0 = 1,830 m.

Q29 : Choisir les références des armatures longitudinales (prendre une section de 1,50 cm2).

Q30 : Déterminer le diamètre des armatures transversales et leur espacement en zone courante.

Q31 : Conclure en proposant un schéma de ferraillage de la section du poteau en partie courante en faisant apparaître les armatures longitudinales et transversales.

Q24 : En utilisant le tableau issu de la note de calculs (DT8) de la poutre Po201, sélectionner la valeur du moment fléchissant maximum qui sollicite cette poutre.

  - Contrôle du plan d'armatures.

Q25 : Vérifier que la section d’armatures en travée de la poutre Po201 convient (on prendra d = 0,9 h).

Q26 : Sur le plan d’armatures de la poutre Po201, justifier sans calcul le resserrement des armatures transversales au droit de la poutre Po203.

Nota : Les textes trop petits ne sont pas utiles pour traiter les questions.

## BÂTIMENT TIPEE – PHASE MARCHÉ : COUPE VERTICALE – DT1

BTS BÂTIMENT	SESSION 2018

E41  -  Dimensionnement et vérification d’ouvrages	Code : 18NC- BTE4DVO	Page 11 sur 22

Nota : Les textes trop petits ne sont pas utiles pour traiter les questions.

## BÂTIMENT TIPEE – PHASE EXÉCUTION : PLANCHER HAUT SOUS-SOL – DT2

BTS BÂTIMENT	SESSION 2018

E41  -  Dimensionnement et vérification d’ouvrages	Code : 18NC- BTE4DVO	Page 12 sur 22

Nota : Les textes trop petits ne sont pas utiles pour traiter les questions.

## BÂTIMENT TIPEE – PHASE EXÉCUTION : PLANCHER HAUT SOUS-SOL, COUPES – DT3

| BTS BÂTIMENT |  | SESSION 2018 |
| --- | --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : 18NC- BTE4DVO | Page 13 sur 22 |

A	B	C

1	Nota : Les textes trop

petits ne sont pas utiles pour traiter les questions.

La cotation est en cm.

2

3

## BÂTIMENT TIPEE – PHASE EXÉCUTION : PLANCHER HAUT R+1 – DT4

BTS BÂTIMENT	SESSION 2018

E41  -  Dimensionnement et vérification d’ouvrages	Code : 18NC- BTE4DVO	Page 14 sur 22

Coupe 2-2

Coupe 1-1

Nota : Les textes trop petits ne sont pas utiles pour traiter les questions.

La cotation est en cm.

## BÂTIMENT TIPEE – PHASE EXÉCUTION : PLANCHER HAUT R+1, COUPES – DT5

| BTS BÂTIMENT |  | SESSION 2018 |
| --- | --- | --- |
| E41 - Dimensionnement et vérification d’ouvrages | Code : 18NC- BTE4DVO | Page 15 sur 22 |

Note de calculs Poutre Po201

Tableau des intégrales de Mohr

1

3

| Tableau des intégrales de MOHR : |  |  |  |  |  |  |  |  | 620 kN 50 kN/m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

 L m x.m x.dx

4,36

2

6,66

11,02

| 0 i j m x j m x i |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LM i M j | - LM M - i j | - LM M - i j | - LM M - i j | 1 LM M 3 i j |
|  | - LM M - i j | 1 LM M 3 i j | 1 LM M 3 i j | 5 LM M 12 i j | 1 LM M 4 i j |
|  | - LM M - i j | 1 LM M 6 i j | 1 LM M 3 i j | 1 LM M 4 i j | 1 LM M 12 i j |
| Dans le tableau, Mi , M j , Mi' , M' j , sont les extremums des fonctions mi x et mj x. Ils sont à prendre en valeurs absolues. La valeur algébrique du résultat de l’intégration dépend du signe des diagrammes. |  |  |  |  |  |

Caractéristiques des profilés métalliques

E : module d’élasticité longitudinale ou module d’Young

Théorème de Muller-Breslau (ou théorème de Bertrand de Fonviolant)

| I : moment quadratique Désignation | Masse linéique g | Aire de section transversale | Moment quadratique |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (kg/m) | (cm2) | (cm4) |
| Tube 100 x 100 x 4 | 11,73 | 14,95 | 226,34 |

 j : déplacement au point j

M : moment de flexion, dans la structure étudiée

S

M j : moment de flexion, dans

Sj  qui  correspond  à  la  structure  initiale

S soumise à un

| facteur sollicitant unité (force unité ou couple unité = 1) appliqué au point j. Élément | Origine: o | Vyo (N) | Mfzo (N.m) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Extrémité: e | Vye (N) | Mfze (N.m) |
| 1 | 1 | - 650200,54 | 0 |
|  | 2 | - 432200,54 | 2359634,37 |
| 2 | 2 | 187799,46 | 2359634,37 |
|  | 3 | 520799,46 | 0 |

| Désignation |  | Axe fort y-y |  |  |  | Axe faible z-z |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | g | Iy | Wel,y | Wpl,y | Avz | Iz | Wel,z | Wpl,z |
|  | (kg/m) | (cm4) | (cm3) | (cm3) | (cm2) | (cm4) | (cm3) | (cm3) |
| HEA 220 | 50,5 | 5410 | 515,2 | 568,5 | 20,67 | 1955 | 177,7 | 270,6 |

## DT8

FORMULAIRE "Extrait Eurocode 2"

| Portées utiles (de calcul) des poutres dans les bâtiments : c  maxc ;c ;10mm min min,b min,dur Enrobage nominal : cnom  cmin  cdev |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |   Mu u b d 2 f w cd |  |  |

Organigramme de calcul des armatures longitudinales en flexion simple, section rectangulaire :

| Différents cas sont envisagés : - éléments isostatiques - éléments continus - Appuis considérés comme des encastrements parfaits | La portée utile leff d’un élément peut être calculée de la manière suivante ; leff  ln  a1  a2 ln distance libre entre les nus d’appuis Les valeurs a1 et a2 à chaque extrémité de la portée, peuvent être déterminées à partir des valeurs correspondantes ai . |
| --- | --- |

h

ai = min (t/2;h/2) Ln

Leff

t

Détermination de la portée de calcul Leff

h

Ln

Leff

ai =min (t/2;h/2)

t

## Aciers en barres :

pour différents cas d’appuis :

h

ai = min (t/2;h/2)

Ln

Leff

t

1,15

S

pu  1,35g 1,5q kN / m

moment de flexion ELU MEd  Mu

yd

f f yk  500  435 MPa

acier B500 classe Bf yk  500 MPa

diagramme élasto-plastique parfait

fck

béton C .. / ..

Données

Classe structurale :S 4 Environnement :Classe d’exposition X .. bw ; h

u   0,3717

non

Oui Pivot B

yd

f

w

u

b d

s1

fcd

 As1  0,8

uyd

Mu

d 1 0,4  f

s1

A 

yd

f

 0,8ubw dfcd

s1

A

u  1,25(11 2u )

Les armatures comprimées sont nécessaires, elles sont maintenues par des armatures transversales

s  15

Les	armatures	comprimées ne sont pas nécessaires

| mm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.20 | 0.39 | 0.59 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.37 | 1.57 | 1.77 | 1.96 |
| 6 | 0.28 | 0.57 | 0.85 | 1.13 | 1.41 | 1.70 | 1.98 | 2.26 | 2.54 | 2.83 |
| 8 | 0.50 | 1.01 | 1.51 | 2.01 | 2.51 | 3.02 | 3.52 | 4.02 | 4.52 | 5.03 |
| 10 | 0.79 | 1.57 | 2.36 | 3.14 | 3.93 | 4.71 | 5.50 | 6.28 | 7.07 | 7.85 |
| 12 | 1.13 | 2.26 | 3.39 | 4.52 | 5.65 | 6.79 | 7.92 | 9.05 | 10.18 | 11.31 |
| 14 | 1.54 | 3.08 | 4.62 | 6.16 | 7.70 | 9.24 | 10.78 | 12.32 | 13.85 | 15.39 |
| 16 | 2.01 | 4.02 | 6.03 | 8.04 | 10.05 | 12.06 | 14.07 | 16.08 | 18.10 | 20.11 |
| 20 | 3.14 | 6.28 | 9.42 | 12.57 | 15.71 | 18.85 | 21.99 | 25.13 | 28.27 | 31.42 |
| 25 | 4.91 | 9.82 | 14.73 | 19.63 | 24.54 | 29.45 | 34.36 | 39.27 | 44.18 | 49.09 |
| 32 | 8.04 | 16.08 | 24.13 | 32.17 | 40.21 | 48.25 | 56.30 | 64.34 | 72.38 | 80.42 |
| 40 | 12.57 | 25.13 | 37.70 | 50.27 | 62.83 | 75.40 | 87.96 | 100.53 | 113.10 | 125.66 |

## DT9

-Longueur efficace (ou de flambement) notée  0 = longueur libre du poteau notée l

1,15  434,8 MPa

f yd  f yk

(âge du béton > 28 jours)

-Acier B500 donnant f yk = 500 MPa et

1,5

 fck

cd

et f

ck

-Classe du béton C ../.. donnant f

l

2

nomt

b

d'

-Enrobage relatif  avec d'  c  

Données :-Classe structurante S 4 ; Classe d’exposition X … donnant un enrobage nominal cnom

NEd , effort normal centré aux ELU

Ac , aire du béton b  h , avec b  h (ou b en mètre, correspondant au sens du flambement)

Si d’ est inconnu, prendre : 40 mm pour XC1

55 mm pour XC4

Organigramme	de	calcul	des	armatures	des	poteaux rectangulaires en béton armé :

Section minimale des armatures longitudinales

|  0,10N 0,2  A  max  Ed ; A  s ,min  f 100 c  yd  | Ac = aire de la section brute transversale de béton f yd limite élastique de calcul de l’armature Le diamètre des barres longitudinales l  min  8 mm |
| --- | --- |

| Armatures transversales :   max6 mm ; 4 t l ,max espacement: scl ,t  scl ,max  min 400 mm; 20l ,min ;b l min = diamètre de la plus petite armature longitudinale résistante b = plus petite dimension transversale Les armatures transversales doivent maintenir toutes les barres prises en compte dans les calculs de résistance |  l  t s cl ,t |
| --- | --- |

  120

  60

NEd  NRd

etNRd  kh Ac  fcd    f yd 

avec   As

A

et si b  0,500 m alors k  0,75  0,5bm 1 6  sinon k  1

h





h

c

La valeur de As est obtenue en résolvant l’équation du 2nd degré suivante :

( 6 f)A ²  ( f 6 f)A  ( NEd  A f

A

yds

yd

cds

c cd

)  0

avec K  ( 0,75  0,5bm ) ou b en m

c

K

En première approximation, pour obtenir une valeur approchée de As :

NEd  kh Ac  fcd   f yd  avec kh  0,93

NON

OUI

OUI



  

1,3

   32 

 62 

   2

1  

0,86

 

NON :

il faut redimensionner le poteau

12

b

Élancement :   l0

DT10

FORMULAIRE "Extrait Eurocode 3"

Effort axial de traction (N)

Flexion simple : Moment fléchissant et effort tranchant (M et V )

Pour le moment de flexion :

On doit vérifier :

NEd

 Nt .Rd

 min( N pl,Rd , Nu,Rd , Nnet ,Rd

) où

On doit vérifier :

MEd  M

c ,Rd

NEd

Nt ,Rd

= Effort de traction (agissant) sollicitant la section

= Résistance de calcul à la traction de la section, prise comme la plus petite des valeurs suivantes :

où	MEd = Moment fléchissant (agissant) de calcul sollicitant la section droite à l’ELU

Mc ,Rd = Résistance de calcul à la flexion de la section à l’ELU

| Lorsqu'un comportement ductile est requis, c’est à dire lorsque la section brute doit se plastifier avant la rupture pour une section de classe 1 ou 2 | pour une section de classe 3 |
| --- | --- |
| Mc,Rd  Mpl,Rd (moment résistant plastique) | Mc,Rd  Mel ,Rd (moment résistant élastique) |
| f M  W  y pl ,Rd pl  M 0 | f M  W  y el ,Rd el ,min  M 0 |

de la section nette, il convient de vérifier la condition supplémentaire :

Nu,Rd

 N pl,Rd

| Pour l’effort tranchant : SECTION BRUTE (en partie courante) |  |  |  |  | SECTION NETTE (perçages déduits au droit des assemblages) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| On considère que l’état de plastification est atteint sur toute la section transversale |  |  |  |  | Assemblage par boulons ordinaires : Il y a amplification des contraintes de traction au droit des perçages. |  | Assemblage par boulons précontraints (HR) : L’étreinte latérale permet une répar- tition quasi uniforme des contraintes de traction |
|  |  |  |  |  |  |  | Nnet,Rd A net f y M0 |
| Npl,Rd |  |  |  |  | Nu,Rd |  |  |
| A |  |  |  |  | A net |  |  |
| fy M0 |  |  |  |  | 0,9  fu M2 |  |  |
| résistance plastique de calcul de la |  |  |  |  | résistance ultime de calcul de la |  | résistance plastique de la section |
| section brute |  |  |  |  | section nette au droit des trous de |  | nette, à considérer dans le cas |
|  |  |  |  |  | fixations |  | d’assemblages par boulons HR |
|  |  |  |  |  |  |  | précontraints pour lesquels aucun |
|  |  |  |  |  |  |  | glissement n'est autorisé. |
| N | pl ,Rd |  A |  | f y M 0 | Nu,Rd |  0,9A fu net  M 2 | f N  A y net ,Rd net  M 0 |

On doit vérifier :

VEd  1,0

Vc.Rd

1	f y	f y

Calcul plastique Vc ,Rd  Vpl.Rd  Av

M 0

M 0

3 	 0,58Av 

où	VEd  :	effort tranchant (agissant) de calcul à L’E.L.U. ;

Vpl.Rd : effort tranchant résistant à L’E.L.U. ;

Av

profilés.

: aire de cisaillement donnée dans les catalogues des caractéristiques des

| Laminés marchands : Les valeurs de l’aire plastifiée (A v) sont données sur les tableaux de caractéristiques des profilés |  | Profilés reconstitués soudés : Pour les P.R.S., la valeur de A v est celle de l’âme seule |
| --- | --- | --- |

## DT11

DOCUMENT RÉPONSE DR1 – Diagrammes de sollicitations

(À rendre avec la copie, même si non complété)

Étude 2 – Question Q17 – Diagramme des sollicitations – HEA 220 ELU

x (m)

3,60

2,50

Mf (kN.m)

x (m)

3,60

2,50

V (kN)

108 kN

2,501,10

C

B

A

33 kN

75 kN

DR1